# *.SBD BLOCK目次	次へ進む　注意事項へ

# 横桁 = 実横桁，対傾構，仮想横桁　（313垂直補剛材以外の場合）仮想点ある場合特に要注意.

横桁 = 実横桁，対傾構　　　　　　（313垂直補剛材の場合）

赤色番号のBLOCKは通常必ず確認し，入力して下さい                 自動設計フローチャート

主桁単独・断面力 (ASDF analysis.EXEと連動しない) について                     Q & A

301.CONTROL	[SEC_CONTROL]	331.WEB厚材質	[SEC_WEB_T_MAT]

302.断面設計条件	[SEC_OPTION_SECTION]	332.FLG寸法材質	[SEC_FLG_B_T_MAT]

303.継手設計設定	[SEC_OPTION_SPLICE]	333.箱桁その他寸法	[SEC_BOX_OTHER]

304.制限値と仮想主桁	[SEC_LIMIT_VALUE]	334.箱桁ダイヤDZ	[SEC_BOX_DIA_DZ]

305.箱桁左右腹板名	[SEC_BOX_WEB_NAME]	335.合成桁床版有効幅	[SEC_SLAB_PCPRC]

306.設計荷重の定義	[SEC_LOAD_DEF] 	336.合成桁床版配力鉄筋	[SEC_SLAB_REINF]

307.支点･曲げ不連続点除外	[SEC_DEL_DISCONTINUS] 	341.ボルト呼び本数孔引	[SEC_BOLT_SPLICE]

308.箱桁設計設定	[SEC_OPTION_BOX]	342.添接板寸法	[SEC_PLATE_SPLICE]

309.合成桁基本設定	[SEC_OPTION_PCPRC]	343.FLGボルト間隔	[SEC_FLG_DIS_SPLICE]

310.標準値と判定値	[SEC_STANDARD]	344.WEBボルト間隔	[SEC_WEB_DIS_SPLICE]

311.桁高の入力	[SEC_H_GIRDER]	351.疲労等級 	[SEC_CLASS_F]

312.その他高さ角度	[SEC_Z_HEIGHT]	352.横桁配置寸法	[SEC_Z_SWAY]

313.垂直補剛材	[SEC_V_STIFF]	353.横構配置寸法	[SEC_Z_LATERAL]

314.支点格点補剛材	[SEC_S_STIFF]	354.吊金具配置寸法	[SEC_Z_HANGING_F]

315.水平補剛材	[SEC_H_STIFF] 	355.任意位置疲労照査	[SEC_Z_OTHER_F]

316.線名高勾配_横断定義	[SEC_NAME_H_SWAY] 	359.ニ軸応力照査箱桁上FLG	[SEC_2_AXIS_STRESS]

321.継手位置	[SEC_SPLICE_POINT]	361.部材鋼桁剛性出力	[NE_OUT_SECTION]

322.断面変化位置	[SEC_SECTION_POINT]	362.部材合成後剛性	[NE_OUT_AFTER]

323.主桁GROUP 	[SEC_GROUP]	363.部材鋼桁鉄筋剛性	[NE_OUT_BAR]

324.横リブ	[SEC_CROSS_RIB]	364.部材クリープ剛性	[NE_OUT_CREEP]

325.縦リブ配置本数	[SEC_NUMBER_L_RIB]	365.部材乾燥収縮剛性	[NE_OUT_SHRINK]

326.縦リブ寸法	[SEC_SIZE_L_RIB]	371.格点鋼桁剛性剛性	[ND_OUT_SECTION]

327.FLG固定点距離	[SEC_FIXED_DIS] 	372.格点合成後剛性	[ND_OUT_AFTER]

328.曲率半径	[SEC_RADIUS] 	373.格点鋼桁鉄筋剛性	[ND_OUT_BAR]

329.仮想点の指定 	[SEC_IMAGINATION] 	374.格点クリープ剛性	[ND_OUT_CREEP]

375.格点乾燥収縮剛性	[ND_OUT_SHRINK]

401.主桁製図条件	[DRAW_COMMON] 	411.線形図製図条件	[DRAW_LINE_COMMON]

402.ずれ止め間隔	[DRAW_STUD] 	412.作図しない線名	[DRAW_LINE_NOUSED]

403.水切り 	[DRAW_WATER_DRIP] 	413.橋台桁端横断線名座標	[DRAW_LINE_END]

404.桁端・補剛設置方向	[DRAW_END_LENGTH]

405.ソールプレート寸法	[DRAW_SOLE_PL] 	421.伸縮孔寸法列数	[DRAW_EXPANSION]

406.支点補強リブ	[2BD_RIB] 	422.桁端切欠き部	[DRAW_END_WEB_CUT]

407.ジャッキアップ補強	[DRAW_SUPPORT_JACK]	423.縦リブスカーラップ	[DRAW_L_RIB_SR]

408.マンホール	[DRAW_MAN_HOLE] 	424.	[DRAW_]

409.ハンドホール	[DRAW_HAND_HOLE] 	425.	[DRAW_]

481.主桁図面範囲の指定	[SBD_SHEET_GIRDER]	500.横桁対傾構横構	[CBD_*]

482.横桁図面範囲の指定	[SBD_SHEET_CROSS]	521.CONTROL(CBD)	[CBD_CONTROL]

483.下横構図面範囲指定	[SBD_SHEET_LATERAL]	531.横桁設計条件	[CBD_CROSS_COMMON]

533.横桁断面,材質	[CBD_CROSS_SECTION]

999. ASDF_SECTION_Q_&_A 	600.FEM全橋モデル	[FBD_*]

自動設計フローチャート		700.材料計算塗装	[MBD_*]

# BLOCK

BLOCK的定義　＊＊＊＝BLOCK名 ( _ の注意)

[＊＊＊]            	BLOCKの開始

・・・・・・         	BLOCKの内容

[END ＊＊＊]	BLOCKの終了

- *.SBD は BLOCKより構成される．

- BLOCK 数は未定（物件により変わる）．

- BLOCKの入力順番は任意である．

- BLOCK内の入力順番は任意で，行数は物件により変わる．

- データは 「，」或は「  」（空白）で区切る．( FORTRANの自由格式)

- ライン名，主桁名，横桁名，断面名，継手名などの名前に空白を含まないこと．

- 必要とする BLOCK だけを入力する．一般に以下のBLOCKの入力が必要とする．

入力BLOCK　　　　　　　　　　　　　　データ入力簡易度

301.基本条件	[SEC_CONTROL]　　　　　　　　数個の選択

303.断面と継手の設定	[SEC_OPTION]　　　　　　　　　数個の選択

311.桁高の入力	[SEC_H_GIRDER]　　　　桁高一定の場合数個データのみ

313.垂直補剛材	[SEC_V_STIFF]　　　　　　　各区間個々詳細入力必要

321.継手位置	[SEC_SPLICE_POINT]　　　　各位置個々詳細入力必要

- ：以上5[BLOCK] の必要入力時間は約２～５分です．（ASDF analysisと連動の場合）

目次へ

# 注意事項

- 入力する場合，板厚に関わらず，降伏点保証鋼材を使用したい場合，材質名に-Hを付けてください．

出力するとき，プログラムは板厚より自動に判断し，出力します．

- 横桁について

本プログラムでは，一般の場合，横桁は実横桁，対傾構，仮想横桁などとします．

ただし，313．垂直補剛材[SEC_V_STIFF]の場合のみ，仮想横桁は横桁ではない．（便利に垂直補剛材間隔入力のため）

対傾構：剛度無視，　仮想横桁：仮設横断線（床版打設目地，継手位置を格点とした場合など）

- 桁の板幅，板厚，材質の最大，最小(低)値の入力について（RESET_RESULTS をYESの場合のみ有効）

全桁一定値に設定したい場合，[SEC_OPTION]に入力してください．

桁ごとに設定したい場合，[SEC_LIMIT_VALUE]に入力してください．

- (全自動機能)

[SEC_CONTROL]に断面自動計算 YES かつRESET_RESULTS をYESの場合，

最小(低)値は初期値として各板幅，板厚，材質など自動に決定します．

- (全手動機能)

[SEC_CONTROL] 断面自動計算 NO の場合, 本プログラムは最小(低)値と関係なく，331.WEB厚材質 [SEC_WEB_T_MAT], 332.FLG寸法材質 [SEC_FLG_B_T_MAT] に入力した値を用いて照査する．

- (半自動機能：方法１) (寸法か材質か値の前に “-” を付けて入力，その他部分は自動決定)（開発中）

[SEC_CONTROL]に断面自動計算 YES場合，331.WEB厚材質 [SEC_WEB_T_MAT], 332.FLG寸法材質 [SEC_FLG_B_T_MAT] で固定したい断面の寸法か材質か値の前に “-” を付けて入力，その他の板幅，板厚，材質などを自動に決定します．

- (半自動機能：方法２) (部分に断面寸法最小値を入力，その他部分は自動決定)

[SEC_CONTROL]に断面自動計算 YES かつRESET_RESULTS をNOの場合，

331.WEB厚材質 [SEC_WEB_T_MAT], 332.FLG寸法材質 [SEC_FLG_B_T_MAT] で入力した値を各最小(低)値とし,

板幅，板厚，材質など自動に決定します．（自動に決定したい断面は入力しないで下さい．）

- (半自動機能：方法３)

一回目は全自動で設計を行い、その後全手動で設計を行います

- 収束が悪い場合，既存結果を削除(RESET)について

[SEC_CONTROL]に RESET_RESULTS をYESに指定してください．

また，各桁の剛度のバランスが悪いとき，*.ABDファイルの剛度も初期値に修正してください．

はじめの数回に継手計算を行わなく，剛度の収束がある程度に達する後，継手計算を行うことも一つ手法です．

継手計算を行わない場合，[SEC_CONTROL]に DONOT_DESIGN_SPLICE をYESに指定してください．

しかし，結果出力まえに，DONOT_DESIGN_SPLICE をNOに指定し，収束まで各計算を行ってください．

- 断面自動設計（照査）出力について

  - 応力(直応力,せん断応力,合成応力) <= 許容値	(Error message)

  - 最小板厚	(Error message)

  - 板厚差照査(1,7,25mm,1/2以下など)	(Error message)

  - 垂直補剛材間隔照査，剛度照査 	(Error message)

  - 水平補剛材剛度照査	(Error message)

- 現場継手設計（照査）出力について

  - 応力，孔引き応力 <= 許容値	(Error message)

  - フランジボルト列数　>12	(Error message)

  - フランジボルト列数　>8 	(Warning message)

  - 垂直補剛材離れ照査(FLG)	(Error message)

  - ボルト間隔照査（WEB:12t）	(Error message)

  - ボルト間隔照査（FLG: 最小間隔75,千鳥など）	(Warning message)

  - ボルト間隔照査（FLG: 最小間隔3d(66など)）	(Error message)

  - ボルト締付け必要寸法照査（82+tなど）	(Error message)

  - ガッセトプレート離れ照査	(できません)

- 疲労照査位置について： (next page)

目次へ

(9) 疲労照査位置について：

111(G),112(E)

番号　等級　　位置　　　　　　　　　→仕上げ0→フィレット

部仕上げ(1～3)

101:  H(40)   上フランジと横桁       → G(50)→F(65)E(80)D(100)

111:  G(50)   仮設用吊金具            → F(65)→E(80)

112:  E(80)   上フランジとスタッド

121:  D(100)  上フランジと主桁腹板

122:  E(80)   上フランジと垂直補剛材  → D(100)

123:  E(80)   上主桁腹板と垂直補剛材  → D(100)

124:  E(80)   上吊金具                  → D(100)

131:  G(50)   上水平補剛材           → F(65)→E(80)

132:  G(50)   上フランジ(横桁,対傾構) → F(65)→E(80)

133:  G(50)   上横構のガセット       → F(65)→E(80)

231:  G(50)   下水平補剛材           → F(65)→E(80)

232:  G(50)   下フランジ(横桁,対傾構) → F(65)→E(80)

233:  G(50)   下横構のガセット       → F(65)→E(80)

221:  D(100)  下フランジと主桁腹板   → D(100)

222:  E(80)   下フランジと垂直補剛材  → D(100)

223:  E(80)   下主桁腹板と垂直補剛材  → D(100)

224:  E(80)   下吊金具                → D(100)

211:  G(50)   ソールプレート          → D(100)

201:  H(40)   下フランジと横桁        → G(50)→F(65)E(80)D(100)

121 (D), 122(E),123(E)

124(E)

101(H)

201(H)

224(E)

131(G)

221 (D), 222(E),223(E)

231(G)

132(G)

133(G)

233(G)

232(G)

211 (G)

(10) 箱桁入力について(各横桁位置)	目次へ

BU_W

BU_e

BU_e

BU_1

BU_2

BU_L

BU_R

路面(線形)

TU_FLG

その他高さの合計

HU_L> 0

DisU_RIB(i): 縦リブ間隔(上)

本数： NU_RIB

寸法: HU_RIB, TU_RIB

DisU_RIB(1)

DisU_RIB(nu+1)

H_WEB/2

δy

重心

HL_WEB

HR_WEB

TR_WEB

TL_WEB

H_WEB/2

DisL_RIB(i): 縦リブ間隔(下)

本数： NL_RIB

寸法: HL_RIB, TL_RIB

TL_FLG

BL_e

BL_e

BL_1

BL_2

BL_L

BL_R

δz

Ｚ

Y

HU_R < 0

HL_L > 0

HL_R <0

BL_W

桁基準線(線形上の線)

(1)桁基準線上の桁高入力 (入力必須)

方法１: 各横桁位置に桁高を入力する方法

方法２: 線形変化，２次変化場合の入力方法

（入力方法は，桁高の入力 [SEC_H_GIRDER]を参考してください）

(2)桁基準線と直角方向の桁基準線からの横断差の入力（断面計算のため）

ケース１: 横桁線と中心線は直交する場合，入力は必要ありません．（入力省略可能）

ケース２: その以外の場合，中心線と直角方向の横断差を入力してください．(入力必須)

(横断差は上図のHU_L(UFLG左), HL_L(LFLG左),  HU_R(UFLG右), HL_R(LFLG右)とします)

(ケース１で，横断差入力しない場合，必ずその他高さ角度 [SEC_Z_HEIGHT]を入力してください)

（入力方法は，箱桁その他寸法 [SEC_BOX_OTHER]を参考してください）

(3)ダイヤフラム方向の桁基準線からの横断差の入力 （補剛材設計，図面作成のため）

ケース１: 横桁線と中心線は直交する場合，入力は必要ありません．（以上(2)を用いる）

ケース２: その以外の場合，ダイヤ方向の横断差を入力してください．(入力必須)

(横断差は上図のHU_L(UFLG左), HL_L(LFLG左),  HU_R(UFLG右), HL_R(LFLG右)とします)

（入力方法は，箱桁ダイヤDZ [SEC_BOX_DIA_DZ] を参考してください）

目次へ	　注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 301.  [SEC_CONTROL] 　 自動設計のCONTROL条件を指定します．(詳細説明はNEXT PAGE)

ASDF_analysis_used: UC-GRIDを選択．(この場合，枝桁等不規則な橋の自動設計はできません)

ASDF_analysis_used: 単独 （剛度の更新はありません）

桁名，断面力値など(291～296，501～504のデータ)を入力して自動設計を行います．

詳細は主桁単独・断面力 (ASDF analysis.EXEと連動しない) についてを参照してください

ASDF_analysis_used: 断面1のみ   （１つ断面計算を行ないます．）

ASDF_analysis_used: 断面1_2のみ （断面力１つ，左右２つ断面計算を行ないます．）

ASDF_analysis_used: 断面継手のみ （左右２つ断面及び継手計算を行ないます．）

以上３種類について，以下の入力が必要です．

- 291～296(断面力)

- 301，302ピンク色の項目．

- 303(継手計算の場合)

- 311(桁高)

- 331-333(自動の場合は断面計算の出力，手動の場合断面の各寸法を入力)

- 341-344(自動の場合は継手計算の出力，手動の場合継手の各寸法を入力)

TITLE:  ABC橋断面設計

[SEC_CONTROL]       入力必要

! タイプ                                 説明文                                         入力データ

RESET_RESULTS                        前回計算結果を削除する(YES_NO)                          YES

ASDF_analysis_used                   ASDF_analysisを使用する(YES_UC-GRID_単独_断面など)      YES

DONOT_DESIGN_CROSS                   横桁設計を行わない(YES_NO)                               NO

DONOT_DESIGN_SWAY                    対傾構設計を行わない(YES_NO)                             NO

DONOT_DESIGN_LATERAL                 下横構設計を行わない(YES_NO)                             NO

DONOT_DESIGN_SUPPORT_STIFF_OR_DIA    支点上補剛材(ダイヤフラム)設計を行わない(YES_NO)         NO

DONOT_DESIGN_SPLICE                  継手計算を行わない(YES_NO)                               NO

AUTOMATIC_SECTION                    断面自動計算(YES_NO)                                    YES

AUTOMATIC_SPLICE                     継手自動計算(YES_NO)                                    YES

AUTOMATIC_H_STIFF                    水平補剛材自動計算(YES_NO)                              YES

AUTOMATIC_V_STIFF                    垂直補剛材自動計算(YES_NO)                              YES

AUTOMATIC_FIXED_DISTANCE             フランジ固定点間距離自動計算(YES_NO_UF値&LF値)         YES

AUTOMATIC_RADIUS                     格点曲率半径自動計算(YES_NO_無視_値)                    YES

TYPE_FORCE_FOR_CURVED_GIRDER         曲線桁UFLG付加応力計算用荷重(死荷_全荷重_前死)      死荷重

MAX_H_STIFF_NUMBER                   水平補剛材段数(0_1_2_01_12_012)                           1

AREA_CODE                            使用地域(一般_東北_北海道25_北海道35_北海道36)        一般

AUTOMATIC_CROSS_RIB                  横リブ自動計算(YES_NO_配置_寸法_間隔)                   YES

AUTOMATIC_LONGITUDINAL_RIB           縦リブ自動設計(YES_NO_配置_寸法[引張数_圧縮数_引張縁端_圧縮縁]) YES

GROUP_H_STIFF                        断面内水平補剛材グルーピング(YES_NO[n_Bi_Ti])           YES

GROUP_V_STIFF                        断面内垂直補剛材グルーピング(YES_NO[n_Bi_Ti])           YES

AXIAL_FORCE_IS_NOT_CONSIDERED        応力計算において軸力を無視する(YES_NO)                  YES

MZ_IS_NOT_CONSIDERED                 応力計算において面外曲げMZを無視する(YES_NO)           YES

SY_FORCE_IS_NOT_CONSIDERED           応力計算において面外せん断SYを無視する(YES_NO)         YES

LENGTH_FROM_LINE_FILE_IS_USED        線形計算での長さを使用する(YES_NO)                      YES

SECTION_FORCE_IS_AT_SAME_TIME        断面力は同時載荷性状態(YES_NO)(現在NOのみ)              NO

YEAR_FATIGUE                         疲労設計で考慮する期間(年)                              100

RN_FATIGUE                           疲労設計で考慮する頻度補正係数                         0.03

GIRDER_TYPE                          主桁タイプ(非合成_合成)                              非合成

CROSS_CENTER_LINE_TYPE               横桁横断線中心タイプ(補剛材_横桁腹板_自動)             自動

CROSS_END_WEB_T_TYPE                 横桁仕口腹板厚タイプ(補剛材_横桁腹板_VS優先)        補剛材

CROSS_STIFFNEE_MODIFY_0_1_3          箱桁の横桁設計用剛度の換算方法(換算しない_1次_3次)     3次

[END SEC_COMMON]   (Followed by next page)                                    目次へ

! 1)断面自動計算        YES：        断面を自動で決定します．詳細はを注意事項を参照してください．

!                       NO:          入力した幅，板厚，材質を使用して計算し，照査します．

! 2)継手自動計算        YES:         継手（ボルト配置，本数，添接板など）を自動で決定します．

!                       NO:          入力した値（配置，本数，添接板など）を使用して計算し，照査します．

! 3)AUTOMATIC_FIXED_DIS:YES:         FLG固定点間距離を自動的に計算します（*.SBDファイルに出力）

!                       NO:          FLG固定点間距離[SEC_FIXED_DIS]で入力した値を使用します．

!                       UF値&LF値:  断面のみ計算の場合，上下FLGの固定点間距離

! 4)AUTOMATIC_RADIUS:   YES:         曲率半径を自動的に計算します（*.SBDファイルに出力）

!                       NO:          曲率半径[SEC_RADIUS]で入力した値を使用します．

!                       無視:        曲率を無視し，直線桁として設計します.

!                       値:          全て点の曲率 = 入力した値

! 5)MAX_H_STIFF_NUMBER   0:          水平補剛材: 0段のみ

!                        1:          水平補剛材: 1段のみ （初期値）

!                        2:          水平補剛材: 2段のみ

!                       01:          水平補剛材: なし OR 1段

!                       12:          水平補剛材: 1段 OR 2段

!                      012:          水平補剛材: なし OR 1段 OR 2段

! 6)GROUP_H_STIFF                    断面内水平補剛材グルーピング(YES_NO[n_Bi_Ti])

!                                    YES  3, 120,12,  150,14,  210,16  (3 GROUPの場合)

! 7)AUTOMATIC_CROSS_RIB

!        横リブ自動設計TYPE 	(1) YES:       配置自動，寸法自動

!	(2) NO:        配置手動，寸法手動

! 	(3) 配置自動:  配置自動，寸法手動

!     	(4) 寸法自動:  配置手動，寸法自動

!       断面のみ計算の場合          上下FLGの横リブ間隔

! 8)AUTOMATIC_LONGITUDINAL_RIB       縦リブ自動設計(YES_NO[引張RIB数,圧縮RIB数,引張縁端,圧縮縁端])

!                                       YES  2, 5,0.6,0.2  (引張側２本, 圧縮側５本)

!

!

縁端

縁端

縁端

!

縁端

中間部間隔自動計算

(等分割: 縁端=0)

中間部間隔自動計算

(等分割: 縁端=0)

!

!

２本の場合

!

５本の場合

!        縦リブ自動設計TYPE 	(1) YES:       配置自動，寸法自動

!	(2) NO:        配置手動，寸法手動

! 	(3) 配置自動:  配置自動，寸法手動

!     	(4) 寸法自動:  配置手動，寸法自動

!        断面のみ計算の場合	(1) YES, 上RIB数, 下RIB数, 上間隔, 下間隔 :  寸法自動

!	(2) NO,  上RIB数, 下RIB数, 上間隔, 下間隔 :  寸法手動

! 9)TYPE_FORCE_FOR_CURVED_GIRDER     曲線桁UFLG付加応力計算用荷重の指定

!                                    σwb=±0.106σb(Af +Aw/3)L2/(R･W)

!                       死荷:        σb =σ死荷重 	(全死荷重曲げモーメントを用いて計算)

!                       前死:        σb =σ前死荷重 	(前死荷重曲げモーメントを用いて計算)

!                       全荷重:      σb =σ My  	(設計用曲げモーメントMymax或はMyminを用いて計算)

!                       注１：       LFLGはσb =σ My (設計用曲げモーメントMymax或はMyminを用いて計算)

!                       注２：       非合成桁の前死荷重は定義しない場合，(ASDF_analysis結果)内部に

!                                 荷重名= “前_”, “床版”, “ハンチ”, "型枠”, ”枠荷重”, ”鋼重”,

!                                 ”桁自重”, “桁端”, “打ち下ろし”, “RC”より生じるモーメントの合計

!                                 を使用する．荷重入力に荷重名に要注意

!                 曲げ最大荷重，曲げ最小荷重，前死荷重, 後死荷重は [SEC_LOAD_DEF] に定義できます．

!

! 10)LENGTH_LINE_FILE_IS_USED        線形計算での長さを使用する場合       = YES

!                                    格点座標から計算した値を使用する場合 = NO

!                                    直線桁の場合はどちらでも同じです

! 11)CROSS_CENTER_LINE_TYPE          横桁横断線中心タイプ(補剛材_横桁腹板_自動)

!                       自動：       すべて仕口タイプ或は(曲げ)せん断タイプの場合は補剛材中心とし，

!                                    片側仕口タイプ片側(曲げ)せん断タイプの場合は横桁腹板中心とします．

偏心量

横桁間隔

横桁間隔

横桁間隔

横桁間隔

(1) 補剛材中心                                  (2) 横桁腹板中心

! 12) CROSS_END_WEB_T_TYPE                 横桁仕口腹板厚タイプ(補剛材_横桁腹板_VS優先)

Ts

補剛材:     T = Ts

横桁腹板    T = Tw

(支点上横桁の場合，入力は無視され，T=Ts)

Tw

T

Ts

Ts

Tw

Tw

VS優先:  T = Tw

(この場合，L=0になるのは多いです)

L

! 13) 箱桁の横桁設計用剛度の換算方法(換算しない_1次_3次)

換算しない:	Iy = Iy0

1次：	Iy = Iy0(L/L0)

3次：	Iy = Iy0(L/L0)3

実剛度I y0

L0

#### L

目次へ	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 302.  [SEC_OPTION_SECTION] 　断面設計の基本設定

[SEC_OPTION_SECTION]       入力任意

SIGMA_ROOM                          断面計算での応力度の余裕値N／mm2                               0

COMPRESSION_U_FLG                   鈑桁UFLG圧縮許容応力度算出(全強_局部_曲げ圧縮_LFLG同様)    全強

BOX_COMPRESSION_U_FLG               箱桁上フランジ圧縮許容応力度算出法(全強_局部)                局部

THICK_1mm_SIZE_NO_MARKET_SIZE       板厚1mmピッチを使用(YES_NO)                                  YES

MIN_MATERIAL                        最低材質(0=331[SEC_WEB_T_MAT]332[SEC_FLG_B_T_MAT]使用)     SM490Y

MIN_WEB_THICKNESS                   ウェブの最小板厚mm(0=331[SEC_WEB_T_MAT]使用)                    9

MAX_WEB_THICKNESS                   ウェブの最大板厚mm                                             28

MIN_FLG_THICKNESS                   フランジの最小板厚mm(0=332[SEC_FLG_B_T_MAT]使用)                9

MAX_FLG_THICKNESS                   フランジの最大板厚mm                                          100

MIN_FLG_WIDTH                       フランジの最小幅mm(0=332[SEC_FLG_B_T_MAT]使用)                520

MAX_FLG_WIDTH                       フランジの最大幅mm                                           1000

WIDTH_OF_FLG_IS_FIXED               断面自動でもFLG幅は固定(304最小値or332初期値入力必要YES_NO)  NO

THICK_DIFFERENT_LESS_THAN_HALF      フランジの板厚差は1／2以下(YES_NO)                           YES

THICK_DIFFERENT_SMALL_THAN_25mm     フランジの板厚差25mm以下(YES_NO)                             YES

THICK_DIFFERENT_LARGE_THAN_2mm      フランジの板厚差2mm以上(YES_NO)                              YES

THICK_DIFFERENT_LARGE_THAN_3mm      フランジの板厚差3mm以上(YES_NO)                               NO

THICK_DIFFERENT_LARGE_THAN_6mm      フランジの板厚差6mm以上(YES_NO)                               NO

THICK_DIFFERENT_NOT_7mm             フランジの板厚差7mm以外(YES_NO)                              YES

T_CHANGE_TYPE_IF_THICKNESS_IS_OVER   最大板厚超過時の変化(幅WIDTH_材質MATERIAL)               幅変化

S_CHANGE_TYPE_IF_WEB_SHEAR_IS_OVER   せん断超過時の変化(厚T_材質MATERIAL)                     厚変化

M_CHANGE_TYPE_IF_STRESS_ST_IS_OVER   合成応力超過時の変化(FLG厚_WEB厚)                    FLG厚変化

SM490_IS_NOT_USED_FOR_AUTOSELECT      材質自動決定場合SM490使用しない(YES_NO)                   YES

SAME_IN_A_GIRDER_WHEN_WIDTH_CHANGED   FLG幅自動増加時桁の幅一定(YES_NO)                          YES

YES_OMIT_H_V_OSAKA                    短い水平補剛材省略大阪大と最短長さ(YES(NO)_LHmm)         NO,150

YES_DRAW_Z_DIR_CURVE                  橋軸方向高さを３次曲線で計算(YES_NO)NO=折線                 YES

YES_DRAW_XY_DIR_CURVE                 橋軸方向平面を３次曲線で計算(YES_NO)NO=折線                 YES

MAX_DRAW_XYZ_DIR_CURVE                橋軸方向３次曲線で計算の最大間隔(m_1000=VS間隔)           1000

NO_PAINT_MATERIAL_IS_USED_FOR_ALL     全部材に耐候性鋼材を使用(入力_YES_NO_個別)                入力

H_STELL_IS_USED_FOR_ALL               全部材に降伏点保証鋼材を使用(入力_YES_NO_個別)            入力

NO_COMPRESSION_AT_LFLG_END_GIRDER     桁端下フランジ側圧縮(水平補縦リブ)を無視(YES_NO_範囲値m)   YES

FREE_B_OVER_T_VS_NODE_SMALL_THAN_13   支点位置垂直補剛材板厚は幅の1／13以上を無視(YES_NO)       YES

[END SEC_OPTION_SECTION]   入力行数制限なし

目次へ

! 断面設計の基本条件を指定します．

! 桁の板幅，板厚，材質の最大，最小(低)値の入力については，RESET_RESULTS をYESの場合のみ有効です．

! COMPRESSION_U_FLG(鈑桁)	全強:      	局部座屈も許容曲げ圧縮も無視します．

!                       	局部:      	局部座屈のみ考慮します．

!                    	曲げ圧縮: 	曲げ圧縮のみ考慮します．

!                       	LFLG同様：	局部座屈と許容曲げ圧縮応力度の小さい方とします．

! BOX_COMPRESSION_U_FLG(箱桁)	全強:      	局部座屈を無視します．（床版打ち下ろし場合など）

!                       	局部:      	局部座屈を考慮します．（一般の場合）

! 全部材に耐候性鋼材を使用	入力	材質名で判断（W）一箇所使用しても全部材に使用します．

!	YES or NO	全部材に耐候性鋼材を使用します(しません)

!	個別	材質名で判断（W）入力した部材にしか使用しません．

! 全部材に降伏点保証鋼材を使用	入力	材質名で判断（-H）一箇所使用しても全部材に使用します．

! (板厚<40でも-H入力必要です)	YES or NO	全部材に降伏点保証鋼材を使用します(しません)

! (出力時板厚によって自動判断)	個別	材質名で判断（-H）入力した部材にしか使用しません．

!

目次へ	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 303.  [SEC_OPTION_SPLICE]　継手計算の基本設定(横桁531;縦桁640;ブラケット670)

!

[SEC_OPTION_SPLICE]    入力任意(チェックと自動決定時用)

! タイプ                               説明文                                                    OPTION

CREVICE_BETWEEN_SECTIONS            (耐候性)部材間の隙間dmm(継手名1_2追加OK)                      0

TYPE_5mm_SPLICE                     添接板5mm控え(YES_NO_控える量mm)                            YES

YES_PURE_AREA_TIMES_11              引張面積1.1倍する(YES_NO)                                    YES

TENSION_AREA_SPLICE_PLATE      引張添接板の必要断面積(半面積_面積_半応力75_応力75_半応力_応力) 半面積

COMPRESSION_AREA_SPLICE_PLATE  圧縮添接板の必要断面積(半面積_面積_半応力75_応力75_半応力_応力) 半面積

TYPE_TENSION_AREA_SPLICE            フランジ添接計算用引張面積(元断面_純断面積)                元断面

TYPE_FLG_ALLOWABLE_STRESS_SPLICE    フランジ添接計算用圧縮許容応力度(上限値_計算値)            上限値

TYPE_WEB_ALLOWABLE_STRESS_SPLICE    ウェブ添接計算用圧縮許容応力度(上限値_計算値)              上限値

MIN_DIS_BOLT_WIDTH                  ボルトFLG幅方向最小間隔(通常=0=自動)                           0

DIS_WEB_RIB_CENTER                  ボルトFLG幅方向中心間隔(WEBかRIB両側_通常=0=自動)            0

DIS_SPLICE_CENTER                   ボルトFLG長手方向中心間隔(通常=0=自動)                         0

WEB_BOLT_1_2_DISTANCE               ウェブ第１_第２ボルトとの間隔(自動_固定したい場合は値mm)    自動

WEB_BOLT_SPLICE_CENTER              ボルトWEB長手方向中心間隔(自動_固定したい場合は値mm)       自動

BOLT_LENGTH_35_40_MODIFY      ボルト長さ(締付け長さ+35(40))の35(40)修正量(名高速の場合は-2_-1)  0,0

TYPE_BOLT_NAME                      ボルト呼び径の初期値(M22(S10T)_F10T_F8T_20_24)          M22(S10T)

ADD_TO_BOLT_D_SPLICE                ボルト孔径は呼び径に加えた値(通常3mm)                          3

SPLICE_075                          継手計算用全強の倍数(例0.75)                                0.75

GRADIENT_MAX_HORIZONTAL             添接板勾配考慮しない最大縦断勾配%                               3

TYPE_LEFT_RIGHT_SPLICE              添接計算の(左右)適用断面(軸力_面積小さい方)   面積小さい方_軸力大

TYPE_2_LOAD_CASE                    添接計算最大最小断面力を考慮(YES_NO(大きい方))                YES

BOLT_TYPE_2and24_NOT_CONSIDERED     ボルト孔引きタイプ2も24も(箱桁千鳥)考慮しない(YES_NO)       NO

BOLT_TYPE_24or46or68_NOT_CONSIDERED ボルト孔引きタイプ24も46も68も考慮しない(YES_NO)           NO

NO_CUT_L_RIB_BUT_INCLUDE_IN_FLG     縦リブボルト欠損をフランジで負担する(YES_NO_自動)            自動

RIB_TYPE_5mm_SPLICE                 縦リブ添接板5mm控え(YES_NO_控える量mm)                      YES

ADD_TO_BOLT_D_L_RIB                 縦リブボルト孔径は呼び径に加えた値(通常5mm)                    5

DIS_RIB_FLG_SPLICE                  縦リブボルト橋軸方向控える量(通常=10mm)                        10

DIS_RIB_BOLT_FLG                    縦リブボルト第１行ボルトとFLGとの間隔(通常=0=自動)             0

DIS_RIB_CENTER_SPLICE               縦リブボルト長手方向中心間隔(通常=0=自動)                       0

[END SEC_OPTION_SPLICE]

! 添接板の必要断面積   半面積:	上下添接板それぞれ母材(純)断面積の１/２以上とします．

!                      面積:	上下添接板の合計は母材(純)断面積以上とします．

!                      半応力75:	上下添接板それぞれ必要断面積の１/２以上とします．

!                      応力75:	上下添接板の合計は必要断面積以上とします

!                      半応力:	上下添接板それぞれ必要断面積の１/２以上, 但し，75%考慮しない

!                      応力:	上下添接板の合計は必要断面積以上, 但し，75%考慮しない

! 軸力計算式：         圧縮軸力 = Ag*Max(σ,  0.75σca) （Ag = 元断面断面積, An =純断面積）

!                      引張軸力 = Ag*Max(σ,  0.75σta) 全強(添接計算用)引張面積 = Ag を入力する場合

!                      引張軸力 = An*Max(σn, 0.75σta) 全強(添接計算用)引張面積 = An を入力する場合

! 添接計算の適用断面   面積小さい方_軸力大： 左右両側断面積（上下FLG各自）の小さい方で添接計算を行います．

!                                           (左右両側同じ場合，軸力が大さい方で添接計算を行います．

!                      面積小さい方_軸力小： 左右両側断面積（上下FLG各自）の小さい方で添接計算を行います．

!                                           (左右両側同じ場合，軸力が小さい方で添接計算を行います．)") );

!                      軸力大さい方：        フランジ左右両側の軸力が大さい方で添接計算を行います．

!                               (但し，許容応力75%未満の場合はいつも小さい方で添接計算を行います．)

!                      軸力小さい方：        フランジ左右両側の軸力が小さい方で添接計算を行います．

! (耐候性)部材間の隙間d mm ：	d=0	：  一般の場合(部材間の隙間を設けず,下FLG外側添接板を分割しない)

!  	0<d<1 	：  部材間の隙間を設けなく,   下フランジ外側添接板を分割します．

!     	d >1	：  部材間の隙間を設け(dmm),  下フランジ外側添接板を分割します．

!     	d <0	：  部材間の隙間を設け(-dmm), 下フランジ外側添接板を分割しない．

! (継手名1_2追加OK)          隙間d mm値後に継手名を入力した場合，入力した継手位置のみ有効です．

!     例:   -10, J1, J2       J1, J2 のみ部材間の隙間を設けます.  隙間d mm値のみ場合，全継手有効

! ボルトFLG幅方向最小間隔	0	：  自動計算(例M22の場合最小間隔75で配列) d = ボルト径

!	>3d	：  入力した値で配列(例：67.5で入力し，M22の場合最小間隔67.5で配列)

! 縦リブボルト欠損をフランジで負担する   自動 = まず“NO”で計算，OUTの場合“YES”で再計算．

目次へ

目次へ	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 304. [SEC_LIMIT_VALUE]   板幅，板厚，材質の制限値，仮想主桁(自動設計を行わない桁)の指定

! (1)桁ごと最大，最小値に入力したい場合，ここに入力してください．

! (2)自動設計を行わない桁がある場合も，ここに入力してください．（この場合の入力は１，２列のみ）

!   （主桁GROUPに設定したい場合は，335.主桁GROUP [SEC_GROUP]に入力してください）

! (3)桁の板幅，板厚，材質の最大，最小(低)値の入力については，RESET_RESULTS をYESの場合のみ有効です．

!    詳細はを注意事項へ参照してください．

! (4)入力しない場合，各桁の板幅，板厚，材質の最大，最小値は「304.断面と継手の設定[SEC_OPTION]」で

!    入力した最大，最小値を用います．

! (5)UFLG最小幅, LFLG最小幅, WEB最小厚, 最低材質は 0 で入力する場合，各桁，各断面ごとにユーザが

!   331.WEB厚材質 [SEC_WEB_T_MAT], 332.FLG寸法材質 [SEC_FLG_B_T_MAT] で入力した値を各最小(低)値とします．

! (6)[SEC_CONTROL] 断面自動計算 YES の場合, 板幅，板厚，材質など自動で決定します

!    [SEC_CONTROL] 断面自動計算 NO の場合,  ここの入力は無視されます．本プログラムは最小(低)値と関係なく，

!    331.WEB厚材質 [SEC_WEB_T_MAT], 332.FLG寸法材質 [SEC_FLG_B_T_MAT] に入力した値を用いて照査する．

[SEC_LIMIT_VALUE] 入力任意  各桁の板幅，板厚，材質の最大，最小値の指定(通常最小値 0)

! 主桁始  主桁終  UFLG最大幅  LFLG最大幅  WEB最大厚  UFLG最小幅  LFLG最小幅  WEB最小厚  最低材質

G1       G1      10000       10000        16           500         500         9         SM400

G2       G2      10000       10000        16             0          0          0          0

G8      設計しない

[END_SEC_LIMIT_VALUE] 入力行数制限なし( 最大値 0 時, [SEC_OPTION]の指定値を用いる)

目次へ

目次へ	　注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 305.  [SEC_BOX_WEB_NAME]　主桁の左右腹板名(必ず線形計算に左右腹板を考慮する)(箱桁)

! (1)線形ファイルに箱桁左右腹板を必ず計算してください．

! (2)線形ファイルに箱桁左右腹板が存在しない場合，主桁(箱桁)の断面設計はできません．

! (3)腹板が鉛直の場合，フランジ下側左右腹板名の入力は省略可能です．

!

! (4)鈑桁の場合，入力する必要がありません．

左腹板名_上側

右腹板名_上側

右腹板名_下側

(鉛直の場合省略可)

左腹板名_下側

(鉛直の場合省略可)

[SEC_BOX_WEB_NAME]  箱桁の場合，入力必要  主桁の左右腹板名

! 主桁名       左腹板名_上側   右腹板名_上側   (左腹板名_下側)   (右腹板名_下側)

G1             G1L             G1R

[END SEC_BOX_WEB_NAME]

目次へ

目次へ	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 306.  [SEC_LOAD_DEF]　断面自動設計用荷重の定義，照査用荷重ケース

! (1)断面自動設計では，1.曲げ最大，2.曲げ最小，3.前死荷重, 4.後死荷重の断面力を使用します．

!            タイプ:                   内部値（入力しない場合）

!            曲げ最大	    	“(B-L荷重時)-最大”   ←  死荷重＋雪＋活荷重最大

!            曲げ最小		“(B-L荷重時)-最小”   ←  死荷重＋雪＋活荷重最小

!           前死荷重		“前_[死荷重+雪荷重]”

!           後死荷重		“[死荷重+雪荷重]”

!   上記以外の荷重を用いて自動設計を行う場合，1～4を再定義してください．

!   (注：　沈下の場合は “[B-L+死+沈最大]”, “[B-L+死+沈最大]” になります．)

! (2)一般に立体影響線解析プログラムASDF_analysisを用いて解析を行う場合，以上４種類の断面力が自動に

!    作成されます(非合成の場合，前死荷重断面力が作成されません)．これらの荷重を定義する必要がありません．

! (3)ユーザ独自指定したい場合，ここに入力してください．

! (4)照査用荷重ケースを指定したい場合，ここに入力してください．

! (5)TYPE_FORCE_FOR_CURVED_GIRDER = “前死”　を選択した場合，ASDF analysisに非合成桁の前死荷重断面力が

!    作成されませんので，ここに定義する必要あります．定義しない場合，(ASDF_analysis結果)内部にの

!    荷重名=“前_”, “床版”, “ハンチ”, "型枠”, ”枠荷重”, ”鋼重”, ”桁自重”, “桁端”, “打ち下ろし”, “RC”

!    より生じるモーメントの合計を使用する．

! (6)非合成桁でも，枠荷重，負の枠荷重をASDF_analysisに入力することを推薦します．

!

! 荷重名: 必ずASDF_analysisに存在する荷重.

!         ユーザ入力した荷重以外に，以下の荷重ケースが自動に作成されますので，

!         これらの荷重も使用できます．また，合成前荷重名については，ユーザ入力した荷重名の前に

!         自動に “前_” を追加されますので，要注意です．(元々“前_”がある場合，追加されません)

!	[死荷重合計]

!	[雪荷重]

!	[死荷重+雪荷重]

!	群集荷重 - 最大

!	群集荷重 - 最小

!	B活L荷重P1 最大

!	B活L荷重P1 最小

!	B活L荷重P2 最大

!	B活L荷重P2 最小

!	群集+BL活 最大          ←  活荷重最大

!	群集+BL活 最小          ←  活荷重最小

!	(B-L荷重時)-最大          ←  死荷重＋雪＋活荷重最大  (相反応力考慮)

!	(B-L荷重時)-最小          ←  死荷重＋雪＋活荷重最小

! A荷重の場合, B→Aとなります．また合成前荷重，初期荷重ある場合，以下の荷重も自動に作成されます．

!      (合成桁の場合，以下の荷重は通常使用しません．初期荷重の場合は慎重に使用してください)

!	[前+後死合計]

!	[前+後雪荷重]

!	[前+後死+雪]

!	前後死+BL活-最大

!	前後死+BL活-最小

!   例えば，初期荷重の場合, 以下のように曲げ最大，定義して設計します．

!   タイプ                 荷重名(ASDF_analysis)     ×(÷)(活正,活負)          係数

!   曲げ最大	前後死+BL活-最大	×	1.00

!   曲げ最小	前後死+BL活-最小	×	1.00

!  下例は    曲げ最大 = 床版×1.00      +“(B-L荷重時)-最大”×1.00　　（断面自動設計用）

* Followed by next page

!              (床版荷重は２重考慮されました．)

!            前死荷重 = 床版÷1.00      +      枠÷1.00　　　　　　　　（断面自動設計用）

!            主max＋温度_正 = “(B-L荷重時)-最大”÷1.15 + 温度_正÷1.15　　（照査用）

[SEC_LOAD_DEF]    入力任意 活正(活負)を入力した場合，正(負)の値のみを組合せ

! タイプ                        荷重名(ASDF_analysis)     ×(÷)(活正,活負)     係数

曲げ最大	床版	×	1.00

曲げ最大	(B-L荷重時)-最大	×	1.00

BEFORE	床版	÷	1.00

BEFORE	枠	÷	1.00

主max＋温度_正	(B-L荷重時)-最大	÷	1.15

主max＋温度_正	温度_正	÷活正	1.15

主max＋温度_負	(B-L荷重時)-最大	÷	1.15

主max＋温度_負	温度_負	÷活正	1.15

[END SEC_OPTION]   死荷重について，活正(活負)を入力しないで下さい．

主荷重＋温度荷重で自動設計を行う場合の入力：(next page)　　　　　　　　　　　　目次へ

主荷重＋温度荷重で自動設計(応力照査)を行う場合の入力：(脚と主桁剛結の場合など)

ASDF_analysisにて，必ず“温度_正”，“温度_負”の荷重を入力し，計算してください

青部分をコピーし306 に

貼り付けると便利です．

[SEC_LOAD_DEF]    入力任意

! タイプ                      荷重名(ASDF_analysis)     ×(÷)        係数

YES_MAIN_LOAD	主荷重と比較する	YES	1.00

曲げ最大	(B-L荷重時)-最大	÷	1.15

曲げ最大	温度_正	÷	1.15

曲げ最大	温度_負	÷	1.15

曲げ最小	(B-L荷重時)-最小	÷	1.15

曲げ最小	温度_正	÷	1.15

曲げ最小	温度_負	÷	1.15

[END SEC_OPTION]

以上の場合だけ，“温度_正”，“温度_負”荷重ケースより，自動に最大（小）値を判断し，自動設計を行います．

また，主荷重と比較する=“NO”の場合, （主荷重＋温度荷重）/係数のみで自動設計を行います

（係数の修正はできますが，その他の荷重名を使用することはできません）

応力照査を行う場合主荷重と比較する=“NO”にして下さい．また，断面自動計算 = 継手自動計算 =“NO”にして下さい

指定荷重(例：主荷重＋温度荷重)で応力照査を行う場合の入力：(脚と主桁剛結の場合など) (未完成)

[SEC_LOAD_DEF]    入力任意

! タイプ                  荷重名(ASDF_analysis)     ×(÷) (活正,活負)    係数

主max＋温度_正	(B-L荷重時)-最大	÷	1.15

主max＋温度_正	温度_正	÷活正	1.15

主max＋温度_負	(B-L荷重時)-最大	÷	1.15

主max＋温度_負	温度_負	÷活正	1.15

主min＋温度_正	(B-L荷重時)-最小	÷	1.15

主min＋温度_正	温度_正	÷活負	1.15

主min＋温度_負	(B-L荷重時)-最小	÷	1.15

主min＋温度_負	温度_負	÷活負	1.15

[END SEC_OPTION]

“主max＋温度_正”， “主max＋温度_負”， “主min＋温度_正”， “主min＋温度_負”

全部で４ケースの照査を行います．

（係数の修正はできます．その他の荷重名を使用することもできます．ユーザ責任で入力してください）

122: LIST   群集荷重,  BL,        床版,       添加物,     桁自重,    鋼重   ハンチ,

集中荷重,  型枠,      中央分離帯

車道舗装, 車道舗装(左)  車道舗装(右),  歩道床版, 歩道床版(左), 歩道床版(右)

歩道舗装, 歩道舗装(左), 歩道舗装(右)   地覆,     地覆(左),     地覆(右)

高欄,     高欄(左),      高欄(右),     地覆(左)上高欄,    地覆(右)上高欄

縁石,     縁石(左),      縁石(右)

123: LIST 沈下S1, 沈下S2, 沈下P1, 沈下P2, 沈下P3, 沈下P4, 沈下P5

124: LIST 車線1, 車線2, 車線3,   車線4,   車線5,  車線6,  車線7,  車線8

223: LIST 温度,  温度_正,  温度_負   温度差,  温度差_正,  温度差_負

目次へ

目次へ	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 307. [SEC_DEL_DISCONTINUS_POINT]   支点定義・曲げ不連続点の除外及び支点モーメント低減

! 1) 本プログラムは，ASDF analysis（*.ABDファイル）に区間(支間長)線名[GRID_SPAN]に入力した横桁位置，また

!   境界条件[BOUNDARY]に入力した位置など，自動に曲げモーメント不連続点として認識しています．

!   この中の部分の節点は曲げモーメント不連続点から除外したい場合，ここに入力して下さい．

! 2) 二つ以上の橋はその他部材より繋いで一つ橋として設計するような複雑構造の場合，本プログラムは支間・支点

!   位置自動判断できない可能性があります．格点を支点・支承点位置に指定する場合，ここに入力して下さい．

! 3)中間支点曲げモーメント低減を考慮する場合，曲げモーメント低減量を入力して下さい．

! 4)低減量を考慮した場合，支点以外の区間の補間曲線でも元の補間曲線と小さな差が生じます．

!   但し，どちらの補間曲線も格点位置では補間値は格点での計算値（入力値）と変わりません．

! 5)支点・支承点位置ではないが，特別理由で不連続点追加したい場合，「不連続点追加」を選択して下さい．

!   この場合，すべて横桁位置を「不連続点追加」に指定すれば，直線補間になります．

例：  入力支承線 P1,  従って，G1-P1, G3-P1は曲げモーメント不連続点から除外する必要があります

実支点：     不連続点の除外点：

G1

G2

G3

C5     P1     C6

支点モーメント低減量 DM

元の補間曲線

低減量を考慮した補間曲線

支点反力 R

45°

支承

図心

a

(1) 支点モーメント低減量DM                                  (2) DM = qa2/8, q=R/a

[SEC_DEL_DISCONTINUS_POINT] 307. 曲げ不連続点の除外及び支点モーメント低減

! 主桁始  主桁終  横桁名始  横桁名終

! 主桁始  主桁終  横桁名始  横桁名終   曲げ低減量DM

! 主桁始  主桁終  横桁名始  横桁名終   曲げ低減量DM  支点・支承点位置

! 主桁始  主桁終  横桁名始  横桁名終   曲げ低減量DM  不連続点追加  (DM無視されます)

G1       G1      P1       P1                                 ! P1を曲げ不連続点から除外

G1       G1      P2       P2         500.0         支点      ! P2は支点，但し曲げを低減

G1       G1      C5       C5         0.0       不連続点追加  ! C5は通常の格点が，曲げ連続したくない[END_SEC_DEL_DISCONTINUS_POINT] 入力行数制限なし

目次へ

目次へ	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 308.  [SEC_OPTION_BOX] 　箱桁設計の基本設定

[SEC_OPTION_BOX]       入力任意

NO_CONSIDER_IXY                      箱桁相乗2次モーメントを無視する(YES_NO_自動)               自動

A_MAX_INSTEAD_OF_A_IN_CENTER         箱桁縦リブ長aは横方向最大間隔を使用(YES_NO)                YES

BI_MAX_INSTEAD_OF_B_OVER_N           箱桁座屈許容B割るNを縦リブMAX間隔使用(YES_NO)            YES

DIS_CENTER_T_WEB_TO_EDGE             箱桁基本線と板面の寸法の標準値(例5)                          5

BOX_PROJECTION_LENGTH                箱桁張出し長(左右突出長)の標準値(例120)                    120

YES_BOX_H_DIS_90                     箱桁水平段部の変化線方向直角(YES_NO)                        YES

BOX_MIN_L_RIB_Bi_Ti                  縦リブ幅_厚の最小値mm(例140_14)                         140,14

BOX_MIN_C_RIB_Bi_Ti_BF_TF            横リブ幅_厚とFLG幅_厚最小値(例250_9_200_10)      250,9,200,10

BOX_MIN_C_RIB_R_S_H                  横リブスカーラップR_幅S_高さH(例25_0_0)              25, 0, 0

DONOT_CALCULATE_VS_AT_SWAY           箱桁の格点位置の垂直補剛材を考慮しない(YES_NO)              YES

[END SEC_OPTION_BOX]

! 箱桁設計の基本条件を指定します．（302[SEC_OPTION_SECTION]も入力必要があります）

!

! NO_CONSIDER_IXY                    箱桁相乗2 次モーメントを無視する場合は YES を選択してください．

!                                    通常１BOXの場合は NOにしてください.

!                                    自動：　１BOX = NO;  その他 = YES.

! A_MAX_INSTEAD_OF_A_IN_CENTER       箱桁補剛材剛度設計時aは横方向補剛材(横リブ)最大間隔を使用 = YES

!                                    基準線の横方向補剛材(横リブ)の間隔で計算の場合             = NO

!                                    横方向補剛材は直角配置の場合はどちらでも同じです

! BI_MAX_INSTEAD_OF_B_OVER_N         箱桁座屈許容応力度計算時B割るNを縦リブ最大間隔使用       = YES

!                                    等分割ではない場合でもb/nで計算の場合                     = NO

!                                    等分割の場合はどちらでも同じです

!                                    (箱桁補剛材剛度設計時板厚t0も適用します)

!

! 横リブ幅_厚, FLG幅_厚最小値および横リブスカーラップR_幅S_高さH(mm):

!  （S=0の場合は自動にS=70+Trib(max)で計算，各位置の詳細入力は423.[DRAW_L_RIB_SR]に行って下さい.）

!

!

高さH=0

(縦リブより自動計算)

高さH>0

(全橋形状一定)

!

!

幅Bi

厚Ti

FLG厚TF

FLG幅BF

R

S

R

高さH

S

!

!

!

!

!

!        (1) 横リブ幅_厚FLG幅_厚最小値          (2) 横リブスカーラップR_幅S_高さH;  S=0->70+Trib(max)

! 箱桁基本線と板面の寸法の標準値(ｍｍ):  (331.WEB厚材質[SEC_WEB_T_MAT] 自動の場合に影響します．)

距離

距離

目次へ

目次へ	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 309.  [SEC_OPTION_PCPRC] 　合成桁設計の基本設定

!

[SEC_OPTION_PCPRC]       入力任意

SIGMA_CK                             コンクリート設計基準強度(N／mm2)                             30

MODEL_FOR_CREEP_ETC                  不静定断面力モデル(桁ごと_全体)                           桁ごと

AC_FOR_CREEP_ETC                     クリープ等の影響にコンクリート面積(有効幅_全幅)          有効幅

N_ES_EC                              常時温度差用鋼材とコンクリートヤング係数比N(例7.0)         7.0

CREEP_FAI_1                          床版のコンクリートのクリープ係数1(例2.0)                   2.0

CREEP_FAI_2                          乾燥収縮用のコンクリートのクリープ係数2(例4.0)             4.0

SHRINK_EPS                           最終収縮度(例20.0E-5)                                   20.0E-5

T_CONCRETE_AND_STEEL                 床版のコンクリートと鋼桁との温度差(例10.0)                 10.0

T_ALPHA                              線膨張係数(例12.0E-6)                                   12.0E-6

C_CA_SIGMA_SLAB                      CONCRETE許容圧縮応力度_床版作用(N／mm2_自動)               自動

C_CA_SIGMA_GIRDER                    CONCRETE許容圧縮応力度_主桁作用(N／mm2_自動)               自動

C_CA_COEFFICIENT_FOR_SLAB_GIRDER     CONCRETE許容圧縮応力度倍数_床版・主桁作用同時考慮          1.40

C_CA_COEFFICIENT_FOR_T               CONCRETE許容圧縮応力度倍数_温度差                          1.15

C_CA_COEFFICIENT_FOR_PRE             CONCRETE許容圧縮応力度倍数_プレストレッシング直後          1.25

C_TA_SIGMA_L_UL                      CONCRETE許容引張応力度_上下縁_主荷重(N／mm2_自動)          自動

C_TA_SIGMA_L_CENTER                  CONCRETE許容引張応力度_厚中心_主荷重(N／mm2_自動)          自動

C_TA_SIGMA_P                         CONCRETE許容引張応力度_活荷重を除く主荷重(N／mm2)             0

C_TA_SIGMA_CONS                      CONCRETE許容引張応力度_施工時 (N／mm2_自動)                自動

C_TA_COEFFICIENT_FOR_TEMP            CONCRETE許容引張応力度倍数_温度差時                        1.15

SM_P_CA_COEFFICIENT_CREEP_SHRINK     STEEL許容圧縮応力度倍数_正曲げ_クリープ乾燥収縮            1.15

SM_M_CA_COEFFICIENT_CREEP_SHRINK     STEEL許容圧縮応力度倍数_負曲げ_クリープ乾燥収縮            1.00

SM_P_CA_COEFFICIENT_TEMP             STEEL許容圧縮応力度倍数_正曲げ_温度差                      1.30

SM_M_CA_COEFFICIENT_TEMP             STEEL許容圧縮応力度倍数_負曲げ_温度差                      1.15

SM_P_CA_COEFFICIENT_CONS             STEEL許容圧縮応力度倍数_正曲げ_施工時                      1.25

SM_M_CA_COEFFICIENT_CONS             STEEL許容圧縮応力度倍数_負曲げ_施工時                      1.25

SM_P_TA_COEFFICIENT_CREEP_SHRINK     STEEL許容引張応力度倍数_正曲げ_クリープ乾燥収縮            1.00

SM_M_TA_COEFFICIENT_CREEP_SHRINK     STEEL許容引張応力度倍数_負曲げ_クリープ乾燥収縮            1.00

SM_P_TA_COEFFICIENT_TEMP             STEEL許容引張応力度倍数_正曲げ_温度差                      1.15

SM_M_TA_COEFFICIENT_TEMP             STEEL許容引張応力度倍数_負曲げ_温度差                      1.15

SM_P_TA_COEFFICIENT_CONS             STEEL許容引張応力度倍数_正曲げ_施工時                      1.25

SM_M_TA_COEFFICIENT_CONS             STEEL許容引張応力度倍数_負曲げ_施工時                      1.25

[END SEC_OPTION_PCPRC]

目次へ

目次へ	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 310.  [SEC_STANDARD]　標準値及び判定値の設定

!

[SEC_STANDARD]    入力任意(チェックと自動決定時用)

! タイプ                               説明文                                                    VALUE

DISTANCE_SPLICE_to_V_STIFF          添接板と垂直補剛材最小間隔(mm例20)                        20

BOLT_DIS_CENTER_L_MIN1              ボルト長さ方向中央間隔最小値(ERROR判定用mm)                90

BOLT_DIS_CENTER_L_MIN2              ボルト長さ方向中央間隔最小値(WARNING判定用mm)              85

BOLT_DIS_CENTER_V_MIN1              ボルト幅方向中央間隔最小値(ERROR判定用mm)                 130

BOLT_DIS_CENTER_V_MIN2              ボルト幅方向中央間隔最小値(WARNING判定用mm)               120

[END SEC_STANDARD]

目次へ	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 311.  [SEC_H_GIRDER] 　桁高の入力（入力必須項目）

! 1)上,下フランジ厚のタイプ：    T_U_FLG_TYPE	(1) 桁高に含む	(2) 桁高に含まない

!                                T_L_FLG_TYPE	(1) 桁高に含む	(2) 桁高に含まない

! 2)上,下フランジＺ座標のタイプ：Z_U_FLG_TYPE	(1) 線形による 	(2) 直線   (3) ２次曲線

!                                Z_L_FLG_TYPE	(1) 入力による	(2) 直線   (3) ２次曲線

! 3)任意の場合は，すべて横桁位置の桁高を入力して下さい．(図１，U_FLG=線形, LFLG=入力)

! 4)図２の場合は，ある区間左右位置などより区間内各横桁位置の桁高を自動決定する場合：

!

X_UFLG (U_FLG=２次の場合)

(左右不対称の場合)

(左右対称の場合)

-H_UFLG

DXL

DXR

Hi+1

Hi-1

Hi

H終

Ci-1         Ci              Ci+1

H始

(左右対称の場合)

-H_LFLG

DZ_LFLG

左右H変化DXR=0.000001入力

DXE

左H

右H

X_LFLG

DXB

Cb  始横桁

終横桁  Ce

(左右不対称の場合)

直線

(下側曲線の場合は不要)

折点DXR=0.000001入力

(1) 任意の場合(各横桁位置高さ入力)            (2) LFLG=２次／直線の場合(UFLG=線形／２次／直線)

!  DXL, DXR: 	横桁位置の水平区間，無しの場合は０で入力して下さい．但し，横桁位置左右桁高変化

!                  かつ腹板下側が曲線ではない場合は水平区間がなくても0.000001を入力して下さい．

!                水平区間ではなく，腹板上下側は平行区間の場合，-DXL, -DXRを入力して下さい．

!  DXB, DXE:	区間始終端の水平区間，無しの場合は０で入力して下さい．

!  X_LFLG（X_UFLG）: 	接線勾配０点と横桁始端との距離，直線変化する場合は０で入力して下さい．

!  (負の場合)	(但し頂点左右対称の場合,頂点の高さ差-H_LFLG(-H_UFLG)を入力して下さい)

!  DZ_LFLG:   	区間始終端LFLGでのＺ座標差．

[SEC_H_GIRDER]   入力必須

! フランジ厚タイプ  桁高に含む／桁高に含まない

T_U_FLG_TYPE      桁高に含む

T_L_FLG_TYPE      桁高に含む

! フランジＺ座標    線形(入力)／直線／２次

Z_U_FLG_TYPE      線形による

Z_L_FLG_TYPE      入力による

! (U_FLG=線形, LFLG=入力) 任意の場合，すべて横桁位置の桁高の入力が必要です．

! 主桁始  主桁終  横桁始  横桁終   桁高     (DXL      DXR)

G3      G3      C2     C5      2.000     0.0      0.0

! 以下は図（２）の場合の特殊な入力方法を例として示す．

! (U_FLG=線形による, LFLG=直線／２次)の場合，直線／２次の始終点の桁高入力必要[SEC_Z_HEIGHT]も必要

! 主桁始  主桁終  横桁始  横桁終  桁高始   桁高終    DXB     DXE    X(-H)_LFLG

G3      G3     C2      C5     2.000    3.000    1.000   1.000   10.000

! (U_FLG=直線／２次, LFLG=直線／２次)の場合，直線／２次の始終点の桁高入力必要

! 主桁始  主桁終  横桁始  横桁終  桁高始   桁高終    DXB     DXE    X(-H)_LFLG  DZ_LFLG   X(-H)_UFLG

G3      G3      C2     C5     2.000    3.000    1.000   1.000   10.000       0.000      11.000

[END_SEC_H_GIRDER]  入力行数制限なし. (X_LFLG, X_UFLG=接線勾配０点と横桁始との距離(直線の場合=0))

目次へ

目次へ							注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 312.  [SEC_Z_HEIGHT]	その他高さ（地覆，舗装，詰材，床版，ハンチ），角度の入力　入力任意

! 1)主桁及び縦桁基準線及び箱桁腹鈑直上の地覆，舗装，詰材，床版，ハンチ高さをここに入力して下さい．

! 2)箱桁腹鈑での各高さと桁基準線(中心線)での値と同じ場合，箱桁腹鈑直上の入力省略可能．

!  (例: 箱桁UFLGと床版平行の場合)

! 3)箱桁腹鈑直上の各高さと桁基準線(中心線)での値と違う場合，必ず各腹板直上の各高さを入力して下さい．

!   その場合，桁基準線(中心線)での値については，入力しない位置はUFLG横断面を直線と仮定し自動計算します．

! 4)箱桁特例：腹鈑直上のハンチ高さ変化し，箱桁UFLGは水平の場合はハンチ高さに「自動」を入力して下さい．

!   その場合，桁基準線(中心線)での各値を必ず入力して下さい．

!   地覆，舗装，詰材，床版の高さと桁基準線(中心線)での各値と同じな場合，実値か「-1」を入力して下さい．

! 5)箱桁の場合，各横桁位置の角度の入力ができます．（入力しない場合，以下のように自動計算）

!   (自動計算値よりも，入力した角度が優先に採用されます)

! 6)自動製図，その他のプログラムと連動する場合，正確に入力する必要があります．

! 7)桁中心直上の地覆，詰材などがない場合，地覆，詰材などの高さを０で入力して下さい．

! 8)詰材高さなど変化が複雑な場合，以下の作業手順をお勧めします：

!     (1)線形計算時，舗装，地覆，詰材などを考慮しなく，ASDF analysis専用の線形ファイルに出力します．

!     (2)ASDF analysisの入力ファイル(*.abd)に (1)の線形ファイルを指定します．

!     (3)ここに， 舗装，地覆，詰材などの高さを０で入力して下さい．床版，ハンチのみ指定してください．

舗装

床版

ハンチ

桁高

詰材

地覆 = 0

舗装=0

詰材=0

地覆

床版

ハンチ

腹板

(基準線)

腹板

(基準線)

舗装

床版

ハンチ

桁高

詰材 = 0

地覆 = 0

腹板

(基準線)

桁高

図：桁基準線及び箱桁腹鈑直上の地覆，舗装，詰材，床版，ハンチ高さ

ndL 左腹板上の格点

nd 着目主桁上の格点

全位置    ： ndL,nd,ndRより算出

ndR 右腹板上の格点

図1： 角度自動計算の場合

!   桁高の入力[SEC_H_GIRDER]に（U_FLG=線形による, LFLG=直線／２次）を選択した場合，必ず入力して下さい．

!   U_FLG=線形による, LFLG=直線／２次の場合，ここに入力データより桁高上側計算し，桁高を決定する．

! よって，各横桁位置の桁高を[SEC_H_GIRDER]に入力した場合，入力しても断面設計や継手設計に影響がない．

!

[SEC_Z_HEIGHT]   入力任意

! 主桁始(腹板名) 主桁終(腹板名) 横桁始  横桁終  地覆高  舗装高   詰材高    床版高  ハンチ高  角度(箱桁)

G1             G1           C2       C5    0.000   0.080   0.350     0.240    0.100

G2             G3           C2       C5    0.000   0.080   0.000     0.240    0.100

[END_SEC_Z_HEIGHT] 入力行数制限なし

目次へ

目次へ	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 313.  [SEC_V_STIFF]　垂直補剛材本数,寸法と位置の入力

! 1)各横桁区間の垂直補剛材の配置本数，寸法及び垂直補剛材間距離を入力して下さい．不等間隔配置はできます．

! 2)垂直補剛材自動計算ONの場合,垂直補剛材の幅と厚を入力しても，内部に自動に再決定されます．(SM400固定)

! 3)断面位置や継手位置などは垂直補剛材の配置位置を参照に入力できます．

! 4)垂直補剛材を配置していない区間，本数を0で，補剛材間距離も0で入力して下さい.

! 5)両腹板で入力する場合は基準線と直角に設置する．このときの間隔は基準線上の間隔とします．

! 6)入力する場合，仮想横桁を考慮しないで下さい．

d1           d2           dn=d3

UFLG

(1本目)       (2本目)     (3本目)

幅1         厚2        幅3

厚1         厚2        厚3

LFLG

Ci                                                Ci+1

n=3 の場合

注：（１）垂直補剛材の寸法は１本目～n本目同じ場合, 幅1，厚1のみでよい．

（２）支点(格点)補剛材は [SEC_S_STIFF] に入力してください．

! 等間隔の入力方法:    等間隔(or 空白)    ( 横桁区間長 = 間隔*(n+1) )

! 不等間隔の入力方法:  d1, d2, ･･･, dn    ( 横桁区間長 = d1+d2+･･･+ d n + d n+1 )

! 間隔は左側横桁位置から計算する．(最後一本補剛材と右側横桁との間隔d n+1は自動計算.)

! 鈑桁不等間隔配置例： G1,G2桁のC1,C2区間VS(120*12)２本で，３分割，間隔 = 1.5, 2.0 (n=2,d3は自動計算)

!      G1       G2        C1       C2    I桁     120   12    2      1.500, 2.000

! 鈑桁等間隔配置例：   G1,G2桁のC1,C2区間垂直補剛材(120*12)２本で，３分割，間隔 = C1C2区間長／(n+1) n=2

!      G1       G2        C1       C2    I桁     120   12    2      等間隔

! 箱桁等間隔配置例：   G3   桁のC1,C2区間垂直補剛材(120*12)３本で，４分割，間隔 = C1C2区間長／(n+1) n=3

!      G3       G3        C1       C2    左腹板   120   12    3      等間隔（左腹板）

!      G3       G3        C1       C2    両腹板   120   12    3      等間隔（基準線上）

!

! 垂直補の幅，厚は変化する場合，間隔(n個)の後に，幅2 厚2; 幅3 厚3;･･･幅n 厚n (n-1個)を入力してください．

!

! 以下のデータをコピーして，青い部分を物件に合わせて使用すると便利です．

[SEC_V_STIFF]  入力必要  垂直補剛材の配置本数，寸法及びVS間隔：  等間隔  -> n+1 等分割

自動計算(YES_NO)      YES

! 主桁始 主桁終  横桁始 横桁終 I左右両  幅1 厚1 本数n  間隔(n個)  幅2 厚2; 幅3 厚3;･･･幅n 厚n (n-1個)

G1     G2      S1     C2    I桁     120  12   2   1.500, 2.000   120,13

G1     G2      C2     C5    I桁     120  12   3     等間隔       120,13 120,13

G3     G3      C2     C5    左腹板  120   12   3    等間隔

G3     G3      C2     C5    両腹板  120   12   3    等間隔

[END_SEC_V_STIFF] 箱桁の場合, 左右腹板入力(両腹板=基準線上)

目次へ

目次へ	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 314.  [SEC_S_STIFF]　支点上（格点上）垂直補剛材寸法と材質の入力

! 1)各横桁位置での垂直補剛材の寸法及び材質を入力したい場合入力して下さい．

! 2)格点上垂直補剛材自動計算 = YES の場合は各横桁位置での垂直補剛材の寸法の自動計算が行います．

!  （2行目からは自動計算の出力結果となります）

!   ここの自動計算は，一般部補剛材のように剛度，間隔，断面などの照査，また疲労指針の提案などより，

!   断面・材質を決定することと言います．

! 3)反力・地震力よる支圧応力など設計の場合，714(=514).支点格点補剛材[SEC_S_STIFF]を参考・注意してください．

!   格点上垂直補剛材自動計算 = NO の場合は各横桁位置での垂直補剛材の寸法の自動計算が行いません．

! 4)314 と 714の関係は以下の通りです:

!    連動の場合(314自動)： 714(=514)自動計算 YES の場合，314の結果は714(=514)の初期値とします．

!              (314手動)： 714(=514)自動計算 YES の場合，強制に YES314 になります．(WEB,LFLG溶接だけ自動)

!              (314手動)： 714(=514)自動計算 NO  の場合，714(=514)は優先

!          (314NO314ONLY)：  714(=514)自動計算 NO  の場合,314,714(=514)は別々結果となります．（一致しません）

! 5)入力する場合，仮想横桁を考慮しないで下さい．

! 6)支点上補剛材連動の場合(703.鈑桁グループ設定(支点)[2BD_GROUP]), 入力しても，グループされて

!   寸法などが修正される可能性があります．(１支点１グループなら，修正されません)

UFLG

支点(格点)上

補剛材

LFLG

Ci                                                Ci+1

[SEC_S_STIFF]  入力必要  支点(格点)上垂直補剛材寸法及び材質

自動計算(YES_NO_NO314ONLY)   YES

! 主桁始 主桁終  横桁始 横桁終 I左右両   幅     厚     材質

G1     G4      S1     C2    I桁      0     0      SM490Y

G1     G2      S1     C2    I桁      220    20    SM490Y

G1     G2      C2     C5    I桁      220    20    SM490Y

G3     G3      C2     C5    左腹板    210    21    SM490Y

G3     G3      C2     C5    両腹板    210    21    SM490Y

[END_SEC_S_STIFF]

目次へ

目次へ	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 315.  [SEC_H_STIFF]	水平補剛材の配置位置・寸法・材質の入力

! 1) 入力しない横桁区間のデータはモーメント図より自動決定します．(材質は所在位置応力によって自動決定)

! 2) 入力する場合，仮想横桁を考慮する必要があります．

! 3) 自動計算：   YES    = 配置・寸法・材質すべて自動決定

!                 NO     = 配置・寸法は入力，材質は自動決定

!                 NO-ALL = 配置・寸法・材質すべて入力

!    NO-ALLの場合，301.CONTROL[SEC_CONTROL] の「断面内水平補剛材グルーピング」は NO になります.

! 4) 2段配置の場合，UFLG・LFLGに近い側は１段目とします．

! 5) 上本数,下本数はUFLG側およびLFLG側の水平補剛材本数，Ln, Rn形式で入力してください．

!    ここに Ln = 左からn本水平補剛材; Rn = 右からn本水平補剛材; 水平補剛材なしの場合は0とします．

! 6) 寸法を入力した場合，必ず「 幅1 厚1; 幅2 厚2, ･･･ 」 (垂直補剛材数+1)*2 個数分を入力してください．

!    ある垂直補剛材区間に水平補剛材なくでも幅厚も入力が必要です．(例：下図の下側の幅１,厚１（値は任意）)

!    但し，横桁区間内，水平補剛材寸法すべて同じの場合，幅1 厚1のみ入力しても良いです

! 7) 寸法の後ろに続いて材質の入力はできます．垂直補剛材数+1 個数分を入力してください．

!    但し，横桁区間内，材質すべて同じの場合，材質1のみ入力しても良いです

!    （本プログラムは，上1段目，下1段目の材質はいつも同様です．上2段目下2段目も同様です）

UFLG

上1段目本数=L2

幅1 厚1      幅2 厚2       幅3 厚3     幅4 厚4             上2段目本数=0

材質１       材質2         材質3       材質4

下2段目本数=R2

下1段目本数=R3

LFLG

Ci                                                Ci+1

nvs = 3 の場合

! 以下のデータをコピーして，青い部分を物件に合わせて使用すると便利です．

! 鈑桁配置例： G1,G2桁のC1,C2区間水平補剛材(110*10) 上側左から２本１段；下側右から1段３本,2段目2本；

! 箱桁配置例： G3   桁のC2～C5区間水平補剛材(120*11) 上側左から3本１段；下側水平補剛材なし

[SEC_H_STIFF]  入力任意  本数前にL,Rを付けること．　左(右)からn本水平補剛材: 　 Ln (Rn)

自動計算(YES_NO_NO-ALL)      YES

! 主桁始   主桁終   横桁始  横桁終  I左右両  1/2段目 上本数 下本数  幅1 厚1; 幅2 厚2; ･･････

G1       G2        C1       C2    I桁       1段目     L2     R3   110  10   110  10 (垂直補数+1)組

G1       G2        C1       C2    I桁       2段目      0     R2   110  10   110  10 (垂直補数+1)組

G3       G3        C2       C5    左腹板    1段目      L3      0   120  11   120  11 (垂直補数+1)組

G3       G3        C2       C5    両腹板    1段目      L3      0   120  11   120  11 (垂直補数+1)組

[END_SEC_H_STIFF] 箱桁の場合, 左右腹板入力(両腹板=左右同じ場合)

目次へ

目次へ	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 316.  [SEC_NAME_H_SWAY]	各ライン名・高・勾配の入力（横断の定義）

! 1) 地覆・歩道・縁石・中央分離帯・車道などのライン名を入力してください．

! 2) ASDF analysisの122橋面荷重厳密に入力しない場合や斜角とても大きい場合など，標準高さ，特に勾配の

!    自動計算結果の精度は不十分可能性がありますので，「NO」にして修正して下さい．

! 3) 高さの計算時の基準位置は床版です．

! 4) 線形図か一般図を出力する場合，ここのデータを参考しています．

! 5) 671.ブラケット設計荷重を自動作成する場合，ここのデータを参考しています．

! 6) 506.風荷重荷重を自動作成する場合，地覆幅のデータを参考しています．

勾配 +

L1

L2

左線名

右線名

R2

R1

右線名

左線名

勾配 +

(1) 左地覆, 左歩道, 左縁石, 左車道, 中央                  (2) 右地覆, 右歩道, 右縁石, 右車道

[SEC_NAME_H_SWAY] 316. 各ライン名・高さ・勾配の入力（横断の定義）  寸法単位mm,勾配%

自動取得(YES_NO) YES

!   TYPE   左線名    右線名    標準高   ～変化高     勾配    ～変化勾配

!                                (mm)       (mm)      (%)          (%)

左地覆       L1       L2        200      200        0.0          0.0

右地覆       R1       R2        200      200        0.0          0.0

左歩道       L2       L3        300      250        2.5          1.0

右歩道       R2       R3        300      300        2.0          2.0

左縁石       無       無          0        0          0            0

右縁石       R33      R3        300      300        0.0          0.0

中央分離帯   L4       R4        500      500        0.0          0.0

左車道       L3       R3          0        0       -1.1         -0.8

右車道       無       無          0        0          0            0

[END SEC_NAME_H_SWAY]

目次へ

目次へ	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 321.  [SEC_SPLICE_POINT]	継手位置（左側一番近く横桁, VSTIFF番号，そのVSTIFFとの間隔）

! 仮想横桁を考慮する必要があります．

! 入力方法（１）横桁と垂直補剛材より：継手位置の横桁番号, 垂直補剛材番号，腹板上その垂直補剛材との

! 　　　　　　　間隔を入力します．垂直補剛材番号を0で入力する場合，間隔は左側横桁から計算します.

! 入力方法（２）継手長：各現場継手長の値を入力します．（左から，順番に入力する必要）

!               箱桁の場合は，箱桁の基本線での各長さを入力してください．（腹板上ではない）

!               継手横断線と箱桁の基本線と直交ではない場合, 左右腹板の継手長が違います．(下図を参考)

! 入力方法（３）自動_VS出力：　 現場継手長の最大間隔を入力し，自動決定します．

!             (自動結果を方法１方式で出力されます. 必要なら，方法１に指定し，各データを修正してください)

! 入力方法（４）自動_継手長出力：現場継手長の最大間隔を入力し，自動決定します．(箱桁の場合は(３)になります)

!             (自動結果を方法２方式で出力されます. 必要なら，方法２に指定し，各データを修正してください)

d (横桁から参照する場合)

継手TYPE

1.ボルト継手(省略可)

2.溶接継手

3.UFLG溶接継手

4.LFLG溶接継手

5.FLG溶接継手

6.WEB溶接継手

7.UFLG&WEB溶接継手

8.LFLG&WEB溶接継手

UFLG

Ｓ

VS:０

VS:1

VS:2

d (or CENTER)

VS:3

LFLG

Ci                 Ji                             Ci+1

左側横桁名

左腹板継手長

右腹板継手長

J3

J4

左腹板

基本線

左腹板継手長

右腹板継手長

始端

J1

左腹板

右腹板

基本線

右腹板

[SEC_SPLICE_POINT]  間隔= CENTERは補剛材間か横桁間の中心，値の場合，間隔=入力値;(両腹板=左右同じ場合)

!     TYPE                                                    入力値

MAX_LENGTH_SPLICE                                           12.000            <----現場継手長の最大間隔

INPUT_METHOD_SPLICE(横桁垂直補_継手長_自動_VS_自動_継手長)   横桁と垂直補剛材より   <----入力方法の選択

! 継手名  I左右両   主桁始  主桁終  左側横桁名   VSTIFF番号    間隔  (継手TYPE) <----横桁と垂直補の場合

J1       I桁         G1    G2       C2            2         CENTER  ボルト継手

J1       I桁         G1    G2       C2            0         2.500

J2       左腹板      G3    G3       C5            2         CENTER   UFLG溶接継手

J2       両腹板      G3    G3       C5            2          0.850

! 継手名   I左右両   主桁始    主桁終    継手長    (継手TYPE)               <----継手長の場合

J1        I桁        G1       G2      10.850     ボルト継手

[END_SEC_ SPLICE_POINT] 箱桁の場合, 左右腹板入力; 継手長の場合，左から，順番に入力してください.

目次へ

! 　入力方法（１）を採用し，垂直補剛材[SEC_V_STIFF]の修正がある場合，継手位置が自動修正されます．ただし

! 垂直補剛材番号を0で入力する場合，間隔は左側横桁から計算するため，垂直補剛材[SEC_V_STIFF]の修正があっ

! ても，継手位置が不変です．入力方法（２）を採用する場合，継手位置と垂直補剛材との間隔のチェックが必要．

!

! 鈑桁のG1,G2桁継手J1はＣ２からの２，３番目垂直補剛材の中央に設定する例．

!  J1       I桁           G1       G2       C2      2        CENTER

! 鈑桁のG1,G2桁継手J1はＣ２から2.5mに設定する例．

!  J1       I桁           G1       G2       C2      0        2.5

! 箱桁のG3桁右腹板継手J1はＣ２からの２番目垂直補剛材から0.85mに設定する例．

!  J1       右腹板         G3       G3       C2      0        0.85

! 鈑桁のG1,G2桁継手J1の継手長は10.850mに設定する例

!  J1       I桁           G1       G2      10.850

目次へ	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 322.  [SEC_SECTION_POINT]	断面変化位置の入力

! 仮想横桁を考慮する必要があります．

!   断面位置と継手位置が一致する場合，入力しないてください．この場合，断面名は左から右まで自動にSECnで

! 付けられる．（SEC1, SEC2, ･････ ）．寸法材質（[SEC_WEB_T_MAT]，[SEC_FLG_B_T_MAT]）に断面名が必要です.

! 入力方法（１）横桁と垂直補剛材より：断面右側位置の横桁番号, 垂直補剛材番号，腹板上その垂直補剛材と

!               の間隔を入力します．垂直補剛材番号を0で入力する場合，間隔は左側横桁から計算します.

! 入力方法（２）断面長：各断面長の値を入力します．（左から，順番に入力する必要）

!               箱桁の場合は，箱桁の基本線での各長さを入力してください．（腹板上ではない）

!               継手横断線と箱桁の基本線と直交ではない場合, 左右腹板の断面長が違います．(下図を参考)

! 入力方法（３）自動_VS出力：　断面長の最大間隔を入力し，自動決定します．

!             (自動結果を方法１方式で出力されます. 必要なら，方法１に指定し，各データを修正してください)

! 入力方法（４）自動_断面長出力：　断面長の最大間隔を入力し，自動決定します．(箱桁の場合は（３）になります)

!             (自動結果を方法２方式で出力されます. 必要なら，方法２に指定し，各データを修正してください)

d (横桁から参照する場合)

UFLG

Ｓ

VS:０

VS:1

VS:2

d (or CENTER)

VS:3

LFLG

Ci               SEC1                             Ci+1

左側横桁名

左腹板断面長

右腹板断面長

J3

J4

左腹板

右腹板

基本線

左腹板断面長

右腹板断面長

始端

J1

左腹板

右腹板

基本線

! 以下のデータをコピーして，青い部分を物件に合わせて使用すると便利です．

[SEC_SECTION_POINT]  入力任意  間隔=C or CENTERは補剛材間か横桁間の中心，値の場合，間隔=入力値

!     TYPE                                                    入力値

MAX_LENGTH_SECTION                                          12.000                 <----最大断面長

INPUT_METHOD_SPLICE(横桁垂直補_断面長_自動_VS_自動_断面長)   横桁と垂直補剛材より  <----入力方法の選択

! 断面名   I左右両     主桁始    主桁終    左側横桁名   VSTIFF番号  間隔    <----横桁と垂直補剛材の場合

SEC1     I桁           G1       G2       C2            2         CENTER

SEC1     I桁           G1       G2       C2            0         2.500

SEC2     左腹板        G3        G3       C5            2         CENTER

SEC2     両腹板        G3        G3       C5            2         0.850

! 断面名  I左右両     主桁始    主桁終    断面長                              <----断面長の場合

SEC1     I桁           G1       G2      10.850

[END_SEC_SECTION_POINT] 箱桁の場合, 左右腹板入力; 断面長の場合，左から，順番に入力してください.

目次へ

!   入力方法（１）を採用し，垂直補剛材[SEC_V_STIFF]の修正がある場合，断面位置が自動修正されます．ただし

! 垂直補剛材番号を0で入力する場合，間隔は左側横桁から計算するため，垂直補剛材[SEC_V_STIFF]の修正があっ

! ても，断面位置が不変です．

!

! 鈑桁のG1,G2桁断面SEC1はＣ２からの２，３番目垂直補剛材の中央に設定する例．

!  J1       I桁           G1       G2       C2        2        CENTER

! 鈑桁のG1,G2桁断面SEC1はＣ２から2.5mに設定する例．

!  J1       I桁           G1       G2       C2        0        2.5

! 箱桁のG3桁右腹板断面SEC1はＣ２からの２番目垂直補剛材から0.85mに設定する例．

!  J1      右腹板         G3       G3       C2        0        0.85

! 鈑桁のG1,G2桁断面SEC1の継手長は10.850mに設定する例

!  J1       I桁           G1       G2      10.850

目次へ	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 323. [SEC_GROUP]   主桁GROUPの設定

! 1) 主桁GROUPの設定．  Gi, Gj  を入力すれば，  Gi, Gjをグルーピングして設計します．

!    ただし，上フランジ，下フランジ，腹板の寸法，材質のみをグルーピングして設計します．

! 2) 垂直補剛材，水平補剛材，継手など，グルーピングしていません．

!

! 下例については， G1，G2，G4をグルーピングして設計します．

[SEC_GROUP]   主桁GROUPの設定

! 主桁名      同断面したい主桁名

G1          G2

G2          G4

[END SEC_COMMON]   入力行数制限なし

目次へ

目次へ	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 324.  [SEC_CROSS_RIB]	横リブの入力（箱桁・通常入力して下さい）

! 1) 仮想横桁を考慮する必要があります．

! 2) 各横桁区間の横リブの配置本数及び間隔を入力して下さい．不等間隔配置はできます．

! 3) 箱桁・通常入力して下さい．また，縦リブスカーラップの形状は423[DRAW_L_RIB_SR]で入力修正して下さい．

! 4) 入力しない横桁区間のデータは垂直補剛材設置位置・曲げモーメントなどより自動決定します．

! 5) 301.CONTROL[SEC_CONTROL]に横リブ自動設計=YES[寸法]の場合，横リブ板寸法が自動的に決定されるので，

!    Bri,Tri  Bfi,Tfi は任意の値で入力して下さい．

dL1           dn=dL2            dn+1(自動)

LWEB

Bri

Tri

GCL

Bfi

Tfi

RWEB

Ci       dR1           dn=dR2           dn+1(自動)   Ci+1

n=2 の場合 (左腹板,右腹板間隔両方入力した場合)         横リブの寸法

LWEB

dL1           dn=dL2            dn+1(自動)

GCL

RWEB

Ci                                               Ci+1

n=2 の場合 (右腹板間隔は基準線で入力した場合)

! 等間隔の入力方法:    等間隔(or n*0)     ( 横桁区間長 = 間隔*(n+1) )

! 不等間隔の入力方法:  d1, d2, ･･･, dn    ( 横桁区間長 = d1+d2+･･･+dn+d n+1 )

! 間隔は左側横桁位置から計算する．最後一本横リブと右側横桁との間隔d n+1は自動計算.

! 右腹板間隔は基準線で入力する場合，横リブは基準線と直角に設置する．このときの間隔は基準線上の間隔とします．

! 右腹板間隔は左(右)腹板で入力する場合，横リブは左(右)腹板線と直角し，間隔は左(右)腹板上の間隔とします．

! 下フランジでも，同位置の上フランジラインを参照して間隔を入力してください．（腹板上下側間隔違う場合）

! 横リブの寸法は変化の場合，各行最後に2本目～最後一本横リブの寸法を全部入力してください．

! 箱桁不等間隔配置例：G1,G2桁のC1,C2区間に下フランジ横リブ２本で，３分割，間隔=3.0,4.0(LWEB),3.5,3.5(RWEB)

!      G1       G2        C1       C2    LFLG      400 9    100  9    2    3.000,4.00     3.500,3.500

! 箱桁等間隔配置例：  G3 桁のC1,C2区間に上下フランジ横リブ３本で，４分割，間隔 = C1C2区間長／(n+1) n=3

!      G3       G3        C1       C2    FLG       400 9    100  9    3     等間隔   基準線

!

! 以下のデータをコピーして，青い部分を物件に合わせて使用すると便利です．

[SEC_CROSS_RIB] 324.入力任意(箱桁)  横リブの配置本数及び間隔(FLG = UFLG & LFLG)

自動計算(YES_NO_配置_寸法)    YES

! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 [U][L]FLG  Bri,Tri  Bfi,Tfi 本数n  間隔LW(n個) 間隔RW(n個) (寸法2～寸法n)

G1     G2    C1     C2      LFLG      400 9   200 10    2    3.000, 4.000  3.500,3.5000

G3     G3    C2     C5      FLG       400 9   200 10    3      等間隔        基準線

[END_SEC_CROSS_RIB] 右腹板間隔は基準線で入力する場合，中心線と直角に設置する．

目次へ

目次へ	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 325.  [SEC_NUMBER_L_RIB] 縦リブの配置本数の入力(箱桁)

! 1) 301.CONTROL[SEC_CONTROL]に縦リブ自動設計=YESの場合，モーメント図より自動に決定します．

!    その場合，入力する必要がありません．（プログラムは*.SBDファイルに出力します）

! 2) 縦リブの本数変化位置配置及び左右側本数を入力してください．

! 3) 単純桁など変化数がない場合，左側横桁名は終端横桁，横リブ番号０で入力してください．

! 4) 間隔は直角方向の間隔を入力してください．不等間隔配置はできます．

! 5) 横リブ番号:  左側横桁から数える数です．(要注意：通常UFLG,LFLGの横リブは同様な配置ではない)

!    横桁(横桁名Ci,その横桁の前１本横桁はCi-1として説明)位置で変化の場合,

!    左側横桁 = Ci, 横リブ番号 = 0 として入力して下さい.

!

左側

右側

LWEB

dL1

dL2

dR1

G3

dL3

RWEB

Ci                                                   Ci+1

例：  横リブ位置番号=2, 左右側本数=3,1．

! 等間隔の入力方法:    等間隔                 ( 腹板間隔 = 間隔L*(n1+1)= 間隔R*(n2+1))

! 不等間隔の入力方法:  dL1, dL2, ･･･, dLn1    ( 腹板間隔 = dL1+dL2+･･･+dLn+dL n1+1 )

!                      dR1, dR2, ･･･, dRn2    ( 腹板間隔 = dR1+dR2+･･･+dRn+dR n2+1 )

! 間隔は左腹板から計算する．最後一本縦リブと右腹板との間隔d n+1は自動計算.

!

!

! 以下のデータをコピーして，青い部分を物件に合わせて使用すると便利です．

[SEC_NUMBER_L_RIB] 325.入力任意(箱桁)  縦リブの配置本数及び間隔 単位mm

自動計算(YES_NO)      YES

! 主桁始 主桁終  左側横桁名  [U][L]FLG  横リブ番号  左側本数n1 右側本数n2 左側間隔(n1個) 右側間隔(n2個)

G1     G2        C2         LFLG        2           3           1         0.6,0.6,0.6      1.2

G3     G3        C2         UFLG        2           3           1         等間隔          等間隔

[END_SEC_NUMBER_L_RIB]

目次へ

目次へ	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 326.  [SEC_SIZE_L_RIB] 縦リブの寸法の入力(箱桁)

! 1) 各断面内の縦リブの寸法を入力して下さい．（自動の場合, 平リブとなります）

! 2) 断面名は322.断面変化位置[SEC_SECTION_POINT]に定義した断面名をしか利用できません.

! 3) バルブプレートDiを正・負の値により向きが変わります．

! 4) リブ板厚変化場合の板面の合わせ方(左･右･中心)を入力してください．入力しない場合は中心合わせとする．

!    左･右あわせの場合，左･右面からリブ軸線の距離も入力してください．

! 5) 板面の合わせ方の入力については，各主桁ごと少なく一断面を入力必要です．

!    一断面以上の入力がある場合，各主桁の最後に入力した値とします．

!

! 以下のデータをコピーして，青い部分を物件に合わせて使用すると便利です．

Bi

Bi

Ti

Di

Bi

Hi

Ti

Ri

Ti

Bi

Di

Ti

Di>0        Di<0

(1) 平リブ                (2) バルブプレート                    (3) Uリブ

BP 180 9.5 23                       U 300 220 6(8) 40

BP 200 10  26.5                     U 320 240 6(8) 40

BP 230 11  30                       U 320 260 6(8) 40

BP 250 12  33                       U 450 333 8    40

[SEC_SIZE_L_RIB]  入力任意(箱桁)  各断面内の縦リブの寸法 (FLG = UFLG & LFLG)

自動計算(YES_NO)      YES

! 主桁始 主桁終  断面始  断面終  [U][L]FLG    Bi,   [Hi], Ti,  [Ri,Di]  左･右･中心  距離

G1     G1      SEC1    SEC2     LFLG       190         19               左       10  ! 平リブ

G2     G2      SEC1    SEC2     FLG        300   220    6    40         中心     0   ! Uリブ

G3     G3      SEC1    SEC2     FLG        200         19    26.5       右       10  ! バルブプレート

[END　SEC_SIZE_L_RIB]

バルブプレートとUリブの扱い：

- Ｕリブ及びバルブプレートは平リブに換算して処理しています．

- 換算後の面積，重心位置及び面内断面２次モーメントと実値との相対誤差は約2%以内です．

- Ｕリブは正確には閉断面としてねじり抵抗を持つが量的に僅かの為，開断面として扱っています．

- 換算平リブの位置は，正確に考慮しています．（Ｕリブ等間隔場合は換算後非等間隔になります．）

間隔d1

d2

d4

d3

間隔D1

間隔D2

WEB

WEB

d3

間隔d1

d2

d4

- 入力モデル                                   (2) 計算モデル

換算方法： NEXT PAGE

目次へ

目次へ

目次へ	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 327. [SEC_FIXED_DISTANCE]   フランジ固定点距離の入力或は出力(I桁)

! 1) FLG固定点距離の入力或は出力．(フランジの曲げ許容応力・曲線I桁付加応力を計算するとき使用)

! 2) 箱桁の場合，入力しなくても構いません

! 3) 値０或は入力しない位置のFLG固定点距離は自動計算値を用います．

!

! [SEC_CONTROL]にAUTOMATIC_FIXED_DIS = “YES”の場合，FLG固定点距離を自動計算し，*.SBDファイルに出力します．

!                                                  (修正しても，再計算時自動計算値で上書きします．)

!                AUTOMATIC_FIXED_DIS = “NO”の場合，FLG固定点距離を入力してください．

!

! 特例：横構が桁の横桁（対傾構）間隔１/２に部材が取り付く場合,  FLG固定点距離を 0.5 で入力してください．

! (0.5が１個所以上を入力した場合，自動に AUTOMATIC_FIXED_DIS = “NO” の設定になります)

[SEC_FIXED_DISTANCE] 入力任意  FLG固定点距離の入力或は出力(上下フランジ同じ場合，データは１個でいい)

自動計算(YES_NO)      YES

! 主桁始  主桁終  横桁名始  横桁名終    I左右両    UFLG固定点距離  LFLG固定点距離

G1       G8      S1       C1           I              6.000        6.000

G1       G2      S1       S2         左腹板          10.000        5.000

G1       G1      S1       S2           I               0            0.5   -> 上横構なし，下横構あり

[END_SEC_FIXED_DISTANCE] 入力行数制限なし

目次へ

目次へ	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 328. [SEC_RADIUS]   曲率半径の入力或は出力(I桁)

! 1) 曲率半径の入力或は出力．(フランジの曲がりによる付加応力を計算するとき使用)

! 2) 通常，箱桁閉断面の場合入力しません．

!

!301 [SEC_CONTROL]にAUTOMATIC_RADIUS = “YES”の場合，曲率半径を自動計算し，*.SBDファイルに出力します．

!                                                  (修正しても，再計算時自動計算値で上書きします．)

!                   AUTOMATIC_RADIUS = “NO”の場合，曲率半径を入力してください．

!

[SEC_RADIUS] 入力任意  FLG固定点距離の入力或は出力

自動計算(YES_NO)      YES

! 主桁始  主桁終  横桁名始  横桁名終     曲率半径(直線=0)

G1       G8      S1       C1          600.000

G1       G2      S1       S2          1000.000

[END_SEC_RADIUS] 入力行数制限なし

目次へ

目次へ	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 329. [SEC_IMAGINATION_POINT]   仮想点の指定

! 1) 仮想点については，固定点として認めません．

! 2) 垂直補剛材あり:    NO or 入力しない場合，その位置に垂直補剛材も存在しません．

!                       YESの場合，その位置に垂直補剛材は存在します．

!  （ただし，314.支点格点補剛材[SEC_SUPPORT_STIFF]に入力した位置に垂直補剛材は存在します）

! 3) 仮想横桁（継手位置は格点とする場合）と主桁との交点は自動に仮想点と認識され，

!    仮想点入力は必要ありません．

! 4) 斜橋端部，部分仮想横桁を定義する場合，(ASDF analysisの　113.横桁部分要素削除[GRID_SWAY_DEL])

!    仮想点を入力してください．

! 5) 横リブあり:    箱桁の場合  NO or 入力しない場合，その位置に横リブも存在しません．

!                               YESの場合，その位置に横リブは存在します．

仮想点

G1

G2

G3

S1        C1            C2

[SEC_IMAGINATION_POINT] 入力任意  仮想点の指定

! 主桁始  主桁終  横桁名始  横桁名終   [垂直補剛材あり(YES_NO)]    [横リブあり(YES_NO)]

G1       G1      C1       C1          NO

[END_SEC_IMAGINATION] 入力行数制限なし

目次へ

目次へ	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 331.  [SEC_WEB_T_MAT]   WEBの厚及び材質の入力（鈑桁，箱桁）

! 1) ウェブの板厚，材質を入力して下さい． 断面２端板厚直線変化も入力できます.

!    断面名は必ず322.断面変化位置[SEC_SECTION_POINT] に定義した名称を使用してください．

!    322.断面変化位置に入力しない場合，SEC1, SEC2, SEC3, ･･･ を使用してください．(各桁左から右まで)

! 2) 断面内，板厚一定の場合，板厚Tw(終端)の入力はしなくでもいい，０で入力してもいい．

! 3) ウェブ板厚変化場合の板面の合わせ方を入力してください．入力しない場合は箱桁の場合は内面合わせとする．

!    鈑桁の場合は中心合わせとする．

!    箱桁の基本線と板面の寸法の標準値は5mmとする．（308.箱桁設計設定[SEC_OPTION_BOX]に修正できます）

! 4) 板面の合わせ方の入力については，各主桁の(左右)ウェブごと少なく一断面を入力必要です．

!    一断面以上の入力がある場合，各主桁の(左右)ウェブの最後に入力した値とします．

!

断面長

板厚  Twb                                                        板厚 Twe

始端                                               終端

距離

距離

内面合わせ(左腹板，鈑桁)      内面合わせ(右腹板，鈑桁)      中心合わせ(左，右腹板)

外面合わせ(右腹板)            外面合わせ(左腹板)            (距離の入力必要ない)

! 鈑桁例：　G1,G2 桁のSEC1～SEC5のウェブの材質はSM400,  板厚は10mmです.

!   G1        G2       SEC1     SEC5          I桁        SM400           10

! 箱桁例：　G3 桁のSEC1のウェブの材質はSM490Y, 左腹板板厚は10mm, 右腹板板厚は11mmです.

!   G3        G3        SEC1     SEC1         左腹板      SM490Y          10

!   G3        G3        SEC1     SEC1         右腹板      SM490Y          11

! 以下のデータをコピーして，青い部分を物件に合わせて使用すると便利です．

[SEC_WEB_T_MAT]   WEBの厚及び材質の入力（鈑桁，箱桁）

自動計算(YES_NO)      YES

! 主桁始   主桁終    断面名始   断面名終   I左右両   材質    板厚Twb  [板厚Twe]  内･外･中心  距離(箱)

G1        G2        SEC1     SEC5        I桁      SM400      10

G3        G3        SEC1     SEC1       左腹板    SM490Y      10                 内面            5

G3        G3        SEC1     SEC1       両腹板    SM490Y      11                 内面            5

[END SEC_WEB_T_MAT] 入力行数制限なし

目次へ

目次へ	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 332.  [SEC_FLG_B_T_MAT] 上下フランジの幅，板厚，材質（鈑桁，箱桁）

! 1) 上フランジ，下フランジの幅，板厚，材質を入力して下さい．断面両端幅及び板厚直線変化も入力できます

!    断面名は必ず322.断面変化位置[SEC_SECTION_POINT] に定義した名称を使用してください．

!    322.断面変化位置に入力しない場合，SEC1, SEC2, SEC3, ･･･ を使用してください．(各桁左から右まで)

! 2) 断面内，幅，板厚一定の場合，幅Bf(終端), 板厚Tf(終端)の入力はしなくでもいい

! 3) 箱桁の場合，フランジの幅は0を入力してもいい．その他の入力しても無視されます．計算後出力しますので，

!    確認できます．但し，箱桁その他寸法[SEC_BOX_OTHER]に各横桁位置の各寸法の入力が必要です．

!    箱桁でも，断面手動計算する場合，材質・板厚入力する必要があります．

! 4) 本プログラムは箱桁の場合,左右腹板間隔の自動変更機能がありません．左右腹板間隔を変化したい場合，

!    線形からやり直してください．

幅  Bfb                                                         幅 Bfe

断面長

板厚  Tfb                                                        板厚 Tfe

始端                                                終端

!

! 鈑桁例： G1,G2 桁のSEC1～SEC5の上下フランジの材質はSM400,  幅520mm, 板厚は30～35mmです.

!   G1        G2       SEC1     SEC5          FLG        SM400         520    30    520    35

! 箱桁例： G3 桁のSEC1のウェブの材質はSM490Y, 幅1520mm  UFLG板厚は30mm, LFLG板厚は40mmです.

!   G3        G3        SEC1     SEC1         UFLG        SM490Y        1520   30

!   G3        G3        SEC1     SEC1         LFLG        SM490Y        1520   40

! 以下のデータをコピーして，青い部分を物件に合わせて使用すると便利です．

[SEC_FLG_B_T_MAT]   入力任意  上下フランジの幅，板厚，材質（鈑桁，箱桁）(FLG = UFLG & LFLG )

自動計算(YES_NO)      YES

! 主桁始   主桁終    断面名始   断面名終  [U][L]FLG      材質      幅Bfb   板厚Tfb  (幅Bfe  板厚Tfe)

G1        G2        SEC1     SEC5         FLG         SM400       520       30       520     35

G3        G3        SEC1     SEC1         UFLG        SM490Y      1520      30

G3        G3        SEC1     SEC1         LFLG        SM490Y      1520      40

[END_SEC_FLG_B_T_MAT] 入力行数制限なし（箱桁の場合，幅の初期値は0 OK）

目次へ

目次へ	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 333.  [SEC_BOX_OTHER]   箱桁その他寸法の入力 (左側横断差, 左右突出長は入力必要)

! 1) 桁基準線と直交する断面での箱桁の寸法を入力してください．

! 2) 腹板間隔 BU[L]_W入力省略可能です. （但し，その後データある場合は省略不可，下同．）

! 3) 横断差間隔を自動で入力する場合と入力しない場合は，HL_L= HL_R=0.0 となります．HU_L,HU_R は線形結果より

!    自動計算し，端数などがある場合，必要なら修正してください.

(1)H:  桁高，左図条件：

T_U_FLG_TYPE    桁高に含む

T_L_FLG_TYPE    桁高に含む

桁高の入力 [SEC_H_GIRDER]を参考

(2)左右突出長 BU[L]_L, BU[L]_R

入力必要

(3)左側上下横断差HU_L, HL_L

右側上下横断差HU_R, HL_R

は以上タイプによって適切に

入力してください．

（左右反対称の場合

HU_R，HL_R入力不要)

(4)基準線と左腹板距離 BU_1 は

腹板間隔の半分の場合入力不要

(5)詳細は箱桁入力についてを

参照してください

BU_W

BU_e

BU_e

BU_1

BU_2

BU_L

BU_R

BL_W

BL_e

BL_e

BL_1

BL_2

BL_L

BL_R

H/2

H/2

δy

δz

Ｚ

重心

Y

路面(線形)

その他高さの合計

HU_L> 0

HU_R < 0

HW_L

HW_R

HL_L > 0

HL_R <0

桁基準線(線形上の線) （桁基準線と直交する断面です）

Be(横桁始～終)

自動計算・直線変化(横桁始～終)

Xe(ｍ右>0;左<0)

(変化位置)

横桁終

Be (有効幅, mm)

横桁始

横桁終

Be (有効幅, mm)

横桁始

(1) 有効幅変化位置入力しない場合              (2) 有効幅変化位置入力している場合

[SEC_BOX_OTHER]   (FLG = UFLG & LFLG)  ( )内は入力省略可能

自動計算(YES_NO)      YES

!主桁始  主桁終  横桁始 横桁終 [UL]FLG  左突出  右突出  左横断差  (WEB間隔)  (中･左腹距)  (右横断差)  (有効幅 変化位置)

G1     G2      S1    S2   FLG     120    120     自動     2000

G1     G1      C1    C2   UFLG     25    120      0.0     2000        900

G2     G2      C1    C2   UFLG    120     25      0.2     2000        1100

G1     G1      C1    C2   UFLG    120    120      0.1     2000        900       -0.1     800, 1.0

[END SEC_BOX_OTHER] 横断差,間隔を自動で入力する場合線形結果から自動計算(HL_L= HL_R=0.0)

! 一般例： 全橋上下FLGの左右突出120mm, 左横断差自動計算  腹板間隔=2000,B_1=B_2=1000自動,Be,Xe自動

!  G1       G2      S1     S2         FLG     120    120    自動      2000

! 例2：C1,C2の上FLGの突出左25,右120, 左横断差0.0，腹板間隔=2000,B_1=900,B_2自動,Be,Xe自動

!  G1       G1      C1     C2         UFLG    25     120    0.0      2000      900

! 例3：C1,C2の上FLGの突出左120,右25,左横断差0.2，WEB間隔=2000,B_1=1100,B_2,右横断差-0.2,Be,Xe自動

!  G2       G2      C1     C2         UFLG    120    25     0.2      2000      1100

! 例4：C1,C2の上FLGの左右突出120,左横断差0.1, WEB間隔=2000,B_1=900,B_2自動,右横断差-0.1,Be=800指定

!  G1       G1      C1     C2         UFLG    120    120     0.1      2000      900   -0.1   800 0

目次へ

目次へ	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 334.  [SEC_BOX_DIA_DZ]   箱桁ダイヤフラムDZの入力 (左側横断差は入力必要・製図用)

! 1) ダイヤフラム方向での箱桁の寸法DZを入力してください．

! 2) 横断差を”自動”で入力する場合と入力しない場合は，HL_L= HL_R=0.0 となります．HU_L,HU_R は線形結果より

!    自動的に計算し，端数などがある場合があります．必要なら修正してください.

! 3) 横断差を”直角方向の値”で入力する場合は，直角方向の値(箱桁その他寸法[SEC_BOX_OTHER]) を用いる．

BU_R

H/2

H/2

δy

δz

重心

Y

路面(線形)

ZU_L> 0

ZU_R < 0

HW_L

HW_R

ZL_L > 0

ZL_R <0

(1)H:  桁高，左図条件：

T_U_FLG_TYPE    桁高に含む

T_L_FLG_TYPE    桁高に含む

桁高の入力 [SEC_H_GIRDER]を参考

(2)左側上下横断差ZU_L, ZL_L

右側上下横断差ZU_R, ZL_R

は以上タイプによって適切に

入力してください．

（左右反対称の場合

ZU_R，ZL_R入力不要)

(3)詳細は箱桁入力についてを

参照してください

Ｚ

桁基準線(線形上の線) （ダイヤフラム方向の断面です）

! 一般例： 全橋上FLGの左横断差自動計算, 下FLG左横断差=0.0

!  G1       G2      S1     S2         FLG     自動

! 例2： C1,C2の上FLGの左横断差は直角方向の値を使用する.

!  G1       G1      C1     C2         UFLG    直角方向の値

! 例3： C1,C2の上FLGの左横断差0.2，右横断差-0.1

!  G2       G2      C1     C2         UFLG    0.2      -0.1

! 例4： C1,C2の上FLGの左横断差0.1, 右横断差-0.1

!  G1       G1      C1     C2         UFLG    0.1

[SEC_BOX_DIA_DZ]   (FLG = UFLG & LFLG)  ( )内は入力省略可能, ”自動”の場合と入力しない場合は自動計算

自動計算(YES_NO)      YES

! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 [U][L]FLG 左横断差 (右横断差)

G1       G2      S1   S2     FLG        0.0

G1       G1      C1   C2     UFLG       0.0

G2       G2      C1   C2     UFLG       0.2    -0.1

G1       G1      C1   C2     UFLG       0.1

[END SEC_BOX_DIA_DZ]”直角方向の値”の場合は直角方向の値(箱桁その他寸法[SEC_BOX_OTHER])を用いる．

目次へ

目次へ	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 335. [SEC_SLAB_PCPRC]	合成桁床版の有効幅・全幅・高さ，ハンチ高さ

! 1)床版高さ・ハンチ高さについては，ここに入力した値を優先します．ここに入力しない場合は312.[SEC_Z_HEIGHT]

!   のデータを採用します．どちらも入力しない場合は合成桁の自動設計はできません．

!  (312と323の床版高さ・ハンチ高さデータは違う場合，323.は自動設計用，312.は自動製図用になります．)

! 2)全幅   = 左幅ｂ + ハンチ高h + 左幅a + 右幅a + ハンチ高h + 右幅ｂ． 「鈑桁・箱桁左(右)腹板上」

!   有効幅 = 左幅λ + ハンチ高h + 左幅a + 右幅a + ハンチ高h + 右幅λ． 「鈑桁・箱桁左(右)腹板上」

!   (箱桁の場合，左腹板上 + 右腹板上 となります.)

!   ここに, 左(右)幅a = FLG幅/2 (鈑桁);  ハンチ底部の左右幅 (箱桁左(右)腹板上)．

! 3)有効幅変化位置から次の有効幅変化位置までは有効幅は直線変化となります．

! 4)第一行目の床版左右線名は「自動」で入力する場合，ASDF analysis床版荷重に入力した線となります．

!   床版荷重無い場合最外側の線となります．

! 5)横桁区間内に有効幅変化位置３つ及び３つ以上の場合は，ASDF analysisから仮想横桁を入力して下さい．

! 6)自動計算 NO でも，左λ,右λ,全幅,有効幅の入力は無視されます．但し，負の値を入力する場合は有効です．

! 7)非合成桁でも，自動計算 YES の場合各位置のデータを出力します．

右λ

有効幅 = 左λ+ h + 左a + 右a + h + 右λ

右b

全幅   = 左ｂ+ h + 左a + 右a + h + 右ｂ

h

左λ

左b

左a

h

右a

h

「鈑桁主桁上・箱桁腹板上(片側)」

腹板

Xe(右>0;左<0)

(変化位置)

横桁終

Be (有効幅)

横桁始

横桁終

Be (有効幅)

横桁始

(1) 有効幅変化位置入力しない場合              (2) 有効幅変化位置入力している場合

[SEC_SLAB_PCPRC]  323. 合成桁床版の有効幅・全幅・高さ，ハンチ高さ　単位mm

! 自動計算     YES・NO    床版左線名  床版右線名

自動計算     YES           自動        自動

! 主桁  I桁/LR腹 横桁始 終  床版高 ハンチ高 左幅a 右幅a  左幅b 右幅b 変化位置 等価支間 (左λ 右λ  全幅   有効幅)

G1  I桁    S1    C4    300   100     260   260  1100  1600  0       50000  1100  1600  3420  3420

G1  I桁    C4    C4    300   100     260   260  1100  1600  1500    50000  1100  1600  3420  3420

G1  I桁    P1    P1    300   100     260   260  1100  1600  0       55000  1100  1200  3420  3020

G1  I桁    C7    C7    300   100     260   260  1100  1600  -1500   60000  1100  1600  3420  3420

[END_SEC_SLAB_PCPRC] 入力行数制限なし

上例の有効幅

1500

1500

3420

3020

S1       C1         C2        C3         C4         C5       P1       C6        C7      C8

目次へ

目次へ	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 336. [SEC_SLAB_REINFOCING_BAR]	合成桁床版の配力鉄筋

! 1)自動計算 YES でも，第一行目を確認し入力して下さい．

!   鉄筋径・変化位置などは，必ず床版計算書及び床版図面を確認し，整合してください．

! 2)各変化位置右側の配力鉄筋データを入力して下さい．各桁の始端は必ず変化位置とします．

!   変化位置は参照横桁からの距離(mm)を入力して下さい．

! 3)上(下)側かぶりは床版上(下)側表面から鉄筋（1行目主鉄筋2行目以降配力鉄筋）中心までの距離とします．

! 4)自動計算 YES の場合は後死荷重曲げモーメントより，変化位置を計算します．

! 5)自動計算 NO でも，上鉄筋本数,下鉄筋本数の入力は無視されます．但し，負の値を入力する場合は有効です．

!   ここに，本数 = 所在区間内最小床版幅 / 鉄筋間隔．

[SEC_SLAB_REINFOCING_BAR]  336. 合成桁床版の配力鉄筋

! 自動計算  YES・NO  一般部径  支点部径  一般部上間隔  下間隔  支点部上間隔 下間隔  主鉄筋径  主上かぶり  主下側かぶり

自動計算   YES      16      19       200       100       100      100       19      40.0       40.0

! 主桁始 主桁終  横桁  変化位置  上鉄筋径 下鉄筋径 上側間隔 下間隔 上側かぶり  下かぶり 上鉄筋本数 下鉄筋本数

G1    G1    始端  0         19      19      200     200     66.0     66.0     10         10

G1    G1    C4    1500      22      22      100     100     67.5     67.5     20         20

G1    G1    C7   -1500      19      19      200     200     66.0     66.0     10         10

[END_SEC_SLAB_REIN]

目次へ

目次へ	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 341.  [SEC_BOLT_SPLICE]   ボルトの呼び，本数･列数，孔引き形式・割数の入力

! 自動計算の結果をそのまま使用する場合，何も入力する必要がありません．

! 基本条件301[SEC_CONTROL] 継手自動計算YESの場合，すべての入力は無視されます．

! 継手名は必ず321.継手位置[SEC_SPLICE_POINT] に定義した名称を使用してください．

!

! [U][L]FLG･I左右両:  UFLG=上フランジ; LFLG=下フランジ   FLG=UFLG+LFLG

!                      URIB=上リブ;     LRIB=下リブ       RIB=URIB+LRIB (箱桁の場合)

!                      LWEB=左腹板      RWEB=右腹板       両腹板=左腹板 + 右腹板

!                      WEB =腹板        のいずれかを入力してください．

! ボルトの呼び：       M20，M22，M24 から選択してください．

! FLG本数･WEB列数:   フランジの場合は，ボルト本数を入力してください．

!                      (不適切のボルト本数を入力された場合，自動に修正されます)

!                     ウェブの場合は，ボルト列数を入力してください．

! 孔引き形式(FLG)：   鈑桁：  全孔引き; 2,4,6孔引き; 24孔,46, 68引き; 千鳥_外; 千鳥_内.

!                     箱桁：  全孔引き; 千鳥（１列目のボルトを１本おきに配置します）

!                     (箱桁については全孔引き以外の入力を選択する場合，千鳥と認識されます．

!                    （次頁の図示を参考してください）

! 中間部の割数(WEB):  中間部ボルトの割数を入力して下さい．

!                     (ボルトの総段数=割数+3, 上(下)第１･２ボルト間隔=0の場合，総段数=割数+1)

!

! 以下のデータをコピーして，青い部分を物件に合わせて使用すると便利です．

!

[SEC_BOLT_SPLICE]   入力任意: 全孔引き; 2,4,6孔引き; 24,46, 68孔引き;  千鳥

自動計算(YES_NO)      YES

! 主桁始  主桁終  継手名始 継手名終  [U][L]FLG･I左右両  呼び  FLG本数･WEB列数 孔引き形式･千鳥･WEB割数

G1       G2      J2       J2            LFLG        M22(S10T)        30                全孔引き

G1       G2      J2       J2            UFLG        M22(S10T)        30                千鳥

G3       G4      J1       J1            LFLG        M24(S10T)        36                2孔引き

G3       G3      J3       J4            LWEB        M22(S10T)        3                 12

[END_SEC_BOLT_SPLICE] 入力行数制限なし (ボルトの呼び=M20･M22･M24(S10T),(F10T),F(8T))

目次へ

孔引き形式･千鳥の入力について：

圧縮側については（幅の中央間隔130mm,  FLG幅430～500mm, 5mm控えの場合440～510mm），以下の添接形式から選択できます．

（１－１a）千鳥_外                  （１－１b）千鳥_内                （１－２）標準

(連結板外角側カットしない)           (連結板内角側カットしない)

(連結板内角側カットする)(縦リブのみ)  (連結板外角側カットする)

なお，システム継手自動計算について，計算する継手位置は常に圧縮とする場合は（１－１）千鳥とし，正負交番応力を受けた場合は（１－２）標準とします．

FLG幅は以上の値を超える場合は，すべて（１－２）標準とします．

引張側については，全孔引き，2孔引き,4孔引き, 6孔引き，24孔引き,46孔引き及び68孔引きなどの添接形式から選択できます

（２－１）全孔引き

２孔

４孔

２孔

４孔

６孔

２孔

（２－２）２孔引き，４孔引き，６孔引き

24孔

24孔

24孔

46孔

46孔

68孔

（２－３）24孔引き，46孔引き，68孔引き

目次へ	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 342.  [SEC_PLATE_SPLICE]   添接板の板厚の入力，（幅，長さの出力）

! 1) 自動計算の結果をそのまま使用する場合，何も入力する必要がありません．

!    継手名は必ず321.継手位置[SEC_SPLICE_POINT] に定義した名称を使用してください．

! 2) 基本条件301[SEC_CONTROL] 継手自動計算YESの場合，すべての入力は無視されます．

! 3) ウェブの場合，通常，外側添接板厚 = 内側添接板厚で入力してください.

! 4) 外側幅，内側幅, 長さの入力は必要ありません．入力しても，自動に修正されて，SBDファイルに

!    上書きされます．(繰り返し設計ですので，*.SBDファイルは結果ファイルにもなります)

!

! 単位： mm

鈑桁

箱桁

!

!

上フランジ

!

外側厚

!

内側厚

外側添接板幅

LFLG内側添接板幅の合計

外側添接板幅

外側厚

内側厚

外側厚

!

!

内側添接板幅

内側添接板幅

UFLG内側添接板幅の合計

!

!

!

内側添接板幅

内側添接板幅

!

!

下フランジ

内側厚

内側厚

!

!

外側添接板幅

外側添接板幅

外側厚

!

!

! [U][L]FLG･I左右両:  UFLG=上フランジ; LFLG=下フランジ   FLG=UFLG+LFLG

!                      URIB=上リブ;     LRIB=下リブ       RIB=URIB+LRIB (箱桁の場合)

!                      LWEB=左腹板      RWEB=右腹板       両腹板=左腹板 + 右腹板

!                      WEB =腹板        のいずれかを入力してください．

!

! 以下のデータをコピーして，青い部分を物件に合わせて使用すると便利です．

!

[SEC_PLATE_SPLICE]   入力任意 添接板の板厚の入力，（幅,長さの出力）

自動計算(YES_NO)      YES

! 主桁始 主桁終  継手名始 継手名終  [U][L]FLG･I左右両  外側添接板厚　内側添接板厚  (外側幅 内側幅 長さ)

G1       G2      J2       J2         UFLG                 12            14        510     230   950

G1       G2      J2       J2         LFLG                 11            12        630     290   1050

[END_SEC_PLATE_SPLICE] 入力行数制限なし

目次へ

目次へ	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 343.  [SEC_FLG_DIS_SPLICE]   FLGボルトの間隔の設定

! 1)自動計算の結果をそのまま使用する場合，何も入力する必要がありません．

!  継手名は必ず321.継手位置[SEC_SPLICE_POINT] に定義した名称を使用してください．

! 2)基本条件301[SEC_CONTROL]継手自動計算YESの場合，すべての入力は無視されます．

! 3)ボルトFLG幅方向標準部間隔Bd(通常は自動調整,M22場合最小間隔75)を入力する必要がありませんが，

!   継手ごとで指定したい場合， 4)の方法で入力して下さい．

!   一括なら，303継手設定[SEC_OPTION_SPLICE]にMIN_DIS_BOLT_WIDTHボルトFLG幅方向最小間隔を指定．

! 4)FLG幅方向標準部間隔Bdは-Bd形式で出力されます．正の値に修正すれば，幅方向標準部間隔を指定できます．

! 5)箱桁縦リブは等間隔ではない場合，Bd1,Bc1R,Bd2,Bc2L,Bc2R,Bd3,Bc3L,Bc3R,･･･Bdn,BcnL,BcnR,Bdn+1,BeRを指定

!   できます. (n=リブ本数), Bdn,BcnL,BcnR は第n本目縦リブ(パネル)の幅方向ボルト間隔，幅方向中央左右間隔,

!   BeRは右ウェブ側の縁端距離. (注意：箱桁の場合BcではなくBc1Lを入力）

!   リブ間隔は整数ではない場合，各間隔精度を注意して入力してください．

! 6)箱桁突出部分にボルト配置していない場合は，Be, BeRを０で入力して下さい．

! 7)箱桁リブの場合は，Bc1L は第１行ボルトとFLGとの間隔とします（鈑桁図の下半部を参照）．

!

! 単位： mm   鈑桁,箱桁リブ

!

Lc = 長さ方向中央間隔

Ld = 長さ方向ボルト間隔

Le = 長さ方向端部間隔

!

(Bd)

!

!

Bc

箱桁リブの場合 Bc1L

!

Lc    3×Ld      4×Le

Bc = 幅方向中央間隔

Be = 幅方向縁端距離

(Bd = 幅方向ボルト間隔)

(Bd: 通常出力，入力不要）

!

!

!

Be

!                箱桁

Lc    3×Ld    Le

Lc = 長さ方向中央間隔

Ld = 長さ方向ボルト間隔

Le = 長さ方向端部間隔

(Le千鳥場合有効)

!

Be

!

!

!

!

!

Bc1L=幅方向中央左側間隔(=Bc1R)

Be  =幅方向縁端距離

Bd1 =幅方向ボルト間隔

(Bd1: 通常出力，入力不要)

等間隔ではない場合，

Bd1,Bc1R,Bd2,Bc2L,Bc2R,Bd3,Bc3L,Bc3R,･･･Bdn,BcnL,BcnR,Bdn+1,BeRで入力して下さい．

(Bd1)

!

(Bc1L)

!

(Bc1R)

!

!

!

(Bd2)

(Bc2L)

(Bc2R)

!

!

!(2～n本目縦リブ)

BeR

! [U][L]FLG･RIB :      UFLG=上フランジ; LFLG=下フランジ   FLG=UFLG+LFLG

!                      URIB=上リブ;     LRIB=下リブ       RIB=URIB+LRIB (箱桁の場合)

[SEC_FLG_DIS_SPLICE]   入力任意 FLGボルト間隔の入力

自動計算(YES_NO)      YES

!主桁始  終 継手始 終 [U,L]FLG   Lc 間隔LD  端Le  鈑桁Bc  幅縁Be (鈑桁Bd)

!主桁始  終 継手始 終 [U,L]FLG   Lc 間隔LD  端Le  箱Bc1L  幅縁Be (箱Bd1,Bc1R,Bd2,Bc2L,Bc2R,･･･Bdn,BcnL,BcnR,Bdn+1,BeR)

G1   G2   J2  J2   UFLG   90   75     75    130     45

G1   G2   J2  J2   LFLG   90   75     90     70     45

[END_SEC_FLG_DIS_SPLICE] 入力行数制限なし

目次へ

目次へ	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 344.  [SEC_WEB_DIS_SPLICE]   ウェブボルトの間隔の設定

! 1) 自動計算の結果をそのまま使用する場合，何も入力する必要がありません．

!    継手名は必ず321.継手位置[SEC_SPLICE_POINT] に定義した名称を使用してください．

! 2) 基本条件301[SEC_CONTROL]継手自動計算YESの場合，すべての入力は無視されます．

! 3) 橋軸方向間隔DX,DCは入力しない場合，標準値かフランジの間隔参照して決定されます．

! 4) ウェブ第１ボルト力をフランジに分担BU01; BL01(NO_分担率%_分担幅mm)   (初期値:NO)

!      NO：   考慮しません

!     値%：   FLG～第１ボルト間隔＊値%までのボルト力をフランジに分担

!      値：   FLG～第１ボルト入力値までのボルト力をフランジに分担

!

DU1 =上フランジ　～第１ボルトとの間隔

DU12=上第１ボルト～第２ボルトとの間隔

DU23=上第２ボルト～第３ボルトとの間隔

DL1 =下フランジ　～第１ボルトとの間隔

DL12=下第１ボルト～第２ボルトとの間隔

DL23=下第２ボルト～第３ボルトとの間隔

!

!

DU1

DU12

DL1

DL12

DU1

DU12

DL1

DL12

割数＊間隔

割数＊間隔

DC

DX

DC

DX

DU23

DU23

DL23

DL23

BU01

BL01

BU01

BL01

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!             (1) T_U_FLG_TYPE: 桁高に含む          (2) T_U_FLG_TYPE: 桁高に含まない

!                 T_L_FLG_TYPE: 桁高に含む              T_L_FLG_TYPE: 桁高に含まない

!

! ・フランジ厚タイプにより，位置の参照点は上図に示すように変化します．(その他２タイプも類似)

! ・フランジ厚タイプ： T_U_FLG_TYPE,T_L_FLG_TYPE は桁高の入力[SEC_H_GIRDER]で参照してください．

! ・中間部の割数：   ボルト呼び本数孔引[SEC_BOLT_SPLICE]で入力してください．

! ・中間部の間隔：   システム自動計算．

!

! 以下のデータをコピーして，青い部分を物件に合わせて使用すると便利です．

!

[SEC_WEB_DIS_SPLICE] 入力任意 (DL1)上(下)縁･第１ボルト間隔；DU12(DL12)上(下)第１･２ボルト間隔

自動計算(YES_NO)      YES

! 主桁始 主桁終 継手始 継手終 左右両  DU1 DU12 DL12 DL1  DC   DX  中間部の間隔  DU23  DL23  BU01  BL01

G1     G2     J2      J2      I    110  80   75  110  100  75    105.560      80    75    50%   50%

G1     G2     J2      J2   左腹板  120  90   95  120

[END_SEC_WEB_DIS_SPLICE] 入力行数制限なし WEBボルト間隔の入力

目次へ

目次へ	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 351. [SEC_CLASS_FATIGUE]   疲労等級の入力

! （１）主桁･横桁各位置の疲労等級を入力してください．入力していない位置の等級は下図１・２となります．

! （２）照査しない位置の等級を 0(or なし) で入力して下さい．（表に出力されません）.

! （３）鈑桁入力しない場合，101,201,133 (上・下フランジと横桁,上横構) は照査しません.

! （４）箱桁入力しない場合，201,133,233 (上フランジと横桁,上・下横構) は照査しません.

! （５）ユーザ指定位置の場合，USER_* で位置名を入力して下さい．(*: は位置名)

!       この場合，UFLGから距離Y(<0はLFLGから),仕上げ等級0，フィレット部仕上げ等級1,2,3も入力して下さい．

! （６）等級修正の場合，仕上げ等級0，フィレット部仕上げ等級1,2,3も修正して下さい．

!

[SEC_CLASS_FATIGUE] 入力任意  疲労等級の入力.(最初の文字でいい．E(80)=E, 0 or なし=照査しない)

! 主桁始  主桁終  横桁始  横桁終  I左右両  位置名   等級(A-H)  距離Y(mm) 仕上げ0, 等級1 等級2 等級3

! 横桁始  横桁終  主桁始  主桁終  左右      位置名   等級(A-H)  距離Y(mm) 仕上げ0, 等級1 等級2 等級3

G1      G8       S1       S2      I       111      F(65)

G1      G2       S1       S2   左腹板   下水平補剛材  0

G1      G2       S1       S2   左腹板   USER_カバー   G        200        F     なし   なし   なし

C3      C3       G1       G7     左     下水平補剛材  0

[END_SEC_CLASS_FATIGUE] 入力行数制限なし

! 主桁上疲労照査位置名について：

!

番号　等級　　位置名　　　　　　　　→仕上げ0→フィレット部

仕上げ(1～3)

101:  H(40)   上フランジと横桁       → G(50)→F(65)E(80)D(100)

111:  G(50)   仮設用吊金具           → F(65)→E(80)

112:  E(80)   上フランジとスタッド

121:  D(100)  上フランジと主桁腹板

122:  E(80)   上フランジと垂直補剛材 → D(100)

123:  E(80)   上主桁腹板と垂直補剛材 → D(100)

124:  E(80)   上吊金具               → D(100)

131:  G(50)   上水平補剛材          → F(65)  →   E(80)

132:  G(50)   上フランジ(横桁)       → F(65)  →   E(80)

133:  G(50)   上横構のガセット      → F(65)  →   E(80)

231:  G(50)   下水平補剛材          → F(65)  →  E(80)

232:  G(50)   下フランジ(横桁)       → F(65)  →  E(80)

233:  G(50)   下横構のガセット      → F(65)  →  E(80)

221:  D(100)  下フランジと主桁腹板  → D(100)

222:  E(80)   下フランジと垂直補剛材 → D(100)

223:  E(80)   下主桁腹板と垂直補剛材 → D(100)

224:  E(80)   下吊金具               → D(100)

211:  G(50)   ソールプレート          → D(100)

201:  H(40)   下フランジと横桁        → G(50)→F(65)E(80)D(100)

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

111(G),112(E)

121 (D), 122(E),123(E)

124(E)

131(G)

221 (D), 222(E),223(E)

231(G)

132(G)

133(G)

233(G)

232(G)

211 (G)

224(E)

点線BOX

101(H)

201(H)

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! 横桁上疲労照査位置名について：

!

!

!

番号　等級　　位置名　　　　　　　　→仕上げ0→フィレット部

仕上げ(1～3)

111:  E(80)   横桁UFLGと主桁WEB  → D(100)

121:  D(100)  横桁UFLGと横桁WEB

122:  E(80)   横桁UFLGと横桁VS    → D(100)

123:  E(80)   横桁WEB上と横桁VS   → D(100)

131:  G(50)   横桁上側水平補剛材     → F(65)  →  E(80)

231:  G(50)   横桁下側水平補剛材     → F(65)  →  E(80)

221:  D(100)  横桁LFLGと横桁WEB

222:  E(80)   横桁LFLGと横桁VS     → D(100)

223:  E(80)   横桁WEB下と横桁VS   → D(100)

211:  E(80)   横桁LFLGと主桁WEB   → D(100)

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

111(E)

121 (D), 122(E), 123(E)

131(G)

221 (D), 222(E), 223(E)

231(G)

211 (E)

!

!!

!

!

!

!

!

!

目次へ

目次へ	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 352.  [SEC_Z_SWAY]   横桁・対傾構配置寸法(疲労，製図)

! 1) 横桁(疲労設計時など)の照査位置を入力します．入力しない横桁位置は照査しません.

! 2) 横桁設計の場合も入力して下さい. (532,542を十分注意して，必要なら修正してください．)

! 3）鈑桁の場合，主桁腹鈑左右別々指定できます．箱桁は左右腹鈑別々指定できます．

!

単位： mm  SZ_U  = 主桁上フランジ～横桁上フランジ上面との間隔(未入力 OR -1=無し，照査しません)

SZ_L  = 主桁下フランジ～横桁下フランジ下面との間隔(未入力 OR -1=無し，照査しません)

横桁高 = 横桁高(横桁のフランジの厚を含む)

!

!

!

!

!

!

横

桁

高

!

横

桁

高

主

桁

高

!

SZ_U

SZ_L

!

!

!

SZ_U

SZ_L

主

桁

高

!

!

!      (1) T_U_FLG_TYPE: 主桁高に含む          (2) T_U_FLG_TYPE: 主桁高に含まない

!          T_L_FLG_TYPE: 主桁高に含む              T_L_FLG_TYPE: 主桁高に含まない

!

!

!

!

横

桁

高

!

横

桁

高

主

桁

高

!

SZ_U

SZ_L

!

!

!

SZ_U

SZ_L

主

桁

高

!

!

!      (3) T_U_FLG_TYPE: 主桁高に含む           (4) T_U_FLG_TYPE: 主桁高に含まない

!          T_L_FLG_TYPE: 主桁高に含まない           T_L_FLG_TYPE: 主桁高に含む

!

! ・以下の方法に用いて，横桁高と上側（下側）間隔を入力してもよい

!     SZ_U<-200, SZ_L>0 ：   横桁高 = -SZ_U, 下側間隔= SZ_L, 上側間隔 = 主桁高-横桁高–下側間隔

!     SZ_U> 0,   SZ_L<-200： 横桁高 = -SZ_L, 上側間隔= SZ_U, 下側間隔 = 主桁高-横桁高–上側間隔

!     SZ_U<1.0 OR SZ_L<1.0:                  上側間隔=主桁高*SZ_U,     下側間隔 = 主桁高*SZ_L

! 以下のデータをコピーして，青い部分を物件に合わせて使用すると便利です．

! I桁の場合： I桁左側, I桁右側, I桁両側       箱桁の場合： 左腹板, 右腹板, 両腹板

[SEC_Z_SWAY] 入力任意 SZ_U，SZ_L： 上下FLGと横桁上下FLGとの間隔(<1.0場合主桁高*入力値で計算)

!主桁始 主桁終 横桁始 横桁終   左右両I    SZ_U    SZ_L

G1     G2      C2     C2     I桁左     300     300

G2     G2      C2     C2     I桁右     300     300

G1     G2      S1     S2     左腹板     450     270

[END_SEC_Z_SWAY] 入力行数制限なし (SZ_UとSZ_Lのどちが <-200の場合，横桁高と意味します)

目次へ

目次へ	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 353.  [SEC_Z_LATERAL]   横構配置寸法(疲労・製図)

! 1) 横構ガセット(疲労設計時など)の位置を入力します．入力しない横構ガセット位置は照査しません.

! 2) 一本横桁･対傾構について，二つまでの横構ガセットしか設置できません．

! 単位： mm

LZ_U   = 上フランジ～上横構ガセット下面との間隔(未入力 OR -1=無し，照査しません)

LZ_L   = 下フランジ～下横構ガセット上面との間隔(未入力 OR -1=無し，照査しません)

L_SWAY = 左側横桁からガセット基準線までの距離(横桁と横桁の真中の場合CENTER)

LE     = ガセット直角方向長さ

!

!

!

!

!

LZ_U

主桁高

!

LZ_U

LZ_L

TG_U

!

TG_U

!

主桁高

!

!

TG_L

TG_L

!

LZ_L

!

!

!                      L_SWAY                                        L_SWAY

!

!             (1) T_U_FLG_TYPE: 桁高に含む           (2) T_U_FLG_TYPE: 桁高に含まない

!                 T_L_FLG_TYPE: 桁高に含む               T_L_FLG_TYPE: 桁高に含まない

!

! ・フランジ厚タイプにより，位置の参照点は上図に示すように変化します．(その他２タイプも類似)

! ・フランジ厚タイプ： T_U_FLG_TYPE,T_L_FLG_TYPE は桁高の入力[SEC_H_GIRDER]で参照してください．

!

! 以下のデータをコピーして，青い部分を物件に合わせて使用すると便利です．

!

! I桁の場合： I桁左側, I桁右側, I桁両側

[SEC_Z_LATERAL] 入力任意 LZ_U，SZ_L： 上下FLGと上下横構ガセットとの間隔(なし-1)

! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 I左右両 L_SWAY    LZ_L   TG_L     (LZ_U， TG_U)

G1      G2     C2     C2      I       0       250      9

G1      G2     S1     S2      I     CENTER    270      9

[END_SEC_Z_LATERAL] 入力行数制限なし

目次へ

目次へ	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 354.  [SEC_Z_HANGING_FATIGUE]   吊金具配置寸法(疲労)

! 疲労設計時吊金具の照査位置を入力します．入力しない吊金具位置はA1タイプとして照査します.

!

! 単位： mm

HZ_U = 上フランジ内面～上側吊金具との間隔(-1=無し，照査しません)

HZ_L = 下フランジ内面～下側吊金具との間隔(-1=無し，照査しません)

!

!

!

!

主桁高

!

HZ_U

HZ_U

HZ_L

!

!

主桁高

!

!

!

HZ_L

!

!

!

!             (1) T_U_FLG_TYPE: 桁高に含む           (2) T_U_FLG_TYPE: 桁高に含まない

!                 T_L_FLG_TYPE: 桁高に含む               T_L_FLG_TYPE: 桁高に含まない

!

!

!

! 以下のデータをコピーして，青い部分を物件に合わせて使用すると便利です．

!

[SEC_Z_HANGING_FATIGUE] 入力任意 HZ_U，HZ_L： 上下FLG内側と上下側吊金具との間隔(0=なし)

! 主桁始  主桁終  横桁名始  横桁名終    I左右両       HZ_U     HZ_L

G1       G2      C2       C2           I              50      50

G1       G2      S1       S2         左腹板           50      35

[END_SEC_Z_HANGING_FATIGUE] 入力行数制限なし

目次へ

目次へ	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 355.  [SEC_Z_OTHER_FATIGUE]   任意位置の疲労照査（現在無効）

! 疲労設計時ユーザ定義する任意照査位置を入力します．

!

! 単位： mm

OZ_U = 上フランジ内面～任意照査位置との間隔

OZ_L = 下フランジ内面～任意照査位置との間隔

!

!

!

!

主桁高

!

OZ_U

OZ_U

OZ_L

!

!

主桁高

!

!

!

OZ_L

!

!

!

!             (1) T_U_FLG_TYPE: 桁高に含む           (2) T_U_FLG_TYPE: 桁高に含まない

!                 T_L_FLG_TYPE: 桁高に含む               T_L_FLG_TYPE: 桁高に含まない

!

!

!

! 以下のデータをコピーして，青い部分を物件に合わせて使用すると便利です．

!

[SEC_Z_HANGING_FATIGUE] 入力任意 OZ_U，OZ_L： 上下FLG内側と任意照査位置との間隔(0=なし)

! 主桁始  主桁終  横桁名始  横桁名終    I左右両       OZ_U     OZ_L

G1       G2      C2       C2           I              50      50

G1       G2      S1       S2         左腹板           50      35

[END_SEC_Z_HANGING_FATIGUE] 入力行数制限なし

目次へ

目次へ	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 359.  [SEC_2_AXIS_STRESS]   ニ軸応力照査（箱桁上フランジ）

! 1) 照査位置は張出点と腹板点とします．（共にフランジ外縁）

! 2) 自動の場合は，横桁取付幅は561.横桁仕口端部形状[CBD_S_END_SHAPE]によります(BU1, BU2)．

! 3) 自動の場合は，ブラケット取付幅は681.横桁仕口端部形状[CBD_S_END_SHAPE]によります(B1, B2)．

! 4) 主桁２ケース×横桁２ケース合計４ケースの内，最大となる荷重ケースを出力します.

横桁換算応力度σyi = (σ'yi×Bc×Tc) / (Bf×Min(Tf, Tc))	(張出点位置)

σyi = (σ'yi×Bc×Tc) / (Bw×Tf)	(主桁腹板線上位置)

ここに，Tc：	横桁の上フランジ厚(mm)

Bc：	横桁の上フランジ幅(mm)

Tf：	主桁の上フランジ厚(mm)

Bf：	主桁取付部の横桁上フランジ幅(mm)

Bw：	主桁腹板線上の横桁有効幅(mm)

σ'yi：	横桁上フランジ応力度(N/mm2)

σyi：	照査位置の横桁換算応力度(N/mm2)

ニ軸応力照査　kij = (σxi/σa)2 - (σxi/σa)(σyj/σa) + (σyj/σa)2 + (τi/τa)2 ≦ 1.2

ここに，σxi：	主桁上フランジ垂直応力度(N/mm2)

σa：	主桁の許容引張応力度(N/mm2)

τxy：	主桁上フランジせん断応力度(N/mm2)

τa：	主桁の許容せん断応力度(N/mm2)

σyj：	横桁換算応力度(N/mm2)

i=1,2：	主桁の荷重ケース1, 2 (最大or最小)

j=1,2：	横桁の荷重ケース1, 2 (最大or最小)

注： 主桁２ケース×横桁２ケース合計４ケースの内，最大となる荷重ケースを出力します.

!

張出点

腹板点

!

横桁側

主桁側

!

Tc

Tf

!

!

!

!

!

!

!

45°

!

!

!

!

Bc

Bf=Bu1+Bu2

Bw

[SEC_2_AXIS_STRESS] 359.ニ軸応力照査（箱桁上フランジ） mm, N/mm2

! 主桁   横桁   左右  Tc  Tf  Bc  Bf   Bw σ張Max σ張Min τ張 σ腹Max σ腹Min τ腹   σ横Max σMin  結果張  結果腹

自動計算    YES

G1    C2    右  39 10  450 450 650 -82.5  -29.9   0.2  -82.4  -29.8   45.8  -91.9  -23.9   2.9   1.4

[END_2_AXIS_STRESS] ニ軸応力照査（箱桁上フランジ）

目次へ

目次へ	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 401. [DRAW_COMMON]   主桁製図基本条件(製図)

! 自動製図の基本条件を指定します．

! 例のデータはシステムの初期値です．初期値と同じの項目の入力は省略できます．

[DRAW_COMMON]

H_STIFF_TYPE_DIS          水平補剛材離れタイプ_離れ量(面[芯]_DV_DS_DW)                      面,35,20,10

R_V_STIFF                 標準スカーラップ(R_T_RR)                                             35,16,40

CUT_45_V_STIFF            垂直補剛材のコーナーカット(D1_R1_D2_R2)                            15, 0,15, 0

HANGER_COMMON             吊金具の寸法位置(幅厚長_FLG距離100_9_120_100_UY(N)_LY(N)) 100,9,120,100,UY,LY

HANGER_OUTSIDE            外桁上段吊金具(幅厚長_FLG距離90_9_300_35)                         90,9,300,35

HANGER_MIDDLE             中段に吊金具の最小桁高LFLGまで距離(1800_1300)                       1800,1300

HANGER_PITCH_SUPPORT_SWAY 吊金具間隔_端支点_中間支点_格点位置の吊金具離れ量(0_0_0_0)           0, 0, 0,0

H_STIFF_02B_TYPE       水平補剛材位置Bの取り方(桁高_腹板高)                                    桁高

VS_R_CROSS             横桁ウェブスカーラップタイプ(15C_16_15C)_(35R_16_40R)              35R,16,40R

VS_R_UP                垂直補剛材上側スカーラップタイプ(15C_16_15C)_(35R_16_40R)          15C,16,15C

VS_R_BOTTOM            垂直補剛材下側スカーラップタイプ(15C_16_15C)_(35R_16_40R)          35R,16,40R

VS_R_UP_SUPPORT        支点垂直補剛材上側スカーラップタイプ(15C_16_15C)_(35R_16_40R)      15C,16,15C

VS_R_BOTTOM_SUPPORT    支点垂直補剛材下側スカーラップタイプ(15C_16_15C)_(35R_16_40R)      15C,16,15C

VS_R_RIB_SUPPORT       支点補強リブスカーラップタイプ(15C_16_15C)_(35R_16_40R)            35R,16,40R

VS_LFLG_WELD_SUPPORT   支点垂直補剛材とLFLG溶接タイプ(完全溶込み_部分溶込み_すみ肉)      完全溶込み

VS_RIB_LFLG_WELD       支点補強リブとLFLG溶接タイプ(完全溶込み_部分溶込み_すみ肉)        完全溶込み

NN_VS_35               垂直補剛材と引張下フランジとの間隔(mm例35)                                35

DIS_HS_TO_GUSSET_V     水平補剛材とガセットの鉛直間隔制限値(mm例100)                        100

DIS_HS_TO_GUSSET_H     水平補剛材とガセットの水平離れ(鉛直制限値満足しない場合(mm例30)         30

DIS_JACK_H_STIFF       水平補剛材と支点ジャッキアップとの鉛直間隔制限値(mm例30)              30

DIS_JACK_H_STIFF_OVER  水平補と支点ジャッキとの水平離れ(鉛直制限値満足しない場合(mm例35)      35

DIS_RIB_H_STIFF        水平補剛材と支点補強リブとの鉛直間隔制限値(mm例30)                     30

DIS_RIB_H_STIFF_OVER   水平補剛材と支点補強リブとの水平離れ(鉛直制限値満足しない場合(mm例35)    35

L_RIB_TYPE_DIS         箱桁縦リブ離れタイプ_離れ量(面[芯]_DV_DS_DW)                       面,35,15,10

T_VXK_WELD_TYPE        完全溶込み溶接VXK開先板厚(TV_TX_TK例13_22_19)                       13,22,19

VS_R_FLG_I_CROSS       鈑桁主桁FLG横桁WEBスカーラップ(R1I_R2I_R2I>0時VS_R_CROSS上側無効))      0,0

VS_R_FLG_B_CROSS       箱桁主桁FLG横桁WEBスカーラップ(R1B_R2B_R2B>0時VS_R_CROSS上側無効))    35,35

DIA_R_1_UP             ダイヤフラム上側スカーラップタイプ(15C_16_15C)_(35R_16_40R)          15C,16,15C

DIA_R_1_BOTTOM         ダイヤフラム下側スカーラップタイプ(15C_16_15C)_(35R_16_40R)          35R,16,40R

DIA_R_2_UP             ダイヤフラム上外スカーラップタイプ(15C_16_15C)_(35R_16_40R)          15C,16,15C

DIA_R_2_BOTTOM         ダイヤフラム下外スカーラップタイプ(15C_16_15C)_(35R_16_40R)          35R,16,40R

DIA_R_3_UP             ダイヤフラム上内スカーラップタイプ(15C_16_15C)_(35R_16_40R)          35R,16,40R

DIA_R_3_BOTTOM         ダイヤフラム下内スカーラップタイプ(15C_16_15C)_(35R_16_40R)          35R,16,40R

DIA_R_1_SUPPORT_UP     支点ダイヤフラム上側スカーラップタイプ(15C_16_15C)_(35R_16_40R)      15C,16,15C

DIA_R_1_SUPPORT_BOTTOM 支点ダイヤフラム下側スカーラップタイプ(15C_16_15C)_(35R_16_40R)      15C,16,15C

DIA_R_2_SUPPORT_UP     支点ダイヤフラム上外スカーラップタイプ(15C_16_15C)_(35R_16_40R)      15C,16,15C

DIA_R_2_SUPPORT_BOTTOM 支点ダイヤフラム下外スカーラップタイプ(15C_16_15C)_(35R_16_40R)      15C,16,15C

DIA_R_3_SUPPORT_UP     支点ダイヤフラム上内スカーラップタイプ(15C_16_15C)_(35R_16_40R)      35R,16,40R

DIA_R_3_SUPPORT_BOTTOM 支点ダイヤフラム下内スカーラップタイプ(15C_16_15C)_(35R_16_40R)      35R,16,40R

RIB_R_1_UP             横リブ上側スカーラップタイプ(15C_16_15C)_(35R_16_40R)                15C,16,15C

RIB_R_1_BOTTOM         横リブ下側スカーラップタイプ(15C_16_15C)_(35R_16_40R)                35R,16,40R

RIB_R_2_UP             横リブ上外スカーラップタイプ(15C_16_15C)_(35R_16_40R)                なし

RIB_R_2_BOTTOM         横リブ下外スカーラップタイプ(15C_16_15C)_(35R_16_40R)                なし

RIB_R_3_UP             横リブ上内スカーラップタイプ(15C_16_15C)_(35R_16_40R)                なし

RIB_R_3_BOTTOM         横リブ下内スカーラップタイプ(15C_16_15C)_(35R_16_40R)                なし

[END DRAW_COMMON]   入力行数制限なし

Followed by next page

目次へ        	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む  401 TOPへ

1) 水平補剛材離れタイプ_離れ量 (面[芯]_DV_DS_DW:  面,35,20,10)

DW

DW

DV

DW

DS

DV

(1) 垂直補剛材面から一定

(2) 垂直補剛材芯から一定

＊：DW=0の場合，カットしない

＜継手位置＞

＜垂直補剛材位置＞

## 2) スカーラップ(R_T_RR):  R  = スカーラップ (板厚<=T)

RR  = スカーラップ (板厚>T)

(横桁ウェブ,垂直補剛材，ダイヤフラムなどは10～14,26-29)行に指定できますので,これらを対象外とします）

例： 35, 16, 40 :  板厚は16mm以下の場合には35mm, 16mmを越える場合には40mmとします．

R

板厚 t

## 3) 垂直補剛材のコーナーカット(D1_R1_D2_R2):

フランジより幅の広い垂直補剛材では，45度にカットします．

D1,R1=一般部溶接代，Ｒ加工;  D2,R2=桁端部溶接代，Ｒ加工

(D1,R1,D2,R2の初期値：15, 0, 15, 0)

D1 (D2)

D1 (D2)

R1 (R2)

R = 0 の場合                    R > 0 の場合

## 4) 一般部吊金具の寸法位置:	(UY(N),LY(N),TYPE,幅, 厚, 長, ・・・，例：UY, LY,A2,100, 9, 120, 100,)

## 5) 外桁上段吊金具の寸法位置:	(UY(N),LY(N),TYPE,幅, 厚, 長, ・・・，例：UY, LY,B,  90, 9, 300, 35)

UY(N),LY(N) :  上・下段吊金具を設置します（設置しません）

t=9

24.5φ

75

30×65長孔

50

100

100

60R

20

A1タイプ

t=9

120

100

20

A2タイプ

60φ

d

### d= FLGまで距離

t=9

50

300

90

20

Bタイプ

d

### d= FLGまで距離

90

75

(入力例100,9,100,0,20,60）

(入力例100,9,120,d,20,60,50）

(入力例90,9,300,d,20,24.5,50,90,75,75, 30,60）

目次へ      	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む   401 TOPへ

## 6) 中段に吊金具の最小桁高:	桁高 > 最小桁高の場合，桁中段にも吊金具を設置する.

LFLGまで距離:         	桁中段に吊金具を設置する場合の設置位置．

LFLG上面まで距離

## 7) 吊金具間隔:	全桁等距離配置する場合は > 0. 補剛材位置に配置する場合0 (初期値0)

端支点，中間支点,格点離れ量：	各位置との離れ量を入力して下さい．（橋軸方向）(初期値0,0,0)

間隔

端支点or中間支点or格点

端支点or中間支点or格点

離れ量

離れ量

間隔

間隔

## 8) 水平補剛材位置Bの取り方(桁高_腹板高):	(初期値: 桁高)

0.2*腹板高

注意：311上,下フランジ厚のタイプにより基準位置が違います．

腹板高

注意：基準位置いつも腹板縁端となります．

桁高

0.2*桁高

(1) 桁高                                        (2) 腹板高

目次へ     	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む    401 TOPへ

## 9) 横桁ウェブスカーラップタイプ(15C_16_15C)_(35R_16_40R):	(初期値： 35R_16_40R)

端横桁・箱桁等横桁FLGと主桁FLG高さ位置は同様の場合，横桁ウェブ上側については，第２６行目のVS_R_FLG_CROSSを参照してください．

スカーラップ(R_T_RR):  R  = スカーラップ (横桁ウェブ厚<=T);

RR = スカーラップ (横桁ウェブ厚>T);

例： 35R_16_40R:  横桁ウェブ板厚は16mm以下の場合には35mm, 16mmを越える場合には40mmとします．

上下側スカーラップ

## 10～14,28-31) 補剛材（ダイヤフラム）などスカーラップタイプ(15C_16_15C)_(35R_16_40R):

スカーラップ(R_T_RR):  R  = スカーラップ (板厚<=T);

RR = スカーラップ (板厚>T);

例： 35R_16_40R:  補剛材（ダイヤフラム）などの板厚は16mm以下の場合には35mm,

16mmを越える場合には40mmとします．

補剛材(ダイヤフラム)等

板厚 t

R

板厚 t

15C埋め戻し

上側

上外

上内

下内

下外

下側

## 15～16) 溶接タイプ

完全溶込み

部分溶込み

すみ肉

## 17) 垂直補剛材と引張下フランジとの間隔(mm例35)

WEB

VS

間隔(例35)

LFLG

## 18,19) 水平補剛材とガセットの鉛直間隔制限値(mm例100)

水平補剛材とガセットの水平離れ(鉛直制限値満足しない場合(mm例30)

ガッセトor 横桁FLG

＞制限値

ガッセトor 横桁FLG

＜制限値

水平離れ

(1) 鉛直＞制限値                                       (2) 鉛直＜制限値，水平離れ

## 20～23) 水平補剛材とジャッキアップ補強材・支点補強リブの鉛直間隔制限値(mm例30)

水平補剛材とジャッキアップ補強材・支点補強リブの水平離れ(鉛直制限値満足しない場合(mm例35)

＜制限値

OR < 0

＞制限値

水平離れ

ジャッキアップ補強材

支点補強リブ

ジャッキアップ補強材

支点補強リブ

(1) 鉛直＞制限値                                   (2) 鉛直＜制限値，水平離れ(自動切断)

## 24) 箱桁縦リブ離れタイプ_離れ量(面[芯]_DV_DS_DW:  面,35,15,10)

DW

DV

DW

横リブ

横リブ

DV

DS

(1) 横リブ面から一定

(2) 横リブ芯から一定

＜桁端位置＞

＜横リブ位置＞

## 25) 完全溶込み溶接VXK開先板厚(TV_TX_TK例13_22_19)

板厚と開先との関係（t は板厚）

I型：    t < TV

V型：    TV<= t < TX

X型：    TX<= t

t

t

t

外側（UFLG上面，LFLG下面等）

(1) I型                            (2) V型                             (3) X型

または

レ型：    t < TK

K型：    TK <= t

t

t

段差無し側

(1) レ型                            (2) レ型                             (3) k型

## 26) 鈑桁主桁FLG横桁WEBスカーラップ(R1I_R2I,R2I>0VS_R_CROSS上側無効)):(初期値： 0, 0)

## 27) 箱桁主桁FLG横桁WEBスカーラップ(R1B_R2B,R2B>0VS_R_CROSS上側無効)):(初期値：35,35)

R2I or R2B >0の場合，９行目のVS_R_CROSSは横桁ウェブ上側については無効となります．

(R1I,R2Iは鈑桁用，R1B,R2Bは箱桁用です．R1I,R2I(R2I,R2B)については  0,15C 入力可)

主桁UFLG

横桁UFLG

横桁UFLG

主桁UFLG

主桁WEB

R1I or R1B

R2I or R2B

R1I or R1B

横桁ウェブ上側スカーラップ

主桁WEB

(1) R2I or R2B = 0                                  (2) R2I or R2B > 0

目次へ

目次へ	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 402. [DRAW_STUD]   ずれ止め(ジベル,スラブ止め)間隔(製図)

! 1) 主桁及び端横桁・端対傾構のずれ止め間隔の入力或は出力．（自動の場合は１行目のみでよいです．単位mm）

! 2) ずれ止めタイプ・寸法は１行目に入力して下さい．２行目から間隔を入力して下さい．

!    直角方向本数か橋軸方向間隔か変化あれば，その位置のデータが必要です．

! 3) 各部材右側の継手名(最後の部材は終横桁名)を用いて入力して下さい．

! 4) 方法1:  始位置     n1,間隔1,     n2,間隔2,    ･･･, ni,間隔i, ･･･       (直角方向本数は１本の場合)

! 5) 方法2:  始位置_mb, n1_m1, 間隔1, n2_m2, 間隔2,･･･, ni_mi, 間隔i,･･･, me

!    ni=間隔数； mi=直角方向本数. mb=始位置，me=部材内最後一列の直角方向本数

! 6) 通常，スラブ止めは方法１で，スタッドジベル方法２で入力してください．

! 7) D_SPL: 連結板縁端との最小間隔(橋軸方向)； W: 鈑桁は無効，箱桁はジベル配置範囲です(=UFLG側ハンチ幅)

端寸法(通常50)

Ｌ:材料長さ(通常600)

材料

Ｈ

Ｌ:材料長さ(通常600)

材料

Ｂ

t (10)

幅B(通常50)

RB径Ｄ(通常16)

L(130,150等)

FB厚t (通常6)

端寸法(通常50)

径d (19,22等)

D  ( 32,35等)

溶接長s (通常100)

溶接長s (通常100)

(1) スタッドジベル                (2)スラブ止め_RB                          (3) スラブ止め_FB)

(TYPE 1)                          (TYPE 2)                                  (TYPE 3)

mb

me

mb

m1

S

S/2

S/2

･･･

･･･

･･･

UFLG

開始位置

n1*間隔1

n2*間隔2

n3*間隔3

直角本数

m1

m2

m3

S1

Ji-1 OR 始横桁(S1)

Ji OR終横桁(S2)

桁始側端部(mb>0, mb=0は一般部と同様)

一般部

[DRAW_STUD] 402.ずれ止め間隔の入力或は出力(D_SPL: 連結板との間隔(橋軸)； W: 鈑桁無効,箱桁はハンチ幅)

! 自動手動  スタッドジベル  径d  長さL    径D    頭部厚t    FLG縁端距離  D_SPL   (W)         -

! 自動手動  スラブ止め_RB   径d  長さL  端寸法H  始位置標準  標準間隔     D_SPL  (溶接長s)    -

! 自動手動  スラブ止め_FB   厚t  長さL    幅B    始位置標準  標準間隔     D_SPL  (溶接長s)  (端寸法H)

自動      スタッド         19    150     32       10        50             50

自動      スラブ止め_RB    16    600     50       200       1000           250    100

自動      スラブ止め_FB     6    600     50       200       1000           250    100        50

! 主桁始 主桁終 I左右両  継手名  始位置S     n1     間隔1    n2      間隔2   n3     間隔3, ･･･

! 主桁始 主桁終 I左右両  継手名  始位置S_mb  n1_m1  間隔1    n2_m2   間隔2   n3_m3  間隔3, ･･･,  me

! 端横始 端横終  横桁    主桁名   始位置S    n1     間隔1    n2      間隔2   n3      間隔3, ･･･,  m

G1      G1    I桁     J1        200       1      791.7     11      1000     1      791.7

G1      G1    I桁     J2        655       1      545       12      1000     1      545.0

G1      G1    I桁     S2        655       1      790.5     11      1000     1      790.5

S1      S2    横桁    G2         500       2      800       1       500

[END_DRAW_STUD]ずれ止めタイプ寸法は一行目に入力

目次へ

目次へ				注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 403. [DRAW_WATER_DRIP]   水切り配置の指定(製図)

! 1) 水切りデータ間隔の入力或は出力．（自動の場合は１行目のみでよいです）

! 2) 水切りタイプ・板寸法は１行目に入力して下さい．２行目から間隔を入力して下さい．

! 3) 自動1は支点付近低い側，    自動2は支点付近高い側に自動設置となります．(初期値自動2)

自動3は継手付近低い側，    自動4は継手付近高い側に自動設置となります．

自動5は支点継手付近低い側，自動6は支点継手付近高い側に自動設置となります．

! 4) 水切り付近の横桁名(右側DL_SWAY(DR_SWAY)>0; 左側DL_SWAY(DR_SWAY)<0)を用いて入力して下さい．

! 5) Lgi符号については，右側方向の凸を（＋）、左側方向の凸を（-）とします．その他は（＋）で入力して下さい．

! 6) Dci は右ウェブと垂直方向の距離とします．

DL_SWAY

DL_SWAY

DX

DC1

折れ位置までの距離

○

ウェブ芯

DX

DY

ＬＧ１

ＬＧ１

DC1

ＬＧ２

DC2

DC3

Ci

○

DR_SWAY

DR_SWAY

Ci

(1) TYPE1                                            (2) TYPE2

[DRAW_WATER_DRIP] 403. 入力任意 水切りデータ(TYPE1:LG2=0; TYPE2: DY=0)

! 自動手動   孔径D   管サイズ   長さ   材質    板厚   板幅   材質   種別  自動の場合は１行目のみ

自動2       23.5      20A        20    SGP      6     50    SM400   FB

! 主桁始  主桁終  横桁始  横桁終   タイプ   DL_SWAY   DR_SWAY   LG1   LG2   DX   DY   (DC1,DC2,DC3)

G1       G1      C1      C2     TYPE1     400        400     -300    0   30   30

G2       G2      C1      C2     TYPE2     250        250     -150   150   50    0    400 800 1200

[END_DRAW_WATER_DRIP] 水切り板寸法は一行目に入力

目次へ

目次へ	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 404. [DRAW_END_LENGTH]   桁端寸法，垂直補剛材向き，水平補剛材向き(製図)

! 1) 桁端寸法，垂直補剛材向き，水平補剛材向きを入力して下さい．

! 2) 入力しない場合，桁端寸法は線形結果より自動算出し, 桁１～NG/2は正向き，その他桁は負向きとします．

!    また，水平補剛材は垂直補剛材と同側とします．

! 3) 桁端，橋台端寸法については，入力しない場合，まず線形データより自動計算，線形結果にこれらのデータ

!    がない場合，桁端，橋台端寸法はそれぞれ500mm，200mmと設定されます．

桁端寸法

## S1

正向き

橋台端寸法

[DRAW_END_LENGTH] 404. 入力任意  桁端寸法，垂直補剛材向き，水平補剛材向き

! 主桁始  主桁終  桁端寸法(始)  桁端寸法(終)   VS向き(正_負)   HS向き(同側_反側) 橋台端寸法(始)  橋台桁端寸法(終)

G1       G8       500         500        正向き           同側          200             200

[END_DRAW_END_LENGTH] 入力行数制限なし

目次へ

目次へ	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 405. [DRAW_SOLE_PL] (405,712,732共通) ソールプレート寸法(製図・支点上補剛材設計)

! 1) ソールプレート寸法の入力(自動製図・支点上補剛材設計用)

! 2) 支点以外の横桁位置を入力しても無視されます．

! 3) 支承セット方向αは基準線との角度(支点右側)を入力して下さい．

! 4) 箱桁２支承の場合は１支承１行（全２行）で入力してください．(基準線=主桁中心線(_Cの場合基準線=横桁))

- 支承セット方向:

CASE 1:  他支点名(下図の場合P1)

（箱桁２支承の場合はCASE1不可）

CASE 2:  DX_DY_α   (必ず _ を使用;α:度，基準線=主桁)

DX_DY_α_C (必ず _ を使用;α:度，基準線=横桁)

+-

-

## P1

## S1

DX

DY

基準線

基準線

基準線

角度α

## S1

- 支ソールプレート寸法：

間隔2(拡幅の場合)

間隔1(拡幅の場合)

１：勾配

溶接：Yの場合

直角幅

支承高

ボルト孔径

橋軸縁端

橋軸幅

沓ﾎﾞｽ孔径

厚

直角縁端

厚さt

## S1

橋軸幅

上図は端支点の場合，中間支点の場合は左右対称となります．

[DRAW_SOLE_PL] 入力任意405,712,732ソールプレート（支承セット方向: 支点名 OR DX_DY_α_L(R)）

!主桁始  終  横桁始  終  セット方向  直角幅  橋軸幅  厚さ  支承高   ﾎﾞｽ径  セットボルト径  セット本数

セット直角縁端 セット橋軸縁端 高力ボルト径 高力本数 高力直角縁端 高力橋軸縁端  (間隔1,間隔2 勾配 溶接)

G1    G8    S1    S2     P1        720     660     51     400    161          33            10

一行

75                75          24            4         45          45          15    100  5  NO

G1    G8    S1    S2   0_0_10      720     660     51     400    161      33  3_300_300_300_2_400_400

一行

75                75          24            4         45          45          15    100  5  NO

[END_DRAW_SOLE_PL] (幅 OR幅_W2_R1_R2_R3_H2)  (本数 OR NX_P1_･･･_Pnx_NY_G1_･･･Gny)

橋軸幅，本数(セットボルト・高力ボルト)は以下のように詳細に入力できます：

## R1

## R2

## R3

## H2

## W2

NY区間

Ｇ２

Ｇ１

直角幅

橋軸幅

Ｐ１   Ｐ２    Ｐ３    (NX区間)

(1) 幅:   CASE 1:  幅                               (2) 本数: CASE 1: 本数 (Pi,Gi自動計算)

CASE 2:  幅_W2_R1_R2_R3_H2                          CASE 2: NX_P1_･･･_Pnx_NY_G1_･･･Gny

目次へ

目次へ	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 406. [2BD_RIB]  406.(713.733共用)  支点補強リブ寸法・材質(製図)

(1) 鈑桁支点上垂直補剛材設計、箱桁ダイヤフラム設計共用のBLOCKです．

(2) 自動計算YESの場合、各条件によりデータを自動作成します．

(3) 自動計算NOの場合、入力値に対し照査を実行します．

(4) 補強リブ形状,材質を指定します．格点別データです．(自動製図も使用)

(5) 実横桁の指定となる為、支承線と横断線が異なる位置については入力に注意してください．

[2BD_D_L_LOAD] を参照してください．

(6) 補強リブは地震時の鉛直反力について照査を行ないます．自動計算を行なう場合は、地震荷重に対する照査を

行なうよう各BLOCKについて条件を入力してください．

(7) 405基準線と直交する方向との角度は入力しない場合，405の支承セット方向αと直交する方向を用いられます．

幅B

CASE1

間隔

CASE2

FLG幅

FLG厚

高H

厚t

DH

高H

DB

厚t

間隔

厚t

間隔

間隔

幅B(箱桁は入力無視)

WEB溶接	：補強リブと主桁ウェブとの溶接での、溶接タイプ及び形状を指定します．

LFLG溶接	：補強リブと主桁下フランジとの溶接での、溶接タイプ及び形状を指定します．

WEB溶接およびLFLG溶接の指定は、溶接タイプ_サイズ(mm) の形式または直接溶接サイズを指定してください．

直接溶接サイズが指定される場合は、溶接タイプ=すみ肉として扱います．

完全溶込み溶接	･･･　完全 (t<19 レ開先, t>=19 K開先とします)

部分溶込み溶接(LFLG溶接のみ)	･･･　部分_S1_S2_D, または 部分_S (S=S1=S2=D)

すみ肉溶接	･･･　S orすみ肉_S

S

S

S1

S2

D

45°

S

完全　　　　　　　　　　　　　部分　　　　　　　　　　　　　すみ肉

以下のデータは入力例です．

[2BD_RIB] 406.(713,733).補強ﾘﾌﾞ 寸法値単位mm 自動計算(YES_NO_無) YES ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 CASE1 材質 間隔 高H 厚t 幅B DH DB WEB溶接 LFLG溶接 (角度) ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 CASE2 材質 間隔 高H 厚t 幅B FLG幅 FLG厚 WEB溶接 LFLG溶接 (角度) G1 G2 S1 S1 CASE1 SM490Y 300 200 20 250 50 50 すみ肉_8 すみ肉_8 G1 G2 S2 S2 CASE2 SM490Y 300 200 20 0 180 10 すみ肉_8 部分_5_7_7 [END 2BD_RIB]

目次へ

目次へ	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 407. [DRAW_SUPPORT_JACK]   支点ジャッキアップ補強寸法(製図)

!  1) 支点ジャッキアップ補強材・BASEプレート寸法の入力(自動製図用)

!  2) 片側設置の場合，設置してない側の間隔を０で入力して下さい．

!     例えば，左端支点の場合，間隔左 = 0

!  3) 支点以外の横桁位置を入力しても無視されます．

!  4) 設置位置に垂直補剛材（313.垂直補剛材[SEC_V_STIFF]）既に設置された場合，垂直補剛材は自動に

!     削除されます．その場合，ジャッキアップ補強材の高さHは入力値に関わらず，腹板高となります．

!     幅B，厚tはここに入力した値と垂直補剛材（313.垂直補剛材[SEC_V_STIFF]）の幅，厚の大きいほうとなります．

!  5) ジャッキアップ補強材の高さHの入力値<0の場合，腹板高となります．

Bb

DB

幅B

B

t

B

t

間隔左

Hb

高H

DH

tb

BASE

Hb

間隔右

## P1

[DRAW_SUPPORT_JACK] 407.入力任意  支点ジャッキアップ補強材・BASEプレート寸法の入力

! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終  材質    間隔左  間隔右  幅B  厚t  高H   DB    DH  BASE幅Bb  厚tb  高Hb

G1      G1     S1    S2    SM490Y     0      600    140   14   1400   50  1310     350     38    350

G2      G2     P1    P2    SM490Y-H  600     600    140   14   1200   50  1110     350     38    350

[END_DRAW_SUPPORT_JACK] (片側設置の場合，設置してない側の間隔を０で入力して下さい)

目次へ目次へ

目次へ	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 408. [DRAW_MAN_HOLE]   マンホール位置・タイプ(製図)

! 1) マンホール位置・タイプの入力(自動製図用)

! 2) マンホール付近の横桁名(右側DX >0; 左側DX<0)を用いて入力して下さい．

!

1. マンホールタイプ:

- B_H_B1_H1(,幅・高表示のみ)

- TYPE_500_700

- TYPE_560_760

- TYPE_590_790

!

H

H1

Ci

B

2. マンホール設置位置

- L_WEB

- R_WEB

- U_FLG

- L_FLG

B1

DG2

マンホールタイプ(1)

DY

DG1

B

3. 取手タイプ

- B_H(幅・高表示のみ)

- RB_D_B_H

DX

H

取手タイプ(1,2)

(2) D = 直径

上図は取手・ステップ本数 = 2

[DRAW_MAN_HOLE] 408. 入力任意  マンホール位置・タイプ

自動計算(YES_NO)    YES

! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終     タイプ      位置    DX     DY       取手TYPE      本数n    間隔(n個)

G1      G8     S1     S2     TYPE_500_700  R_WEB   500   1300    RB_16_300_150      2     300  1500

[END_DRAW_MAN_HOLE] 入力行数制限なし

目次へ

目次へ	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 409. [DRAW_HAND_HOLE]   ハンドホール位置・タイプ(製図)

! 1) ハンドホール位置・タイプの入力(自動製図用)

! 2) ハンドホール付近の継手名(右側DX >0; 左側DX<0)を用いて入力して下さい．

!

1. ハンドホールタイプ:

- TYPE_H_A

- TYPE_H_B

!

340

2. マンホール設置位置

- L_WEB

- R_WEB

- U_FLG （通常）

- L_FLG

TYPE_H_A

DY

630

270

DX

TYPE_H_B

J1

[DRAW_HAND_HOLE] 409. 入力任意  ハンドホール位置・タイプ

自動計算(YES_NO)    YES

! 主桁始   主桁終   継手名始   継手名始    タイプ      位置     DX     DY

G1        G8       J1          J2      TYPE_H_A     U_FLG    500    1300

[END_DRAW_HAND_HOLE] 入力行数制限なし

目次へ

目次へ	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 411. [DRAW_LINE_COMMON]   線形図作画条件

[DRAW_LINE_COMMON] 入力任意  線形図作画条件

[END_DRAW_LINE_COMMON] 入力行数制限なし

目次へ

目次へ	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 412. [DRAW_LINE_NOUSED]   線形図に出力しないライン

! 1) 線形図作画に出力しないライン名の指定(自動製図用)

! 2) 自動決定の場合は，ASDF　analysis に荷重に用いられないラインは出力しないラインとします．

[DRAW_LINE_NOUSED] 入力任意  出力しないライン名

自動決定(YES_NO)   YES

! 出力しないライン名

FL1

FL2

[END_DRAW_LINE_NOUSED] 入力行数制限なし

目次へ

目次へ	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 413. [DRAW_LINE_END]   橋台・桁端横断線の名称及び交点座標の入力

! 1) 線性ファイルが使用しない場合，橋台・桁端横断線などの入力はありませんので，

!    橋台・桁端横断線の名称や各ライン・主桁の交点座標を入力して下さい．

! 2) 始端・終端の橋台・桁端横断線，計４つの横断線を指定してください．

[DRAW_LINE_END] 入力任意  橋台・桁端横断線

自動決定(YES_NO)          YES

! 橋台・桁端横断線名     ライン・主桁名       座標X       座標Y       座標Z

A1                        G1                 10          10           10

A1                        L1                 10          12           10

GE1                       G1                  9          10           10

GE1                       L1                  9          12           10

GE2                       G1                 99          10           10

GE2                       L1                 99          12           10

A2                        G1                100          10           10

A2                        L1                100          12           10

[END_DRAW_LINE_END] 入力行数制限なし

目次へ

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 421．[DRAW_EXPANSION]  伸縮孔寸法列数

- 鈑桁・箱桁の違い(BE,BC,YES_CENTER)に注意してください．

- 一行目の自動計算の初期値は「NO_STEEL_EXP」となっています．その場合自動製図に伸縮孔は描きません．自動配置の場合は「YES」,手動入力する場合は「NO」に選択して下さい．

- 自動計算「YES」を選択する場合の伸縮孔の寸法と列数などは入力データ例で示します．その以外の場合は手動で入力してください．

BE  (60)

長孔径

長孔長さ

LE

LD

LD

(80)

(80)

(80)

BE  (60)

( 列数n=3の場合 )

（１） 長孔形状（鈑桁・箱桁）                     (2) 鈑桁の場合

WEB

YES_CENTER=「YES」の場合

RIB

YES_CENTER=「NO」

RIB

RIB

WEB

BC  (140)

LE

LD

(80)

(80)

BC  (140)

( 列数n=2の場合 )

(3) 箱桁の場合

[DRAW_EXPANSION]  421. 伸縮孔寸法列数の入力

DRAW_EXP_TYPE          伸縮孔寸法列数自動計算(YES_NO_NO-STEEL-EXP)                      NO_STEEL_EXP

DRAW_EXP_D             伸縮孔直径(mm例25)                                             25

DRAW_EXP_L             伸縮孔長さ(mm例52)                                             52

DRAW_EXP_N             伸縮孔列数(例2)                                                 2

DRAW_EXP_LE            桁端からの距離(mm例80)                                          80

DRAW_EXP_LD            橋軸方向間隔(mm例80)                                           80

DRAW_EXP_BE            鈑桁直角方向縁端距離(mm例60)(箱桁無効)                         60

DRAW_EXP_BC            箱桁直角方向WEB_RIB中心間隔(mm例140)(鈑桁無効)             140

DRAW_EXP_YES_CENTER    箱桁直角方向中間部も設置(YES_NO)(鈑桁無効)                      NO

[END DRAW_EXPANSION]   入力行数制限なし

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 422. [DRAW_END_WEB_CUT]  桁端切欠き部

- 切欠き部を設ける場合入力してください．

- 入力しない場合切欠き部を設けません．

- 補強リブや横構ガセットとの干渉を考慮して寸法を入力してください．

- 設置位置について，箱桁は「左腹板」，「右腹板」，「両腹板」；鈑桁は「I桁」を選択して下さい．

- H(高さ)=800, B(幅)=150, R=50の場合，HE(>=0)だけ入力していいです．

- HEを-1で入力する場合，下フランジも切欠き部を設けます．

- 補強板幅入力しない場合，補強板を設置しません．

補強板

HE

H

R

B

[DRAW_END_WEB_CUT]  422. 切欠き部寸法

! 主桁始   主桁終   始終両(桁端)   I左右両    HE(LFLG上縁)  (H(高さ)  B(幅)   R   (補強板幅  厚   材質))

G2       G7       始端           I桁         300           800    150     50     200     10   SM400

G2       G7       終端           I桁         300           800    150     50

G2       G7       両端           I桁         300           800    150     50

G1       G2       両端           右腹板      500           800    150     50

G8       G8       両端           左腹板      500           800    150     50

G2       G7       両端           両腹板      500           800    150     50

[END_DRAW_END_WEB_CUT]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 423. [DRAW_L_RIB_SR]  箱桁縦リブスカーラップ

- 箱桁横桁，横リブ，ダイヤフラム製図で使用するBLOCKです．各横リブ位置別データです．

初期一括設定は308.箱桁設計設定[SEC_OPTION_BOX]の「スカーラップR_幅S_高さH」に入力して下さい．

- 横リブ０本目のデータは箱桁のダイヤフラム設計に上部欠損高 下部欠損高を自動計算する場合に使用されます．（726．自動取得YESの場合）

- 自動計算の場合，端支点UFLG,LFLG及び中間支点LFLGはスリットタイプ，その以外の位置はは溶接無タイプとなります．また，DISは溶接無タイプのみ有効

- 横リブ番号: 横桁位置は0, 横桁右から１，２，･･･で数えます．ALL0 = 0, 1, 2, ･･･; ALL1 = 1,2, ･･･

タイプ	：スカーラップの形状タイプ(スリット，溶接無，左(右)側溶接，両側溶接，Uリブ)を指定します．但し，

縦リブが｢平リブ｣タイプは、         Uリブ 以外全て有効．

縦リブが｢バルブプレート｣タイプは、 溶接無,左(右)側溶接 のみ有効．

縦リブが｢Uリブ｣タイプは、          Uリブ のみ有効

下部Rは「数値」か「数値C」か入力できます．(疲労指針より下部Rは通常15Cとなり，表示しない場合0で入力)

0本目

1本目

2本目

3本目

0本目

(Ci+1に対して)

横リブ番号について

Ci

Ci+1

溶接無　　　　　　左(右)側溶接　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　両側溶接

DIS

頭部R

頭部R

頭部R

下部R

切欠幅

下部R

下部R

頭部R

頭部R

｢溶接面｣

｢板厚中心｣

｢反溶接面｣

頭部R押え

｢板厚中心｣

｢板面｣

(通常35)

(通常35)

(通常25)

下部R

(通常15C,0)

頭部R押え

切欠幅

切欠幅

(通常15C,0)

(通常35+TrMax/2)

(通常35+TrMax/2)

スリット　　　　　　　　　Uリブ

頭部R

(通常15C, 0)

(通常15C, 0)

下部R

切欠幅

頭部R＜切欠幅の場合

(通常2)

切欠幅

(通常20)

頭部R≧切欠幅の場合

(通常15C, 0)

(通常1)

以下のデータは入力例です．

[DRAW_L_RIB_SR] 423.箱桁縦リブスカーラップ DISは溶接無タイプのみ有効 自動計算(YES_NO) YES ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 横リブ番号 [U][L]FLG ﾀｲﾌﾟ 頭部R 下部R 切欠幅 (DIS・頭部R押え) G1 G1 S1 S1 0 FLG スリット 2 15C 1 G1 G1 P1 P1 0 LFLG スリット 2 15C 1 G1 G1 S1 S1 ALL1 LFLG 溶接無 20 0 40 0 G1 G1 C3 C3 ALL0 LFLG 左側溶接 35 15C 40 板厚中心 G1 G1 C4 C4 3 UFLG 両側溶接 35 15C 0 板厚中心 G1 G1 C5 C5 ALL0 UFLG Uリブ 20 15C 20 [END DRAW_L_RIB_SR]

目次へ	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 481.  [SBD_SHEET_GIRDER]   主桁図面範囲の指定

(1) 自動計算 YES 指定の場合，データ指定は無効となり，自動計算後は更新されます．

(2) 自動計算 NO 指定の場合，下横構各図面出力の範囲を指定します．

(3) 継手名は必ず321.継手位置[SEC_SPLICE_POINT] に定義した名称を使用してください．

以下の入力は右図になります．

図面１

図面２

図面３

図面４

! 主桁始      主桁終      継手名・終端

G1           G1          J1

G1           G1          J3

G1           G1          J5

G1           G1          終端

J1

J3

J2

J4

終端

J5

[SBD_SHEET_GIRDER] 481.主桁図面出力の範囲の指定 自動計算(YES_NO) YES ! 主桁始 主桁終 継手名・終端 G1 G3 J1 (図面１：始端～J1) G1 G3 J3 (図面2：J1～J3) G1 G3 終端 (図面3：J3～終端) [END SBD_SHEET_GIRDER]

目次へ

目次へ	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 482.  [CBD_SHEET_CROSS]   横桁図面範囲の指定(567)

(1) 自動計算 YES 指定の場合，データ指定は無効となり，自動計算後は更新されます．

(2) 自動計算 NO 指定の場合，下横構各図面出力の範囲を指定します．

以下の入力は右図になります．

図面範囲

! 横桁始      横桁終      主桁名

S1            S1          G3

S1            S1          G6

図面範囲

G1

G3

S1

G2

G4

G6

G5

[CBD_SHEET_CROSS] 567.主桁図面出力の範囲の指定 自動計算(YES_NO) YES ! 横桁始 横桁終 主桁名 S1 S1 G3 (図面１：S1のG1～G3) S1 S1 G6 (図面2：S1のG3～G6) C1 C6 G6 (図面3：C1～C4のG1～G6) [END SBD_SHEET_CROSS]

目次へ

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 483. [CBD_SHEET_LATERAL]  下横構図面範囲の指定(584)

(1) 自動計算 YES 指定の場合，データ指定は無効となり，自動計算後は更新されます．

(2) 自動計算 NO 指定の場合，下横構各図面出力の範囲を指定します．

(3) SHEET番号は1から連番を用いてください．（入力順番は任意です）

下図の場合の入力例：

!      SHEET番号     主桁始      主桁終      横桁始      横桁終

1             G1            G3          S1          C3

・・・・・・

4             G1            G3          C3          P1

図面SHEET 1

図面SHEET 4

G1

G3

S1

C1

C2

G2

C4

C5

P1

C3

[CBD_SHEET_LATERAL] 584.下横構各図面出力の範囲の指定 自動計算(YES_NO) YES ! SHEET番号 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 1 G1 G3 S1 C3 2 G3 G6 S1 C3 3 G6 G8 S1 C3 4 G1 G3 C3 P1 5 G3 G6 C3 P1 6 G6 G8 C3 P1 [END CBD_SHEET_LATERAL]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 521. [CBD_CONTROL]  CONTROL(横桁対傾構下横構)

! (1) 形状寸法の基本設定、自動計算、設計時の形状寸法の基本値設定を行ないます．

! (2) データは初期値が設定されます．変更のある場合は修正を行なってください．

! (3) 手動計算時の未指定項目についても、ここでの入力が設定されます．

!

! 以下のデータはシステムの初期値です．変更のある場合は修正を行なってください．

[CBD_CONTROL] 521.CONTROL(横桁対傾構下横構) ! ﾀｲﾌﾟ ﾃﾞｰﾀ 上側寸法基準_中間横桁(mm) 150 上側寸法基準_中間対傾構(mm) 150 下側寸法基準_中間横桁(mm) 270 下側寸法基準_中間対傾構(mm) 270 下側寸法基準_下横構(mm) 270 水平補剛材段数(1_01_12_012) 1 横桁仕口継手の部材間隙間(mm) 10 横桁仕口添接板5mm控え(YES_NO_控える量mm) 5 主桁-横桁対傾構フランジ縁最小間隔(mm) 20 対傾構-対傾構最小間隔(mm) 25 主桁-下横構最小間隔(mm) 20 横桁-下横構最小間隔(mm) 20 下横構-下横構最小間隔(mm) 20 スカーラップ先端-下横構最小間隔(mm) 20 下横構一般部スカーラップ寸法(mm_増幅_R_Dis) 35 20 0 下横構支点上スカーラップ寸法(mm_増幅_R_Dis) 35 25 0 水平補剛材位置スカーラップ寸法(mm_全幅_R_Dis) 40 20 0 横桁フランジ連結スカーラップ寸法(mm_全幅_R_Dis) 70 35 0 ボルト孔径とボルト呼び径の差(mm_通常3) 3 横桁対傾構入込タイプ(始端_終端_中央) 中央 垂直補剛材向きタイプ(入込_反入込) 入込 水平補剛材向きタイプ(入込_反入込) 入込 中間横桁連結形式基準(せん断_仕口_内仕口_曲げ_内曲げ) 仕口 中間対傾構連結形式基準(せん断_曲げ_内曲げ) 曲げ 下横構配置タイプ(TYPE1_TYPE2) TYPE1 下横構-ガセット連結タイプ(ボルト_溶接) ボルト 下横構ガセット-主桁ウェブ連結タイプ(溶接_コネクション) 溶接 端対傾構上弦材基本形状(山形_CT形_溝形) 溝形 中間対傾構上弦材基本形状(山形_CT形_溝形) 山形 対傾構下弦材基本形状(山形_CT形_溝形) 山形 対傾構斜材基本形状(山形_CT形_溝形) 山形 下横構部材基本形状(山形_CT形) CT形 端対傾構上弦材骨組線基準(中心_下縁) 中心 横桁対傾構フランジ縁向き(直角_平行) 直角 [END CBD_CONTROL]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 531. [CBD_CROSS_COMMON]  横桁設計条件

! (1) 横桁設計条件を設定します．

! (2) データは初期値が設定されます．変更のある場合は修正を行なってください．

!

! 引張面積を1.1倍する	：YES指定時，引張照査時の各断面積を1.1倍して計算を行います．

! 添接板の必要断面積	：半応力	上下添接板それぞれの必要断面積の1 / 2以上とします．

!		半面積	上下添接板それぞれ母材(純)断面積の1 / 2以上とします．

!		応力	上下添接板の合計は必要断面積以上とします．

!		面積	上下添接板の合計は母材(純)断面積以上とします．

!		　また，FLG曲げWEBせん断方式の場合，半応力→応力,半面積→面積とします．

! 最大板厚超過時の自動変化	：断面条件変化において，指定最大板厚を超える結果が予測される場合に変化させる

!	　断面条件を指定します．

! せん断超過時の自動変化	：せん断超過時に優先的に変化させる断面条件を指定します．

! 合成応力超過時の自動変化	：合成応力超過時に優先的に変化させる断面条件を指定します．

! 最小厚,幅		：断面自動計算時各寸法の最大,最小の限界を指定します．

!

! 以下のデータはシステムの初期値です．変更のある場合は修正を行なってください．

[CBD_CROSS_COMMON] 531.横桁設計条件 ! ﾀｲﾌﾟ ﾃﾞｰﾀ 引張面積を1.1倍する(YES_NO) YES 引張添接板の必要断面積(半応力_半面積_応力_面積) 応力 圧縮添接板の必要断面積(半応力_半面積_応力_面積) 面積 最大板厚超過時の自動変化(幅WIDTH_材質MATERIAL) 幅変化 せん断超過時の自動変化(厚T_材質MATERIAL) 厚変化 合成応力超過時の自動変化(FLG厚_WEB厚) FLG厚変化 ウェブの最小板厚mm 9 ウェブの最大板厚mm 28 フランジの最小幅mm 210 フランジの最大幅mm 600 フランジの最小板厚mm 9 フランジの最大板厚mm 40 フランジ添接計算用圧縮許容応力度(上限値_計算値) 上限値 ウェブ添接計算用圧縮許容応力度(上限値_計算値) 上限値 フランジ添接計算用引張面積(元断面_純断面積) 元断面積 [END CBD_CROSS_COMMON]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 533. [CBD_CROSS_SECTION]  横桁断面,材質

! (1) 自動計算 YES 指定の場合、データ指定は必要ありません．自動計算後は更新されます．

! (2) 横桁の断面寸法および部材材質の設定を行ないます．横桁要素別データです．

! (3) 対傾構要素についての入力は無視されます．(範囲選択時含まれていても無効となります)

!

UFLG幅

!

!

!

UFLG厚

!

!

!

WEB厚

!

H_SWAY

!

!

!

!

LFLG厚

!

LFLG幅

!

!

! 横桁腹板高は、[CBD_CROSS_Z] 入力および横桁フランジ厚により決定されます．

!

! 以下のデータは入力例です．

[CBD_CROSS_SECTION] 533.横桁断面,材質 寸法値単位mm 自動計算(YES_NO) YES ! 横桁始 横桁終 主桁始 主桁終 UFLG幅 UFLG厚 LFLG幅 LFLG厚 WEB厚 UFLG材質 LFLG材質 WEB材質 S1 S1 G1 G8 300 10 350 9 9 SM490Y SM490Y SM490Y S2 S2 G1 G8 300 10 350 9 9 SM490Y SM490Y SM490Y P1 P1 G1 G8 300 10 350 9 9 SM490Y SM490Y SM490Y C3 C3 G1 G8 300 10 350 9 9 SM490Y SM490Y SM490Y C8 C8 G1 G8 300 10 350 9 9 SM490Y SM490Y SM490Y [END CBD_CROSS_SECTION]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 主桁単独・断面力 (ASDF analysis.EXEと連動しない)

まず，301.[SEC_CONTROL] にASDF_analysis_used：YES以外の項目を選択して下さい．

ASDF_analysis_used: UC-GRIDを選択．(この場合，枝桁等不規則な橋の自動設計はできません)

1) UC-GRIDで解析を行い，*.GRL, *.GDLファイルを出力してください．

2) 本プログラムで自動設計を行います．

線形フィル*.LI9が存在しない場合, 横桁の設計なら501～504のデータも必要です．

3) 剛度更新再計算を押します．

4) *.UCGファイルが存在する場合，このファイルの剛度部分を更新されます．

5) *.UCGファイルが存在しない場合，*_UC_GRID_剛度更新用.UCGは自動に作成されます．

6) UC-GRIDで４）か５）のファイルを用いて，剛度を更新して再計算してください．

7) ２）に戻って，剛度収束まで２～６繰り返してください．

8) 現時点UC-GRIDの断面力ファイルに横桁・支点のデータはありませんので，横桁・支点などの設計は近似に行います.(507,523,707のデータを入力すれば，横桁・支点などの設計は厳密にできます．)

ASDF_analysis_used: 単独 （剛度の更新はありません）

1) 桁名，断面力値など(291～296，501～504のデータ)を入力して自動設計を行います．

2) 主桁単独以外の場合は291~296は出力データとなります．（入力する必要はありません）

3) 以上は最小限のデータです．必要に応じて，その他のデータも入力してください．例えば，横桁設計の場合，507.	[CBD_GRID_FORCE] 断面力(格子解析)に自動計算をNOにして，横桁の断面力を入力して下さい．

291.断面力面内MY	[SBD_SF_MY]

292.断面力面内SZ	[SBD_SF_SZ]

293.断面力捩りMJ	[SBD_SF_MJ]

294.断面力軸力N	[SBD_SF_N]

295.断面力面外MZ	[SBD_SF_MZ]

296.断面力面外SY	[SBD_SF_SY]

501.主桁,横桁(対傾構),ライン	[CBD_GRID]

502.箱桁左右腹板名	[CBD_BOX_WEB]

503.主桁有効範囲	[CBD_GIRDER_RANGE]

504.格子座標	[CBD_COOR]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 291. [SEC_SF_MY]  断面力面内MY		292. [SEC_SF_SZ]  断面力面内SZ

293. [SEC_SF_MJ]  断面力捩りMJ		294. [SEC_SF_N]   断面力軸力N

295. [SEC_SF_MZ]  断面力面外MZ		296. [SEC_SF_SY]  断面力面外SY

(1) ASDF_analysis_used = “YES”の場合は，出力データとなります．入力する必要はありません．

その他の場合（ASDF analysis使用しない），必ず指定が必要です．

横桁名は部材始端の横桁名を入力して下さい．

(2) 以下主桁自動設計ではない場合も必ず指定が必要です．主桁名・横桁名はG, 左と固定します．

この場合入力項目は 「 死+活最大  死+活最小  前死荷重  後死荷重 」です．

ASDF_analysis_used: 断面1のみ  （１つ断面計算を行ないます．）

ASDF_analysis_used: 断面1_2のみ（断面力１つ，左右２つ断面計算を行ないます．）

ASDF_analysis_used: 断面継手のみ （左右２つ断面及び継手計算を行ないます．）

(3) 非合成桁の場合：　最大（小）：死荷重＋活荷重最大（小）；

前死荷重，後死荷重は任意．（直線桁，折桁，301曲線桁UFLG付加応力計算用荷重=前死）

前死荷重は入力，後死荷重は任意．（301曲線桁UFLG付加応力計算用荷重=前死）

前死荷重=0，後死荷重=死荷重．　（301曲線桁UFLG付加応力計算用荷重=死荷）

(4) 合成桁の場合：　　最大（小）：合成後死荷重＋活荷重最大（小）；

前死=合成前死荷重，後死=合成後死荷重．

[SEC_SF_MY]  291.断面力面内 MY (kN･m)

! 主桁名    横桁始     始端最大   始端最小  始端前死  始端後死     終端最大  終端最小  終端前死  終端後死

! G(固定)   左(固定)  死+活最大  死+活最小  前死荷重  後死荷重     ( <---    主桁自動  設計では  ない場合)

G1        S1          0.0      0.0        0.0       0.0       2312.3    1756.3       0.0      835.5

G1        C1       2311.2   1755.8        0.0     834.6       5423.5    3912.6       0.0     2678.9

[END_SEC_SF_MY] 入力行数制限なし

[SEC_SF_SZ]  292.断面力面内 SZ (kN)

! 主桁名    横桁始     始端最大  始端最小   始端前死  始端後死     終端最大  終端最小  終端前死  終端後死

! G(固定)   左(固定)  死+活最大  死+活最小  前死荷重  後死荷重     ( <---    主桁自動  設計では  ない場合)

G1        S1        980.0    878.0        0.0     536.3       612.3    417.5       0.0       353.5

[END_SEC_SF_SZ] 入力行数制限なし

[SEC_SF_MJ]  293.断面力捩り MJ (kN・m)

! 主桁名    横桁始     始端最大  始端最小   始端前死  始端後死     終端最大  終端最小  終端前死  終端後死

! G(固定)   左(固定)  死+活最大  死+活最小  前死荷重  後死荷重     ( <---    主桁自動  設計では  ない場合)

[END_SEC_SF_MJ] 入力行数制限なし

[SEC_SF_N]   294.断面力軸力 N (kN)

! 主桁名    横桁始     始端最大  始端最小   始端前死  始端後死     終端最大  終端最小  終端前死  終端後死

! G(固定)   左(固定)  死+活最大  死+活最小  前死荷重  後死荷重     ( <---    主桁自動  設計では  ない場合)

[END_SEC_SF_N] 入力行数制限なし

[SEC_SF_MZ]  295.断面力面外 MZ (kN･m)

! 主桁名    横桁始     始端最大  始端最小   始端前死  始端後死     終端最大  終端最小  終端前死  終端後死

! G(固定)   左(固定)  死+活最大  死+活最小  前死荷重  後死荷重     ( <---    主桁自動  設計では  ない場合)

[END_SEC_SF_MZ] 入力行数制限なし

[SEC_SF_SY]  296.断面力面外 SY (kN)

! 主桁名    横桁始     始端最大  始端最小   始端前死  始端後死     終端最大  終端最小  終端前死  終端後死

! G(固定)   左(固定)  死+活最大  死+活最小  前死荷重  後死荷重     ( <---    主桁自動  設計では  ない場合)

[END_SEC_SF_SY] 入力行数制限なし

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 501. [CBD_GRID]  主桁,横桁(対傾構),ライン

(1) ASDF_section連動時は、本BLOCK自動取得YES の指定でデータは自動作成されます．

ASDF_section単独（ASDF analysis使用しない）の場合、必ず指定が必要です．

(2) 自動取得NOの場合、またはASDF_cross単独実行の場合、必ず指定が必要です．

(3) 主桁,横桁(対傾構),ライン名およびその数を設定します．入力順により主桁、横桁(対傾構)の配置が決定されます．

桁名の指定は空白,改行,カンマ(” , ”)で区切りと判断するため，これらの含まれる桁名の指定はできません．

主桁	：主桁数,桁数分の主桁名を配置順に指定してください．

横桁(対傾構)	：横桁(対傾構)数,桁数分の横桁(対傾構)名を配置順に指定してください．

ライン	：橋軸方向のライン数,ライン数分のライン名を指定してください．入力順は任意です．

ここで指定するラインは箱桁腹板の上下左右縁の座標の設定で使用します．

左右腹板の上縁座標のみ指定する場合は、１主桁に対し２ライン定義してください．

左右腹板の上下縁座標を指定する場合は、１主桁に対し４ライン定義してください．

箱桁腹板縁とラインとの対応は、[CBD_BOX_WEB]で設定します．

ライン座標については、[CBD_COOR]で設定します．

以下のデータは入力例です．

[CBD_GRID] 501.主桁,横桁(対傾構),ライン 自動取得(YES_NO) YES ! ﾀｲﾌﾟ 桁(ライン)数 桁(ライン)名 主桁 6 G1 G2 G3 G4 G5 G6 横桁(対傾構) 15 S1 C1 C2 C3 C4 C5 C6 P1 C7 C8 C9 C10 C11 C12 S2 ライン 8 G2_UL G2_UR G2_LL G2_LR G5_UL G5_UR G5_LL G5_LR [END CBD_GRID] 【 上記入力例での配置例 】(ラインは含まず) 主桁 G1 G2 G3 G4 G5 G6 S1 C1・・・C6 P1 C7・・・C12 S2 横桁(対傾構) 格点 主桁要素 主桁若番側 (入力始側) 主桁老番側 (入力終側) 横桁若番側 (入力始側) 横桁老番側 (入力終側) 横桁(対傾構)要素

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 502. [CBD_BOX_WEB]  箱桁左右腹板名

(1) ASDF_section連動時は、本BLOCK自動取得YES の指定でデータは自動作成されます．

ASDF_section単独（ASDF analysis使用しない）の場合、必ず指定が必要です．

(2) 自動取得NOの場合、またはASDF_cross単独実行の場合、主桁で箱桁考慮時に必ず指定が必要です．

(3) 箱桁の腹板縁に対応するライン設定を行います．主桁線別データです．

左右腹板各々の上下縁に対してラインを指定します．(１種桁に対し最大４ライン指定)

本BLOCKでライン指定のある主桁についてのみ、システムで箱桁と認識します．指定の無い主桁については

鈑桁として扱うため、主桁が鈑桁のみで構成される設計案件の場合本BLOCKの入力は行なわないで下さい．

また、全主桁,各位置において同一ラインの指定はできません．

(4) 左右腹板の上部ラインについては必ず指定してください．

(5) 左右腹板の下部ラインについては、上部ラインの直下かつ下フランジが水平の場合は指定を省略することが可能です．

省略時は主桁高及び上部ライン座標により下部腹板縁座標を決定します．

左右片側のみの省略はできません．

ライン定義は[CBD_GRID]で設定します．

ライン座標の設定は[CBD_COOR]を参照してください．

主桁高の設定は[CBD_GIRDER_H]を参照してください．

右腹板上

左腹板上

左腹板下

右腹板下

主桁

主桁

水平(Ｚ座標一定)

主桁高及び上部座標で

位置を決定

左腹板上

右腹板上

自動設定

自動設定

下部ライン指定を省略する場合　　　　　　　　　　　下部ラインを指定する場合

以下のデータは入力例です．

[CBD_BOX_WEB] 502.箱桁左右腹板名 自動取得(YES_NO) YES ! 主桁 左腹板上 右腹板上 (左腹板下 右腹板下) G2 G2_UL G2_UR G2_LL G2_LR G5 G5_UL G5_UR G5_LL G5_LR [END CBD_BOX_WEB]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 503. [CBD_GIRDER_RANGE]  主桁有効範囲

(1) ASDF_section連動時は、本BLOCK自動取得YES の指定でデータは自動作成されます．

ASDF_section単独（ASDF analysis使用しない）の場合、必ず指定が必要です．

(2) 自動取得NOの場合、またはASDF_cross単独実行の場合、主桁分岐,枝桁考慮時に必ず指定が必要です．

(3) 主桁の連続範囲を指定します．1主桁に対し1連続区間の指定のみ有効となります．

指定される主桁の範囲外については格点は無効となります．指定の無い主桁については全格点が有効となります．

例1	主桁G1の,横桁S1～横桁C2を有効とする(G2については全て有効)

G1は全て有効

G1はC3から無効

G1

G2

S1

C1

C2

C3 ･･･

G1

G1が端桁なら

横桁は無効

G2

S1

C1

C2

C3 ･･･

設定なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　設定あり

例2	主桁G1Lの,横桁S1～横桁C2を有効とする  主桁G1Rの、横桁C8～横桁S2を有効とする

(G2は全て有効)

G1L,G2に連なる

横桁要素となる

G1L

G2

S1

C1

C2

C3 ･･･

G1R

G2

C7

C8

C9

S2

G1L

G1R

G2

G2

S1

C1

C2

C3 ･･･

C7

C8

C9

S2

設定なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設定あり

例2の設定ありでG1L-C2格点とG2-C2格点が同座標, G1R-C8格点とG2-C8格点が同座標が設定される場合

(格点の座標設定は、[CBD_COOR]で設定)

格点が重なる為、

G1L,G2に連なる

横桁要素は無効

G1L

G2

S1

C1

C2

C3 ･･･

G1R

G2

C7

C8

C9

S2

格点が重なる為

G1R,G2に連なる

横桁要素は無効

横桁(対傾構)要素の無効化(削除)については以下のBLOCKで設定することができます．

1) 506.[CBD_COOR]	2格点同座標を指定

2) 522.[CBD_TYPE]	直接削除する横桁(対傾構)要素を指定

以下のデータは入力例です．

[CBD_GIRDER_RANGE] 503.主桁有効範囲 自動取得(YES_NO) YES ! 主桁 横桁始 横桁終 G1 S1 C3 G4 C7 S2 [END CBD_GIRDER_RANGE]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 504. [CBD_COOR]  格子座標

(1) ASDF_section連動時は、本BLOCK自動取得YES の指定でデータは自動作成されます．

ASDF_section単独（ASDF analysis使用しない）の場合、必ず指定が必要です．

この場合，主桁設計だけの場合に限り，X座標を部材長,Y,Z座標を0.0で入力することができます．

(2) 自動取得NOの場合、またはASDF_cross単独実行の場合、必ず指定が必要です．

(3) 主桁線,ラインと横断線との格点座標を指定します．

X,Y,Z座標(m)	：格点座標を指定します．X,Y平面が水平平面、Z軸が鉛直方向であるものとして指定します．

入力値の単位がmであることに注意してください．

Z座標位置については，主桁指定で上フランジの下縁に設定されます．

箱桁腹板縁ラインについては，[CBD_BOX_WEB]でのライン設定位置に対応するよう指定してください．

横断線位置は[CBD_CONTROL_MAIN]設定で位置が変化します(下図は補剛材中心で設定)

Ｚ

Ｙ

(X,Y,Z)

横桁

主桁

Ｘ

Ｙ

Ｚ

Ｘ

(X,Y,Z)

以下のデータは入力例です．

[CBD_COOR] 505.格子座標 座標単位m 自動取得(YES_NO) YES ! 主桁･LINE 横桁(対傾構) X座標(m) Y座標(m) Z座標(m) G1 S1 0.000000 0.000000 10.000000 G2 S1 0.000000 2.000000 10.000000 G3 S1 0.000000 4.000000 10.000000 G4 S1 0.000000 8.000000 10.000000 … [END CBD_COOR]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 主桁自動設計フローチャート (ASDF section.EXE)

仮定鋼重

仮定断面(剛度)

構造解析

クリープ，乾燥収縮，温度差

による応力(下２次応力)仮定

(ASDF analysis.EXE)

断面計算／自動決定

２次応力応力計算

２次応力計算値と

仮定値と収束判定

YES

NO

1) 継手計算

2) 板厚差の照査

3) 水平補剛材

4) 垂直補剛材

5) 横桁・対傾構・下横構

6) 支点上補剛材(ダイヤ)

7) その他の設計

すべて満足

YES

NO

(合成桁のみ)

(合成桁のみ)

(合成桁のみ)

剛度収束

YES

NO

鋼重収束

YES

NO

END

START

(手動)

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 999. ASDF_Section_Q_&_A

Q. 桁高変化場合の入力

Q 曲線桁の曲率について

Q 箱桁突出長必要のない場合の入力

Q 下部工反力について

目次へ	Q & A目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# Q. 桁高変化場合の入力

A. 下例を参考し，311.桁高の入力[SEC_H_GIRDER] に従って入力してください．

例１：主桁腹板下側曲線変化，水平段ある場合．

- C15位置水平段ある場合はのDXL, DXRを0.500,0.600を入力

- C14, C16位置はDXL, DXRを必ず0を入力して下さい(空白もOK)，例２のように0.000001を入力してはいけません．

主桁始	主桁終	横桁始	横桁終	桁高	DXL	DXR

G1	G1	C14	C14	2.000			(DXL,DXR通常空白か0を入力)

G1	G1	C15	C16	2.100	0.500	0.600	(水平段の場合実の値を入力)

G1	G1	C16	C16	1.800	0	0	(DXL,DXR通常空白か0を入力)

2100

1800

曲線

C16

2000

500    600

C14

C15

曲線

例２：主桁腹板下側直線変化，平行(水平)段ある場合．

- C14, C15位置の左右桁高が違いますので， C14, C15位置のDXL(DXR)を0.00000１を入力．また，桁高2.5, 1.5 を入力した下さい．

C14ようなは折れ点の場合は勿論，C15ような左右桁高変化の場合(上下フランジ勾配違い場合)はDXL(DXR)を0.00000１を入力する必要があります．特に要注意です．

- C16左側に長さ600mmの平行(水平)段がありますので，DXLを－0.600(水平の場合0.600)を入力してください．

900

900

H(自動計算)

曲線

C14

C15

C16

600   (水平段)

2500

1500

900

1500

600   (平行段)

直線

曲線

C14

C15

C16

2500

例2.1  平行段の場合                                     例2.2  水平段の場合

主桁始	主桁終	横桁始	横桁終	桁高	DXL	DXR

G1	G6	S1	C14	2.5	0	0

G1	G6	C14	C14	2.5	0.000001	0

G1	G6	C15	C15	1.5	0	0.000001

G1	G6	C16	C16	0.9	-0.600	0

G1	G6	C17	S2	0.9	0	0

例2.2の場合はC16位置に－0.600の変わりに，0.600を入力してください．その他位置は例2.1と同様．

G1	G6	C16	C16	0.9	-0.600	0

目次へ	Q & A目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# Q 曲線桁の曲率について

- 301 [SEC_CONTROL]にAUTOMATIC_RADIUS = “YES”の場合，曲率半径を自動計算します．この場合，格点の座標から曲率を計算するため，線形計算などの実曲率と誤差があります．その誤差によるフランジの曲がりによる付加応力の影響も僅かです．

- AUTOMATIC_RADIUS = “NO”の場合，328.[SEC_RADIUS] に格点ごとの曲率半径の入力ができます．

- 301 [SEC_CONTROL]に曲率を無視し直線桁として設計, または，全て点の曲率を一括指定などの入力ができます．

# Q 箱桁突出長必要のない場合の入力

１）箱桁突出長必要のない場合は，一般に溶接代を考慮して腹板外面から15～30mmとします．本プログラムでは突出長はフランジ縁端から腹板基本線まで距離として定義されています．従って，基本線と板面の寸法（308.箱桁設計設定[SEC_OPTION_BOX], 331.WEB厚材質[SEC_WEB_T_MAT]を参照）と腹板外面から縁端までの間隔をあわせて入力してください．

入力例：溶接代を考慮して腹板外面から15mm，基本線と板面の寸法5mmの場合は，箱桁突出長は15+5=20mmで入力してください．

２）溶接代を考慮しない場合は基本線と板面の寸法を入力してください．

入力例：溶接代を考慮してなく，基本線と板面の寸法5mmの場合は，箱桁突出長は5mmで入力してください．

# Q 下部工用反力について

１）正確に下部工反力を計算するために下部工部材（梁，柱など）をモデル化し，各部材の最大・最小断面力を利用してください．

２）1)に関わらず，本プログラムは自動に下部工設計用反力を以下の方法で計算します：

- 死荷重反力は立体影響線解析 (ASDF analysis) プログラムにより算出する結果を使用する．

- 活荷重反力は立体影響線解析プログラム (ASDF analysis) に付属する「１本棒の面内変形法」(ASDF one beam) により算出する．

- 死荷重反力と活荷重反力を足し合わせて出力します．ユザーにとって何にも入力する必要がありません．

- 下部工部材（梁，柱など）をモデル化した場合でも以上の計算を行います．この場合，以上の結果が必要ない場合，ASDF section.EXE出力時，下部工用反力の出力をOFFにして下さい．

３）支承位置は主桁－横桁交点ではない場合（剛結モデルや箱桁１格点２支承など），２）を自動計算できない場合があります．但し，以下のルールで入力すれば，自動計算できます．

- この場合は，支承位置は主桁－横桁交点ではないので，節点名は211.その他節点で入力することになります．節点名を頭から横桁名を使用してください．例：P1位置で，G1の左側のある点は支点になる場合，この点の節点名はP1* (*=任意の文字)にして下さい．

＊注意： 支点上補剛材の全自動計算はできません．701～752必要におじ修正して下さい．

- 箱桁１格点２支承の場合，節点名を頭から主桁名横桁名L, 主桁名横桁名Rを使用してください．例：P1位置で，G1の左右側点は支点になる場合，節点名はG1P1L*, G1P1R* (*=任意の文字)にして下さい．

箱桁支点上ダイヤの全自動計算はできます．

- 箱桁左右ウェブ仮想主桁を使用し左右ウェブ上支点がある場合は通常のタイプで，箱桁１格点２支承タイプではありません．

目次へ	Q & A目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# Q の入力

目次へ	Q & A目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# Q の入力

目次へ	Q & A目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 入力の自動LINKについて

1) 以下のデータ「301.(LINE 30, 31)」;「521.(LINE 40, 41)」は自動リンクしていますので，ご注意ください．

横桁横断線中心タイプ(補剛材_横桁腹板_自動)                    自動

横桁仕口腹板厚タイプ(補剛材_横桁腹板_VS優先)                補剛材

2) 以下のデータ「301.(LINE 24)」;「521.(LINE 19)」;「701.(LINE 17)」;「721. (LINE 11)」は自動リンクしていますので，ご注意ください．

使用地域(一般_東北_北海道25_北海道35_北海道36)        一般

3) 以下のデータ「301.(LINE 29)」;「721.(LINE 4)」は自動リンクしていますので，ご注意ください．

主桁タイプ(非合成_合成)                              非合成

4) 以下のデータ「311.(LINE 1,2)」;「511.(LINE 2,3)」;「721.(LINE 2,3)」は自動リンクしていますので，ご注意ください．

上フランジ厚タイプ      桁高に含む

下フランジ厚タイプ      桁高に含む

5) 以下のデータ「411.(LINE12-16)」;「701.(LINE10-14)」;「721.(LINE 6-10)」は自動リンクしていますので，ご注意ください．

支点垂直補剛材上側スカーラップタイプ(15C_16_15C)_(35R_16_40R)      15C,16,15C

支点垂直補剛材下側スカーラップタイプ(15C_16_15C)_(35R_16_40R)      15C,16,15C

支点補強リブスカーラップタイプ(15C_16_15C)_(35R_16_40R)            35R,16,40R

支点垂直補剛材とLFLG溶接タイプ(完全溶込み_部分溶込み_すみ肉)      完全溶込み

支点補強リブとLFLG溶接タイプ(完全溶込み_部分溶込み_すみ肉)        完全溶込み