5. ASDF_cross  横桁･対傾構･下横構の設計	次へ進む

********** 補足 *********

黒 CBD使用、作成はSBD

赤 CBDで作成(自動計算)

緑 CBDで使用しない(製図)

# CBD BLOCK目次

注意事項	[注意事項]	････････････････････････････････････	2

501.主桁,横桁(対傾構),ライン	[CBD_GRID]	･･････････････････････････････････	4

502.箱桁左右腹板名	[CBD_BOX_WEB]	･･････････････････････････････	5

503.主桁有効範囲	[CBD_GIRDER_RANGE]	･････････････････････････	6

504.格子座標	[CBD_COOR]	･････････････････････････････････	8

505.格子形状(計算モデル)	[CBD_MODEL]	････････････････････････････････	7

506.風荷重,端死荷重	[CBD_WIND_END]	･････････････････････････････	9

507.断面力(格子解析)	[CBD_GRID_FORCE]	････････････････････････････	10

511.主桁高,フランジ厚タイプ	[CBD_GIRDER_H]	･･････････････････････････････	11

512.主桁断面	[CBD_GIRDER_SECTION]	･･･････････････････････	12

513.主桁垂直補剛材(一般部)	[CBD_GIRDER_V_STIFF]	････････････････････････	13

514.主桁垂直補剛材(格点上)	[CBD_GIRDER_S_STIFF]	････････････････････････	14

515.主桁水平補剛材	[CBD_GIRDER_H_STIFF]	････････････････････････	15

516.桁端寸法	[CBD_END_LENGTH]	･････････････････････････････	16

517.添加物	[CBD_AFFIX]	･････････････････････････････････････	17

521.CONTROL_MAIN	[CBD_CONTROL_MAIN]	･･･････････････････････････	19

522.CONTROL_SUB	[CBD_CONTROL_SUB]	･･････････････････････････････	27

523.横桁(対傾構)種別	[CBD_TYPE]	･･･････････････････････････････････	32

524.横桁(対傾構)GROUP	[CBD_GROUP]	･･････････････････････････････････	33

531.横桁設計条件	[CBD_CROSS_COMMON]	･･･････････････････････	34

532.横桁配置(高さ)	[CBD_CROSS_Z]	･･････････････････････････････	36

533.横桁断面,材質	[CBD_CROSS_SECTION]	･････････････････････････	37

534.横桁垂直補剛材	[CBD_CROSS_V_STIFF]	･････････････････････････	38

535.横桁水平補剛材	[CBD_CROSS_H_STIFF]	･････････････････････････	39

541.対傾構設計条件	[CBD_SWAY_COMMON]	･････････････････････････	40

542.対傾構骨組線配置(高さ)	[CBD_SWAY_YZ]	･･･････････････････････････････	25

543.対傾構断面,材質	[CBD_SWAY_SECTION]	･････････････････････････	42

551.主桁-横桁(対傾構)連結形式,入込方向	[CBD_TYPE_SPLICE]	･･････････････････････････････	47

552.横桁(対傾構)フランジ連結タイプ	[CBD_F_TYPE_SPLICE]	････････････････････････････	50

553.横桁(対傾構)フランジ連結形状	[CBD_F_SHAPE_SPLICE]	････････････････････････････	52

554.横桁(対傾構)フランジ連結ボルト	[CBD_F_BOLT_SPLICE]	･････････････････････････････	53

555.横桁(対傾構)フランジ連結ボルト間隔	[CBD_F_BOLT_DIS]	････････････････････････････････	54

556.横桁ウェブ連結ボルト	[CBD_W_BOLT_SPLICE]	･･･････････････････････････	55

557.横桁仕口添接板	[CBD_S_SHAPE_SPLICE]	･･･････････････････････････	56

558.横桁仕口連結ボルト	[CBD_S_BOLT_SPLICE]	･････････････････････････････	57

559.横桁仕口フランジ連結ボルト間隔	[CBD_S_FLG_BOLT_DIS]	･･･････････････････････････	58

560.横桁仕口ウェブ連結ボルト間隔	[CBD_S_WEB_BOLT_DIS]	･･･････････････････････････	59

561.横桁仕口端部形状	[CBD_S_END_SHAPE]	･････････････････････････････	60

562.対傾構ガセット形状	[CBD_VSG_SHAPE_SPLICE]	････････････････････････	61

563.対傾構ガセット連結ボルト	[CBD_VSG_BOLT_SPLICE]	･･････････････････････････	64

564.対傾構中央ガセット形状	[CBD_VCG_SHAPE_SPLICE]	･････････････････････････	65

565.横桁(対傾構)ウェブスカーラップ	[CBD_WEB_SR]	････････････････････････････････････	66

566.横桁(対傾構)部材配置	[CBD_MEMBER_POSITION]	･････････････････････････	67

567.横桁(対傾構)図面範囲の指定	[CBD_SHEET_CROSS]	･････････････････････････	68

571.下横構設計条件	[CBD_L_LATERAL_COMMON]	･････････････････････	69

572.下横構断面,材質	[CBD_L_LATERAL_SECTION]	･･････････････････････	71

573.下横構配置	[CBD_L_LATERAL_POSITION]	･･････････････････････	72

574.下横構中間位置	[CBD_L_LATELAL_DISTANCE]	･････････････････････	73

575.下横構連結	[CBD_L_LATERAL_SPLICE]	･･･････････････････････	74

576.下横構交差部	[CBD_L_LATERAL_CROSS_SPLICE]	･････････････････	75

577.下横構水平ガセットタイプ	[CBD_HG_TYPE_SPLICE]	･･････････････････････････	76

578.下横構水平ガセット形状,高さ	[CBD_HG_SHAPE_SPLICE]	･････････････････････････	77

579.下横構水平ガセットスカーラップ	[CBD_HG_SR]	･･･････････････････････････････････	79

581.下横構コネクション形状	[CBD_HG_CONNECTION]	･･････････････････････････	80

582.下横構主桁付コネクションボルト	[CBD_HG_BOLT_GIRDER]	･･････････････････････････	81

583.下横構横桁側形状,横桁付きコネクション	[CBD_HG_SPLICE_SWAY]	･･････････････････････････	82

584.下横構図面範囲の指定	[CBD_SHEET_LATERAL]	･･････････････････････････	83

目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 注意事項

BLOCK

BLOCK定義　＊＊＊＝BLOCK名

[＊＊＊]	BLOCKの開始

・・・・・・	BLOCKの内容

[END ＊＊＊]	BLOCKの終了

- *.CBDは，BLOCKにより構成される。

- BLOCK数は未定。（物件により変わる）

- BLOCKの入力順番は任意である。

- BLOCK内の入力順番は任意で，件数は物件による変わる。

- データは「 , 」或いは「  」で区切る。(FORTRANの自由格式)

- タイトル，桁名，等のデータ内部に空白を含まないこと。

- 必要とするBLOCK,データのみの入力で良い。(未指定項目には初期値がセットされる。)

自動取得,自動計算

本プログラムでは，各BLOCKの第１指定項目として，自動取得,または自動計算の有無を設定します．

(CONTROL,基本条件等，指定の無いBLOCKもあります．)

| 自動取得 | YES | ASDF_sction データからASDF_cross データを作成する場合，ASDF_cross連動での処理 実行前に該当BLOCKのデータを自動作成します． |
| --- | --- | --- |
|  | NO | 該当BLOCKのデータ自動作成を行ないません．(手入力による指定，または初期値を適用) |
| 自動計算 | YES | 設計の諸条件，照査結果を用いて該当BLOCKのデータを自動作成作成します． (ASDF_sectionとの連動である必要は無い) |
|  | NO | 該当BLOCKのデータ自動作成を行ないません．(手入力による指定，または初期値を適用) |

| ｢自動取得｣ 指定BLOCK | ｢自動計算｣ 指定BLOCK | 指定の無いBLOCK |
| --- | --- | --- |
| [CBD_GRID] [CBD_BOX_WEB] [CBD_GIRDER_RANGE] [CBD_MODEL] [CBD_COOR] [CBD_WIND_END] [CBD_GRID_FORCE] [CBD_GIRDER_H] [CBD_GIRDER_SECTION] [CBD_GIRDER_V_STIFF] [CBD_GIRDER_S_STIFF] [CBD_GIRDER_H_STIFF] [CBD_TYPE] [CBD_CROSS_Z] [CBD_SWAY_YZ] | [CBD_CROSS_SECTION] [CBD_CROSS_V_STIFF] [CBD_CROSS_H_STIFF] [CBD_SWAY_SECTION] [CBD_SWAY_POSITION] [CBD_TYPE_SPLICE] [CBD_F_TYPE_SPLICE] [CBD_F_SHAPE_SPLICE] [CBD_F_BOLT_SPLICE] [CBD_F_BOLT_DIS] [CBD_W_BOLT_SPLICE] [CBD_S_SHAPE_SPLICE] [CBD_S_BOLT_SPLICE] [CBD_S_FLG_BOLT_DIS] [CBD_S_WEB_BOLT_DIS] [CBD_S_END_SHAPE] [CBD_VSG_SHAPE_SPLICE] [CBD_VSG_BOLT_SPLICE] [CBD_VCG_SHAPE_SPLICE] [CBD_WEB_SR] [CBD_L_LATERAL_SECTION] [CBD_L_LATERAL_POSITION] [CBD_L_LATERAL_DISTANCE] [CBD_L_LATERAL_SPLICE] [CBD_L_LATERAL_CROSS_SPLICE] [CBD_HG_TYPE_SPLICE] [CBD_HG_SHAPE_SPLICE] [CBD_HG_SR] [CBD_HG_WELD_DIVIDE] [CBD_HG_CONNECTION] [CBD_HG_BOLT_GIRDER] [CBD_HG_BOLT_SWAY] | [CBD_CONTROL] [CBD_COMMON] [CBD_CROSS_COMMON] [CBD_SWAY_COMMON] [CBD_L_LATERAL_COMMON] |

目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 注意事項(続き)

データ種別，指定範囲決定

｢格点別｣，｢要素別｣，｢パネル別｣ に大別することができます．

1) 格点別

格子格点，その他格子上の点により分類されるデータです．

左右指定のある場合，格点位置を基準として主桁若番側を左側，老番側を右側とします．

始終指定のある場合，横桁(対傾構)若番側を始側，老番側を終側とします．

主桁

横桁

主桁若番側

主桁老番側

横桁若番側

横桁老番側

格点

左側

右側

始側

終側

2) 要素別

主桁部材，横桁(対傾構)等の格点間に位置する部材等のデータです．

左右指定のある場合，要素位置を基準として主桁若番側を左側，老番側を右側とします．

始終指定のある場合，横桁(対傾構)若番側を始側，老番側を終側とします．

横桁始

横桁終

左側

始側

終側

主桁

主桁若番側

主桁老番側

横桁若番側

横桁老番側

左側

始側

終側

主桁若番側

主桁老番側

右側

右側

横桁

横桁若番側

横桁老番側

主桁要素の場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横桁要素の場合

3) パネル別

格点で構成される矩形で分類されるデータです．主に下横構データ等で指定します．

主桁若番側

主桁老番側

横桁若番側

横桁老番側

横桁始

横桁終

主桁始

主桁終

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 501. [CBD_GRID]  主桁,横桁(対傾構),ライン

(1) ASDF_section連動時は，本BLOCK自動取得YES の指定でデータは自動作成されます．

ASDF_section単独（ASDF analysis使用しない）の場合，必ず指定が必要です．

(2) 自動取得NOの場合，またはASDF_cross単独実行の場合，必ず指定が必要です．

(3) 横桁名後に ‘_横桁’; ‘_対傾構’, ‘_仮想横桁’を付けても付けなくてもよいです．

ASDF_section単独（ASDF analysis使用しない）の場合，必ず付けてください．

(4) 主桁,横桁(対傾構),ライン名およびその数を設定します．入力順により主桁，横桁(対傾構)の配置が決定されます．

桁名の指定は空白,改行,カンマ(” , ”)で区切りと判断するため，これらの含まれる桁名の指定はできません．

主桁	：主桁数,桁数分の主桁名を配置順に指定してください．

横桁(対傾構)	：横桁(対傾構)数,桁数分の横桁(対傾構)名を配置順に指定してください．

ライン	：橋軸方向のライン数,ライン数分のライン名を指定してください．入力順は任意です．

ここで指定するラインは箱桁腹板の上下左右縁の座標の設定で使用します．

左右腹板の上縁座標のみ指定する場合は，１主桁に対し２ライン定義してください．

左右腹板の上下縁座標を指定する場合は，１主桁に対し４ライン定義してください．

箱桁腹板縁とラインとの対応は，[CBD_BOX_WEB]で設定します．

ライン座標については，[CBD_COOR]で設定します．

以下のデータは入力例です．

[CBD_GRID] 501.主桁,横桁(対傾構),ライン 自動取得(YES_NO) YES ! ﾀｲﾌﾟ 桁(ライン)数 桁(ライン)名 主桁 6 G1 G2 G3 G4 G5 G6 横桁(対傾構) 15 S1 C1 C2 C3 C4 C5 C6 P1 C7 C8 C9 C10 C11 C12 S2 ライン 8 G2_UL G2_UR G2_LL G2_LR G5_UL G5_UR G5_LL G5_LR [END CBD_GRID] 【 上記入力例での配置例 】(ラインは含まず) 主桁 G1 G2 G3 G4 G5 G6 S1 C1・・・C6 P1 C7・・・C12 S2 横桁(対傾構) 格点 主桁要素 主桁若番側 (入力始側) 主桁老番側 (入力終側) 横桁若番側 (入力始側) 横桁老番側 (入力終側) 横桁(対傾構)要素

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 502. [CBD_BOX_WEB]  箱桁左右腹板名

(1) ASDF_section連動時は，本BLOCK自動取得YES の指定でデータは自動作成されます．

ASDF_section単独（ASDF analysis使用しない）の場合，必ず指定が必要です．

(2) 自動取得NOの場合，またはASDF_cross単独実行の場合，主桁で箱桁考慮時に必ず指定が必要です．

(3) 箱桁の腹板縁に対応するライン設定を行います．主桁線別データです．

左右腹板各々の上下縁に対してラインを指定します．(１種桁に対し最大４ライン指定)

本BLOCKでライン指定のある主桁についてのみ，システムで箱桁と認識します．指定の無い主桁については

鈑桁として扱うため，主桁が鈑桁のみで構成される設計案件の場合本BLOCKの入力は行なわないで下さい．

また，全主桁,各位置において同一ラインの指定はできません．

(4) 左右腹板の上部ラインについては必ず指定してください．

(5) 左右腹板の下部ラインについては，上部ラインの直下かつ下フランジが水平の場合は指定を省略することが可能です．

省略時は主桁高及び上部ライン座標により下部腹板縁座標を決定します．

左右片側のみの省略はできません．

ライン定義は[CBD_GRID]で設定します．

ライン座標の設定は[CBD_COOR]を参照してください．

主桁高の設定は[CBD_GIRDER_H]を参照してください．

右腹板上

左腹板上

左腹板下

右腹板下

主桁

主桁

水平(Ｚ座標一定)

主桁高及び上部座標で

位置を決定

左腹板上

右腹板上

自動設定

自動設定

下部ライン指定を省略する場合　　　　　　　　　　　下部ラインを指定する場合

以下のデータは入力例です．

[CBD_BOX_WEB] 502.箱桁左右腹板名 自動取得(YES_NO) YES ! 主桁 左腹板上 右腹板上 (左腹板下 右腹板下) G2 G2_UL G2_UR G2_LL G2_LR G5 G5_UL G5_UR G5_LL G5_LR [END CBD_BOX_WEB]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 503. [CBD_GIRDER_RANGE]  主桁有効範囲

(1) ASDF_section連動時は，本BLOCK自動取得YES の指定でデータは自動作成されます．

ASDF_section単独（ASDF analysis使用しない）の場合，必ず指定が必要です．

(2) 自動取得NOの場合，またはASDF_cross単独実行の場合，主桁分岐,枝桁考慮時に必ず指定が必要です．

(3) 主桁の連続範囲を指定します．1主桁に対し1連続区間の指定のみ有効となります．

指定される主桁の範囲外については格点は無効となります．指定の無い主桁については全格点が有効となります．

例1	主桁G1の,横桁S1～横桁C2を有効とする(G2については全て有効)

G1は全て有効

G1はC3から無効

G1

G2

S1

C1

C2

C3 ･･･

G1

G1が外桁なら

横桁も無効

G2

S1

C1

C2

C3 ･･･

設定なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　設定あり

例2	主桁G1Lの,横桁S1～横桁C2を有効とする  主桁G1Rの，横桁C8～横桁S2を有効とする

(G2は全て有効)

G1L,G2に連なる

横桁要素となる

G1L

G2

S1

C1

C2

C3 ･･･

G1R

G2

C7

C8

C9

S2

G1L

G1R

G2

G2

S1

C1

C2

C3 ･･･

C7

C8

C9

S2

設定なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設定あり

例2の設定ありでG1L-C2格点とG2-C2格点が同座標, G1R-C8格点とG2-C8格点が同座標が設定される場合

(格点の座標設定は，[CBD_COOR]で設定)

格点が重なる為、

G1L,G2に連なる

横桁要素は無効

G1L

G2

S1

C1

C2

C3 ･･･

G1R

G2

C7

C8

C9

S2

格点が重なる為

G1R,G2に連なる

横桁要素は無効

横桁(対傾構)要素の無効化(削除)については以下のBLOCKで設定することができます．

1) 506.[CBD_COOR]	2格点同座標を指定

2) 522.[CBD_TYPE]	直接削除する横桁(対傾構)要素を指定

以下のデータは入力例です．

[CBD_GIRDER_RANGE] 503.主桁有効範囲 自動取得(YES_NO) YES ! 主桁 横桁始 横桁終 G1 S1 C3 G4 C7 S2 [END CBD_GIRDER_RANGE]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 504. [CBD_COOR]  格子座標（ASDF_section単独兼用）

(1) ASDF_section連動時は，本BLOCK自動取得YES の指定でデータは自動作成されます．

ASDF_section単独（ASDF analysis使用しない）の場合，必ず指定が必要です．

この場合，主桁設計だけの場合に限り，X座標を部材長,Y,Z座標を0.0で入力することができます．

製図，横桁設計なども行う場合は，X,Y,Z座標，線形Z座標と線形部材長すべて入力して下さい．（Z座標は任意値）

(2) 自動取得NOの場合，またはASDF_cross単独実行の場合，必ず指定が必要です．

(3) 主桁線,ラインと横断線との格点座標を指定します．

X,Y,Z座標(m)	：格点座標を指定します．X,Y平面が水平平面，Z軸が鉛直方向であるものとして指定します．

入力値の単位がmであることに注意してください．

Z座標位置については，主桁の場合は上フランジの下縁に設定されます．

箱桁腹板縁ラインについては，[CBD_BOX_WEB]でのライン設定位置に対応するよう指定してください．

横断線位置は[CBD_CONTROL_MAIN]設定で位置が変化します(下図は補剛材中心で設定)

Ｚ

Ｙ

(X,Y,Z)

横桁

主桁

Ｘ

Ｙ

Ｚ

Ｘ

(X,Y,Z)

以下のデータは入力例です．

[CBD_COOR] 505.格子座標 座標単位m 自動取得(YES_NO) YES ! 主桁･LINE 横桁(対傾構) X座標 Y座標 Z座標 線形Z座標 線形部材長 G1 S1 0.000000 0.000000 10.000000 11.000000 0.000000 G1 C1 5.000000 0.000000 10.000000 11.200000 5.000000 … G2 S1 0.000000 3.000000 10.000000 11.000000 0.000000 G2 C1 5.100000 3.000000 10.000000 11.000000 5.100000 … [END CBD_COOR]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 505. [CBD_MODEL] 格子形状(水平荷重,下横構計算モデル)

(1) ASDF_section連動時は，本BLOCK自動取得YES の指定でデータは自動作成されます．

(2) 自動取得NOの場合，またはASDF_cross単独実行の場合，必ず指定が必要です．

(3) 水平力計算，下横構照査モデル用の格子形状を指定します．

横桁長(mm)	：水平力計算位置の横桁(対傾構)要素の要素長を指定します．

入力は下横構照査モデルのパネル形状に影響します．横桁(対傾構)の断面計算では使用しません．

(横桁(対傾構)の断面計算では要素長を格点座標から算出)

斜角(度)	：横桁(対傾構)要素の水平力に対する角度を指定します．

水平力×sin斜角 が横桁(対傾構)に作用する水平力となります．

横桁間隔(mm)	：横桁(対傾構)要素間の間隔を指定します．橋軸1m単位の荷重を算出する場合に用いる橋の総長は

ここでの入力の合計値が使用されます．

荷重

斜角

横桁長

斜角

横桁長

横桁間隔

若番側

老番側

始端～中間位置　　　　　　　　　　　　　　　　　　終端位置

以下のデータは入力例です．

[CBD_MODEL] 504.格子形状(計算モデル) 自動取得(YES_NO) YES ! 横桁始 横桁終 横桁長(mm) 斜角(度) (横桁間隔(mm)) S1 S1 2700 87.300 4000 C1 C12 2700 87.300 4200 S2 S2 2700 87.300 0 [END CBD_MODEL]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 506. [CBD_WIND_END]  風荷重,端死荷重

(1) ASDF_section連動時は，本BLOCK自動取得YES の指定でデータは自動作成されます．

(2) 自動取得NOの場合，またはASDF_cross単独実行の場合，風荷重算出時に必ず入力が必要です．

(3) [CBD_CONTROL_SUB] 設定で風荷重強度を直接指定する場合には片持部形状データは使用されませんが，

端横桁(対傾構)作用の床版コンクリートによる死荷重算出のため，端位置については入力が必要です．

(4) 死荷重,風荷重計算用の床版，片持部寸法の代表値を指定します．横断線別データです．

(5) 壁型剛性防護柵以外の高欄については, 高欄高を400mmで指定してください．(道示2.2.9)

(6) 鈑桁の場合，総高算出用の主桁高は[CBD_GIRDER_H] 入力値を使用します．

- 箱桁の場合，総高算出用の主桁高は[CBD_COOR] 設定座標より算出します．

# 522．[CBD_CONTROL_SUB] 設定で　風荷重強度を直接指定する場合(４行目)

NO指定時は，床版,片持部形状および主桁高より風荷重強度を算出,決定します．

直接指定する場合(入力値>0), 荷重(kN/m)を入力して下さい．

床版,片持部形状の指定は，506.[CBD_WIND_END] を参照してください．

特例として，入力値＜０の場合は，拡大・低減系数K ＝ 入力値の絶対値

この場合，風荷重強度＝「NO」指定時自動算出した風荷重強度*Ｋ

初期設定は「NO」です．

総幅

ハンチ高

床版厚

舗装厚

地覆高

主桁(箱桁時は腹板上)

jyou

)

端横桁(端対傾構)

端部張出長

橋軸方向

橋軸直角方向

高欄高

(壁高欄以外

の高欄の場合

400mm)

片持部張出位置の勾配等による総高の補正を考慮する場合，補正に値を指定してください．(自動取得時0mm)

総高は指定の値を加えた値となります．(下り勾配の場合，負の値で指定となります．)

考慮しない場合は0ｍｍを指定してください．

以下のデータは入力例です．

[CBD_WIND_END] 506.風荷重,端死荷重 寸法値単位mm 自動取得(YES_NO) YES ! 横桁始 横桁終 床版厚 舗装厚 ﾊﾝﾁ高 総幅 地覆高 高欄高 補正 (端部張出) S1 S1 220 30 100 9200 500 400 -3 500 S2 S2 220 30 100 9200 500 400 0 500 C1 C12 220 30 100 9200 500 400 -3 [END CBD_WIND_END]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 507. [CBD_GRID_FORCE]  断面力(格子解析)

(1) ASDF_section連動時は，本BLOCK自動取得YES の指定でデータは自動作成されます．

(2) 自動取得NOの場合，またはASDF_cross単独実行の場合は各位置指定が必要です．

未入力位置については各値0指定となります．

(3) 格子解析による，合計断面力(活荷重＋死荷重)の指定を行ないます．横桁(対傾構)要素別データです．

(4) 横桁(対傾構)要素に対しての若番側主桁名を指定してください．

(5) 箱桁の場合，左右曲げモーメント最大値(絶対値)を指定してください．内部で入力値（桁中心部）の補間計算より，

横桁端部の曲げモーメントを求め，断面計算を行います．（せん断力は換算しません）

計算方法：  曲げＬ = L曲げ(絶対値)最大時ML, L曲げ(絶対値)最大時MＲの直線補間

曲げＲ = R曲げ(絶対値)最大時ML, R曲げ(絶対値)最大時MＲの直線補間

(6) 設計用曲げモーメントは曲げＬ，曲げＲ（鈑桁は入力値，箱桁は５番の換算値）中の絶対値大きい方とします．

せん断L

曲げL

曲げR

せん断R

せん断L

曲げL

曲げR

せん断R

主桁(FB1対応)

FB1

FB2

主桁(FB2対応)

主桁若番側

主桁老番側

横桁(FBn)

FB1入力範囲

FB2入力範囲

以下のデータは入力例です．

[CBD_GRID_FORCE] 507.断面力(格子解析) 自動取得(YES_NO) YES ! 鈑桁横桁 主桁 曲げL 曲げR せん断L せん断R ! 箱桁横桁 主桁 L曲げ最大時ML L曲げ最大時MR せん断最大L せん断最大R R曲げ最大時ML R曲げ最大時MR ! [kN･m] [kN･m] [kN] [kN] [kN･m] [kN･m] C1 G1 482.360 -476.321 300.895 300.895 C1 G2 475.256 -85.850 300.895 300.895 85.50 -473.562 … [END CBD_GRID_FORCE]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 511. [CBD_GIRDER_H]  主桁高,フランジ厚タイプ

(1) ASDF_section連動時は，本BLOCK自動取得YES の指定でデータは自動作成されます．

(2) 自動取得NOの場合，またはASDF_cross単独実行の場合，必ず入力が必要です．

(3) フランジ厚タイプ，主桁高を設定します．フランジ厚タイプは全桁共通データ，主桁高は格点別データです．

(4) フランジ厚タイプの指定により，主桁高の参照点を決定します．

上FLG厚

主桁高

上FLG厚

FLG

主桁高

下FLG厚

FLG

下FLG厚

上フランジ厚を主桁高に含むか YES       上フランジ厚を主桁高に含むか NO

下フランジ厚を主桁高に含むか YES       下フランジ厚を主桁高に含むか NO

主桁高

上FLG厚

FLG

主桁高

上FLG厚

下FLG厚

FLG

下FLG厚

上フランジ厚を主桁高に含むか YES       上フランジ厚を主桁高に含むか NO

下フランジ厚を主桁高に含むか NO        下フランジ厚を主桁高に含むか YES

以下のデータは入力例です．

[CBD_GIRDER_H] 511.主桁高 寸法値単位mm 自動取得(YES_NO) YES ! フランジ厚タイプ ﾃﾞｰﾀ 上FLG厚を主桁高に含むか(YES_NO) YES 下FLG厚を主桁高に含むか(YES_NO) YES ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 主桁高 G1 G6 S1 S2 3000 G2 G5 S1 S2 2800 [END CBD_GIRDER_H]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 512. [CBD_GIRDER_SECTION]  主桁断面

(1) 主桁断面形状の設定を行ないます．格点別データです．

(2) 鈑桁と箱桁で入力項目が変化するため注意が必要です．(範囲指定に双方含まれる場合は指定無効)

(3) BU,BL(XU1,XU2,XL1,XL2)については主桁線直角方向の値を指定してください．

箱桁のBU1,BU2,BL1,BL2についてはダイヤフラム方向の値を指定してください．

(4) 箱桁ウェブ高HL,HRについては、511.主桁高[CBD_GIRDER_H] 主桁上(下)フランジ厚を桁高に含むか の設定により

参照点が変化します．右図を参照してください．

BU

BL

TU

TL

TW

鈑桁の場合(各mm)

TU	：上フランジ厚

TL	：下フランジ厚

TW	：ウェブ厚

BU	：上フランジ幅

BL	：下フランジ幅

箱桁の場合(各mm)

上側ウェブ縁端位置の詳細(A部)

基準線

BU1

XU1

BU1

BU2

XU2

XU1

TU

HWL

上FLG厚を桁高に含まない場合

A

HWL

上FLG厚を桁高に含む場合

TWL

TWR

主桁高

HWL

HWR

下側ウェブ縁端位置の詳細(B部)

B

下FLG厚を桁高に含む場合

HWL

+

TL

下FLG厚を桁高に含まない場合

HWL

ZL

-

BL1

BL2

XL2

XL1

本図はZL<0

BL1

XL1

TU	：上フランジ厚                       TL	：下フランジ厚

TWL	：左ウェブ厚                         TWR	：右ウェブ厚

XU1	：左上フランジ突出幅                 XU2	：右上フランジ突出幅

XL1	：左下フランジ突出幅                 XL2	：右下フランジ突出幅

BU1	：上左腹板桁中心距離                 BU2	：上右腹板桁中心距離

BL1	：下左腹板桁中心距離                 BL2	：下右腹板桁中心距離

HWL	：左腹板高さ                         HWR	：右腹板高さ

ZL	：左右腹板下側高差

[CBD_GIRDER_SECTION] 512.主桁断面 寸法値単位mm 自動取得(YES_NO) YES ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 TU TL TW BU BL ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 TU TL TWL TWR XU1 XU2 XL1 XL2 BU1 BU2 BL1 BL2 HWL HWR ZL G1 G1 S1 S2 22 22 18 400 400 G2 G2 S1 S2 20 20 12 12 120 120 120 120 1000 1000 1000 1000 2450 2550 0 [END CBD_GIRDER_SECTION]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 513. [CBD_GIRDER_V_STIFF]  主桁垂直補剛材(一般部)

(1) ASDF_section連動時は，本BLOCK自動取得YES の指定でデータは自動作成されます．

(2) 自動取得NOの場合，またはASDF_cross単独実行の場合，一般部補剛材を考慮する場合入力が必要です．

(3) 主桁垂直補剛材(一般部)の配置，寸法を設定します．主桁要素別データです．

(4) 格点上垂直補剛材については[CBD_GIRDER_S_STIFF]を参照してください．

左右両	：橋軸直角方向の配置を指定します．鈑桁は突出方向，箱桁は左右腹板位置を示します．

鈑桁の場合，I桁左側, I桁右側, I桁両側 のいずれかを指定してください．

箱桁の場合，左腹板, 右腹板, 両腹板 のいずれかを指定してください．

幅1,厚1(mm)	：主桁若番側格点より1本目の一般部補剛材の断面寸法を入力してください．

2本目以降の補剛材断面形状指定を省略する場合，ここでの入力値が2本目以降も適用されます．

本数	：次格点までの一般部補剛材本数を指定してください．

間隔(mm)	：補剛材の主桁線上間隔を補剛材の本数分順に指定します．横断線間で等分とする場合，等分割の

指定で間隔を自動決定することができます．

幅2,厚2･･(mm)	：2本目以降の補剛材断面を個別指定する場合，2本目以降の断面について順に指定してください．

指定を行なう場合，本数-1分全て指定が必要です．

Ci

Ci+1

間隔1

間隔2

間隔3

1本目

幅1

厚1

2本目

幅2

厚2

3本目

幅3

厚3

幅,厚を１本目と同じとする

場合、幅,厚の入力省略可

以下のデータは入力例です．

[CBD_GIRDER_V_STIFF] 513.主桁垂直補剛材(一般部) 寸法値単位mm 自動取得(YES_NO) YES ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 左右両 幅1 厚1 本数 間隔 (幅2,厚2, 幅3,厚3,……) G1 G1 S1 S1 I桁左側 120 20 3 1500 1200 1500 G2 G2 S1 S2 I桁右側 140 15 2 等分割 150 20 G3 G3 C1 C4 I桁両側 150 20 3 等分割 [END CBD_GIRDER_V_STIFF]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 714(=514). [CBD_GIRDER_S_STIFF]  主桁垂直補剛材(格点上)

(1)  ASDF_section連動時は，314.支点格点補剛材[SEC_S_STIFF]の入力を参考・注意してください．

連動ではない場合：  データがある位置については，自動計算での最小形状として入力値を使用します．

データ入力の無い位置については[2BD_COMMON]形状の最小値より最小形状を決定します．

連動の場合(314自動)： 714(=514)自動計算 YES の場合，314の結果は714(=514)の初期値とします．

(314手動)： 714(=514)自動計算 YES の場合，強制に YES314 になります．(WEB,LFLG溶接だけ自動)

(314手動)： 714(=514)自動計算 NO  の場合，714(=514)は優先

(314NO314ONLY)：  714(=514)自動計算 NO  の場合, 314, 714(=514)は別々結果となります．（一致しません）

(2) 自動取得RESETの場合，本BLOCK全入力を初期値として使用せず自動計算を行ないます．

(3) 自動取得NO-WELDの場合，溶接項目のみ自動計算を行ないます．この場合，溶接項目には0を仮入力してください．

(4) 主桁格点上垂直補剛材の寸法を設定します．格点別データです．

左右両	：主桁線直角方向位置を指定します．鈑桁は突出方向，箱桁は左右腹板位置を示します．

鈑桁の場合、I桁左側, I桁右側, I桁両側 のいずれかを指定してください．

箱桁の場合、左腹板, 右腹板, 両腹板 のいずれかを指定してください．

幅,厚(mm)	：垂直補剛材の板幅,板厚を指定してください．

WEB溶接	：主桁ウェブとの溶接タイプ及びサイズを指定します．

LFLG溶接	：主桁下フランジとの溶接タイプ及びサイズを指定します．

列数(1～3)	：垂直補剛材の列数を指定します．(支点上のみ有効,他は1を指定)

間隔(mm)	：垂直補剛材列数が2列以上の場合の補剛材間の間隔を指定します．(支点上のみ有効,他は0を指定)

取付タイプ	：直角	･･･ 主桁ウェブに対し直角方向で、主桁ウェブに補剛材を取り付けます．

平行	･･･ 横断線に沿う方向で、主桁ウェブに補剛材を取り付けます．(規定値)

補助	･･･ 横断線に沿う方向で、補助部材に補剛材を取り付けます．補助部材の寸法指定が必要です．

列数,間隔(支点上垂直補剛材)　　　　　　　　　　　　　　取付タイプ

主桁

間隔

間隔

間隔

主桁

１列　　　　　　２列　　　　　　３列　　　　　　　　　　直角　　　　　　平行　　　　　　補助

溶接タイプ,サイズ

S1

S2

D

45°

S

S

S

S

S

S

完全溶込み溶接	　完全

(t<19 レ開先, t>=19 K開先とします)

部分溶込み溶接	　部分_S1_S2_D

or　　　　部分_S(S=S1=S2=Dの場合)

すみ肉溶接	　S orすみ肉_S

完全　　　　　　　　部分　　　　　　　　すみ肉	メタルタッチ	　メタルタッチ

補助部材の形状指定

B1

B2

D

W

B2

B1

D

W

B1	：横桁若番側のウェブ上の幅(mm)
	B2	：横桁老番側のウェブ上の幅(mm)

W	：ウェブ直角方向幅(mm)

D	：立ち上げ(mm)

[CBD_GIRDER_S_STIFF] 714(514).主桁垂直補剛材(格点上) 寸法値単位mm 自動取得(YES_YES314_NO_RESET_NO-WELD) YES ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 左右両 幅 厚 材質 WEB溶接 LFLG溶接 (列数 間隔) (取付タイプ) (B1 B2 W D) G1 G1 S1 S1 I桁左側 220 20 SM490Y 8 完全 2 180 直角 G2 G2 S1 S2 I桁右側 240 25 SM490Y すみ肉_8 すみ肉_8 1 0 補助 80 80 80 40 [END CBD_GIRDER_S_STIFF]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 515. [CBD_GIRDER_H_STIFF]  主桁水平補剛材

(1) ASDF_section連動時は，本BLOCK自動取得YES の指定でデータは自動作成されます．

(2) 自動取得NOの場合，またはASDF_cross単独実行の場合，入力が必要です．

(3) 格点位置で参照する橋軸方向の主桁水平補剛材の配置，寸法を指定します．

左右両	：主桁線直角方向位置を指定します．鈑桁は突出方向，箱桁は腹板位置を示します．

鈑桁の場合，I桁左側, I桁右側, I桁両側 のいずれかを指定してください．

箱桁の場合，左腹板, 右腹板, 両腹板 のいずれかを指定してください．

上段数(0 or 1 or 2)	：上部設置の水平補剛材段数を指定してください．

下段数(0 or 1 or 2)	：下部設置の水平補剛材段数を指定してください．

BL,TL	：横桁若番側の水平補剛材断面寸法を指定します．

BR,TR	：横桁老番側の水平補剛材断面寸法を指定します．

H1,H2	：水平補剛材の１段目と２段目の位置．設置しない位置は -1 を入力して下さい.

入力値<1  設置時の位置 = 桁高（ウェブ高）*入力値

入力値>1  設置時の位置 = 入力値(mm)

(FLG厚は桁高に含む場合，FLG外縁から，含まない場合WEB外縁から)

例1:  H1 = 0.20 or 0.14，H2 = 0.36 (一般の場合)

例2:  H1 = 400 (400mm位置でHSを設置)

指示格点

横桁若番側

横桁老番側

上1段目

上2段目

上1段目

下1段目

BR, TR

BL, TL

以下のデータは入力例です．

[CBD_GIRDER_H_STIFF] 515.主桁水平補剛材 寸法値単位mm 自動取得(YES_NO) YES !主桁始 終 横桁始 終 左右両 L上数 下段数 BL TL R上数,下段数 BR TR L上H1 下H1 R上H1 下H1 L上H2 下H2 R上H2 下H2 G1 G2 S1 C3 I桁右側 2 0 120 12 1 1 120 12 0.2 0.2 0.2 0.2 -1 -1 -1 -1 G3 G3 S1 C3 I桁両側 2 0 130 13 0 0 0 0 G3 G3 S1 C3 I桁両側 0 0 0 0 1 1 130 13 [END CBD_GIRDER_H_STIFF]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 516. [CBD_END_LENGTH]  桁端寸法

(1) ASDF_section連動時は，本BLOCK自動取得YES の指定でデータは自動作成されます．

(2) 自動取得NOの場合，またはASDF_cross単独実行の場合，入力が必要です．

桁端寸法

S1

以下のデータは入力例です．

[CBD_END_LENGTH] 516.桁端寸法 ! 主桁始 主桁終 桁端寸法(始端) 桁端寸法(終端) G1 G8 500 500 [END_CBD_END_LENGTH]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 517. [CBD_AFFIX]  添加物

(1) [CBD_CROSS_V_STIFF] 横桁補剛材自動計算で，補剛材間隔の設定に添加物を考慮する場合入力が必要です．

(2) 自動製図実行時に添加物を表示する場合は入力が必要です．

(3) 横桁(対傾構)に干渉する添加物情報を設定します．

DX,DY(mm)	：ホールまたは添加物の基準位置を決定します.ホール(横桁)の場合基準位置は中心位置となります.

DXは主桁WEB(箱桁時下FLG位置)間の中心を基準とし，DYは主桁上フランジ縁を基準とします.

(DYで上縁,下縁のいずれを参照するかは [CBD_GIRDER_H]フランジ厚タイプ指定により変化)

B,H(mm)	：ホールの幅,高さを指定します．対傾構の場合入力による影響はありませんが，以降のデータ指定の

ため仮入力が必要となるので，0mmを指定してください．

L

L/2

L/2

DX

DY

B

H

基準位置

指示主桁

L

L/2

L/2

DX

DY

基準位置

指示主桁

横桁(DYは主桁上FLG厚を桁高に含む場合)　　　　　対傾構(DYは主桁上FLG厚を桁高に含まない場合)

NAME1,2	：任意の添加物名を指定します．基準位置１つ(１行)につき最大2つまで指定できます．

形状タイプ1,2	：添加物の形状タイプ及び位置，形状データを指定します．最大2つまで指定できます．

ﾀｲﾌﾟ_X位置_Y位置_形状ﾊﾟﾗﾒｰﾀ の形式で指定してください．

X位置,Y位置については，基準点からの距離を指定してください．

ﾀｲﾌﾟ,形状ﾊﾟﾗﾒｰﾀ については，[添加物タイプ]を参照してください．

190

170

60

ガス管A φ180

ガス管B φ300

基準位置

例)

基準位置

ガス管C φ200

NAME1    形状タイプ1      NAME2    形状タイプ2	NAME1    形状タイプ1

ガス管A  円_-190_-60_180  ガス管B  円_170_0_300	ガス管C  円_0_0_200

ホール補強材については [CBD_CONTROL_SUB]で形状を指定できます(全桁共通)．

以下のデータは入力例です．

[CBD_AFFIX] 517.添加物 寸法値単位mm 自動計算(YES_NO) YES ! 主桁 横桁始 横桁終 DX DY B H NAME1 形状タイプ1 NAME2 形状タイプ2 G1 S1 S2 0 512 760 450 ガス管A 円_-190_-60_180 ガス管B 円_170_0_300 G3 S1 S2 200 400 0 0 ガス管C 円_0_0_200 [END CBD_AFFIX]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# * CBD_AFFIX 添加物タイプ

| タイプ | 入力形式 | 指定 | 入力例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 円 (真円) | 円 _X(mm) _Y(mm) _D(直径,mm) | X Y dH dH D Y X 基準位置 D 基準位置 | 円_0_0_300 |
| 円ij i<=9 j<=9 | 円ij _X(mm) _Y(mm) _D(mm) _dH(mm) _dV(mm) |  | 円23_0_0_300_350_400 i=2,j=3,X=0,Y=0,D=300, dH=350, dV=400 |

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

522.[CBD_CONTROL_SUB]へ

# 521. [CBD_CONTROL_MAIN]  CONTROL_MAIN

(1) 新規の場合，データは初期値が設定されます．変更のある場合は修正を行なってください．

(2) ASDF_section連動時は全死荷重反力ついてのみ自動更新を行なうことができます．

(3) 計算，設計時の形状寸法および条件の基本設定を行ないます．

(4) 自動計算を行なわない場合の未指定データについて，ここでの入力値が参照されるケースが複数存在します．

本BLOCKの項目説明または対応するBLOCKの説明を参照して下さい．

(5) 本BLOCKおよび[CBD_CONTROL_SUB]で基本設定を指定します．合わせて参照ください．

以下のデータはシステムの初期値です(全死荷重反力自動計算時を除く)．

[CBD_CONTROL_MAIN] 521.CONTROL_MAIN ! ﾀｲﾌﾟ ﾃﾞｰﾀ 設計水平震度 0.20 全死荷重反力(kN_-付加でsection自動更新対象) -1000 横桁横断線中心タイプ(補剛材_横桁腹板_自動) 自動 横桁仕口腹板厚タイプ(補剛材_横桁腹板_VS優先) 横桁腹板 使用地域(一般_東北_北海道25_北海道35_北海道36) 一般 板厚1mmピッチを使用(YES_NO) YES 風荷重を負担する横桁対傾構要素組数 2 地震荷重を負担する横桁対傾構要素組数(0=桁数-1) 0 横荷重を負担する下横構組数 2 全部材に耐候性鋼材を使用(YES_NO_個別) 個別 耐候性鋼材で形鋼を使用(YES_NO) NO 応力度の余裕値[N／mm2] 0 上側寸法基準_中間横桁(mm鈑桁用_箱桁用) 150, 0 上側寸法基準_中間対傾構(mm) 150 下側寸法基準_中間横桁(mm鈑桁用_箱桁用) 270, 700 下側寸法基準_中間対傾構(mm) 270 下側寸法基準_下横構(mm) 270 端対傾構上弦材基本形状(山形_CT形_溝形) 溝形 中間対傾構上弦材基本形状(山形_CT形_溝形) 山形 対傾構下弦材基本形状(山形_CT形_溝形) 山形 対傾構斜材基本形状(山形_CT形_溝形) 山形 下横構部材基本形状(山形_CT形) CT形 主桁-横桁対傾構フランジ縁最小間隔(mm) 20 対傾構-対傾構最小間隔(mm) 25 主桁-下横構最小間隔(mm) 50 横桁-下横構最小間隔(mm) 20 下横構-下横構最小間隔(mm) 20 スカーラップ先端-下横構最小間隔(mm) 20 下横構一般部スカーラップ寸法(mm_増幅_R_Dis) 35 20 0 下横構支点上スカーラップ寸法(mm_増幅_R_Dis) 35 25 0 水平補剛材位置スカーラップ寸法(mm_全幅_R_Dis) 40 20 0 横桁対傾構フランジ連結スカーラップ寸法(mm_全幅_R_Dis) 80 40 –20 ウェブ切欠部の傾斜考慮_寸法基準(YESNO_Df_DR) YES 10 20 [END CBD_CONTROL_MAIN]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

521.[CBD_CONTROL_MAIN]へ

# * CONTROL_MAIN 入力説明(1)

# 設計水平震度,全死荷重反力

地震荷重水平力計算で使用する，設計水平震度及び全橋に作用する死荷重反力を指定します．

全死荷重反力はASDF_section連動時では自動更新対象とすることが可能です．その場合，値に「-」を付加して

データが作成され，再計算時には「-」の有無で再取得するかを判断します．

任意の値を指定する場合は正の値(kN)で指定を行なってください．

地震荷重(橋軸1mあたり) = 全死荷重反力(kN) / 橋の総長(m)×設計水平震度

橋の総長は，[CBD_MODEL] 横桁間隔の入力により決定します．

設計水平震度の初期値は「0.20」です．

# 全部材に耐侯性鋼材を使用

SMA400W,SMA490W,SMA570W(降伏点一定鋼材を含む)の耐侯性鋼材を全部材に適用する場合YES，使用を許可しない

場合NO，任意使用の場合(混在を許す場合)個別を指定してください．

YESまたはNOの指定の場合，自動計算実行の有無を問わず耐侯性鋼材を用いて(用いず)設計計算を行ないます．

自動計算を行なわない項目の材質データ更新は実行されませんので，自動計算を行なわない場合は注意してください．

(自動計算NOのBLOCKで，材質が耐侯性鋼材に(耐侯性鋼材から)変化した場合でも，結果,計算書は材質変化に

対応しますが，データの更新は実行しない．)

初期設定は「個別」です．

# 耐侯性鋼材で形鋼を使用

自動計算を行なう場合のみ設定は有効です．

YES指定の場合，形鋼についても耐侯性鋼材を使用します．NO指定の場合は形鋼で耐侯性鋼材を使用不可とし，

プレート加工部材を使用するものとします．

初期設定は「NO」です．

# 応力度の余裕値

自動計算時の各応力度照査での，許容応力度に対しての実応力の余裕(N/mm2)を指定します．

ここでの指定される余裕を考慮して応力照査を満足するよう材料形状を決定します．

余裕値が許容応力度を超える照査では余裕値は考慮しません．

初期値は「0.0」N/mm2です．

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

521.[CBD_CONTROL_MAIN]へ

# * CONTROL_MAIN 入力説明(2)

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

521.[CBD_CONTROL_MAIN]へ

# * CONTROL_MAIN 入力説明(3)

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

521.[CBD_CONTROL_MAIN]へ

# * CONTROL_MAIN 入力説明(4)

# 上(下)側寸法基準

主桁フランジ上(下)側から部材までの距離を各々設定します．(上側は中間位置のみ，端桁は上側=0mm)

532.[CBD_CROSS_Z], 542. CBD_SWAY_YZ], 578. CBD_HG_SHAPE_SPLICE] 自動取得YES指定時，ここでの

入力値よりデータを作成します．自動取得NO指定の場合，未指定位置のみここでの入力値が参照されます．

参照点は[CBD_GIRDER_H]フランジ厚タイプにより変化するので注意してください．

(鈑桁用,箱桁用)初期値は各上側寸法が「150, 0」mm，下側寸法が「270,700」mmです．

上側寸法

下側寸法

上側寸法

下側寸法

下側寸法

横桁　　　　　　　　　　　　　　対傾構　　　　　　　　　　　　　下横構

＊上図の例はすべて主桁上(下)フランジ厚を桁高に含む場合です．

指定の詳細については，[CBD_CROSS_Z], [CBD_SWAY_YZ], [CBD_HG_SHAPE_SPLICE] 各BLOCKを参照．

# 板厚1mmピッチを使用

自動計算時の断面変化での，板厚変化のタイプを指定します．

YES指定の場合1mm単位で板厚は変化,決定され，NO指定の場合はマーケットサイズを基準として板厚を決定

します．

初期設定は「YES」です．

# 使用地域

鋼材の使用地域を設定します．指定により出力する材質名が変化しますが，計算結果への影響はありません．

以下のいずれかを指定してください．

一般	：一般地域　道路橋示方書

東北	：寒冷地域　国土交通省東北地方整備局

北海道25	：寒冷地域　国土交通省北海道開発,土木局 最低気温～-25℃

北海道35	：寒冷地域　国土交通省北海道開発,土木局 最低気温～-35℃

北海道36	：寒冷地域　国土交通省北海道開発,土木局 最低気温-36℃～

初期設定は「一般」です．

# 風,地震荷重を負担する横桁対傾構要素組数，下横構組数

水平力を負担する横桁対傾構の要素組数，下横構の組数を指定します．

指定組数が主桁数-1以上となる場合，計算は組数=主桁数-1で行ないます．

また，地震荷重を負担する横桁対傾構要素組数については，0指定で組数=主桁数-1で計算を行ないます．

初期設定は，

風荷重を負担する横桁対傾構要素組数は	「2」

地震荷重を負担する横桁対傾構要素組数は	「0」(主桁数-1)

横荷重を負担する下横構組数は	「2」

# 対傾構,下横構部材基本形状

自動計算時の，対傾構の上下弦材,斜材,下横構部材断面の基本形状を指定します．山形,CT形,溝形(対傾構のみ)の

いずれかで指定してください．結果は指定断面の形鋼またはプレート加工部材となります．

部材断面の詳細指定は[CBD_SWAY_SECTION](対傾構),[CBD_L_LATERAL_SECTION](下横構)で指定できます．

初期設定は，端対傾構上弦材基本形状が「溝形」，他対傾構基本形状が「山形」，下横構が「CT形」です．

山形　　　　　　　　　　　　　CT形　　　　　　　　　　　　　溝形

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

521.[CBD_CONTROL_MAIN]へ

# * CONTROL_MAIN 入力説明(5)

# 主桁-横桁対傾構フランジ縁最小間隔

自動計算時の，主桁垂直補剛材先端,フランジ縁,コネクションから横桁対傾構フランジ縁間の最小間隔を指定します．

[CBD_MEMBER_POSITION] 自動計算YES指定時，入力値 = HLとなります．

自動計算NO指定の場合，未指定位置のみここでの入力値が参照されます．

初期値は「20」mmです．

主桁垂直補剛材との間隔

コネクションとの間隔

主桁フランジとの間隔

# 対傾構-対傾構最小間隔

自動計算時の，対傾構部材間の最小間隔を指定します．

[CBD_MEMBER_POSITION] 自動計算YES指定時，入力値=VLとなります．

自動計算NO指定の場合，未指定位置のみここでの入力値が参照されます．

初期値は「25」mmです．

対傾構部材間間隔

対傾構部材間間隔

対傾構部材間間隔

# [主桁,横桁,下横構,スカーラップ先端]-下横構最小間隔

下横構部材と他の部材との最小間隔を各々指定します．

初期値は主桁-下横構間隔が「50」mm，他が「20」mmです．

横桁(フランジ)-下横構間隔

主桁-下横構間隔

横桁(ウェブ)-下横構間隔

下横構-下横構間隔

下横構-スカーラップ間隔

# スカーラップ寸法基準

主桁垂直(水平)補剛材位置のスカーラップ形状の基準値を各々設定します．増(全)幅,R,Disを指定してください．

[CBD_F_SHAPE_SPLICE], [CBD_WEB_SR], [CBD_HG_SR] 自動計算YES指定時，ここでの入力値を参照してデータ

を作成します．自動計算NO指定の場合，未指定位置のみここでの入力値が参照されます．

増幅	：参照する垂直補剛材の最大厚に対する，スカーラップ切欠幅の増分の半分の値を指定します．

全幅	：スカーラップの切欠幅を直接指定します．

R	：スカーラップ先端のR半径を指定します．(入力値は最小値とします)

Dis	：先端からのR中心のオフセット量を，補剛材先端方向を正として指定します．

R

Dis

+

-

補剛材厚

増幅

増幅

全幅

下横構スカーラップで参照する補剛材厚は項目で変化します．

下横構一般部	：支点上以外の主桁垂直補剛材の最大板厚を参照します．

下横構支点上	：支点上の主桁垂直補剛材の最大板厚を参照します．

増幅指定は，	切欠幅 = 補剛材厚＋指定増幅×２

全幅指定は，	切欠幅 = 指定全幅

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

521.[CBD_CONTROL_MAIN]へ

# * CONTROL_MAIN 入力説明(6)

# ウェブ切欠部の傾斜考慮_寸法基準

横桁ウェブ切欠部の基準形状を決定します．傾斜考慮,Df,DRを指定してください．

DRは端対傾構上弦材で切欠を設ける場合にも参照されます．

[CBD_WEB_SR] 自動計算YES指定時，ここでの入力値を参照してデータを作成します．

自動計算NO指定の場合，未指定位置のみここでの入力値が参照されます．

傾斜考慮(YES_NO)	：長さ方向切欠縁をフランジ縁と平行とする場合YES，水平とする場合NOを指定してください．

初期設定は「YES」です．横断勾配が付かない場合は指定による変化はありません．

Df(mm)	：フランジの突出幅を指定します．初期値は「10」mmです．

DR(mm)	：隅部のR半径を指定します．初期値は「20」mmです．

DR

DR

Df

Df

DR

傾斜考慮 YES　　　　　　　　　　傾斜考慮 NO　　　　　　　　　　上弦材切欠部

# ボルト孔径とボルト呼び径との差

ボルト孔径がボルト呼び径に対し何mmの増分かを指定します．初期値は「3」mmです．

# 横桁横断線中心タイプ

横断線の中心位置を決定します．

CROSS_CENTER_LINE_TYPE          横桁横断線中心タイプ(補剛材_横桁腹板_自動)

自動：       すべて仕口タイプ或は(曲げ)せん断タイプの場合は補剛材中心とし，

片側仕口タイプ片側(曲げ)せん断タイプの場合は横桁腹板中心とします．

横桁間隔

横桁間隔

横桁間隔

横桁間隔

偏心量

(1) 補剛材中心                                  (2) 横桁腹板中心

# 横桁仕口腹板厚タイプ

CROSS_END_WEB_T_TYPE                 横桁仕口腹板厚タイプ(補剛材_横桁腹板_VS優先)

Tw

Ts

Ts

T

補剛材:     T = Ts

横桁腹板    T = Tw

(支点上横桁の場合，入力は無視され，T=Ts)

VS優先:  T = Tw

(この場合，L=0になるのは多いです)

Tw

Ts

Tw

L

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

521.[CBD_CONTROL_MAIN]へ

# 522. [CBD_CONTROL_SUB]  CONTROL_SUB

(1) 新規の場合，データは初期値が設定されます．変更のある場合は修正を行なってください．

(2) 計算，設計時の形状寸法および条件の基本設定を行ないます．

(3) 自動計算を行なわない場合の未指定データについて，ここでの入力値が参照されるケースが複数存在します．

本BLOCKの項目説明または対応するBLOCKの説明を参照して下さい．

以下のデータはシステムの初期値です．

[CBD_CONTROL_SUB] 522.CONTROL_SUB ! ﾀｲﾌﾟ ﾃﾞｰﾀ FLG連結部幅寸法の参照方向(横桁WEB直角_主桁WEB平行) 横桁WEB直角 風荷重強度指定(NO_入力[kN／m]) NO 地震荷重強度指定(NO_入力[kN／m]) NO 圧縮山CT断面許容の低減率考慮(YES_RX_RMIN) YES 横桁対傾構入込タイプ(始端_終端_中央) 中央 垂直補剛材向きタイプ(入込_反入込) 入込 水平補剛材向きタイプ(入込_反入込) 入込 下横構-ガセット連結タイプ(ボルト_溶接) ボルト 下横構ガセット-主桁ウェブ連結タイプ(溶接_コネクション) 溶接 端対傾構上弦材骨組線基準(中心_下縁) 中心 横桁対傾構フランジ縁向き(直角_平行) 直角 舗装単位重量[kN／m3] 22.5 床版単位重量[kN／m3] 24.5 輪荷重強度[kN](通常100) 100 割増係数_主(通常1.00) 1.00 割増係数_風(通常1.20) 1.20 割増係数_主+風(通常1.25) 1.25 割増係数_主+地震(通常1.50) 1.50 モーメントの最小認識値[kN･m] 10.000 下横構高さ自動調整での横桁LFLGとの最大間隔(mm) 100 ホール形状_R_Dis(mm) 50 20 ホール補強材形状_Bv_Tv_Bh_Th_Dis(mm) 90 9 100 9 10 [END CBD_CONTROL_SUB]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

522.[CBD_CONTROL_SUB]へ

# * CONTROL_SUB 入力説明(1)

# FLG連結部幅寸法の参照方向

横桁フランジ連結部の，横桁フランジ幅方向寸法の参照方向を指定します．

適用の位置は以下の通りとなります．

FLG曲げ連結部

①水平ガセット幅(仕口の場合も含む)	([CBD_F_SHAPE_SPLICE], [CBD_S_END_SHAPE])

②コネクション側横桁フランジ幅方向ボルト間隔	([CBD_F_BOLT_DIS])

③横桁フランジ側横桁フランジ幅方向ボルト間隔	([CBD_F_BOLT_DIS])

④スカーラップ切欠幅	([CBD_F_SHAPE_SPLICE])

①

②

③

④

①

②

③

④

横桁WEB直角　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主桁WEB平行

仕口継手の添接板形状,ボルト間隔については対象外です．(全て横桁WEB直角)

下横構水平ガセット形状，ボルト間隔については対象外です．(全て主桁WEB平行)

初期設定は「横桁WEB直角」です．

# 風荷重強度指定

NO指定時は，床版,片持部形状および主桁高より風荷重強度を算出,決定します．直接指定する場合(入力値>0),

荷重(kN/m)を入力して下さい．床版,片持部形状の指定は，506.[CBD_WIND_END] を参照してください．

特例として，入力値＜０の場合は，拡大・低減系数K ＝ 入力値の絶対値

この場合，風荷重強度＝「NO」指定時自動算出した風荷重強度*Ｋ

初期設定は「NO」です．

# 地震荷重強度指定

NO指定時，[CBD_CONTROL]条件の全死荷重反力,設計水平震度の入力値より地震荷重を算出します．

直接指定する場合,荷重値を(kN)入力して下さい．

初期設定は「NO」です．

# 圧縮山CT断面許容の低減率考慮

フランジがガセットに連結された山形，CT形断面部材の許容軸方向圧縮応力度について，( 0.5 + L / rx / 1000 ) の

許容低減率を考慮するか否かを選択します．考慮する場合YESを指定してください．

考慮しない場合は，局部座屈を考慮しない許容軸方向圧縮応力度(σcag)選定に用いる断面二次半径を選択します．

X軸(ガセットと平行軸)での断面二次半径を用いる場合 RX, 最小の断面二次半径を用いる場合RMINを指定します．

初期設定は「YES」です．

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

522.[CBD_CONTROL_SUB]へ

# * CONTROL_SUB 入力説明(2)

# 横桁対傾構入込タイプ

横桁対傾構の入込方向を設定します．始端,終端,中央のいずれかを指定してください．

[CBD_TYPE_SPLICE] 自動計算YES指定時，ここでの入力値を参照しデータを作成します．

自動計算NO指定の場合，未指定位置のみここでの入力値が参照されます．

初期設定は「中央」です．

｢始端｣指定　(始側端横桁対傾構は終向き，他は始向き)

始側

(横桁若番側)

終側

(横桁老番側)

終向き

始向き

始端横桁

終端横桁

始端横桁+1

｢終端｣指定　(終側端横桁対傾構は始向き，他は終向き)

始側

(横桁若番側)

終側

(横桁老番側)

始向き

終向き

始端横桁

終端横桁

終端横桁-1

｢中央｣指定　(径間数が奇数の場合，中間径間の横桁対傾構数/2(切上)から始側は終向き,より終側は始向き．

径間数が偶数の場合，中間の支点上横桁対傾構から始側は終向き,より終側は始向き．)

径間数が奇数

始側

(横桁若番側)

終側

(横桁老番側)

始向き

終向き

始端横桁

終端横桁

中間支点横桁Si

中間支点横桁Si+1

Si～Si+1中間

径間数が偶数

始側

(横桁若番側)

終側

(横桁老番側)

始向き

終向き

始端横桁

終端横桁

中央支点

# 垂直(水平)補剛材向きタイプ

横桁垂直(水平)補剛材の設置方向を指定します．入込,反入込のいずれかを指定してください．

534．[CBD_CROSS_V_STIFF]，535.[CBD_CROSS_H_STIFF] 自動計算YES時，ここでの入力値を参照しデータを

作成します．

自動計算NO指定の場合，未指定位置のみここでの入力値が参照されます．

初期設定は垂直,水平補剛材共に「入込」です．

横桁入込の方向

補剛材の方向

横桁入込の方向

補剛材の方向

横桁の入込方向側に設置する場合　　　　　　　入込　　　　　　　　　　　　　反入込

→｢入込｣を指定

横桁の入込方向の反対側に設置する場合

→｢反入込｣を指定

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

522.[CBD_CONTROL_SUB]へ

# * CONTROL_SUB 入力説明(3)

# 下横構-ガセット連結タイプ

下横構部材と水平ガセットの連結タイプを設定します．ボルトまたは溶接を指定してください．

[CBD_L_LATERAL_SPLICE] 自動計算YES指定時，ここでの入力値を参照しデータを作成します．

自動計算NO指定の場合，未指定位置のみここでの入力値が参照されます．

初期設定は「ボルト」です．

ボルト　　　　　　　　　　　　　　　　溶接

# 下横構ガセット-主桁ウェブ連結タイプ

下横構水平ガセットと主桁ウェブとの連結タイプを設定します．溶接またはコネクションを指定してください．

[CBD_L_LATERAL_SPLICE] 自動計算YES指定時，ここでの入力値を参照しデータを作成します．

自動計算NO指定の場合，未指定位置のみここでの入力値が参照されます．

初期設定は「溶接」です．

溶接　　　　　　　　　　　　　　　　コネクション

# 端対傾構上弦材骨組線基準

端対傾構上弦材の骨組線位置を設定します．中心または下縁を指定してください．

[CBD_SWAY_SECTION] 自動計算YES指定時，ここでの入力値を参照しデータを作成します．

自動計算NO指定の場合，未指定位置のみここでの入力値が参照されます．

初期設定は「中心」です．

中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下縁

# 横桁対傾構フランジ縁向き

横桁フランジ,対傾構弦材のフランジ幅方向縁の向きを設定します．直角または平行を指定してください.

[CBD_TYPE_SPLICE] 自動計算YES指定時，ここでの入力値を参照しデータを作成します．

自動計算NO指定の場合，未指定位置のみここでの入力値が参照されます．

初期設定は「直角」です．

直角　　　　　　　　　　　　　　　　　平行

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

522.[CBD_CONTROL_SUB]へ

# * CONTROL_SUB 入力説明(4)

# ホール形状

横桁に干渉する添加物によるホール([CBD_AFFIX]で位置決定)でのホール共通形状を指定します．

R,Disの順に指定してください．

R

R

R

R

Dis

Dis

Dis

Dis

R(mm)	：隅部R半径

Dis(mm)	：補強材との距離

横桁補剛材によりホール補強材を省略する

位置では，Disは参照されません．

# ホール補強材形状

Tv

Th

Bv

Bh

Dis

ホール用補強材の形状を指定します．

Bv,Tv,Bh,Th,DIS の順に指定してください．

Bv,Tv(mm)	：鉛直方向に設置する補強材の幅,厚

Bh,Th(mm)	：水平方向に設置する補強材の幅,厚

Dis(mm)	：水平方向補強材の突出幅

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 523. [CBD_TYPE]  横桁(対傾構)種別

(1) ASDF_section連動時は，本BLOCK自動取得YES の指定でデータは自動作成されます．

(2) 自動取得NOの場合，またはASDF_cross単独実行の場合，必ず指定が必要です．

(2) 横桁(対傾構)の種別を設定します．横桁(対傾構)要素別データです．

(3) 指定のない位置については，要素無しとなります．

(4) 以下の場合は本ブロックの指定を問わず要素無しと同等となります．

[CBD_COOR] 格子座標の指定で格点間が同座標となる位置

[CBD_GIRDER_RANGE] 主桁有効範囲の指定で端桁が無効となる範囲

| 指定 | 説明 |
| --- | --- |
| 荷重分配横桁 | 格子解析結果断面力に対して照査を行ないます． |
| 中間支点横桁 | 格子解析結果断面力，水平荷重に対する照査を行ないます． |
| 端横桁 | 格子解析結果断面力，死荷重，輪荷重，水平荷重に対する照査を行ないます． |
| 中間対傾構 | 水平荷重に対する照査を行ないます． |
| 中間支点対傾構 | 中間対傾構と同様の照査を行ないます． |
| 端対傾構 | 死荷重，輪荷重，水平荷重に対する照査を行ないます． |
| 要素無し | 横桁,対傾構要素を設置しません． |

以下のデータは入力例です

[CBD_TYPE] 523.横桁(対傾構)種別 自動取得(YES_NO) YES ! 横桁始 横桁終 主桁始 主桁終 種別 S1 S2 G1 G2 端横桁 C1 C1 G1 G6 中間対傾構 P1 P1 G1 G6 中間支点横桁 C7 C12 G1 G6 中間対傾構 [END CBD_TYPE]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 524. [CBD_GROUP]  横桁(対傾構)GROUP

(1) グループ名，断面をグルーピングして設計する横桁(対傾構)名を範囲指定してください．

グループ名にはカンマ(” , ”),空白,改行を含むことはできません．

(2) 横桁のグルーピングを行なう場合，[CBD_CROSS_SECTION] 自動計算 YES指定が必要です．

対傾構のグルーピングを行なう場合，[CBD_SWAY_SECTION] 自動計算 YES指定が必要です．

(3) 横桁と対傾構は同一グループとすることはできません．また，端対傾構と中間(支点)対傾構も同一グループと

することはできません．範囲内に混在する場合，横桁始指定の種別が参照されます．

(4) 自動取得 YES-TYPE, NO-TYPE の場合，同じタイプしかできません．すなわち，端，中間，中間支点対傾構は同一グループとすることはできません．

(5) グルーピングが行なわれた場合，計算書(*.rtf)の断面計算結果はグループ単位で行ないます．

また，グループ名はサブタイトルとして計算書内で用いられます．

以下のデータは入力例です．

[CBD_GROUP] 524.横桁(対傾構)GROUP 自動取得(YES_NO_YES-TYPE_NO-TYPE) YES ! グループ名 横桁始 横桁終 端横桁 S1 S2 中間対傾構① C1 C15 中間対傾構② C6 C10 中間支点横桁 P1 P2 [END CBD_GROUP]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 531. [CBD_CROSS_COMMON]  横桁設計条件

- 新規の場合，データは初期値が設定されます．変更のある場合は修正を行なってください．

以下のデータはシステムの初期値です

[CBD_CROSS_COMMON] 531.横桁設計条件 ! ﾀｲﾌﾟ ﾃﾞｰﾀ 中間横桁連結形式基準(せん断_仕口_内仕口_曲げ_内曲げ) 仕口 横桁水平補剛材段数(0_1_2_01_12_012) 01 横桁最低材質(SM400_490_490Y_570_SMA400W_490W_570W)-H SM400 ウェブの最小板厚mm 9 ウェブの最大板厚mm 28 フランジの最小幅mm 210 フランジの最大幅mm 600 フランジの最小板厚mm 9 フランジの最大板厚mm 40 横桁仕口継手の部材間隙間(mm) 5 横桁仕口添接板5mm控え(YES_NO_控える量mm) 5 引張面積を1.1倍する(YES_NO) YES 引張添接板の必要断面積(半面積_面積_半応力75_応力75_半応力_応力) 半面積 圧縮添接板の必要断面積(半面積_面積_半応力75_応力75_半応力_応力) 半面積 フランジ添接計算用引張面積(元断面_純断面積) 元断面積 フランジ添接計算用圧縮許容応力度(上限値_計算値) 上限値 ウェブ添接計算用圧縮許容応力度(上限値_計算値) 上限値 仕口ボルトFLG幅方向最小間隔(通常=0=自動) 0 仕口ボルトFLG幅方向中央間隔基準(通常=0=自動) 0 仕口ボルトFLG長手方向中央間隔基準(通常=0=自動) 0 仕口ボルトウェブ第１_第２ボルトとの間隔(自動_固定したい場合は値mm) 自動 仕口ボルトWEB長手方向中心間隔(自動_固定したい場合は値mm) 自動 仕口ボルト長さ(締付け長さ+35(40))の35(40)修正量(名高速の場合は-2_-1) 0,0 横桁ボルト呼び径の初期値(M22(S10T)_F10T_F8T_20_24) M22(S10T) 横桁ボルト孔径とボルト呼び径の差(mm_通常3) 3 横桁全強の倍数(通常0.75_継手計算など用) 0.75 仕口添接板勾配考慮しない最大縦断勾配% 3 端横桁UFLG圧縮許容応力度算出(全強_局部_曲げ圧縮_LFLG同様) 全強 局部座屈に対する許容応力度が上限値となるようFLG板厚を設計(YES_NO) YES 仕口ボルト位置主桁WEBとの最小距離mm(561個別修正できる) 0 最大板厚超過時の自動変化(幅WIDTH_材質MATERIAL) 幅変化 せん断超過時の自動変化(厚T_材質MATERIAL) 厚変化 合成応力超過時の自動変化(FLG厚_WEB厚) FLG厚変化 横桁水平補剛材位置Bの取り方(桁高_腹板高) 桁高 曲げフランジ孔引き応力照査での作用軸力(曲げM_実応力) 曲げM 曲げフランジ孔引き応力照査で全強×倍数での軸力を考慮する(YES_NO) YES [END CBD_CROSS_COMMON]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# CBD_CROSS_COMMON  入力説明(続き)

# 中間横桁連結形式基準

中間横桁の連結形式を設定します．せん断,仕口,内仕口,曲げ,内曲げのいずれかを指定してください．

[CBD_TYPE_SPLICE] 自動計算 YES指定時，ここでの入力を参照しデータを作成します．

自動計算NO指定の場合，未指定位置のみここでの入力値が参照されます．

初期設定は「仕口」です．

｢せん断｣指定

形式｢せん断｣

｢曲げ｣指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｢内曲げ｣指定

形式｢せん断｣

形式｢上下曲げ｣

形式｢せん断｣

外桁

外桁

形式｢上下曲げ｣

｢仕口｣指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｢内仕口｣指定

形式｢せん断｣

形式｢せん断｣

形式｢仕口｣

外桁

外桁

形式｢仕口｣

# 横桁水平補剛材段数

自動計算時横桁水平補剛材設置段数の範囲を設定します．0, 1, 2, 01, 12, 012 のいずれかを指定してください．

(0=0段；1=1段；2=2段；01=0段or 1段；12=1段or 2段；012=0段or 1段or 2段)

[CBD_CROSS_H_STIFF] 自動計算YES指定時，ここでの入力値を参照しデータを作成します．

自動計算NO指定の場合，指定による影響はありません．

初期設定は「01」です．

# 横桁最低材質

横桁断面自動計算時の材質変化における最低の(初期の)材質を設定します．フランジ,ウェブが対象となります．

降伏点一定鋼材を使用する場合-Hを付加してください．

自動計算時の変化は以下のとおりとなります．(降伏点一定鋼材も同様)

SM400	→	(SM490)	→	SM490Y	→	SM570

SMA400W			→	SMA490W	→	SMA570W

初期設定は「SM400」です．

# 横桁仕口継手の部材間隙間

横桁仕口継手のフランジ‐フランジ，ウェブ‐ウェブ間隔の基準値を指定します．自動計算時はここでの入力値が

全位置に適用されます．自動計算を行なわない場合でも，間隔未指定位置についてはここでの入力値を適用します．

詳細指定を行なう場合，561.[CBD_S_END_SHAPE] 自動計算NO設定を行い間隔を直接指定してください．

部材間の隙間

初期値は「5」mmです．

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# CBD_CROSS_COMMON  入力説明(続き)

# 横桁仕口添接板5mm控え

横桁仕口添接板の5mm控えの有無，または直接控える量を指定します．全位置に対して指定は有効です．

YES指定の場合は直接指定5mmと，NO指定の場合は直接指定0mmと同結果となります．

初期値は「5」mmです．

5mm(YES)

または指定値

YES,または控え量＞0mm　　　　　　　　　　　　　	　　NO,または控え量=0mm

# 水平補剛材位置Bの取り方(桁高_腹板高):	(初期値: 桁高)

0.2*腹板高

注意：311上,下フランジ厚のタイプにより基準位置が違います．

腹板高

注意：基準位置いつも腹板縁端となります．

桁高

0.2*桁高

(1) 桁高                                        (2) 腹板高

# 曲げフランジ孔引き応力照査での作用軸力（551連結形式がせん断・仕口の場合は関係ありません）

フランジ孔引き応力照査において，孔引き応力算出に用いる軸力算出方法を決定します.

曲げM	：格子解析曲げモーメントM及びウェブ高hより軸力を決定します. P = M/h

実応力	：フランジに作用する曲げ応力度σ(断面計算により算出) 及び面積Aより軸力を決定します. P = σ・A

（本数などについては，入力に関わらず，P = M/hを用います）

# 曲げフランジ孔引き応力照査で全強×倍数での軸力を考慮する（551連結形式がせん断・仕口の場合は関係ありません）

YES指定時，全強×倍数（例 0.75全強）を考慮します．

この場合，P = Max (P実，0.75全強).

（本数などについては，入力に関わらず，全強×倍数（例 0.75全強）を考慮します．）

# 引張面積を1.1倍する

YES指定時，引張照査時の各断面積を1.1倍して計算を行います．

# 添接板の必要断面積

半面積	：上下添接板それぞれ母材(純)断面積の1 / 2以上とします．

面積	：上下添接板の合計は母材(純)断面積以上とします．

半応力75	：上下添接板それぞれの必要断面積の1 / 2以上とします．

応力75	：上下添接板の合計は必要断面積以上とします．

半応力	：上下添接板それぞれの必要断面積の1 / 2以上で，低減率の考慮なし．

応力	：上下添接板の合計は必要断面積以上で，低減率の考慮なし．

また，FLG曲げWEBせん断方式の場合，半応力→応力,半面積→面積とします．

# 最大板厚超過時の自動変化(フランジ)

断面条件変化において，指定最大板厚を超える結果が予測される場合に変化させる断面条件を指定します．

幅	：板幅を優先変化させ，断面最大で照査OUTの場合に材質の変化を検討します.

材質	：材質を優先変化させ，板幅は最小値および板厚に対する突出幅を基準として決定します.

# せん断超過時の自動変化(ウェブ)

せん断超過時に優先的に変化させる断面条件を指定します．

厚	：板厚を優先変化させ，断面最大で照査OUTの場合に材質の変化を検討します.

材質	：材質を優先変化させ，板厚は最小値を基準として決定します.

# 合成応力超過時の自動変化

フランジ,ウェブ合成応力超過時に優先的に変化させる断面条件を指定します．

FLG厚変化,WEB厚変化のいずれかで指定してください.

# 端横桁UFLG圧縮許容応力度算出

端横桁上フランジに作用する曲げ圧縮応力許容の選定基準を指定します．

全強	：許容応力度には上限値を使用します．

局部	：局部座屈に対する許容のみ考慮します．

曲げ圧縮	：許容曲げ圧縮のみ考慮します．

LFLG同様	：局部座屈，許容曲げ圧縮の内最小値を使用します．

仕口ボルトFLG幅方向最小間隔

仕口フランジ連結でのフランジ幅方向ボルト間隔基準を指定します．

0	：ボルト呼びに対しての最小間隔を使用します．

(呼びM22の場合，最小間隔75mm)

>3d(mm)	：最小間隔をボルト径d×3(mm)以上で直接指定します．

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 532. [CBD_CROSS_Z]  横桁配置

(1) ASDF_section連動時は，本BLOCK自動取得YES の指定でデータは自動作成されます．

(2) 自動取得NOの場合，またはASDF_cross単独実行で入力が省略される場合，[CBD_CONTROL_MAIN] の

上(下)側寸法基準の設定を参照します．

(3) 横桁の鉛直方向位置を決定します．横桁要素別データです．

(4) データ指定方法により項目の参照位置が変化します．以下の内2項目について指定してください．

SZ_U(mm)	：主桁上フランジ～横桁上フランジ上縁(その延長線)間の距離を指定します．

DIS_ZU	：横桁上フランジ上縁の位置あわせ種別を指定します．UU, LL, ULのいずれかで指定してください．

SZ_L(mm)	：主桁下フランジ～横桁下フランジ下縁(その延長線)間の距離を指定します．

H_SWAY(mm)	：横桁上フランジ上縁(その延長線)と，横桁下フランジ下縁(その延長線)間の距離を指定します．

負の値で200mm以上が指定される場合，H_SWAYの指定として認識します．

入力値 > –200mmの場合は SZ_U, SZ_Lとして認識されるので注意して下さい．

SZ_U, SZ_Lは，[CBD_GIRDER_H] フランジ厚タイプにより主桁フランジ側の参照点が変化します．

SZ_U

(左)

H_SWAY

(左)

SZ_L

(左)

SZ_U

(右)

H_SWAY

(右)

SZ_L

(右)

SZ_U

(左)

H_SWAY

(左)

SZ_L

(左)

SZ_U

(右)

H_SWAY

(右)

SZ_L

(右)

上フランジ厚を主桁高に含む YES　　　　　　　　　　　上フランジ厚を主桁高に含む NO

下フランジ厚を主桁高に含む YES　　　　　　　　　　　下フランジ厚を主桁高に含む NO

DIS_ZU指定(端横桁などの場合)については，フランジ厚タイプの影響は考慮しません．

指定	：UU	指定	：LL	指定	：UL

以下のデータは入力例です．

[CBD_CROSS_Z] 532.横桁配置 寸法値単位mm 自動取得(YES_NO) YES ! 横桁始 横桁終 主桁始 主桁終 左右両 SZ_U･H_SWAY･DIS_ZU SZ_L･H_SWAY S1 S2 G1 G6 要素右側 UU 270 S1 S2 G1 G6 要素左側 UL 270 C1 C6 G1 G6 要素両側 150 270 C7 C12 G1 G6 要素両側 -1500 270 [END CBD_CROSS_Z]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 533. [CBD_CROSS_SECTION]  横桁断面,材質

(1) 自動計算 YES 指定の場合，データ指定は無効となり，自動計算後は更新されます．

(2) 自動計算 NO 指定の場合，全横桁要素について入力が必要です．

(3) 横桁の断面寸法および部材材質の設定を行ないます．横桁要素別データです．

(4) 対傾構要素についての入力は無視されます．(範囲選択時含まれていても無効となります)

UFLG幅

UFLG厚

WEB厚

H_SWAY

LFLG厚

LFLG幅

横桁腹板高は，[CBD_CROSS_Z] 入力および横桁フランジ厚により決定されます．

以下のデータは入力例です．

[CBD_CROSS_SECTION] 533.横桁断面,材質 寸法値単位mm 自動計算(YES_NO) YES ! 横桁始 横桁終 主桁始 主桁終 UFLG幅 UFLG厚 LFLG幅 LFLG厚 WEB厚 UFLG材質 LFLG材質 WEB材質 S1 S1 G1 G8 300 10 350 9 9 SM490Y SM490Y SM490Y S2 S2 G1 G8 300 10 350 9 9 SM490Y SM490Y SM490Y P1 P1 G1 G8 300 10 350 9 9 SM490Y SM490Y SM490Y C3 C3 G1 G8 300 10 350 9 9 SM490Y SM490Y SM490Y C8 C8 G1 G8 300 10 350 9 9 SM490Y SM490Y SM490Y [END CBD_CROSS_SECTION]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 534. [CBD_CROSS_V_STIFF]  横桁垂直補剛材

(1) 自動計算 YES 指定の場合，データ指定は無効となり，自動計算後は更新されます．

(2) 自動計算 NO 指定の場合，垂直補剛材を設置する横桁要素については入力が必要です．

(3) 横桁の垂直補剛材の配置, 寸法, 材質を指定します．横桁要素別データです．

(4) 対傾構要素についての入力は無視されます．(範囲選択時含まれていても無効となります)

始終両	：補剛材の取り付け方向を指定します．横桁若番側の場合始側，老番側の場合終側，両側の場合

両側 を指定してください。自動の場合は522.[CBD_CONTROL_SUB]の垂直補剛材向きタイプ

(入込_反入込)によって決定します．

幅,厚(mm)	：垂直補剛材の断面形状を指定してください．

列数	：指示要素上の垂直補剛材列数を指定してください．

ピッチ(mm)	：横断線方向の主桁WEB中心～補剛材位置,補剛材位置間の間隔を補剛材列数分左側より指定して

ください．｢等分割｣指定の場合，各ピッチが等分となるよう自動決定します．

参照点の詳細については以下の図を参照して下さい．

横桁ウェブ

中心

主桁若番側

主桁老番側

横断線

要素長

ピッチ(1)

ピッチ(2)

箱桁の参照位置

ピッチ(1)

ピッチ(2)

下フランジ下縁

以下のデータは入力例です．

[CBD_CROSS_V_STIFF] 534.横桁垂直補剛材 寸法値単位mm 自動計算(YES_NO) YES ! 横桁始 横桁終 主桁始 主桁終 列数 始終両 幅 厚 ﾋﾟｯﾁ(列数分) 材質 S1 S1 G1 G8 2 終側 100 9 1130,1130 SM400 S2 S2 G1 G8 2 始側 100 9 等分割 SM400 P1 P1 G1 G8 2 始側 100 9 1130,1130 SM400 [END CBD_CROSS_V_STIFF]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 535. [CBD_CROSS_H_STIFF]  横桁水平補剛材

(1) 自動計算 YES 指定の場合，データ指定は無効となり，自動計算後は更新されます．

(2) 自動計算 NO 指定の場合，水平補剛材を設置する横桁要素については入力が必要です．

(3) 横桁の水平補剛材の配置,寸法,材質を指定します．横桁要素別データです．

(4) 自動計算 NO 指定で入力の無い横桁要素位置については水平補剛材を設置しません．

上(下)段数	：設置する水平補剛材段数を指定します．0～2で指定して下さい．(0：設置なし)

始終両	：補剛材の取り付け方向を指定します．横桁若番側の場合始側，老番側の場合終側，両側の場合

両側 を指定してください。

自動計算時の横桁補剛材取付方向の設定は，522.[CBD_CONTROL_SUB] の水平補剛材向きタイプ

(入込_反入込) によって決定します．

材質	：水平補剛材の材質を指定します．

上(下)段位置: 上下段取り付け位置を指定します．入力値<1  設置時の位置 = 桁高（ウェブ高）*入力値

入力値>1  設置時の位置 = 入力値(mm)

(FLG厚は桁高に含む場合，FLG外縁から，含まない場合WEB外縁から

入力方法：  H              (各VS区間すべて同様の場合) (設置しない位置-1)

H1_H2_…_Hnvs+1 (必ずNVS+1個)

初期水平補剛材の鉛直方向の上下段取り付け位置は道示10.4.6 に従い以下の位置として計算します．

0.14b

0.36b

0.36b

0.20b

0.20b

0.14b

水平補剛材段数：1段　　　　　　　　　　　　　　　水平補剛材段数：2段

以下のデータは入力例です．

[CBD_CROSS_H_STIFF] 535.横桁水平補剛材 寸法値単位mm 自動計算(YES_NO) YES ! 横桁始 横桁終 主桁始 主桁終 上段数 下段数 始終両 幅 厚 材質 上1段位置 下1段 上2段位置 下2段 S1 S1 G1 G8 2 1 終側 100 9 SM400 0.14 0.20 0.36 -1 S2 S2 G1 G8 1 0 両側 100 9 SM400 0.20 -1.0 -1 -1 P1 P1 G1 G8 0 1 両側 100 9 SM400 -1 0.20 -1 -1 C3 C3 G1 G8 1 2 始側 100 9 SM400 0.20 0.14 -1 0.36 [END CBD_CROSS_H_STIFF]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 541. [CBD_SWAY_COMMON]  対傾構設計条件

(1) 新規の場合，データは初期値が設定されます．変更のある場合は修正を行なってください．

(2) 対傾構設計条件を設定します．

以下のデータはシステムの初期値です．変更のある場合は修正を行なってください．

[CBD_SWAY_COMMON] 541.対傾構設計条件 ! ﾀｲﾌﾟ ﾃﾞｰﾀ 中間対傾構連結形式基準(せん断_曲げ_内曲げ) 曲げ 対傾構最低材質(SM400_490_490Y_570_SMA400W_490W_570W)-H SM400 対傾構ボルト孔径とボルト呼び径の差(mm_通常3) 3 対傾構全強の倍数(通常0.75_継手計算など用) 0.75 中間対傾構計算モデル(A_B_C) B 中間支点対傾構計算モデル(A_B_C) B 端対傾構計算モデル(A_B_C) B 中間対傾構細長比上限 150 中間支点対傾構細長比上限 150 端対傾構細長比上限 150 たわみ許容分母(通常2000) 2000 断面力超過時の自動変化(サイズ_材質) サイズ 形鋼使用頻度考慮(YES_NO) YES 最大すみ肉溶接サイズ(mm) 8 最大溶接脚長(mm) 450 最小溶接脚長(mm) 120 [END CBD_SWAY_COMMON]

# 中間対傾構連結形式基準

中間横桁の連結形式を設定します．せん断,曲げ,内曲げのいずれかを指定してください．

[CBD_TYPE_SPLICE] 自動計算 YES指定時，ここでの入力を参照しデータを作成します．

自動計算NO指定の場合，未指定位置のみここでの入力値が参照されます．

初期設定は「曲げ」です．

｢せん断｣指定

形式｢せん断｣

｢曲げ｣指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｢内曲げ｣指定

形式｢せん断｣

形式｢せん断｣

形式｢上曲げ｣

外桁

外桁

形式｢上曲げ｣

# 対傾構最低材質

断面自動計算時の材質変化における最低の(初期の)材質を設定します．弦材,綾材のみが対象となります．

降伏点一定鋼材を使用する場合-Hを付加してください．

自動計算時の変化は以下のとおりとなります．(降伏点一定鋼材も同様)

SM400	→	(SM490)	→	SM490Y	→	SM570

SMA400W			→	SMA490W	→	SMA570W

初期設定は「SM400」です．

# たわみ許容分母：	通常2000を指定してください．

# 計算モデル：	各弦材に作用する軸力のモデルを対傾構種別ごとに指定します．(A or B or Cの三種)

詳細，対応については，[対傾構計算モデル]を参照してください．

# * [CBD_SWAY_COMMON] 対傾構計算モデル　　　ここで，P	：	横荷重

中間対傾構

| θ P P P / 2×secθ P / 2 θ P / 2 P / 2 P / 2 P / 2 P / 2 P / 4×secθ 計算モデル：A | 計算モデル：B | θ P / 2 P / 2 P / 2 P / 4×secθ 3 / 4×P 計算モデル：C |
| --- | --- | --- |

中間支点対傾構

| 計算モデル：A θ P / 2 P / 2 P / 2 P / 2 P / 2 P / 4×secθ | θ ## P P / 2 P / 2×secθ ### P | θ P / 2 P / 2 3 / 4×P P / 4×secθ P / 2 計算モデル：C 計算モデル：B |
| --- | --- | --- |

端対傾構

| θ P / 2 P / 2 P / 2 P / 4×secθ P / 2 計算モデル：A 計算モデル：C 計算モデル：B | θ P P P / 2×secθ P / 2 | θ P / 2 P / 2 P / 4×secθ 3 / 4×P P / 2 |
| --- | --- | --- |

# 細長比上限：	細長比の上限を指定します．

# 形鋼使用頻度考慮：	自動計算時の形鋼断面選択で形鋼の使用頻度を考慮するか指定します．

システムで設定可能な形鋼寸法，および使用頻度については，[形鋼形状]を参照．

# 最小溶接脚長(mm)：	入力値>=80mmの場合，入力値が対傾構部材の最小溶接長となります．

入力値< 80mmの場合，入力値+対傾構部材幅が対傾構部材の最小溶接長となります．

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 542. [CBD_SWAY_YZ]  対傾構骨組線配置

(1) ASDF_section連動時は，本BLOCK自動取得YES の指定でデータは自動作成されます．

(2) 自動取得NOの場合，またはASDF_cross単独実行で入力が省略される場合，[CBD_CONTROL_MAIN] の

上(下)側寸法基準の設定を参照します．

(3) 対傾構骨組線配置を決定します．対傾構要素別データです．

SZ_U(mm)	：主桁上フランジ～上弦材位置の鉛直方向距離を指定します．

ZU_TYPE = WEB  の場合，入力値は主桁ウェブ中心上での距離となります．

ZU_TYPE = BOLT の場合，入力値はボルトゲージ線上での距離となります．

DIS_ZU	：上フランジ上縁のあわせ位置種別および距離を指定します．

UU, LL, ULのいずれかで指定してください．

SZ_L(mm)	：主桁下フランジ～下弦材位置の鉛直方向距離を指定します．

ZL_TYPE = WEB  の場合，入力値は主桁ウェブ中心上での距離となります．

ZL_TYPE = BOLT の場合，入力値はボルトゲージ線上での距離となります．

ZU_TYPE	：上弦材鉛直方向合せ位置の参照位置．「WEB」=主桁ウェブ中心;「BOLT」=ボルトゲージ線

ZL_TYPE	：下弦材鉛直方向合せ位置の参照位置．「WEB」=主桁ウェブ中心;「BOLT」=ボルトゲージ線

SY	：斜材軸線格点の水平方向あわせ位置種別，およびオフセット量を指定します．

GまたはB(基準位置)と，オフセット量(mm)の組合せを指定してください．

SZ(mm)	：弦材軸線を基準とした斜材軸線格点の鉛直方向合せ位置を指定します．

斜材交点基準	：弦材中間部の軸交点位置を決定する鉛直方向基準位置を指定します．

WEB中心またはボルト中心のいずれかで指定してください．

弦材位置の決定 (軸位置Vについては[CBD_SWAY_SECTION]参照)

V(上弦材)

V(上弦材)

V(上弦材)

V(上弦材)

ゲージ線

SZ_U

SZ_U

上FLG厚を主桁高に含む

NO

YES

SZ_L

SZ_L

NO

YES

下FLG厚を主桁高に含む

V(下弦材)

V(下弦材)

V(下弦材)

V(下弦材)

主桁WEB中心

SZ_U

SZ_U

上FLG厚を主桁高に含む

NO

YES

SZ_L

SZ_L

NO

YES

下FLG厚を主桁高に含む

ZU(ZL)_TYPE = WEB　　　　　　　　　　　　　　　　ZU(ZL)_TYPE = BOLT

DIS_ZU指定による上弦材位置決定では，フランジ厚タイプ，ZU_TYPEの影響は考慮しません．

指定	：UU	指定	：LL	指定	：UL

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 542. [CBD_SWAY_YZ]  対傾構骨組線配置(続き)

SY指定により斜材軸線の主桁側の水平方向格点位置を指定します．

主桁ウェブ中心線を基準とする場合G，最内側連結ボルト位置(ゲージ線)を基準とする場合はBを指定し，

オフセット量ある場合「G*」；「B*」(*=オフセット量)ように指定してください．

(補剛材縁側方向を正とします．距離未指定の場合 = 0mm)

SZ指定により同格点の鉛直方向位置を指定します．SY指定により決定される水平位置での，弦材軸線との鉛直方向

距離を内側(上弦材位置なら下側，下弦材位置なら上側)を正として指定して下さい．

斜材格点の水平位置

斜材格点の水平位置

斜材格点の鉛直位置

SZ距離(正)

SZ距離(正)

SY距離(正)

SY距離(負)

斜材格点の鉛直位置

SY基準(主桁WEB中心)

SY基準(ゲージ線)

SY = G 指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SY = B 指定

斜材交点基準の指定により，斜材－弦材軸線の中央位置交点を決定する基準鉛直線の位置を決定します．

交点位置は左右基準線間の水平距離(下図のL)を2等分する位置となります．

WEB中心	：指定位置の基準位置を，主桁ウェブ中心線とします．

ボルト中心	：指定位置の基準位置を，補剛材縁側のボルトゲージ線とします．

Ｌ

Ｌ/２

Ｌ/２

Ｌ

Ｌ/２

Ｌ/２

WEB中心 指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ボルト中心 指定

以下のデータは入力例です．

[CBD_SWAY_YZ] 542.対傾構骨組線配置 寸法値単位mm 自動取得(YES_NO) YES ! 横桁始 横桁終 主桁始 主桁終 左右両 SZ_U･DIS_ZU SZ_L ZU_TYPE ZL_TYPE SY SZ 斜材交点基準 S1 S1 G1 G6 要素右側 UU 300 WEB BOLT G20 0 WEB中心 S2 S2 G1 G6 要素右側 UL 300 WEB BOLT G 0 WEB中心 C1 C6 G1 G6 要素両側 200 300 BOLT WEB B-10 0 ボルト中心 C7 C12 G1 G6 要素両側 150 300 BOLT WEB B 0 ボルト中心 [END CBD_SWAY_YZ]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 543. [CBD_SWAY_SECTION]  対傾構断面,材質

(1) 自動計算 YES 指定の場合，データ指定は無効となり，自動計算後は更新されます．

(2) 自動計算 NO 指定の場合，全対傾構要素について入力が必要です．

(3) 対傾構部材の材質,断面形状を設定します．対傾構要素別データです．

上下斜	：データを指定する部材位置を指定します．

上(上弦材),斜(斜材),下(下弦材)の組み合わせで指定してください．

種別	：部材形状種別を指定します．形鋼使用時はは山形,CT形,溝形,プレート加工時は

PL山,PLCT,PL溝のいずれかで指定してください．

材質	：指示部材の材質を指定してください．

H,B,T1,T2(mm)	：使用部材断面の各寸法を指定します．(形鋼使用時の値は固定．[形鋼形状]参照)

通常H はガセットプレートとの接合辺長，T1 は接合辺の板厚となります．

(CT形斜材の場合は取り付けにより変化しますので，下図を参照ください．)

V(mm)	：骨組線～部材縁の距離を指定します．上弦材,斜材は部材上縁との距離，下弦材の場合は

部材下縁との距離を指定してください．

すみ肉溶接ｻｲｽﾞ(mm)	：鉛直ガセットとの溶接でのすみ肉溶接サイズを指定します．

CT斜材取付	：斜材CT形部材の配置を設定します．CT形(PLCT)かつ斜材の場合指定は有効です．

｢H｣指定の場合幅Hの辺をガセットとの接合辺とする取り付け，｢B｣指定の場合幅Bの辺を

ガセットとの接合辺とする取り付けとなります．指定のない場合は｢B｣指定となります．

H

B

T1

T2

H

B

T1

T2

H

B

T1

T2

H

B

T1

T2

ガセットプレート

山形　　　　　CT形(上,下弦,斜材H)　　　　　CT形(斜材B)　　　　　　　　溝形

H

B

T1

T2

H

B

T1

T2

H

B

T1

T2

B

T1

H

T2

PL山　　　　　PLCT(上,下弦,斜材H)　　　　　PLCT(斜材B)　　　　　　　　PL溝

V(軸距離)について

骨組線

V

骨組線

V

骨組線

V

上弦材　　　　　　　　　　　　　斜材　　　　　　　　　　　　　　下弦材

以下のデータは入力例です．

[CBD_SWAY_SECTION] 543.対傾構断面,材質 寸法値単位mm 自動計算(YES_NO) YES ! 横桁始 横桁終 主桁始 主桁終 上下斜 種別 材質 H B T1 T2 V (すみ肉溶接ｻｲｽﾞ) (CT斜材取付) C1 C2 G1 G8 上 山形 SS400 90 90 6 6 60 6 C1 C2 G1 G8 斜 PLCT SM400 120 180 8 8 60 6 H [END CBD_SWAY_SECTION]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# * 形鋼形状,寸法

(単位：mm)

| 等辺山形鋼 (JIS G 3192) T1 T2 B H 90° | H B T1 T2 | 使用頻度 | H B T1 T2 | 使用頻度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 75 75 6 6 |  | 130 130 15 15 |  |
|  | 75 75 9 9 | 〇 | 150 150 12 12 |  |
|  | 75 75 12 12 |  | 150 150 15 15 |  |
|  | 80 80 6 6 |  | 150 150 19 19 |  |
|  | 90 90 6 6 |  | 175 175 12 12 |  |
|  | 90 90 7 7 |  | 175 175 15 15 |  |
|  | 90 90 10 10 | 〇 | 200 200 15 15 |  |
|  | 90 90 13 13 |  | 200 200 20 20 |  |
|  | 100 100 7 7 |  | 200 200 25 25 |  |
|  | 100 100 10 10 | 〇 | 250 250 25 25 |  |
|  | 100 100 13 13 |  | 250 250 35 35 |  |
|  | 120 120 8 8 |  | 300 300 35 35 |  |
|  | 130 130 9 9 | 〇 | 350 350 35 35 |  |
|  | 130 130 12 12 | 〇 |  |  |

(単位：mm)

| 不等辺山形鋼 (JIS G 3192) T1 T2 B H 90° | H B T1 T2 | 使用頻度 | H B T1 T2 | 使用頻度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90 75 9 9 |  | 150 100 9 9 |  |
|  | 100 75 7 7 |  |  |  |
|  | 100 75 10 10 | 〇 |  |  |
|  | 125 75 7 7 |  |  |  |
|  | 125 75 10 10 | 〇 |  |  |
|  | 125 75 13 13 |  |  |  |
|  | 125 90 10 10 |  |  |  |
|  | 125 90 13 13 |  |  |  |
|  | 150 90 9 9 | 〇 |  |  |
|  | 150 90 12 12 | 〇 |  |  |
|  | 150 100 9 9 |  |  |  |
|  | 150 100 12 12 |  |  |  |

(単位：mm)

| 不等辺不等厚山形鋼 (JIS G 3192) T2 B H 90° T1 | H B T1 T2 | 使用頻度 | H B T1 T2 | 使用頻度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 200 90 9 14 |  |  |  |
|  | 250 90 10 15 |  |  |  |
|  | 250 90 12 16 |  |  |  |
|  | 300 90 11 16 |  |  |  |
|  | 300 90 13 17 |  |  |  |
|  | 350 100 12 17 |  |  |  |
|  | 400 100 13 18 |  |  |  |
|  | 450 125 11.5 18 |  |  |  |
|  | 500 150 11.5 18 |  |  |  |
|  | 550 150 12 21 |  |  |  |

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# * 形鋼形状,寸法

(単位：mm)

| ＣＴ形鋼 (橋梁用) T1 H B T2 | H B T1 T2 | 使用頻度 | H B T1 T2 | 使用頻度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 95 152 8 8 | 〇 |  |  |
|  | 118 176 8 8 | 〇 |  |  |
|  | 119 177 9 9 |  |  |  |
|  | 118 178 10 8 | 〇 |  |  |
|  | 118 249 8 8 |  |  |  |
|  | 142 200 8 8 | 〇 |  |  |
|  | 144 204 12 10 | 〇 |  |  |
|  | 165 251 10 10 |  |  |  |

(単位：mm)

| B H T2 T1 (B-T1)/2 95° 溝形鋼 (JIS G 3192) | H B T1 T2 | 使用頻度 | H B T1 T2 | 使用頻度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 75 40 5 7 |  | 300 90 12 16 |  |
|  | 100 50 5 7.5 |  | 380 100 10.5 16 | 〇 |
|  | 125 65 6 8 |  | 380 100 13 16.5 |  |
|  | 150 75 6.5 10 |  | 380 100 13 20 |  |
|  | 150 75 9 12.5 |  |  |  |
|  | 180 75 7 10.5 |  |  |  |
|  | 200 80 7.5 11 |  |  |  |
|  | 200 90 8 13.5 |  |  |  |
|  | 250 90 9 13 | 〇 |  |  |
|  | 250 90 11 14.5 |  |  |  |
|  | 300 90 9 13 | 〇 |  |  |
|  | 300 90 10 15.5 | 〇 |  |  |

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 551. [CBD_TYPE_SPLICE]  主桁-横桁(対傾構)連結形式,入込方向

(1) 自動計算 YES 指定の場合，データ指定は無効となり，自動計算後は更新されます．

(2) 自動計算 NO 指定の場合で，指定の無い(横桁対傾構要素はある)位置については各データ初期値が設定されます．

(3) 横桁(対傾構)の連結形式,連結方向の設定を行ないます．横桁(対傾構)要素別データです．

左右両	：要素左側	･･･	横桁(対傾構)要素の主桁若番側位置

要素右側	･･･	横桁(対傾構)要素の主桁若番側位置

連結形式	：せん断	･･･	WEBせん断形式(主桁鈑桁のみ)

上下曲げ	･･･	上下FLG曲げ形式(主桁鈑桁のみ)

上曲げ	･･･	上FLG曲げ形式(主桁鈑桁のみ)

下曲げ	･･･	下FLG曲げ形式(主桁鈑桁のみ)

仕口	･･･	仕口形式(横桁連結のみ)

形状の詳細については[連結形式]を参照してください．

仕口形式指定の場合，入込方向,FLG縁向きについては指定の必要はありません．

未指定の場合[CBD_CONTROL_MAIN] 入力値を参照しデータを作成します．

入込方向	：橋軸方向の連結の配置を指定します．始, 終 の組み合わせで入力してください．

組み合わせの詳細については[入込方向の指定]を参照してください．

要素の左右については考慮しないため，同一要素に対する指定が複数行ある場合，後入力のものが

優先されます．

未指定の場合[CBD_CONTROL_MAIN] 入力値を参照しデータを作成します．

FLG縁向き	：横桁(対傾構)幅方向フランジ縁の向きを指定します．直角,平行,自動のいずれかを指定してください．

未指定の場合「自動」となります．(コネクション有り,または端横桁UFLG位置は平行,他は直角)

FLG縁向きについて

ボルトピッチの方向

ボルトピッチの方向

直角　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平行

以下のデータは入力例です．

[CBD_TYPE_SPLICE] 551.主桁-横桁(対傾構)連結形式,入込方向 寸法値単位mm 自動計算(YES_NO) YES ! 横桁始 横桁終 主桁始 主桁終 左右両 連結形式 (入込方向 UFLG縁向き LFLG縁向き) S1 S1 G1 G6 要素両側 せん断 始 直角 直角 C1 C12 G1 G6 要素両側 上下曲げ 終始 平行 自動 [END CBD_TYPE_SPLICE]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# * [CBD_TYPE_SPLICE] 連結形式

横桁連結

主桁若番側

主桁老番側

主桁若番側

主桁老番側

せん断(左)　　　　　　　上下曲げ(右)　　　　　　　　　　　　　　せん断(左)　　　　　　　　仕口(右)

対傾構連結

主桁若番側

主桁老番側

せん断(左)　　　　　　　　上曲げ(右)

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# * [CBD_TYPE_SPLICE] 入込方向の指定

横桁入込方向の指定

横桁若番側

横桁老番側

指定：終　　　　　　　　　　指定：始

対傾構入込方向の指定

横桁若番側

横桁老番側

指定：終終　　　　　　　指定：終始　　　　　　　指定：始終　　　　　　　指定：始始

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 552. [CBD_F_TYPE_SPLICE]  横桁(対傾構)フランジ連結タイプ(溶接，コネクション)

(1) 自動計算 YES 指定の場合，溶接(W)またはコネクション(C)かどうかのみ指定することができます．

(2) 自動計算 NO 指定の場合，フランジ曲げ連結位置に対しては指定が必要です．(溶接またはコネクション設置)

また，コネクション設置の場合コネクション形状を設定します．

(3) 551.[CBD_TYPE_SPLICE] 連結形式が上(下)曲げの位置のみ入力は有効となります．

仕口形式の場合は入力は無効です．仕口端部形状の指定は561. [CBD_S_END_SHAPE]を参照して下さい．

せん断形式の場合は入力は無効です．下横構関連でのガッセトは578. [CBD_HG_SHAPE_SPLICE]を参照

してください．

フランジ曲げ連結のタイプの設定(WまたはCは片方を指定)

W番号:	主桁ウェブとの連結を溶接で行なう場合に，W(1～2)を指定します．

自動計算時に溶接を指定する場合はWのみを入力データとして指定することができます．

C番号:	主桁ウェブとの連結をコネクションで行なう場合に，C(1～5)を指定します．

自動計算時にコネクション設置を指定する場合はCのみを入力データとして指定すること

ができます．(自動計算時にW,C共に指定されない場合はC指定)

材質：	主桁ウェブと連結する部材の材質を指定します.

W番号指定時は連結板の，C番号指定時はコネクションの材質を指定してください.

W,C番号指定による形状の変化については，[フランジ連結タイプ]を参照してください．

コネクション形状(C番号指定の場合のみ有効)

向き：	コネクション(連結板)の主桁ウェブ直角方向縁の向きを指定します．

直角指定の場合主桁ウェブに対し直角，平行指定の場合横断線に対し平行となります．

自動計算時の初期値は「平行」です．

コネクション幅,厚(mm)：	主桁ウェブ直角方向のコネクション幅,及びコネクション板厚を指定します．

入込：	コネクションの連結板に対する鉛直入込方向を指定します．

コネクションを外側とする場合外，内側とする場合内を指定してください．

自動計算時の初期値は「内」です．

向き,コネクション幅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入込

指定：外

コネクション幅

コネクション幅

指定：平行　　　　　　　　　　指定：直角　　　　　　　　　　　　　　　　　　指定：内

以下のデータは入力例です．

[CBD_F_TYPE_SPLICE] 552.横桁(対傾構)フランジ連結タイプ 寸法値単位mm 自動計算(YES_NO) YES ! 横桁始 横桁終 主桁始 主桁終 左右両 上下 W番号 (材質) ! 横桁始 横桁終 主桁始 主桁終 左右両 上下 C番号 (材質) (向き コネクション幅 厚 入込) S1 S1 G1 G2 要素左側 上下 W1 SM400 S1 S1 G1 G2 要素右側 上下 C1 SM400 平行 160 10 外 C1 C12 G1 G6 要素両側 下 C1 SM400 平行 160 10 内 [END CBD_F_TYPE_SPLICE]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# * [CBD_F_TYPE_SPLICE] フランジ連結タイプ

| 溶接(W) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ｢W1｣指定 主桁ウェブに溶接 | ｢W2｣指定 主桁フランジに溶接 |  |
| コネクション(C) |  |  |
| ｢C1｣指定 補剛材位置分割 | ｢C2｣指定 スカーラップ | ＊ 補剛材分断 ｢C3｣指定 垂直補剛材を分断 |
| ｢C4｣指定 補剛材溶接 | ｢C5｣指定 主桁フランジに連結 |  |

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 553. [CBD_F_SHAPE_SPLICE]  横桁(対傾構)フランジ連結形状

(1) 自動計算 YES 指定の場合，データ指定は必要ありません．自動計算後は更新されます．

(2) 自動計算 NO 指定の場合，フランジ曲げ連結位置に対しては指定が必要です．

(3) 横桁(対傾構)フランジ連結の水平ガセット形状の設定を行ないます．横桁(対傾構)要素別データです．

(4) [CBD_TYPE_SPLICE] 連結形式が上(下)曲げの位置のみ入力は有効となります．但し，下横構水平ガセットと同位置(高さ同じ)場合，578.[CBD_HG_SHAPE_SPLICE]に入力して下さい．

仕口形式の場合は入力は無効です．仕口端部形状の指定は561.[CBD_S_END_SHAPE]を参照してください．

せん断形式の場合は入力は無効です．下横構関連でのガッセトは578.[CBD_HG_SHAPE_SPLICE]に入力して下さい．

(5) 仕口形式の場合は入力は無効です．仕口端部形状の指定は[CBD_S_END_SHAPE]を参照してください．

(6) 横桁フランジ幅方向の寸法は，[CBD_CONTROL_SUB] FLG連結部幅寸法の参照方向の指定により変化します．

(主桁ウェブ平行方向か横桁ウェブ直角方向か．)

B,T(mm)	：水平ガセットの板幅,板厚を指定します．

B2(mm)	：水平ガセット対称ではない場合，横桁老番側の幅を入力します．

R_CENTER	：スカーラップの中心位置を決定します．WEB, 補剛材, 接合面 のいずれかで指定してください．

BR(mm)	：主桁ウェブ平面上でのスカーラップの切欠幅を指定します．

R(mm)	：スカーラップ先端部の半径を指定します．

DIS(mm)	：スカーラップ先端部の補剛材先端位置からのオフセット量を補剛材先端方向を正として指定します．

自動計算時の R_CENTER 初期値は「補剛材」です．

自動計算時のスカーラップ形状は [CBD_CONTROL_MAIN] での入力を参照し作成します．

水平ガセット形状

B(主桁WEB平行)

)

T

T

若番側

老番側

B(主桁WEB平行)

)

B2

)

B2

)

B2

)

B2

)

B(横桁WEB直角)

)

B(横桁WEB直角)

)

溶接時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コネクション時

スカーラップ形状

BR(主桁WEB平行)

R_CENTER

WEB(対傾構ガセット)

接合面

R

DIS

+

-

BR(横桁WEB直角)

補剛材

以下のデータは入力例です．

[CBD_F_SHAPE_SPLICE] 553.横桁(対傾構)フランジ連結形状 寸法値単位mm 自動計算(YES_NO) YES ! 横桁始 横桁終 主桁始 主桁終 左右両 上下 B T (R_CENTER BR R DIS) B2 S1 S1 G1 G6 要素両側 上下 500 9 補剛材 70 35 0 250 S2 S2 G1 G6 要素左側 上 500 9 補剛材 70 35 0 [END CBD_F_SHAPE_SPLICE]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 554. [CBD_F_BOLT_SPLICE]  横桁(対傾構)フランジ連結ボルト

(1) 自動計算 YES 指定の場合，データ指定は無効となり，自動計算後は更新されます．

(2) 自動計算 NO 指定の場合，フランジ曲げ連結位置に対しては指定が必要です．

(3) 551.[CBD_TYPE_SPLICE] 連結形式が上(下)曲げの位置の入力は有効となります．但し，下横構水平ガセットと同位置(高さ同じ)場合，コネクションのデータは581.[CBD_HG_CONNECTION]に入力して下さい．

せん断形式の場合も入力は有効です．せん断形式に限り入力しない位置については，自動計算します．

仕口形式の場合は入力は無効です．仕口端部形状の指定は561.[CBD_S_END_SHAPE]を参照してください．

呼び(等級)	：連結ボルトの呼びと等級を指定します．

呼び M20, M22, M24 等級 S10T, F8T, F10T の組み合わせで，呼び(等級)の形式で指定して

ください．自動計算時は 呼びM22,等級S10Tで設定されます．

孔引き形式	：フランジ側連結ボルトの孔引き形式を設定します．

横桁についての指定は全孔引きまたは千鳥_外のいずれかを指定してください．

対傾構についてはCT形鋼のみ千鳥_外指定を有効とします．

FLG本数	：フランジ側連結ボルト本数を偶数で指定してください．

FLG行数	：フランジ側連結ボルトの行数(横断線直角方向)を指定します．横桁または対傾構上下弦材で

CT形鋼を使用する場合，ウェブで分割される片側の行数を指定します．

孔引き形式が千鳥_外指定の場合，最小２行となります．

ｺﾈｸｼｮﾝ行数,列数	：コネクション側の連結ボルト行数(横断線直角方向),列数(主桁ウェブ平行方向)を指定します．

行数は中央で分割した片側のものを指定してください．

横桁(対傾構)フランジ側

孔引き形式	：全孔引き	孔引き形式	：千鳥_外	孔引き形式	：全孔引き

FLG本数	：8	FLG本数	：14	FLG本数	：3

FLG行数	：1	FLG行数	：2	FLG行数	：1

主桁(コネクション)側

コネクション行数	：3

コネクション列数	：2

以下のデータは入力例です．

[CBD_F_BOLT_SPLICE] 554.横桁(対傾構)フランジ連結ボルト 自動計算(YES_NO) YES ! 横桁始 横桁終 主桁始 主桁終 左右両 上下 呼び(等級) 孔引き形式 FLG本数 FLG行数 (ｺﾈｸｼｮﾝ行数 列数) P1 P1 G1 G1 要素両側 上下 M22(S10T) 千鳥_外 14 2 C3 C3 G1 G7 要素左側 上下 M22(S10T) 千鳥_外 14 2 3 2 P1 P1 G8 G8 要素右側 上下 M22(S10T) 千鳥_外 14 2 3 2 [END CBD_F_BOLT_SPLICE]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 555. [CBD_F_BOLT_DIS]  横桁(対傾構)フランジ連結ボルト間隔

(1) 自動計算 YES 指定の場合，データ指定は無効となり，自動計算後は更新されます．

(2) LfeL,LfeRだけ自動の場合は一行目に「NO-Lfe」を入力する上, LfeL,LfeRの列に任意数字，その他列に正しい       データを入力してください．

(3) 551.[CBD_TYPE_SPLICE] 連結形式が上(下)曲げの位置の入力は有効となります．但し，下横構水平ガセットと同位置(高さ同じ)場合，コネクションのデータは582.[CBD_HG_BOLT_GIRDER]に入力して下さい．

せん断形式の場合も入力は有効です．せん断形式に限り入力しない位置については，自動計算します．

仕口形式の場合は入力は無効です．仕口端部形状の指定は561.[CBD_S_END_SHAPE]を参照してください．

(4) 横桁フランジ幅方向の寸法は，[CBD_CONTROL_SUB] FLG連結部幅寸法の参照方向 の指定により変化します．

(主桁ウェブ平行方向か横桁ウェブ直角方向か．)

横桁(対傾構)フランジ側ボルト (各mm)

Lfc,Lfd,LfeL(R)	：FLG長さ方向の，	FLG縁端ボルト距離，中間ボルト間隔，連結板縁端ボルト距離(始終)

LfeL(R)については，横桁若番側をLfeL，横桁老番側をLfeRに指定してください.

Bfc,Bfe	：FLG幅方向の，	中央ボルト間隔(接合面側縁端ボルト距離)，縁端ボルト距離

主桁(コネクション)側ボルト (各mm)

Lgc,Lgd,Lge	：FLG長さ方向の，	主桁側連結板縁端ボルト距離，中間ボルト間隔，縁端ボルト距離

Bgd,Bge	：FLG幅方向の，	中間ボルト間隔，縁端ボルト距離

横桁(対傾構)フランジ側

Lfd×6

Lfc

LfeL

Bfe

Bfe

Bfc

Lfd×2

Lfc

Bfe

Bfc

LfeR

LfeR

横桁老番側

横桁若番側

LfeL

主桁(コネクション)側

Bge

Bgd

×2

Lge

Lgd

Lgc

Lge

Lgd

Bge

Bgd

×2

Lgc

Bgd

×2

横桁WEB直角

Bge

Lge

Lgd

Lgc

主桁WEB平行

(1-1)                          (1-2)

(1) コネクション向き：平行                       (2) コネクション向き：直角

コネクション向きの設定は，[CBD_F_TYPE_SPLICE]で設定します．(自動計算時は向き=平行です．)

以下のデータは入力例です．

[CBD_F_BOLT_DIS] 555.横桁(対傾構)フランジ連結ボルト間隔 寸法値単位mm 自動計算(YES_NO_NO-Lfe) YES ! 横桁始 横桁終 主桁始 主桁終 左右両 上下 Lfc Lfd LfeL LfeR Bfc Bfe (Lgc Lgd Lge Bgd Bge) P1 P1 G1 G1 要素左側 上下 40 75 40 40 130 40 40 75 40 75 40 P1 P1 G8 G8 要素両側 上下 40 75 40 40 130 40 [END CBD_F_BOLT_DIS]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 556. [CBD_W_BOLT_SPLICE]  横桁ウェブ連結ボルト

(1) 自動計算 YES 指定の場合，データ指定は無効となり，自動計算後は更新されます．

(2) 自動計算 NO 指定の場合，仕口連結以外の横桁位置に対して指定が必要です．

(3) 横桁ウェブ－主桁連結の連結ボルト設定を行ないます．横桁要素別データです．

(4) 横桁要素のみ入力は有効となります．対傾構要素が範囲指定に含まれる場合は無視されます．

(5) [CBD_TYPE_SPLICE] 方式 指定が WEBせん断 または FLG曲げWEBせん断 の場合入力は有効となります．

(6) ボルト孔と横桁ウェブとの取り合いは，[CBD_WEB_SR]で指定できます.

左右両	：要素左側	･･･	横桁(対傾構)要素の主桁若番側位置

要素右側	･･･	横桁(対傾構)要素の主桁若番側位置

呼び(等級)	：連結ボルトの呼びと等級を指定します．

呼び M20, M22, M24 等級 S10T, F8T, F10T の組み合わせで，呼び(等級)の形式で指定してください．

自動計算の場合，呼びM22,等級S10Tで設定されます．

列数,割数	：連結ボルトの列数および割数を指定してください．

：連結ボルト本数は，列数×(割数+1)となります．

Ld(mm)	：長さ方向の中間ボルト間隔を指定します．列数が1の場合仮入力となります．(0を指定)

Le(mm)	：長さ方向の補剛材縁端ボルト距離を指定します．

DU(mm)	：上フランジ内縁(外縁)～上部第１ボルト中心距離を指定します．

DL(mm)	：下フランジ内縁(外縁)～下部第１ボルト中心距離を指定します．

DU,DLは[CBD_GIRDER_H] フランジ厚タイプによりフランジ縁側の参照点が変化します．

ピッチ(mm)	：中間ボルト中心間隔を割数分指定します．上側より順に指定してください．

DU

列数(左)

列数(右)

割数(右)

割数(左)

DU

ピッチ(1)

Le

Ld

DL

ピッチ(2)

ピッチ(割数)

・

・

・

・

上フランジ厚を主桁高に含む NO    YES

NO    YES

下フランジ厚を主桁高に含む

DL

以下のデータは入力例です．

[CBD_W_BOLT_SPLICE] 556.横桁ウェブ連結ボルト 自動計算(YES_NO) YES ! 横桁始 横桁終 主桁始 主桁終 左右両 呼び(等級) 列数 割数 Ld Le DU DL ピッチ(割数分) P1 P1 G1 G1 要素両側 M22(S10T) 2 13 75 40 240 300 75 130 11*75 P1 P1 G8 G8 要素左側 M22(S10T) 1 13 0 40 240 300 75 130 11*75 [END CBD_W_BOLT_SPLICE]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 557. [CBD_S_SHAPE_SPLICE]  横桁仕口添接板

(1) 自動計算 YES 指定の場合，データ指定は無効となり，自動計算後は更新されます．

(2) 自動計算 NO 指定の場合，仕口連結の横桁で継手がある位置について指定が必要です．

(3) 横桁仕口連結の添接板形状の設定を行ないます．横桁要素別データです．

(4) 横桁要素のみ入力は有効となります．対傾構要素が含まれる場合は無視されます．

(5) [CBD_TYPE_SPLICE] 連結方式の指定が仕口の場合入力は有効となります．

左右両	：要素左側	･･･	横桁(対傾構)要素の主桁若番側位置

要素右側	･･･	横桁(対傾構)要素の主桁若番側位置

[U･L]FLG,WEB	：データ設定の対象を指定します．

フランジ添接について	UFLG, LFLG, FLG(上下共通)	を指定．

ウェブ添接について	WEB	を指定．

B1,B2(mm)	：(U,L)FLG指定の場合，フランジ外側(B1),内側(B2)添接板幅を指定してください．

WEB指定の場合，横桁若番側(B1),老番側(B2)ウェブ添接板幅を指定してください．

T1,T2(mm)	：(U,L)FLG指定の場合，フランジ外側(T1),内側(T2)添接板厚を指定してください．

WEB指定の場合，横桁若番側(T1),老番側(T2)ウェブ添接板厚を指定してください．

L(mm)	：横断線方向の添接板長さを指定してください．

GB1,GB2,GL(mm)	：(U,L)FLG指定の場合，主桁側のB1,B2,Lと横桁側と違う場合を指定してください．

(FLG,WEB添接板と主桁垂直補剛材と干渉する場合手動で入力できます)

フランジ添接　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウェブ添接

B1(GB1)

GL

L

T1

UFLG

T2

T1

B2

B2

B1

T2

B2

FLG

(GB2)

(GB2)

B2

B2

T2

LFLG

T1

横桁若番側

横桁老番側

B1

ウェブ添接において一面摩擦とする場合，設置しない側のB, Tを0mmで指定してください．

以下のデータは入力例です．

[CBD_S_SHAPE_SPLICE] 557.横桁仕口添接板 寸法値単位mm 自動計算(YES_NO) YES ! 横桁始 横桁終 主桁始 主桁終 左右両 [U･L]FLG・WEB T1 T2 B1 B2 L (GB1, GB2, GL) P1 P1 G1 G1 要素両側 FLG 9 9 460 210 470 P1 P1 G1 G1 要素両側 WEB 9 9 720 720 320 P1 P1 G1 G1 要素両側 WEB 9 0 720 0 320 [END CBD_S_SHAPE_SPLICE]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 558. [CBD_S_BOLT_SPLICE]  横桁仕口連結ボルト

(1) 自動計算 YES 指定の場合，データ指定は無効となり，自動計算後は更新されます．

(2) 自動計算 NO 指定の場合，仕口連結の横桁で継手がある位置について指定が必要です．

(3) 横桁仕口連結の連結ボルト設定を行ないます．横桁要素別データです．

(4) 横桁要素のみ入力は有効となります．対傾構要素が含まれる場合は無視されます．

(5) [CBD_TYPE_SPLICE] 方式 指定が仕口の場合入力は有効となります．

[U･L]FLG,WEB	：データ設定の対象を指定します．

フランジ添接について指定	UFLG , LFLG , FLG	--- 呼び(等級), FLG本数, 孔引き形式 を指定

ウェブ添接について指定	WEB	--- 呼び(等級), WEB列数, WEB割数 を指定

呼び(等級)	：連結ボルトの呼びと等級を指定します．呼び M20, M22, M24 等級 S10T, F8T, F10T の組み

合わせで呼び(等級)の形式で指定してください．自動計算時は呼びM22,等級S10Tが設定されます．
    FLG本数	：連結ボルト本数を指定します．継手位置で分割される片側の連結ボルト本数を指定してください．

孔引き形式	：全孔引き,  2, 4, 6孔引き,  24, 46, 68孔引き,  千鳥_外, 内 のいずれかで指定してください．

WEB列数,割数	：ウェブ添接ボルト列数,中間部の割数を指定してください．

割数による総断数は，第1-2ボルト間隔＞0 の場合 割数+3，=0の場合 割数+1 となります．

GFLG本数,G孔引：FLG指定の場合，主桁側のFLGボルト本数・孔引形式と横桁側と違う場合を指定してください．

(301CONTROLのVS優先の場合やFLG,WEB添接板と主桁垂直補剛材と干渉する場合手動で入力できます.)

(なお，301CONTROLのVS優先の場合, 全孔引きを入力のは普通です.)

列数

割数

列数

割数

FLG本数,WEB列数,WEB割数

FLG本数：12　　　　　　　　　　　第1-2ボルト間隔＞0　　　　　第1-2ボルト間隔=0

孔引き形式

全孔引き　　　　　　　　　　　　千鳥_外　　　　　　　　　　千鳥_内

2孔

2孔

4孔

2孔

4孔

6孔

24孔

24孔

46孔

24孔

46孔

68孔

2孔引き, 4孔引き, 6孔引き　　　　　　　　　　　　24孔引き, 46孔引き, 68孔引き

[CBD_S_BOLT_SPLICE] 558.横桁仕口連結ボルト 自動計算(YES_NO) YES ! 横桁始 横桁終 主桁始 主桁終 左右両 [U･L]FLG 呼び(等級) FLG本数 孔引き形式 (GFLG本数, G孔引) ! 横桁始 横桁終 主桁始 主桁終 左右両 WEB 呼び(等級) WEB列数 WEB割数 P1 P1 G1 G1 要素両側 FLG M22(S10T) 10 24孔引き C3 C3 G1 G7 要素両側 WEB M22(S10T) 4 11 [END CBD_S_BOLT_SPLICE]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 559. [CBD_S_FLG_BOLT_DIS]  横桁仕口フランジ連結ボルト間隔

(1) 自動計算 YES 指定の場合，データ指定は無効となり，自動計算後は更新されます．

(2) 自動計算 NO 指定の場合，仕口連結の横桁で継手がある位置について指定が必要です．

(3) 横桁仕口連結のフランジ連結ボルト間隔の設定を行ないます．横桁要素別データです．

(4) 横桁要素のみ入力は有効となります．対傾構要素が含まれる場合は無視されます．

(5) [CBD_TYPE_SPLICE] 方式 指定が仕口の場合，入力は有効となります．

左右両	：要素左側	･･･	横桁(対傾構)要素の主桁若番側位置

要素右側	･･･	横桁(対傾構)要素の主桁若番側位置

Lc(mm)	：横桁フランジ長さ方向の，中央ボルト間隔を指定します．

Ld(mm)	：横桁フランジ長さ方向の，中間部ボルト間隔を指定します．

Le(mm)	：横桁フランジ長さ方向の，縁端部ボルト間隔を指定します．

Bc(mm)	：横桁フランジ幅方向の，中央ボルト間隔を指定します．

Be(mm)	：横桁フランジ幅方向の，縁端ボルト距離を指定します．

GLd,GLe,GBc,GBe：(U,L)FLG指定の場合，主桁側のLd, Le, Bc, Beと横桁側と違う場合を指定してください．

(301CONTROLのVS優先の場合やFLG,WEB添接板と主桁垂直補剛材と干渉する場合手動で入力できます.)

(なお，301CONTROLのVS優先の場合, GLe=0, GBc=Bcを入力のは普通です.)

Be (GBe)

Bc(GBc)

Be (GBe)

Le×2

Le×2

Lc

Ld×2

Ld×2

(GLd×2)

(GLe×2)

主桁側：

(GLc)

)e×2)

以下のデータは入力例です．

[CBD_S_FLG_BOLT_DIS] 559.横桁仕口フランジ連結ボルト間隔 寸法値単位mm 自動計算(YES_NO) YES ! 横桁始 横桁終 主桁始 主桁終 左右両 [U･L]FLG Lc Ld Le Bc Be (GLc, GLd, Gle, GBc, GBe) P1 P1 G1 G1 要素両側 FLG 130 75 80 130 40 C3 C3 G1 G7 要素両側 FLG 130 75 80 130 40 [END CBD_S_FLG_BOLT_DIS]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 560. [CBD_S_WEB_BOLT_DIS]  横桁仕口ウェブ連結ボルト間隔

! 1) 横桁仕口連結のウェブ連結ボルト間隔の設定を行ないます．横桁要素別データです．

! 2) 横桁要素のみ入力は有効となります．対傾構要素が含まれる場合は無視されます．

! 3) 橋軸方向間隔DX,DCは入力しない場合，標準値かフランジの間隔参照して決定されます．

! 4) ウェブ第１ボルト力をフランジに分担BU01; BL01(NO_分担率%_分担幅mm)   (初期値:NO)

!      NO：   考慮しません

!     値%：   FLG～第１ボルト間隔＊値%までのボルト力をフランジに分担

!      値：   FLG～第１ボルト入力値までのボルト力をフランジに分担

!    左右両	：要素左側	･･･	横桁(対傾構)要素の主桁若番側位置

!	　要素右側	･･･	横桁(対傾構)要素の主桁若番側位置

!

DU1 =上フランジ　～第１ボルトとの間隔

DU12=上第１ボルト～第２ボルトとの間隔

DU23=上第２ボルト～第３ボルトとの間隔

DL1 =下フランジ　～第１ボルトとの間隔

DL12=下第１ボルト～第２ボルトとの間隔

DL23=下第２ボルト～第３ボルトとの間隔

!

!

!

!

DC

DX

!

!

DU1

BU01

!

DU12

!

DU23

!

!

!

!

割数＊間隔

!

!

!

DL23

!

DL12

!

DL1

BL01

!

!

!

! ・DU1,DL1位置の参照点はいつも横桁フランジ外縁とします．

!

!    H(mm)	：継手位置の横桁高を出力します．

割数の指定は [CBD_S_BOLT_SPLICE] を参照してください．

長さ方向のボルト間隔については，システムが自動決定します．

以下のデータは入力例です．

[CBD_S_WEB_BOLT_DIS] 560.横桁仕口ウェブ連結ボルト間隔 寸法値単位mm 自動計算(YES_NO) YES ! 横桁始 横桁終 主桁始 主桁終 左右両 DU1 DU12 DL12 DL1 DC DX H(出力) DU23 DL23 BU01 BL01 S1 S1 G1 G6 要素両側 95 75 75 105 90 75 1200 75 75 50% 50% S2 S2 G1 G6 要素両側 95 75 75 105 P1 P1 G1 G6 要素両側 95 75 75 105 [END CBD_S_WEB_BOLT_DIS]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

561. [CBD_S_END_SHAPE]  横桁仕口端部形状

(1) 横桁仕口連結時の端部形状を指定します．横桁要素別データです．

(2) 仕口形式以外の形状の指定は553．[CBD_F_SHAPE_SPLICE]を参照してください．

(3) 横桁フランジ幅方向の寸法は522．[CBD_CONTROL_SUB] FLG連結部幅寸法の参照方向 の指定により指定の方向が変化するので注意が必要です．(主桁ウェブ平行方向か横桁ウェブ直角方向か．)

BU1,BU2(mm)	：上側端部の取付幅BU1(横桁若番側)とBU2(横桁老番側)を指定してください．

0mm指定の場合，横桁のフランジ幅を参照します．

L, LU(mm)	：横断線方向の主桁ウェブ-継手位置(間隔の中央)間の距離を指定してください．

531.横桁設計条件[CBD_CROSS_COMMON]の仕口ボルト位置主桁WEBとの最小距離で一括指定可能です．

L は下フランジ側についての指定となります.　LUは現在無効，任意値を入力して下さい.

301VS優先且つLは補剛材幅Bvsより小さい場合，コネクション幅となり，下図を参考して下さい

0mm指定の場合，継手を設置しません．

(301CONTROLのVS優先の場合や添接板と主桁垂直補剛材と干渉する場合,557,558,559も修正・入力して下さい.)

Dis(mm)	：横桁仕口継手の部材間隙間を指定します．指定のない場合，521．[CBD_CONTROL_MAIN]指定の

最小間隔(初期値-5mm, VS優先の場合，ウェブ-5mm, フランジは-(5+10) mm)が適用されます．

(耐候性)部材間の隙間d mm ：	d=0	：  一般の場合(部材間の隙間を設けず,下FLG外側添接板を分割しない)

0<d<1 	：  部材間の隙間を設けなく,   下フランジ外側添接板を分割します．

d >1	：  部材間の隙間を設け(dmm),  下フランジ外側添接板を分割します．

d <0	：  部材間の隙間を設け(-dmm), 下フランジ外側添接板を分割しない．

RU1,RU2(mm)	：上FLGの開先のR半径を指定してください．初期値は0mm(VS優先の場合100mm)とします．

DU1,DU2(mm)	：上FLGの開先端部寸法を指定してください．初期値は0mm(VS優先の場合15mm)とします．

BL1,BL2,RL1,RL2,DL1,DL2(mm)： 下FLGの値を指定してください．

DU2(DL2)

RU2(RL2)

主桁WEB平行

平行

横桁WEB直角

平行

BU2(BL2)

BU2(BL2)

BU1(BL1)

BU1(BL1)

L

Dis

横桁

横桁老番側

横桁若番側

(VS優先，且つL<Bvsの場合)

L

(一般の場合)

RU1(RL1)

DU1(DL1)

溶接

Dis

Tw

Tw

溶接

Ts

横桁FLG幅

L

L

VS優先，且つL>=Bvsの場合

L = 0mm指定(継手無し)　　　　　　　L参照点(箱桁)

[CBD_S_END_SHAPE] 561.横桁仕口端部形状 寸法値単位mm 自動計算(YES_NO) YES !横桁始 終 主桁始 終 左右両 BU1 BU2 L LU Dis RU1 RU2 DU1 DU2 (BL1 BL2 RL1 RL2 DL1 DL2) C1 C2 G4 G4 要素右側 230 230 330 0 0 100 100 15 15 230 230 100 100 15 15 C4 C6 G1 G3 要素両側 230 230 330 0 -5 C7 C8 G1 G3 要素両側 0 0 0 0 [END CBD_S_END_SHAPE]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 562. [CBD_VSG_SHAPE_SPLICE]  対傾構ガセット形状

(1) 自動計算 YES 指定の場合，データ指定は無効となり，自動計算後は更新されます．

(2) 自動計算 NO 指定の場合，全対傾構位置について指定が必要です．

(3) 対傾構補剛材連結の鉛直ガセットプレート形状，寸法を設定します．対傾構要素別データです．

T(mm)	：プレートの板厚を入力してください．

W(mm)	：水平線上での，プレート幅を入力してください．

d1,d2,d3,d4,d5 (mm)	：ガセットプレートの形状，寸法の詳細を指定します．下記説明および図を参照してください．

d1	ウェブ側ボルトゲージ線からガセット縁までの水平距離．

d2	最上(下)段ボルト中心からガセット隅部までの鉛直距離(外側)．

d3	最上(下)段ボルト中心からガセット隅部までの鉛直距離(内側)．

d4	ガセット縁から対傾構先端縁までの距離．

d5	斜材を連結する位置の場合，斜材溶接長．

斜材を連結しない位置の場合，ガセット張出先端と弦材との隙間間隔

TYPE1～3	：プレート縁の形状を決定します．0(自動),1,2,3のいずれかを指定してください．

(3はTYPE1のみ有効です)

指定の詳細については[ガセット縁形状タイプ]を参照してください．

d６,d7 (mm)	：d6	主桁ウェブ側ボルトゲージ交点から斜材先端までの距離．

d7	斜材の長さ

d1

d2

d4

W

d5

d3

上部連結

W

d1

d4

d2

d5

d3

中間対傾構,中間支点対傾構　　　　　　　　　　　　端対傾構

d1

d2

d4

d5

W

d3

下部連結

d1

d2

d4

d5

W

d3

中間対傾構,中間支点対傾構　　　　　　　　　　　　端対傾構

以下のデータは入力例です．

[CBD_VSG_SHAPE_SPLICE] 562.対傾構ガセット形状 寸法値単位mm 自動計算(YES_NO) YES ! 横桁始 横桁終 主桁始 主桁終 左右両 上下 T W (d1 d2 d3 d4 d5 (TYPE1 TYPE2 TYPE3)) C1 C3 G1 G4 要素両側 上下 10 400 40 40 40 10 380 0 0 0 C4 C6 G1 G4 要素両側 上下 10 400 40 40 40 10 400 1 2 1 [END CBD_VSG_SHAPE_SPLICE]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# * [CBD_VSG_SHAPE_SPLICE] ガセット縁形状タイプ(1)

未指定時の初期値は全て 自動 指定となります．

TYPE1 指定 (自動設定時の優先順位は   1 > 2 > 3 or 4 or 5  or 6 )

| 指定：1 d4 d4 水平 直線 水平 直線 d2 d2 | 指定：2 d4 d4 直線 直線 d2 d2 | 指定：3 d4 d2 d4 d2 d4 d2 d4 d2 |
| --- | --- | --- |

| 指定：4 d4 d4 水平線 d2 d2 水平線 勾配k<0 勾配k>0 | 指定：5 d4 d4 平行線 d2 d2 平行線 勾配k<0 勾配k>0 | 指定：6 |
| --- | --- | --- |

TYPE2 指定(next page)

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# * [CBD_VSG_SHAPE_SPLICE] ガセット縁形状タイプ(2)

TYPE2 指定

| 指定：1 水平 水平 直線 d5 直線 d5 | 直線 d5 直線 d5 指定：2 |
| --- | --- |

TYPE3 指定(斜材連結の場合指定有効)

| 指定：1 d5 鉛直 直線 | 指定：2 d5 直線 |
| --- | --- |

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 563. [CBD_VSG_BOLT_SPLICE]  対傾構ガセット連結ボルト

(1) 自動計算 YES 指定の場合，データ指定は無効となり，自動計算後は更新されます．

(2) 自動計算 NO 指定の場合，全対傾構位置について入力が必要です．

(3) 対傾構連結のボルト呼び，等級，ボルト本数を設定します．対傾構要素別データです．

上下	：データ設定位置を指定します．上, 下, 上下 のいずれかで指定してください．

呼び(等級)	：連結ボルトの呼びと等級を指定します．(上下共通,同位置は後入力優先)

呼び：M20, M22, M24 等級：S10T, F8T, F10T のいずれかで，呼び(等級)の形式で指定してください．

自動計算時は呼びM22,等級S10Tで設定されます．

Ld,Le(mm)	：水平方向のボルト距離を指定します．ボルトが１列の場合，Ldは0mmを指定してください．

D(mm)	：主桁上(下)フランジ縁から第１ボルトまでの距離を指定します．

[CBD_GIRDER_H] フランジ厚タイプによりフランジ縁側の参照点が変化します．

ピッチ(mm)	：鉛直方向のボルト間距離を割数分指定します．上部の場合上側より下へ，下部の場合下側より上へ

順に指定してください．

上フランジ厚を主桁高に含む

YES

NO

Le

D

D

ピッチ(1)

ピッチ(2)

入力順

ピッチ(3)

ピッチ(3)

ピッチ(2)

入力順

ピッチ(1)

D

D

Le

Ld

入力順

NO

YES

下フランジ厚を主桁高に含む

上側　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下側

以下のデータは入力例です．

[CBD_VSG_BOLT_SPLICE] 563.対傾構ガセット連結ボルト 寸法値単位mm 自動計算(YES_NO) YES ! 横桁始 横桁終 主桁始 主桁終 左右両 上下 呼び(等級) 列数 割数 Ld Le D ﾋﾟｯﾁ(割数分) C1 C2 G1 G8 要素両側 上 M22(S10T) 1 2 0 40 80 75 75 C1 C2 G1 G8 要素両側 下 M22(S10T) 1 2 0 40 270 75 75 C6 C7 G1 G8 要素両側 上 M22(S10T) 1 3 0 40 80 3*75 C9 C10 G1 G8 要素両側 下 M22(S10T) 2 3 75 40 300 3*75 [END CBD_VSG_BOLT_SPLICE]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 564. [CBD_VCG_SHAPE_SPLICE]  対傾構中央ガセット形状

(1) 自動計算 YES 指定の場合，データ指定は無効となり，自動計算後は更新されます．

(2) 自動計算 NO 指定の場合，全対傾構位置について入力が必要です．

(3) 対傾構部材中央位置のガセットプレート形状，寸法を設定します．対傾構要素別データです．

T(mm)	：プレートの板厚を指定して下さい．

BL(mm)	：プレート外側縁上での，骨組線交点位置～主桁若番側縁の板幅を指定して下さい．

BR(mm)	：プレート外側縁上での，骨組線交点位置～主桁老番側縁の板幅を指定して下さい．

H_Dis(mm)	：プレート～弦材フランジ外縁間の距離を指定して下さい．

鉛直縁方向	：プレートの鉛直方向縁の向きを決定します．直角, 鉛直, 勾配(%)のいずれかを指定してください．

勾配で指定する場合，実勾配が入力勾配未満なら鉛直指定,以上なら直角指定と同意になります．

自動計算の場合，勾配3％で設定します

L_Dis, R_Dis	：斜材骨組線直角方向の斜材骨組線からプレート上端までの距離(mm)または，｢内縁｣,｢外縁｣を

指定してください．自動計算の場合，距離0mmで設定されます．

切断	：斜材溶接位置をカットする場合 YES を指定してください．自動計算の場合NOで設定されます．

BL

L_Dis

R_Dis

鉛直

鉛直

BL

BR

H_Dis

L_Dis

R_Dis

骨組線に

対して直角

骨組線に

対して直角

BR

H_Dis

鉛直指定　　　　　　　　　　　　　　　　　直角指定

L_Dis,R_Dis(中間,中間支点対傾構の場合)

距離

内側(-)

外側(+)

距離を指定　　　　　　　「内縁」指定　　　　　　　　「外縁」指定

切断

プレート縁－斜材縁

交点

・プレート縁と斜材縁の交点が2点ある場合，

YES 指定は有効となります．

以下のデータは入力例です．

[CBD_VCG_SHAPE_SPLICE] 564.対傾構中央ガセット形状 寸法値単位mm 勾配% 自動計算(YES_NO) YES ! 横桁始 横桁終 主桁始 主桁終 T BL BR H_Dis 鉛直縁方向 L_Dis R_Dis 切断 S1 S2 G1 G4 9 350 350 20 3 0 0 NO [END CBD_VCG_SHAPE_SPLICE]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 565. [CBD_WEB_SR]  横桁(対傾構)ウェブスカーラップ

(1) 自動計算 YES 指定の場合，データ指定は無効となり，自動計算後は更新されます．

(2) 自動計算 NO 指定の場合，未指定位置は [CBD_CONTROL_MAIN] 入力値が適用されます．

(3) 横桁ウェブ，対傾構鉛直ガセットのスカーラップ形状を指定します．横桁(対傾構)要素別データです．

Br,R,Dis(mm)	：主桁水平補剛材位置でのスカーラップ切欠幅,先端のR半径,オフセット量を指定してください．

オフセット量は主桁ウェブに対し補剛材先端方向を正とします．

Br(右上)

R

Br(左上)

Br(左下)

Br

Br(右上)

Dis

Br(右下)

+

-

Br(右下)

以下の項目は，横桁または端対傾構上側(上弦材)のみ指定は有効です．

傾斜(YES_NO)	：YES指定時，ウェブ長さ方向の切欠縁は横桁フランジに対し平行となります．

NO指定時，ウェブ長さ方向の切欠縁は水平となります．

Dc(mm)	：端対傾構(上)の場合の，切欠部の幅を指定してください．

Df(mm)	：横桁フランジ内縁上でのフランジ端－ウェブ接合位置間の距離を指定してください．

端対傾構の場合は切欠部の長さを指定してください．

DR(mm)	：切欠部のR半径を指定してください．

Dh,Dv(mm)	：横桁の場合，最外側ボルト孔中心からの，ウェブ縁端距離を指定します．

ボルト孔の主桁垂直補剛材での配置については，[CBD_W_BOLT_SPLICE]で設定できます.

Dh

Dv

Df

上フランジ

下縁と平行

DR

Dv

Dh

Df

DR

下フランジ

上縁と平行

Dh

Df

Dc

DR

Dv

Df

水平

DR

Df

DR

Dv

水平

Dh

傾斜YES指定　　　　　　　　　　　　傾斜NO指定　　　　　　　　　　　　　端対傾構(上)

以下のデータは入力例です．

[CBD_WEB_SR] 565.横桁(対傾構)ウェブスカーラップ 寸法値単位mm 自動計算(YES_NO) YES ! 横桁始 横桁終 主桁始 主桁終 左右両 上下 Br R Dis ! 横桁始 横桁終 主桁始 主桁終 左右両 上下 Br R Dis Dc Df DR ! 横桁始 横桁終 主桁始 主桁終 左右両 上下 Br R Dis 傾斜(YES_NO) Df DR Dh Dv S1 S1 G1 G8 要素両側 上 40 20 0 C1 C6 G1 G8 要素両側 上下 40 20 0 35 50 20 P1 P1 G1 G8 要素両側 下 40 20 0 NO 10 20 40 40 [END CBD_WEB_SR]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 566. [CBD_MEMBER_POSITION]  横桁(対傾構)部材配置

(1) 自動計算 YES 指定の場合，データ指定は無効となり，自動計算後は更新されます．

(2) 自動計算 NO 指定の場合，未指定位置は [CBD_CONTROL_MAIN] 入力値が適用されます．

(3) 横桁(対傾構)の部材配置を設定します．横桁(対傾構)要素別データです．

上下	：横桁上フランジまたは対傾構上弦材について指定する場合上，横桁下フランジまたは

対傾構下弦材について指定する場合下を指定してください．

HL,HR(mm)	：フランジまたは弦材先端位置からの水平方向の取り合いの距離を指定してください．

VL,VR(mm)	：対傾構の場合の斜材との取り合いの距離を指定します．横桁についての入力は無視されます．

端部加工	：対傾構の場合の弦材端部の切断の方向を指定します．直角または鉛直を指定してください．

自動計算時,未指定時は直角指定となります．

HL

HL

HL

HL

HL

補剛材との取り合い　　　　　　主桁フランジとの取り合い　　　　　　コネクションとの取り合い

対傾構の取り合い(主桁側)

HL(入力)

DisV

(内部決定)

HL(入力)

DisV < VL の場合

HL(入力)

VL(入力)

DisH(内部決定)

対傾構の取り合い(中央)　　　　　　　　　　　　　　　端部加工

HL

VL

VR

鉛直

直角(初期値)

以下のデータは入力例です．

[CBD_MEMBER_POSITION] 566.横桁(対傾構)部材配置 寸法値単位mm 自動計算(YES_NO) YES ! 横桁始 横桁終 主桁始 主桁終 上下 HL HR (VL VR) (端部加工) C1 C3 G1 G3 上 20 20 25 25 鉛直 C4 C6 G1 G3 上下 20 20 25 25 直角 [END CBD_MEMBER_POSITION]

目次へ	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 567.  [CBD_SHEET_CROSS]   横桁図面範囲の指定(482)

(1) 自動計算 YES 指定の場合，データ指定は無効となり，自動計算後は更新されます．

(2) 自動計算 NO 指定の場合，下横構各図面出力の範囲を指定します．

以下の入力は右図になります．

図面範囲

! 横桁始      横桁終      主桁名

S1            S1          G3

S1            S1          G6

図面範囲

G1

G3

S1

G2

G4

G6

G5

[CBD_SHEET_CROSS] 567.主桁図面出力の範囲の指定 自動計算(YES_NO) YES ! 横桁始 横桁終 主桁名 S1 S1 G3 (図面１：S1のG1～G3) S1 S1 G6 (図面2：S1のG3～G6) C1 C6 G6 (図面3：C1～C4のG1～G6) [END SBD_SHEET_GIRDER]

目次へ

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 571. [CBD_L_LATERAL_COMMON]  下横構設計条件

(1) 新規作成時，データは初期値が設定されます．変更のある場合は修正を行なってください．

以下のデータはシステムの初期値です．変更のある場合は修正を行なってください．

[CBD_L_LATERAL_COMMON] 571.下横構設計条件 ! ﾀｲﾌﾟ ﾃﾞｰﾀ 下横構配置タイプ(TYPE1_TYPE2) TYPE1 下横構最低材質(SM400_490_490Y_570_SMA400W_490W_570W)-H SM400 下横構ボルト孔径とボルト呼び径の差(mm_通常3) 3 下横構全強の倍数(通常0.75_継手計算など用) 0.75 細長比上限 150 引張照査の有無(YES_NO) YES 断面力超過時の自動変化(サイズ_材質) サイズ 部材グルーピングタイプ(全_支点_考慮無し) 考慮無し 最大すみ肉溶接サイズ(mm) 8 最大溶接脚長(mm) 250 横桁位置水平ガセット尺寸桁左右合せ(YES_NO) YES 対傾構位置水平ガセット尺寸桁左右合せ(YES_NO) YES 中間位置水平ガセット尺寸桁左右合せ(YES_NO) NO 寸法決定の優先位置(ガセット幅_部材端_部材中央_ガセット幅0_部材端0_部材中央0) 部材中央 下横構高さ自動調整での横桁LFLG(対傾構下弦材)との最小間隔(mm) 100 下横構ガセットと水平補剛材との高さ最小間隔(mm): 250 下横構ガセットと水平補剛材との平面最小間隔(mm): 20 水平補剛材切断間隔(下横構と水平補剛材との間隔mm): 100 水平補剛材切断離れ量(mm): 20 下横構ガセットと主桁継手との離れ量(mm): 20 下横構部材(PL山_PLCT)端部カット量(mm): 15 下横構ダブルワーレント部材は引張材として照査(YES_NO) YES [END CBD_L_LATERAL_COMMON]

# 下横構配置タイプ

下横構部材の基本配置を設定します．TYPE1,TYPE2のいずれかを指定してください．

[CBD_L_LATERAL_POSITION] 自動計算YES指定時，ここでの入力値を参照しデータを作成します．

自動計算NO指定の場合，指定による影響はありません．

初期設定は「TYPE1」です．

外桁

内桁

外桁

内桁

TYPE1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TYPE2

主桁数が２の場合，外桁は若番側，内桁は老番側主桁に相当．

# 下横構最低材質

断面自動計算時の材質変化における最低の(初期の)材質を設定します．弦材,綾材のみが対象となります．

降伏点一定鋼材を使用する場合-Hを付加してください．

自動計算時の変化は以下のとおりとなります．(降伏点一定鋼材も同様)

SM400	→	(SM490)	→	SM490Y	→	SM570

SMA400W			→	SMA490W	→	SMA570W

初期設定は「SM400」です．

# 細長比上限：	細長比照査での細長比の許容を指定します．

# 引張照査の有無：	YES指定の場合，圧縮,引張の軸力について，応力度照査を行ないます．

NO指定の場合，圧縮の軸力についてのみ応力度照査を行ないます．

# 部材グルーピングタイプ：	自動計算時の下横構部材断面のグルーピングタイプを指定します．

全	：全下横構断面を同一形状とします．

支点	：支点周り，支点周り以外でグルーピングします．

考慮無し	：グルーピングを行ないません．(初期値)

タイプ：全　　　　　　　　　　　　　　　　　タイプ：支点

支点周り

支点周り

支点周り以外

部材断面は1種

部材断面は2種

# 水平ガセット尺寸桁左右合せ： 自動計算時の下横構水平ガセットが主桁ウェブをはさんで設置される場合に，

両ガセットの板幅を同値とする場合YESを指定します．

横桁，対傾構，中間位置の各々について設定できます．

位置合せ可

位置合せ不可

指定による変化(例)

NO指定　　　　　　　　　　　　YES指定　　　　　　　　　　横構配値が非対称の場合

# 寸法決定の優先位置：

自動計算の場合に，寸mm単位での小数点以下の値が必ず出ないようにする位置を指定することができます．

優先位置寸法は，他部材との取り合いより決定し，寸法値は必ず整数(5,10単位)となります．

但し，ガセット幅0，部材端0，部材中央0の場合は寸法値は必ず整数(10単位)となります．

後決定位置寸法は，優先位置寸法と，他部材との取り合いより決定する．寸法値は小数点以下を含んだ実数になる

可能性があります．

「ガセット幅」指定　　　　　　　　　　　　　　　　　「部材端」指定

優先

優先

後決定1

後決定2

後決定1

後決定1

後決定1

優先

後決定1

優先

「部材中央」指定

後決定2

後決定2

後決定1

優先

後決定1

値参照の流れ

# 下横構高さ自動調整(mm)：	578の下横構高さと532横桁LFLG(542対傾構下弦材)との間隔は入力値より小さい場合，高さの入力は無視され，横桁LFLG(542対傾構下弦材)の下部と一致します．

# 下横構と水平補高さ間隔(mm)：	高さ下横構と水平補剛材との間隔は入力値より小さい，但し以下の水平補剛材を横構手前に切断間隔より大きい場合，横構部材と水平補剛材に平面方向間隔を設けます．

# 下横構と水平補平面間隔(mm)：	横構部材と水平補剛材に平面方向間隔．

# 水平補剛材切断間隔(mm) ：	下横構と水平補剛材との間隔は入力値より小さい場合，水平補剛材を横構手前に切断します．（水平補剛材が下横構の下側の場合は切断）

# 水平補剛材切断離れ量(mm)：	水平補剛材を横構手前に切断する場合の離れ量．

# 下横構部材(PL山_PLCT)端部カット量(mm)：	初期値  15 mm

カット量

# 下横構ダブルワーレント部材は引張材として照査(YES_NO)：	初期値  YES

YES:             引張部材

NO:              引張･圧縮部材

引張材

無視

YES の場合

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 572. [CBD_L_LATERAL_SECTION]  下横構断面,材質

(1) 自動計算 YES 指定の場合，データ指定は無効となり，自動計算後は更新されます．

(2) 自動計算 NO 指定の場合，下横構設置位置については指定が必要です．

(3) 下横構部材形状の設定を行ないます．格子パネル別のデータです．

(4) 入力が有効となるのは[CBD_L_LATERAL_POSITION]で設定される範囲のみなので，対象外への指定は無視されます．

種別	：部材形状種別を指定します．形鋼使用時は山形,CT形,溝形，プレート加工時はPL山,PLCTの

いずれかで指定してください．

材質	：部材材質を指定します．

H,B,T1,T2(mm)	：使用部材断面の形状寸法を指定します．(形鋼使用時の値は固定．[形鋼形状]参照)

山形(PL山)の場合，	H はガセットプレートとの接合辺長，T1 は接合辺の厚となります．

CT形(PLCT)の場合，	B はガセットプレートとの接合辺長，T2 は接合辺の厚となります．

AXIAL(mm)	：山形(PL山)の場合，角側縁から軸線間の距離を指定します．値の正負で配置を決定します．

CT形(PLCT)の場合，中心から軸線のオフセット量を指定します．値の正負で方向を決定します．

山形の場合方向決定のため，-0ｍｍの入力を有効とします．

形状

H

ガセットプレート

B

T2

T1

B

H

B

T2

T1

H

T1

T2

H

B

T1

T2

山形　　　　　　　　　　　CT形　　　　　　　　　　　PL山　　　　　　　　　　PLCT

AXIAL

AXIAL

AXIAL

AXIAL

AXIAL

山形 入力値が正(+)　　　　　　　　　　　　山形 入力値が負(-)

AXIAL

AXIAL

AXIAL

AXIAL

CT形 入力値が正(+)　　　　　　　　　　　　CT形 入力値が負(-)

以下のデータは入力例です．

[CBD_L_LATERAL_SECTION] 572.下横構断面,材質 寸法値単位mm 自動計算(YES_NO) YES ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 種別 材質 H B T1 T2 (AXIAL) G1 G6 S1 C1 CT形 SS400 118 178 10 8 G1 G6 C1 C12 PLCT SM400 100 100 10 10 10 G1 G6 C12 S2 山形 SS400 90 90 10 8 -45 [END CBD_L_LATERAL_SECTION]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 573. [CBD_L_LATERAL_POSITION]  下横構配置

(1) 自動計算 YES 指定の場合，データ指定は無効となり，自動計算後は出力(更新)されます．

(2) 自動計算 NO 指定の場合，下横構設置位置と下横構部材と格点との端部距離DL,DRについては指定が必要です．

(3) 自動計算 NOPOSITION 指定の場合，下横構設置位置については指定が必要です．端部距離DL,DRは自動計算．

(4) 下横構の配置設定及び下横構部材と格点(中間点)との端部距離DL,DRを行ないます．格子パネル別のデータです．

(5) 本BLOCK入力で下横構およびガセットの設置位置を決定します．

始,終位置	：主桁上の横構連結点を指定します．B, C, E のいずれかを指定してください．

始位置は主桁始側の横構連結位置を，終位置は主桁終側の連結位置を指定します．

B	：横桁若番の側格点

C	：中間点

E	：横桁老番側の格点

DL,DR	：下横構部材と格点(中間点)との端部距離．自動計算の場合，571.下横構設計条件	[CBD_L_LATERAL_COMMON]寸法決定の優先位置による．

主桁始終の指定方向は任意です．主桁始が主桁終より老番側でも有効です．

中間点の座標決定については[CBD_L_LATERAL_DISTANCE] を参照してください．

| 主桁始 主桁終 始位置B 始位置C 始位置E 終位置B 終位置C 終位置E 横桁(対傾構) 横桁(対傾構) 横桁若番側 横桁老番側 DL DR 始位置 終位置 | 例1 横構要素① 始位置 B 終位置 C 主桁始 主桁終 B E C １ ２ 横構要素② 始位置 E 終位置 C |
| --- | --- |
|  | 例2 横構要素① 始位置 B 終位置 E C 主桁始 主桁終 B E １ ２ 横構要素② 始位置 E 終位置 B |

以下のデータは入力例です．

[CBD_L_LATERAL_POSITION] 573.下横構配置 自動計算(YES_NO_NOPOSITION) YES ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 始位置 終位置 (DL DR ) G1 G2 S1 S2 B C 205.0 199.5 G1 G2 S1 S2 E C 200.0 195.0 G2 G3 S1 S2 B C 250.0 248.0 G2 G3 S1 S2 E C 250.0 253.0 G2 G3 S1 C1 C B 250.0 255.2 G3 G4 C7 S2 C C 199.5 205.0 G3 G4 C7 S2 E C 198.3 200.0 [END CBD_L_LATERAL_POSITION]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 574. [CBD_L_LATERAL_DISTANCE]  下横構中間位置

(1) 自動計算 YES 指定の場合，データ指定は無効となり，自動計算後は更新されます．

(2) 自動計算 NO 指定の場合，未指定の位置については初期値が設定されます．

(3) 下横構の連結位置となる主桁上中間点位置の設定を行ないます．主桁要素別データです．

(4) [CBD_L_LATERAL_POSITION] で指定される C位置に対応します．

位置タイプ	：主桁要素上の下横構連結位置を決定します．以下のいずれかで指定してください．

C	：指定される主桁要素長を平面上で2等分する位置を中間位置とします．

1～50	：主桁の一般部垂直補剛材番号を50以下の整数で指定します．

＞50	：格点からの主桁上の長さ(mm)を50より上の実数で直接指定します．

未指定位置，自動計算の初期値は「C」指定となります．

主桁一般部垂直補剛材の設定は，[CBD_GIRDERV_STIFF] で設定します．

位置タイプ ｢C｣　　　　　　　　　　　　　　　　　　位置タイプ ｢補剛材番号(整数値,<50)｣

L

主桁一般部垂直補剛材番号を指定

L / 2

L / 2

1

2

3

主桁

横桁

横桁

主桁

横桁

横桁

横桁若番側

横桁老番側

位置タイプ ｢距離(実数値,mm)｣

格点からの距離(下図Dis)を指定

Dis

主桁

横桁

横桁

横桁若番側

横桁老番側

以下のデータは入力例です．

[CBD_L_LATERAL_DISTANCE] 574.下横構中間位置 自動計算(YES_NO) YES ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 位置タイプ(番号・距離(mm)) G1 G6 S1 S2 C G1 G2 S1 S2 2 G4 G3 S1 S2 2500 [END CBD_L_LATERAL_DISTANCE]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 575. [CBD_L_LATERAL_SPLICE]  下横構連結

(1) 自動計算 YES 指定の場合，データ指定は無効となり，自動計算後は更新されます．

(2) 自動計算 NO 指定の場合，下横構設置位置については指定が必要です．

(3) 下横構連結方式，ボルト設定，溶接長を設定します．格子パネル別データです．

(4) 入力が有効となるのは[CBD_L_LATERAL_POSITION]で設定される範囲のみなので，対象外への指定は無視されます．

ボルト,溶接	：ボルト連結の場合ボルト，溶接による連結の場合溶接を指定してください．

位置：	：以下の位置図を参照して指定してください．(1,2,．．．．．．10, or 0 = 1～10全位置一括入力)

呼び(等級)	：連結ボルトの呼びと等級を指定します．呼びM20, M22, M24 等級S10T, F8T, F10T のいずれか

で呼び(等級)の形式で指定してください．自動計算時は呼びM22,等級S10Tで設定されます．

孔引き形式	：全孔引き, 千鳥_外, 千鳥_内を指定してください．自動計算時は全孔引きで設定されます．

千鳥_外, 千鳥_内はCT断面の場合のみ有効となります．

行数	：部材軸方向のボルト行数を指定してください．

Lb,Ld,LeL,LeR(各mm)	：部材距離(Lb),ボルト間隔(Ld),左右ガセット縁の縁端距離(LeL,LeR)を指定してください．

(LeL(横桁若番側),LeR(横桁老番側))

列数	：部材軸直角方向のボルト列数を指定してください．CT形でも全ボルト線数を指定します．

部材種別,孔引き形式により入力制限があります．下図を参照してください．

Be,Bd(各mm)	：部材軸直角方向の縁端距離(Be)及びボルト間隔(Bd，片側>２列の場合)を指定してください．

溶接長L(R)(mm)	：部材軸方向の溶接長を指定してください．(L(横桁若番側),R(横桁老番側))

すみ肉溶接ｻｲｽﾞ(mm)	：溶接時のすみ肉溶接サイズを指定してください．最小は通常6mmです．

孔引き形式,ボルト間隔,縁端距離

Ld

Lb

Be

Bd

Bd

Be

LeL

LeR

Ld

Ld

Lb

Be

LeL

LeL

LeL

全孔引き

LeR

LeR

Ld

Ld

Lb

Be

Be

Bd

Bd

Be

Be

Bd

Bd

Ld

Ld

Lb

LeR

Ld

全孔引き(列数4の場合)

千鳥_外(列数4の場合)

千鳥_内(列数4の場合)

山形(全孔引きのみ,列数1～)　　　　　　　CT形(列数は左右の合計で偶数です,全孔引き2～,千鳥4～)

始位置B

始位置C

始位置E

位置：                                                           溶接長：

主桁始

2

5

7

溶接長R

1

6

9

3

4

8

10

主桁終

溶接長L

終位置B

終位置C

終位置E

横桁(対傾構)

横桁(対傾構)

横桁若番側

横桁老番側

位置：0 = 1～10全位置一括入力  1_2 のように複数指定も可能です．

[CBD_L_LATERAL_SPLICE] 575.下横構連結 寸法値単位mm 自動計算(YES_NO) YES ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 ボルト 位置(0-10) 呼び(等級) 孔引き形式 行数 Lb Ld LeL LeR 列数 Be (Bd) G1 G6 S1 S2 ボルト 0 M22(F10T) 全孔引き 3 40 75 40 40 4 40 75 ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 溶接 位置(0-10) 溶接長L 溶接長R 溶接ｻｲｽﾞ G1 G6 C1 C12 溶接 1_2 240 240 8 [END CBD_L_LATERAL_SPLICE]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 576. [CBD_L_LATERAL_CROSS_SPLICE]  下横構交差部

(1) 自動計算 YES 指定の場合，データ指定は無効となり，自動計算後は更新されます．

(2) 自動計算 NO 指定の場合，下横構設置位置については指定が必要です．

(3) 下横構交差部形状,連結を設定します．格子パネル別データです．

(4) 入力が有効となるのは[CBD_L_LATERAL_POSITION]で設定される範囲のみなので，対象外への指定は無視されます．

連結タイプ	：切断1, 切断2, 直結1, 直結2 のいずれかを指定してください．

ガセットタイプ	：TYPE1, TYPE2のいずれかを指定してください．	(連結タイプ=切断1,2時入力)

ボルト_溶接	：非切断部材とガセットの連結方式を設定します．	　　　　　　　〃

列数	：部材軸方向のボルト列数を指定します．	　　　　　　　〃

縁端(mm)	：部材軸上での縁端距離を指定します．	　　　　　　　〃

連結タイプ 切断1,2

主桁老番側

横桁老番側

横桁老番側

主桁老番側

切断1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　切断2

連結タイプ 直結1,2

横桁老番側

要素1

要素2

主桁老番側

要素1

要素2

要素1

要素2

直結1　　　　　　　　　　直結2

ガセットタイプ，連結ボルト

ガセット幅

縁端

縁端

縁端

ガセット幅

縁端

ボルト間隔(自動決定)

ボルト間隔(自動決定)

TYPE1　　　　　　　　　　　　　　　　　　TYPE2

以下のデータは入力例です．

[CBD_L_LATERAL_CROSS_SPLICE] 576.下横構交差部 寸法値単位mm 自動計算(YES_NO) YES ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 切断1_2 ｶﾞｾｯﾄﾀｲﾌﾟ ｶﾞｾｯﾄ幅 ｶﾞｾｯﾄ厚 ボルト_溶接 (列数 縁端 ) ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 直結1_2 G1 G2 C1 C6 切断1 TYPE2 315 9 ボルト 4 40 G1 G2 C7 C12 直結2 [END CBD_L_LATERAL_CROSS_SPLICE]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 577. [CBD_HG_TYPE_SPLICE]  下横構水平ガセットタイプ

(1) 自動計算 YES 指定の場合，データ指定は無効となり，自動計算後は更新されます．

(2) 自動計算 NO 指定の場合，下横構設置位置については指定が必要です．

(2) 下横構(横桁対傾構)連結水平ガセットの形状タイプ，位置指定を行ないます．格点(中間点)別データです．

(4) 入力が有効となるのは[CBD_L_LATERAL_POSITION]で設定される範囲のみなので，対象外への指定は無視されます．

格点_中間_両	：指示格点上について指定する場合格点，指示格点～同主桁上の次格点間の中間点について

指定する場合中間，格点上,中間点上共に指定する場合両を指定してください．

左右両	：主桁線直角方向位置を指定します．鈑桁は突出方向，箱桁は腹板位置を示します．

鈑桁の場合，I桁左側, I桁右側, I桁両側 のいずれかを指定してください．

箱桁の場合，左腹板, 右腹板, 両腹板 のいずれかを指定してください．

連結タイプ	：ガセットのタイプを指定します．格点位置により指定に制限がありますので注意してください．

溶接W1, C1～C4, 溶接分割, C分割, 2pt溶接のいずれかを指定してください．

C1～C4指定によるコネクション形状の変化は，[CBD_F_TYPE_SPLICE,フランジ連結タイプ]を

参照してください.

材質	：主桁ウェブと連結する部材の材質を指定します.連結タイプ 溶接,溶接分割, 2pt溶接の場合

水平ガセットの，C,C分割の場合コネクションの材質を指定してください.

H(mm)	：下フランジからの鉛直方向の高さを指定します．

Off1,Off2(mm)	：横桁若番(老番)側横構軸線の，主桁線上のオフセット量を指定します．

対象のない場合，考慮しない場合は0を指定してください．

入込	：コネクション設置時の，コネクションの鉛直方向取り付け位置を設定します．

上,下のいずれかを指定してください．

連結タイプ

溶接W1　　　　　　　　C1～C4　　　　　　　　C分割　　　　　　　溶接分割　　　　　　2pt溶接(2格点)

・横桁(対傾構)フランジをボルト連結する場合，溶接,C(1～4),2pt溶接のみ有効です．

・溶接分割，C分割については，仕口横桁かつ下横構水平ガセット位置が横桁下側

位置より上側となる場合のみ有効です．(右図を参照)

下横構

仕口横桁であるか	･･･ [CBD_TYPE_SPLICE]を参照

横桁LFLG

横桁,下横構の鉛直位置	･･･ [CBD_CROSS_Z],[CBD_HG_SHAPE_SPLICE]を参照

Off1,Off2(オフセット量)　　　　　　　　　　　　　　　　　入込(コネクション設置時)

Off1

Off2

横桁若番側

横桁若番側

指定：上　　　　　　　指定：下

格点(基準点)からの距離を指定してください．

以下のデータは入力例です．

[CBD_HG_TYPE_SPLICE] 577.下横構水平ガセットタイプ 寸法値単位mm 自動計算(YES_NO) YES ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 格点_中間_両 左右両 連結タイプ (材質) (Off1 Off2) (入込) G1 G6 S1 S2 格点 I桁両側 溶接分割 SM400 0 0 G1 G6 S1 S2 中間 I桁両側 C1 SM400 20 40 上 [END CBD_HG_TYPE_SPLICE]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 578. [CBD_HG_SHAPE_SPLICE]  下横構水平ガセット形状_高さ

(1) 自動計算 YES 指定の場合，データ指定は無効となり，自動計算後は更新されます．

(2) 自動計算 NO 指定の場合，下横構設置位置については指定が必要です．

(3) 下横構水平ガセットの基本形状を決定します．格点(中間点)別データです．

格点_中間_両	：指示格点上について指定する場合格点，指示格点～同主桁上の次格点間の中間点について指定

する場合中間，格点上,中間点上共に指定する場合両を指定してください．

左右両	：主桁線直角方向位置を指定します．鈑桁は突出方向，箱桁は腹板位置を示します．

鈑桁の場合，I桁左側, I桁右側, I桁両側 のいずれかを指定してください．

箱桁の場合，左腹板, 右腹板, 両腹板 のいずれかを指定してください．

外枠タイプ	：部材縁, 接線1, 接線2 のいずれかを指定してください．

BL,BR	：ガセット幅を指定します．BLには横桁若番側，BRには横桁老番側の幅を指定してください．

直角指定の場合，主桁ウェブと縁が直角となるよう自動設定されます．

T(mm)	：ガセット(連結板)板厚を指定します．

H(mm)	：下フランジからのガセット位置の高さを指定します．[CBD_GIRDER_H] フランジ厚タイプの

指定により主桁フランジ側の参照点が変化します．

立上正,負(mm)	：溶接時の，ウェブからの立ち上げ距離を指定します．

外枠タイプ

部材縁　　　　　　　　　　　接線1　　　　　　　　　　　接線2

BL,BR(ガセット幅)

BR

BL

距離指定

BR(自動)

BL(自動)

直角指定

A部例(溶接)

#### B

主桁

#### A

主桁

A部例(コネクション)

横桁

横桁

BR

BL

距離指定

BR(自動)

BL(自動)

直角指定

横桁若番側

横桁老番側

Ｂ部例(溶接分割(WEB付き),溶接分割(FLG付き),コネクション分割)

BL

BL

BR

BL

BR

BL

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 578. [CBD_HG_SHAPE_SPLICE]  下横構水平ガセット形状_高さ(続き)

BL,BRは，斜方向下横構が無い場合直角指定はできません．

直角指定不可

直角指定可

直角指定不可

直角指定不可

T(ガセット厚)の参照

T

T

溶接　　　　　　　　　　　　　　　　コネクション

H(高さ)の参照

下フランジ厚を主桁高に含む場合

H

H

H

下フランジ厚を主桁高に含まない場合

H

H

H

立上L

立上R

立上L,立上R

以下のデータは入力例です．

[CBD_HG_SHAPE_SPLICE] 578.下横構水平ガセット形状 寸法値単位mm 自動計算(YES_NO) YES ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 格点_中間_両 左右両 外枠タイプ BL BR T H (立上L 立上R) G1 G6 S1 S2 格点 I桁左側 部材縁 300 300 9 200 10 0 G1 G6 S1 S2 中間 I桁両側 接線2 300 300 9 0 [END CBD_HG_SHAPE_SPLICE]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 579. [CBD_HG_SR]  下横構水平ガセットスカーラップ

(1) 自動計算 YES 指定の場合，データ指定は無効となり，自動計算後は更新されます．

(2) 自動計算 NO 指定の場合，下横構設置位置については指定が必要です．

(3) 下横構水平ガセットのスカーラップ形状を決定します．格点(中間点)別データです．

格点_中間_両	：指示格点上について指定する場合格点，指示格点～同主桁上の次格点間の中間点について

指定する場合中間，格点上,中間点上共に指定する場合両を指定してください．

左右両	：主桁線直角方向位置を指定します．鈑桁は突出方向，箱桁は腹板位置を示します．

鈑桁の場合，I桁左側, I桁右側, I桁両側 のいずれかを指定してください．

箱桁の場合，左腹板, 右腹板, 両腹板 のいずれかを指定してください．

形状タイプ	：溶接無, 左(右)側溶接, 両側溶接のいずれかを指定してください．

[CBD_HG_TYPE_SPLICE] 連結タイプ指定が C(コネクション)の場合は溶接無指定のみ有効です

溶接無	：垂直補剛材との溶接を考慮しません．以降 R1,BR,Disを指定します．

左(右)側溶接	：溶接を片側のみ考慮します．以降 R1,R2,BR,頭部R押え,LRを指定します．

両側溶接	：溶接を両側考慮します．以降 R1,R2 を指定します．

R1(mm)	：補剛材先端のスカーラップ半径を指定します．

R2(mm)	：補剛材－ウェブ接合位置のスカーラップ半径を指定します．

BR(mm)	：ウェブ平面状の切欠幅，または補剛材－切欠縁距離を指定します．

Dis(mm)	：スカーラップ先端の，補剛材端位置からのオフセット量を補剛材端向きを正として指定します．

頭部R押え	：先端部R中心位置を指定します．中心, 端 のいずれかを指定します．未指定時は中心となります．

各寸法位置

+

-

R1

Dis

BR

R1

R2

R2

R1

R1

R2

BR

BR

R2

溶接無　　　　　　　　左側溶接　　　　　　　　右側溶接　　　　　　　　両側溶接

頭部R押え(片側溶接の場合)

R1

R1

中心　　　　　　　　　　　端

以下のデータは入力例です．

[CBD_HG_SR] 579.下横構水平ガセットスカーラップ 寸法値単位mm 自動計算(YES_NO) YES ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 格点_中間_両 左右両 溶接無 R1 BR Dis ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 格点_中間_両 左右両 左(右)側溶接 R1 R2 BR 頭部R押え ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 格点_中間_両 左右両 両側溶接 R1 R2 G1 G6 S1 S2 格点 I桁左側 溶接無 25 60 5 G2 G6 S1 S2 中間 I桁両側 左側溶接 25 25 40 中心 G2 G6 S1 S2 中間 I桁両側 両側溶接 25 25 [END CBD_HG_SR]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 581. [CBD_HG_CONNECTION]  下横構コネクション形状

(1) 自動計算 YES 指定の場合，データ指定は無効となり，自動計算後は更新されます．

(2) 自動計算 NO 指定の場合，コネクション設置時には下横構設置位置について指定が必要です．

(3) 下横構水平ガセットの主桁ウェブ側コネクション形状を決定します．格点(中間点)別データです．

(4) 内縁タイプについては，577．[CBD_HG_TYPE_SPLICE] 連結タイプ指定が C(1～4) またはC分割 の位置のみ，

入力は有効となります．その他連結タイプの場合は「なし」を入力してください．

(5) 横桁対傾構位置と下横構ガセット位置が同じ場合(共通のガセット)，L入力はFLG連結での入力が適用されます．

FLG連結部のコネクション形状の指定は[CBD_F_TYPE_SPLICE] を参照してください．

格点_中間_両	：指示格点上について指定する場合格点，指示格点～同主桁上の次格点間の中間点について

指定する場合中間，格点上,中間点上共に指定する場合両を指定してください．

左右両	：鈑桁の場合，I桁左側, I桁右側, I桁両側 のいずれかを指定してください．

外縁向き	：コネクション外縁の立ち上げの方向を指定します．主桁ウェブ直角方向の場合直角，横断線

(垂直補剛材)と平行とする場合平行を指定してください．

内縁タイプ	：コネクション内縁の立ち上げ方向, 形状, または分割時のタイプを指定します．

非分割時は，スカーラップ, 溶接 のいずれかを指定してください．

分割時は，切断有, 切断無, R のいずれかを指定してください．

L,T(mm)	：コネクションの主桁ウェブ直角方向幅，板厚を指定してください．
    R(mm)	：内縁タイプ指定が溶接(非分割)の場合，垂直補剛材-ウェブ接合位置のスカーラップ半径を，

R(分割)の場合，連結板内縁のR半径を指定します。

外縁向き(下図の内縁タイプはスカーラップです)

L

L

直角　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平行

内縁タイプ(577.下横構水平ガセットタイプ[CBD_HG_TYPE_SPLICE]連結タイプ指定がC(1～4)の場合)

R

スカーラップ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　溶接

内縁タイプ(577.下横構水平ガセットタイプ[CBD_HG_TYPE_SPLICE]連結タイプ指定がC分割の場合)

R

切断有　　　　　　　　　　　切断無　　　　　　　　　　　　　R

内縁タイプ(その他連結タイプの場合は「なし」を入力してください．)

[CBD_HG_CONNECTION] 581.下横構コネクション形状 寸法値単位mm 自動計算(YES_NO) YES ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 格点_中間_両 左右両 外縁向き 内縁タイプ L T (R) G1 G6 S1 S2 格点 I桁左側 平行 切断有 100 9 G2 G6 S1 S2 格点 I桁両側 直角 溶接 100 9 25 [END CBD_HG_CONNECTION]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 582. [CBD_HG_BOLT_GIRDER]  下横構主桁付コネクションボルト

(1) 自動計算 YES 指定の場合，データ指定は無効となり，自動計算後は更新されます．

(2) 自動計算 NO 指定の場合，コネクション設置時には下横構設置位置について指定が必要です．

(3) 下横構水平ガセットの主桁ウェブ側コネクションボルト設定を行ないます．格点(中間点)別データです．

格点_中間_両	：指示格点上について指定する場合格点，指示格点～同主桁上の次格点間の中間点について

指定する場合中間，格点上,中間点上共に指定する場合両を指定してください．

左右両	：主桁線直角方向位置を指定します．鈑桁は突出方向，箱桁は腹板位置を示します．

鈑桁の場合，I桁左側, I桁右側, I桁両側 のいずれかを指定してください．

箱桁の場合，左腹板, 右腹板, 両腹板 のいずれかを指定してください．

呼び(等級)	：連結ボルトの呼びと等級を指定します．呼びM20, M22, M24 等級S10T, F8T, F10T の組合せで

呼び(等級)の形式で指定してください．

行数	：ガセット長さ方向のボルト行数を指定してください．

Le,Ld,Lc(mm)	：ガセット長さ方向のボルト間隔,縁端距離を指定します．

行数が1の場合0を指定して下さい．

列数	：ガセット幅方向のボルト列数を指定してください．

Be,Bd(mm)	：ガセット幅方向のボルト縁端距離，間隔を指定します．

コネクション縁端より順に距離を指定してください．

若番側と老番側の寸法が同じ場合，または片側のみの場合(分割)はBe1,Bd1を若番側,老番側で兼用するため，

Be2,Bd2の入力を省略することができます。

ボルト列数,間隔が異なる場合，列数1,Be1,Bd1は若番側, 列数2,Be2,Bd2は老番側について指定してください．

横桁若番側

横桁老番側

Le

Ld

Lc

Be1

Bd1(×3)

Bd2(×3)

Be2

次のデータは入力例です．

[CBD_HG_BOLT_GIRDER] 582.下横構主桁付きコネクションボルト 寸法値単位mm 自動計算(YES_NO) YES ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 格点_中間_両 左右両 呼び(等級) 行数 Le Ld Lc 列数1 Be1 Bd1 (列数2 Be2 Bd2) G1 G6 S1 S2 格点 I桁左側 M22(S10T) 2 40 75 40 4 40 75 G2 G6 S1 S2 中間 I桁右側 M22(S10T) 1 40 0 40 4 40 75 5 40 75 [END CBD_HG_BOLT_GIRDER]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 583. [CBD_HG_SPLICE_SWAY]  下横構横桁側形状,横桁付コネクション

(1) 自動計算 YES 指定の場合，データ指定は無効となり，自動計算後は更新されます．

(2) 自動計算 NO 指定の場合，連結タイプが分割の場合の下横構設置位置について指定が必要です．

(3) [CBD_HG_TYPE_SPLICE] 連結タイプ指定が溶接分割またはC分割の場合の，下横構水平ガセットの横桁側の

形状を決定します．格点別データです．

左右両	：主桁線直角方向位置を指定します．鈑桁は突出方向，箱桁は腹板位置を示します．

鈑桁の場合，I桁左側, I桁右側, I桁両側 のいずれかを指定してください．

箱桁の場合，左腹板, 右腹板, 両腹板 のいずれかを指定してください．

始終両	：橋軸方向位置を指定します．横桁若番側は「始」；老番側鈑桁は「終」．両側の場合は「両」

押え位置	：横桁ウェブまたはフランジ縁上の主桁ウェブ－ガセット縁距離,またはタイプを指定します．

｢直角｣指定の場合，ガセット縁が横桁ウェブに対し直角となるよう設定されます．

｢平行｣指定の場合，ガセット縁が主桁ウェブに対し平行となるよう設定されます．

押え位置の指定(C分割,溶接分割共通)

距離

主桁

横桁

横桁ウェブに

対し直角

主桁ウェブに

対し平行

直角　　　　　　　　　　　　　　平行　　　　　　　　　　　　　距離指定

溶接分割の場合指定する項目

R(mm)	：水平ガセットのスカーラップ半径を指定します．

Ld*(行数-1)

Le

Lc

)

C分割の場合指定する項目

L,T(mm)	：コネクションの幅・厚を指定してください．

Be

)

呼び(等級)	：連結ボルトの呼びと等級を指定します．

呼びM20, M22, M24 等級S10T, F8T, F10T の組合せで

呼び(等級)の形式で指定してください．

行数	：横断線直角方向のボルト行数を指定してください．(右図は2)

Bd*(列数-1)

Le,Ld,Lc(mm)	：横断線直角方向のボルト間隔,縁端距離を指定してください

行数が1の場合，Ldは任意値を指定してください．

列数	：横断線方向のボルト列数を指定してください．(右図は5)

Be

)

Be,Bd(mm)	：横断線方向のボルト縁端距離,間隔を指定してください．

L

)

以下のデータは入力例です．

[CBD_HG_SPLICE_SWAY] 583.下横構横桁側形状,横桁付きコネクション 寸法値単位mm 自動計算(YES_NO) YES ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 左右両 始終両 押え位置 R ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 左右両 始終両 押え位置 L T 呼び(等級) 行数 Le Ld Lc 列数 Be Bd G1 G6 S1 S2 I桁左側 両側 平行 25 G2 G6 S1 S2 I桁右側 両側 500 25 G1 G6 S1 S2 I桁両側 両側 平行 100 10 M22(S10T) 1 40 0 40 4 40 75 G2 G6 S1 S2 I桁両側 両側 500 175 10 M22(S10T) 2 40 75 40 4 40 75 [END CBD_HG_SPLICE_SWAY]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 584. [CBD_SHEET_LATERAL]  下横構図面範囲の指定

(1) 自動計算 YES 指定の場合，データ指定は無効となり，自動計算後は更新されます．

(2) 自動計算 NO 指定の場合，下横構各図面出力の範囲を指定します．

(3) SHEET番号は1から連番を用いてください．（入力順番は任意です）

下図の場合の入力例：

!      SHEET番号     主桁始      主桁終      横桁始      横桁終

1             G1            G3          S1          C3

・・・・・・

4             G1            G3          C3          P1

図面SHEET 1

図面SHEET 4

G1

G3

S1

C1

C2

G2

C4

C5

P1

C3

[CBD_SHEET_LATERAL] 584.下横構各図面出力の範囲の指定 自動計算(YES_NO) YES ! SHEET番号 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 1 G1 G3 S1 C3 2 G3 G6 S1 C3 3 G6 G8 S1 C3 4 G1 G3 C3 P1 5 G3 G6 C3 P1 6 G6 G8 C3 P1 [END CBD_SHEET_LATERAL]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

【主桁】

項目	ＢＬＯＣＫ	詳細

主桁名,主桁数,箱桁腹板縁のライン定義	501.[CBD_GRID]	主桁数,名, ライン数,名

箱桁腹板縁とラインの対応	502.[CBD_BOX_WEB]

主桁の有効範囲(始端格点と終端格点の設定)	503.[CBD_GIRDER_RANGE]

フランジ厚タイプ,主桁高	511.[CBD_GIRDER_H]

主桁上下フランジ幅,厚,ウェブ厚,箱桁形状	512.[CBD_GIRDER_SECTION]

一般部(格点上以外)垂直補剛材幅,厚,材質,間隔	513.[CBD_GIRDER_V_STIFF]

格点上垂直補剛材幅,厚,材質,形状	514.[CBD_GIRDER_S_STIFF]

水平補剛材幅,厚,材質,段数	515.[CBD_GIRDER_H_STIFF]

桁端部の距離	516.[CBD_END_LENGTH]

主桁から横桁対傾構フランジ縁までの距離の最小値	521.[CBD_CONTROL_MAIN]

主桁から下横構綾材縁までの距離の最小値	521.[CBD_CONTROL_MAIN]

横桁対傾構連結位置の，コネクション形状(設置の有無)	552.[CBD_F_TYPE_SPLICE]

下横構連結位置の，コネクション設置の有無	577.[CBD_HG_TYPE_SPLICE]

〃　　　　　コネクション形状	581.[CBD_HG_CONNECTION]

〃　　　　　コネクションのボルト本数,配置	582.[CBD_HG_BOLT_GIRDER]