注意事項へ      目次へ

User’s Manual

日本車輌製造株式会社㈱

製品に関する技術的なお問い合わせはメールにてお受けします：ASDF@cm.n-sharyo.co.jp

〒456-8691 名古屋市熱田区三本松町１番１号
Copyright(C) 1996-2008

注意事項へ      目次へ

ソフトウェア使用権許諾契約書 立体影響線解析 プログラム ASDF analysis 本契約は、お客様と日本車両製造株式会社(以下、「弊社」と称する。) との間における契約であり、お客様が本契約内容に同意いただいた場合のみ、本ソフトウェアをご使用いただけます。 お客様が、本ソフトウェアをダウンロード・インストール・ご使用された場合には、下記条項にご同意いただいたものとさせていただき、弊社は、本契約書と共に提供するソフトウェアプログラム（以下、「本ソフトウェア」と称する。）及び本ソフトウェアに附属するマニュアル等の関連資料（以下、「ドキュメンテーション」と称する。）について、お客様に対し、非譲渡的且つ非独占的使用権を下記条項に基づき許諾いたします。 第１条 著作権の帰属 本ソフトウェア及びドキュメンテーションに関わる著作権およびその他一切の知的財産権は、弊社に帰属します。 第２条 使用許諾の範囲 （１）お客様は、本ソフトウェアのライセンスの購入を行う為の評価を目的として使用する場合のみ、無償で使用することができます。 （２）お客様は、バックアップを目的とする場合に限り、本ソフトウェア及びドキュメンテーションを１部複製することができます。但し、複製物には本ソフトウェアと同様の著作権表示を明記しなければなりません。 第３条 禁止事項 （１）お客様は、本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆アセンブルまたは、逆コンパイル、修正、改変することはできません。また、第三者に前述の行為をさせることもできません。 （２）お客様は、購入された本ソフトウェアのライセンス数を越えて使用することはできません。 （３）お客様は、本ソフトウェア若しくはドキュメンテーション、または複製物の全部若しくは一部に関して、第三者に対して販売、配布、貸与、譲渡又はその他の営利目的の行為を行うことはできません。 第４条 免責 （１）弊社は、本ソフトウェア及びドキュメンテーションがお客様の特定の目的のために適当であること、または有用であること、本ソフトウェアまたはドキュメンテーションに瑕疵が無いこと、正常に動作すること、の何れも保証いたしません。 （２）弊社は、本ソフトウェア又はドキュメンテーションの使用に付随または関連して生ずる直接的または間接的な損失、障害等について、いかなる場合においても一切責任を負いません。 第５条 有効期間 （１）本契約の有効期間は、お客様が本契約に合意した時点から、本ソフトウェアの使用を中止する迄とします。 （２）お客様が、本契約の条項に違反した場合には、本契約は直ちに終了し、本契約第２条に規定する許諾も終了するものとします。 （３）本契約の終了後は、お客様はすみやかに本ソフトウェア、ドキュメンテーション及びそれらの複製物を破棄するものとします。 以上

目次へ

目次へ

ASDF analysisは新道路橋示方書(平成14年３月)・疲労設計指針(平成14年３月)に対応する立体影響線解析プログラムです． ASDF analysisは分岐橋などの桁橋の他，アーチ橋，トラス橋の道示・活荷重に対応し，面内，面外骨組解析，平面格子影響線ソフトとしても利用できます．

ASDF analysisは任意方向の境界条件，任意方向のバネ支持，連成バネ支持に対応しています．橋面荷重，活荷重(BL, AL)のほかに，支点沈下，節点荷重，要素荷重，温度荷重，温度差荷重にも対応しています．また，複雑な歩道橋，分岐橋などの変わった構造の活荷重解析も可能です．

ASDF analysisの特長は非常に入力が簡単なことです．「なんと！主桁，横桁の節点と要素入力が不要です！」そのかわり，設計者に馴染んだ主桁名，横桁名，ライン名などで楽々入力できます．番号不要なので，節点や要素などの追加は簡単にでき，ほかのデータに影響することはありません．

ASDF analysisのもう一つの特長は，画面入力とテキスト入力は完全に等価であることです．画面入力の場合，入力画面はサブメニューなしで，わかりやすく、面倒な操作も必要ありません．慣れたユーザに対しては，テキスト入力のほうが有利でしょう．テキスト入力の場合，完全自由形式を採用し，入力順序は任意で，必要なデータのみで良いです．現時点はテキスト入力の場合，アーチ橋の簡易入力を用意しています．

また，ASDF analysisは自動組合せ機能により，設計用の荷重組合せの入力指定は不要です．モデル図，変形図，主桁断面力図，変位図、計算結果など様々な出力に対応しています．なお，計算結果はTXTファイルのほか，MS WORD用ファイル(RTF)も提供します．

ASDF analysisは主桁数，横桁数，荷重数などに制限はありません．（ハードウェア等の環境に依存）．一般の場合，単位系は任意です．但し，道路橋示方書で規定する活荷重（BL,AL）ではSI単位系を採用しているため，活荷重を扱う場合，SI単位系を採用しています．

ASDF analysisは橋面荷重（死荷重）について，影響面より直接数値積分で体積を求め，より高い精度で解析しています．このため，計算時間も短縮されます（立体解析なのに，解析時間はなんと市販平面ソフトの1/2程度）．

ASDF analysisは，MYGHTY BRIDGE（八重洲工業㈱）の主桁自動設計用のファイルを自動作成します．

| 動作環境 |  |
| --- | --- |
| ＯＳ | Windows2000以上 |
| ＣＰＵ | ＰｅｎｔｉｕｍＩＩＩ500Mhz以上推奨 |
| メモリ | ２５６ＭＢ以上推奨 |
| ディスプレイ解像度 | .1024*768 |

目次へ

目次へ

- インストールについて

http://asdf.n-sharyo.co.jpからダウンロードし、任意のフォルダ（例：C:\ Program Files\ASDF）に保存し，解凍しからインストールしてから利用できます．ただし，本製品は、1つのPASSWORDにつき、1台のコンピュータハードウェアおよび１オペレーティングシステムにのみ利用することが可能です。

- プログラムの構成について

本製品は以下のプログラムより構成されます：

ASDF analysis.EXE 	: 	実行ファイル(*.ABDの作成,修正から実行,出力まで）

Beam3_w_elastic.EXE 	:  	解析本体，実行ファイル

ASDF_analysis_readme.doc	:    本ファイル

*.ABD	:	ユーザの入力ファイル

なお，Beam3_w_elastic.EXEのみPASSWORDファイルが必要です．

- 実行方法：

ASDF analysis.EXE を実行してください．テキスト入力を利用した場合，あるいは*.ABDファイルが存在する場合は， Beam3_w_elastic.EXEを直接実行することもできます．

Beam3_w_elastic.EXEを実行する場合，*.UCGファイル（FORUM 8(株) 社のUC-GRID　DOS　VERSION用）も扱うことが可能です．

- ASDF analysis に関する重要なファイル

以下に, フォルダを C：￥path　と仮定します

  - 入力ファイル	C：￥path￥＊.ABD

  - 結果ファイル	C：￥path￥＊_計算結果￥＊.rtf

  - 結果ファイル	C：￥path￥＊_計算結果￥＊.out (or ＊.txt)

  - チェックファイル	C：￥path￥＊_計算結果￥＊.chk

  - Mighty-Bridge用(設計)	C：￥path￥＊_計算結果￥＊.GRL,GDL,GSLなど

  - Mighty-Bridge用(疲労)	C：￥path￥＊_計算結果￥＊_HIRO.DAT

  - その他ファイル	C：￥path￥＊_計算結果￥　にあります．

中間ファイルが幾つかありますので、必要の無い場合はC：￥path￥＊_計算結果￥にすべてのファイルを削除してください．（ファイル *.Z?? のサイズは大きいかもしれません）

目次へ

荷重など入力時　“横桁始   横桁終” の意味：

! 荷重タイプ   荷重名    主桁始     主桁終     横桁始   横桁終   荷重始   荷重終

GIRDER       鋼重        G2         G4        C1       C4      2.000    1.000

2.000

1.000

C1

C2

C3

C4

2.000

1.000

2.000

1.000

2.000

1.000

C1

C2

C3

C4

G2 , G3, G4

# *.ABD BLOCK目次	注意事項へ      次へ進む

橋面部材用 [GRID_*]                その他部材と一般用

.101.基本条件	[GRID_COMMON]	201.材料定数	[MATERIAL]

.102.橋面(名称)データ	[GRID_GRID]	202.境界条件	[BOUNDARY]

.103.解析設定	[GRID_OPTION]	203.出力設定*	[OUTPUT]

.111.枝桁,桁分岐,線合成	[GRID_EDA]	211.その他節点	[NODE]

.112.座標入力横桁追加	[GRID_COOR]	212.その他要素(主桁結合修正)	[ELEMENT]

.113.横桁部分要素削除	[GRID_SWAY_DEL]	213.局部座標	[LOCAL_AXIS]

.114.ライン桁座標計算	[GRID_LINE_GIRDER]	214.疲労荷重(変動応力算出)	[FATIGUE]

.115.主桁座標Z修正	[GRID_Z_NEW_MODIFY]	215.列車荷重 	[TRAIN]

.		216.バネ要素	[SPRING_ELEMENT]

.121.橋面要素断面定数	[GRID_SECTION]	221.その他断面定数	[SECTION]

.122.橋面荷重	[GRID_LOAD]	222.節点荷重*	[LOAD_NODE]

面荷重 線荷重 活荷重 集中 自重 ハンチ 増厚	223.要素荷重(温度,温度差) *	[LOAD_ELEMENT]

.123.支点沈下*	[GRID_TINNKA]	224.強制変位*	[DISPLACEMENT]

.124.区間(支間長)線名	[GRID_SPAN]	225.アーチ橋	[ARCH]

.125.衝撃支間長修正	[GRID_I_LENGTH]	251.荷重組合せ*	[GRID_COMBINE]

.126.同時状態計算	[GRID_AT_SAME_TIME]

# BLOCK

BLOCK的定義　＊＊＊＝BLOCK名 ( _ の注意)

[＊＊＊]            	BLOCKの開始

・・・・・・         	BLOCKの内容

[END ＊＊＊]	BLOCKの終了

(1)  *.ABD は BLOCKより構成されます．

(2)  BLOCK 数は未定（物件により変わります）．

(3)  BLOCKの入力順番は任意です．

- BLOCK内の入力順番は任意で，行数は物件により変わります．

- データは 「，」或は「  」（空白）で区切ります．( FORTRANの自由格式)

- ライン名，主桁名，横桁名，荷重名などの名前に空白は含まないでください．

- 必要とする BLOCK だけを入力する．一般に以下４つBLOCKの入力が必要となります．

[GRID_COMMON]; [GRID_GRID] ; [GRID_SECTION] ; [GRID_LOAD]

例１：一般的な鈑桁，箱桁の場合，以上４つのみでよい．

例２：枝桁のあるモデルの場合は，例１より，さらに[GRID_EDA]の追加して下さい．

例３：主桁節点以外位置に支点がある場合，例１より，さらに [GRID_SWAY_DEL],

[NODE], [ELEMENT], [SECTION], [BOUNDARY] を追加して下さい．

例４：横桁名S1, S2, P?より，本ソフトが自動に支承線，支間長などを計算します．これら

と違う場合は[GRID_SPAN]; [GRID_I_LENGTH] ; [BOUNDARY]を追加して下さい．

例５： STEEL,CONCRETE以外の材料を用いる場合，[MATERIAL] を追加して下さい．

例６： 解析,出力の設定が必要とする場合，[GRID_OPTION]; [OUTPUT] を追加して下さい．

例７：任意方向の境界条件を用いる場合,[LOCAL_COOR] [BOUNDARY] を追加して下さい．

目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 注意事項

# 主桁および横桁

(1) 主桁とは一般に橋軸方向にあり，荷重を伝達する主要部材を意味します．

(2) 横桁とは一般な横桁，対傾構，その他必要な横断線などを意味します．

(3) 横桁両端の節点は必ず主桁上に置いて下さい．（一端だけの場合,その他要素として下さい）

(4) 主桁，横桁には必ず名前を付けて下さい．

# ライン名

ライン名：　線形計算上のラインの名前です．ラインに主桁を含みます．

本プログラムでは，少なくても最上側のラインを定義しなければなりません．

また線荷重位置，面荷重範囲などを指定する場合，これらのラインを定義する必要があります．

中心線，車線（疲労荷重に変動応力の算出）などを，必要とする場合，定義してください．

最上側のライン

進行方向

G1

G2

S1        　　 C1      　    C2

# ライン，主桁と横桁との交点

橋面ライン,主桁,横桁は本プログラムの基本対象です．したがって，ライン名,主桁名,横桁名を定義

した後，個々のライン,主桁と個々の横桁との交点の座標も与えなければなりません．

# 橋面構造

(1) 自動車など活荷重が作用する橋面に配置する部材は橋面構造部材と呼びます．

(2) 橋面構造は必ずm本主桁とn本横桁よりm×nの格子構造になります．

(3) 枝桁，桁分岐は，主桁の一部削除または他の主桁と合成することできます．

(4) 橋面構造各部材は橋面部材と呼び，橋面部材の端点は橋面節点と呼びます．

(5) その他節点，その他部材は橋面節点，橋面部材以外の節点，部材という．

# 節点名，要素名など入力について（ 鈑桁橋，箱桁橋，アーチ橋，トラス橋）

- 節点名: ユーザに対して，節点番号を用いず，節点名をつけて入力して下さい．

- 橋面節点及び橋面部材はBLOCK  [GRID_***] より入力して下さい．

主桁節点名は以下の条件で自動に付けられます．

主桁名-横桁名　　（例: G1とJ1の交点の節点名は G1-J1です）

主桁節点番号(内部用)   i×1000+ j,  i =主桁順番，j = 横桁順番

主桁要素名：　　　　　左節点名&右節点名;   例：G1-C2&G1-C3

横桁要素名：　　　　　S左節点名&右節点名;  例：SG1-C2&G2-C2

- 主桁順番: 最上側から1,2,......のように内部で自動順番を付けられます．

- 横桁順番: 最左側から1,2,......のように内部で自動順番を付けられます．

- その他節点，その他部材は橋面節点，橋面部材と別のBLOCKより入力して下さい．

# 荷重名について（影響線[GRID_LOAD]荷重）

影響線[GRID_LOAD]荷重を入力する場合，荷重名が必要となります．荷重名は，ユーザより任意定義できますが，次の機能を持っているため，使用すると便利になります．

- 同じ荷重名の場合，解析結果が合計されて出力します．

- 荷重名に「 _ 」入る場合，その後ろ部分の文字は無視されます．

（例：　集中荷重_S1, 集中荷重_S2　は荷重名「集中荷重」として，合計されて出力されます．

(3) 各荷重入力順番に出力します．（243.に順番修正ができます）

目次へ

注意事項へ      目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 座標系と符号について（平面解析と立体解析符号の一貫性）

- 大座標のZ軸は鉛直方向で，X, Y軸は線形計算によるものとなります．

- 部材座標は以下の２ケースとなります．

(a)主桁・横桁部材(第３点入力必要がない)    (b) その他部材(第３点入力必要がある)

x 軸： 部材軸	x 軸： 部材軸

z 軸： x軸を通る鉛直面内x軸と直角	y 軸： 第３点と部材軸により決定された面に

に設置される　　　　　　　　　　　　　　　 x軸と直角に設置される

y 軸： x,z軸より右手系に設置される	z 軸： x,z軸より右手系に設置される

z

y

1

第３点入力が必要なため，入力出力に対する注意が特に必要ですよ!

I 端

J 端

I 端

x

y

z

J 端

第３点

x

2

- 入力について

  - 一般的な３次元解析の場合，前述の座標系の符号定義により入力して下さい．(符号の調整は行わない)

  - 影響線[GRID_LOAD]荷重については，鉛直下向き方向を正（＋）とします．

- 出力について

変位：　大座標系，ただし，Ｚ軸方向と逆方向が正（＋）として出力．

反力：　大座標系，ただし，Ｚ軸方向が正（＋）として出力．

断面力：部材座標系 (xyz)

軸力Nx, 曲げモーメントMy, Mz; せん断力 Sz, Sy, ねじりモーメントTxは下図によります．

z

y

+Mz (I 端)

+Mz (J 端)

+My (I 端)

+My (J 端)

+Sz (I 端)

+Sz (J 端)

+Sy (I 端)

+Sy (J 端)

+Tx (I 端)

+Tx (J 端)

+Tx (I 端)

+Tx (J 端)

+Nx (I 端)

+Nx (J 端)

+Nx (I 端)

+Nx (J 端)

x

x

目次へ

注意事項へ      目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 101.  [GRID_COMMON] 　基本条件

! 1) TITLE:	 *.ABD ファイルの一行目はタイトルと認識されます．

! 2) 線形FILE拡張子：	線形ファイルがない場合は NONE，ある場合拡張子名, 例: LI9

! 3) Z座標一括修正量：	線形座標のすべての交点に対するＺ方向を修正する値です.

!	Z = Z + DZ_MODIFIY.   ３次元の場合，桁中心線と路面との差が一定となる場合，

!	この入力によって一括修正できます．桁中心線と路面とのZ座標差が一定ではない

!	場合は，[GRID_Z_MODIFY]で入力してください．

! 4) 解析タイプ:	1 = 立体構造[3D],       2 = 平面構造[2D]

! 5) TRUSS構造:	1 = NO,                 2 = YES (全節点がピンとする)

! 6) 主桁タイプ:	1 = 非合成[NON],        2 = 合成前[BEFOR]

! 		3 = 合成後[AFTER]       4 = 初期結果[STEP]

! 7) 合成前ファイル名:	合成前(初期結果)のファイル名 (主桁タイプ = 3合成後 or 4初期結果時有効)

! 8) 材料タイプ: 	1= メタル[METAL],　　　 2 = PC                    3 = RC

!	4 = メタル[METAL]+PC,　 5 = メタル[METAL]+RC      6 = 混合

!                           (タイプについては，番号・文字・[ ]内の文字どちらでも入力可能です．)

! 9) 物理定数（データ数２）	E = Young's modulu ヤング係数;   v = possion's ratio ポアソン比

! 	(メタルの場合は材料名は STEEL と自動に定義されます.)

!	(コンクリートの場合材料名は CONCRETE と自動に定義されます.)

! 10)最上側ライン名: 	最上側ラインは必ずすべての主桁の外側になければなりません．

! 11)最下側ライン名: 	最下側ラインは必ずすべての主桁の外側になければなりません．

! 12)道路中心線:	自動[AUTO]の場合は内部に車道の中心を自動決定します．線名を入力した場合は，

! 　　　	入力した線を車道の中心線とし，活荷重計算に用いられます．

TITLE:  ABC橋   単位系: kN, m, kN･m

[GRID_COMMON]       入力任意

! タイプ              説明文                                            入力データ

LINE_FILE_EXT_NAME  線形FILE拡張子(NONE_LI9_LL2_ABL)                  NONE

DZ_MODIFY           Z座標一括修正量                                    0.000

ANALYSIS_TYPE       解析タイプ(立体_平面)                              立体構造

ALL_TRUSS           TRUSS構造_ピン(NO_YES)                             NO

GIRDER_TYPE         主桁タイプ(非合成_合成前_合成後_初期結果)           非合成

FILENAME_BEFORE     合成前(初期結果)ファイル名                          ABC_BEFORE

MATERIAL_TYPE       材料タイプ(メタル_PC_RC_メタル+PC_メタル+RC_混合)   メタル

METAL_E_v           メタル定数(ヤング係数とポアソン比)                  2.0E8,   0.3000

CONCRETE_E_v        コンクリート定数(ヤング係数とポアソン比)            2.5E7,   0.1667

UPPER_LINE          最上側ライン名(自動ORライン名)                     自動

LOWER_LINE          最下側ライン名(自動ORライン名)                     自動

CENTER_LINE_NAME    道路中心線(自動ORライン名)                         自動

[END_GRID_COMMON]   入力行数制限なし

目次へ

注意事項へ      目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 102.  [GRID_GRID]　橋面データ（橋面ライン名,主桁名,横桁名の指定）

! 1) 橋面ライン名,主桁名,横桁名を入力してください．

! 2) 橋面ライン,主桁,横桁は本プログラムの基本対象です．ここでライン名,主桁名,横桁名を定義します．

! 3) 橋構造の場合，入力必須項目となり，省略できません． ただし，[GRID_COOR]で自動に一括追加した横桁に

!    対して，ここで定義する必要はありません．

! 4) 入力順番については，ライン名，主桁名の場合は上から下，横桁名の場合は左から右の順で入力して下さい．

!    任意の順番を入力した場合，解析設定103．[GRID_OPTION]の主桁横桁順番自動計算にYESを入力してください．

! 5) 定義した個々のライン,主桁と個々の横桁との交点の座標も与えなければなりません．

!   (従って，必要のないライン,主桁および横桁を定義しないてください．交点座標の入力が必要になるため)

! 6) ライン,主桁と横桁との交点の座標の入力方法にはいくつかあります．

!   (1)線形ファイルを利用する方法．[GRID_COMMON]で線形FILE拡張子を入力してください．

!　　　これは一番便利な方法ですが，線形ファイルが必要です．

!   (2)直接各交点の座標を入力する方法．[GRID_COOR]で座標を入力してください．

!   (3)座標入力済ライン主桁から他のライン主桁座標を作成する方法．[GRID_LINE_GIRDER]で入力してください．

!   (4)(1)～(3)の組み合わせによる方法

! 7) [GRID_EDA]枝桁などにより，自動になくなった交点の座標の入力が省略できます．

! 8) 横桁名前 - 付の場合は横桁の剛度は無視される. -C1 -->C1の剛度=0(剛度無視：対傾構など)

! 9) 横桁名前 -+付の場合は横桁の剛度は無視される. -+C1-->C1の剛度=0(仮想横桁：仮設横断線など)

!   (剛度無視と仮想横桁は計算上同じですが，自動設計と連動する場合，仮想横桁の場合は

!    固定点と認識されません）

!

! 以下のデータをコピーして，青い部分を物件に合わせて使用すると便利です．

G1     ─────────────────────────

＼　　　　　　＼　　　　　　＼

G2       ─────────────────────────

＼　　　　　　＼　　　　　　＼

G3        ─────────────────────────

＼　　　　　　＼　　　　　　＼

S1        　　 C1      　    C2

＊：  自動に作成した節点：    ・         要素：─────   (実線)

＊：  上図の C1 については，解析に要素を設けない場合，-C1 として入力してください．

[GRID_GRID]    入力必須（橋構造の場合）

! タイプ         説明文            入力データ

GIRDER_N_NAME  主桁本数_主桁名   5,   G2,G3,G5,G1,G4

LINE_N_NAME    橋面線本数_線名   6,   L2,L3,L1,R3,R2,R1

SWAY_N_NAME    横桁本数_横桁名   11,  C2,-C1,S1,-C3,C4,-C5,S2,P1,-C6,C7,-C8

[END_GRID_GRID]  横桁名前 - 付の場合は横桁の剛度は無視される. -C1 --> C1の剛度=0

目次へ

注意事項へ      目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 103.  [GRID_OPTION]　解析の設定

! 1) 解析の設定をここに入力してください．

! 2) 主桁横桁順番自動計算: 一般の場合は「YES」で構いません．この場合，桁などの入力順番は任意となります．

!    初期値は「NO」とします．

! 3) 枝桁,桁分岐の場合やライン主桁など交差しているような複雑の場合，NOで入力して下さい．

!    この場合 [GRID_GRID]のライン名，主桁名（上から下など），横桁名（左から右など）は順番に入力して下さい．

! 4) MB用断面力GRL出力タイプ 		一般 : 曲げモーメントMy，せん断力Sz，ねじりモーメント

!					軸力 : 一般(My,Sz,Tx) + 軸力(Nx)

!					全部 : 一般(My,Sz,Tx) + 軸力(Nx) + Mz + Sy

! 5) 他支点反力FZ同時状態を考慮する 		YES  : 結果をが下部工設計用活荷重反力に使用されます．

!                                             NO  :  下部工設計用活荷重反力は全橋１本棒解析で計算します．

! 以下のデータをコピーして，青い部分を物件に合わせて使用すると便利です．

! この例のデータはシステムの初期値です．初期値と同じの項目の入力は省略できます．

[GRID_OPTION]    入力任意  行数未定

! タイプ                                  説明文                                            OPTION

CALCULATING_SEQUENCE_OF_GIRDER_SWAY     主桁横桁順番自動計算(YES_NO)                          NO

NUMBER_NODE_CASE_GIRDER_FIRST           節点番号主桁番号前横桁後(YES_NO)                     YES

MIGHTY_BRIDGE_SECTION_FORCE_TYPE        MB用断面力GRL出力タイプ_(一般_軸力_全部)           一般

REACTION_FZ_OTHER_NODE_AT_SAME_TIME     活荷重に他支点反力FZ同時状態を考慮する(YES_NO)      YES

FORCE_COMPONENTS_AT_SAME_TIME           活荷重に断面力成分同時状態を考慮する(YES_NO)          NO

DISPLACEMENT_COMPONENTS_AT_SAME_TIME    活荷重に変位成分同時状態を考慮する(YES_NO)            NO

REACTION_COMPONENTS_AT_SAME_TIME        活荷重に反力成分同時状態を考慮する(YES_NO)            NO

[END_GRID_OPTION]

注意事項へ      目次へ

注意事項へ      目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 111.  [GRID_EDA] 枝桁，主桁分岐，ラインの合成

! 1) 枝桁,主桁分岐の場合入力してください．

! 2) 橋面ラインの合成したい場合もここに入力してください.

! 3) 一般の場合，一致主桁（ライン）は対象主桁（ライン）の一番近いの主桁（ライン）とします．

!   (一番近いの主桁: 主桁順番 A, B, C, Dの場合，ある横桁区間Aの一番近いの主桁はBです，もしこの区間

!    に主桁B存在しない場合，Aの一番近いの主桁はCとなります．）

! 4) 自動設計と連動の場合，一本の主桁を連続しない２部分より構成されてはいけません. 主桁連続しない場合，

!    ２本以上の主桁として入力して下さい．

!

! 例１：G3 (G31,G32)の一番近いの主桁はG4です．

G3(G31)                                               G3 (G32)

G4                                                     G4

C1           C2     C3        C8      C9    C10

＊：  自動に作成した節点：             要素：          (実線)

入力1:    G3　  C2 含む  C9 含む   G4

→　 横桁 C2 から C9 までの G3 桁は G4 桁と一体になる場合,

G3 桁は連続しない２部分より構成されます．

入力2:    G31  C2 含む  S2 含む   G4

G32  S1 含む  C9 含む   G4

→　 G31,G32 ２本の主桁とする場合，[GRID_GRID]に桁本数，桁名に注意する必要があります．

! 例２：

G3

G4                                                     G4

C1           C2     C3        C8      C9    C10

＊：  自動に作成した節点：          要素：          (実線)  存在しない部分：

入力1:    G3   C2含まず  C9  含まず   G4

→　 横桁 C3 から C8 までの G3 桁はなくなりました(G4 桁と一体になる場合)

G3 桁は連続しない２部分より構成されます．

! 以下のデータをコピーして，青い部分を物件に合わせて使用すると便利です．

[GRID_EDA]   入力任意

!  対象主桁･ライン  横桁から    含む･含まず      横桁まで     含む･含まず          一致主桁･ライン

G3             C2         含む             C9              含む                 G4

L1             S1         含む             P1              含む                 L1-1

L1             P1         含む             S2              含む                 L1-2

[END_GRID_EDA]  入力行数制限なし. (開始横桁or終了横桁: 0=含まず, 1=含む)

注意事項へ      目次へ

注意事項へ      目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 112.  [GRID_COOR]   線，主桁と横桁との交点座標入力,修正，横桁の一括追加

! (1) 線形ファイルがない場合，ここで線・主桁と横桁交点の座標の入力を行ってください．

! (2) 線形ファイルがある場合，ここでは交点の座標の修正が出来ます．

! (3) 横桁の追加が出来ます．（横桁名は必ず[GRID_GRID]に定義して下さい．）

! (4) 横桁の一括追加が出来ます．（横桁名は必ず[GRID_GRID]に定義しないで下さい．）

! (5) 斜角小さく，主桁に直角に対傾構・横桁を配置する場合，端部などに横桁横断線は必ずすべての主桁を

!     横断します（線形計算で）．線形計算で考慮してない場合，ここでこの部分の交点の座標を修正してください．

! (6) 主桁上の仮想点の位置任意ですが，各格点の順番は必ず横桁順番と同じ，横断線は交差不可です．

! (7) 横断線は主桁位置で折ってもいいですが, ライン上で折ってはいけません.

! (8) 主桁間のライン上の(仮想)点，左側主桁格点，右側主桁格点の３点は直線になる必要があります．

!

! 例1：	L1     C1      S1    C2     α      ( α = l1 / l2  )

! 	G1     C1      S1    C2     α

!	G2     C1      S1    C2     α

!          L3     C1      S1    C2     α

!

!

L1

L1C1, G1C1, G2C1の３点は直線必要

!

G1

!

G2

!

L3C1, G2C1, G3C1の３点は直線必要

L3

!

G3

!

!

S1    　　C1       C2

主桁上の仮想点　　  　ライン上の仮想点

!

l1

!

l2

!

! 交点座標入力済み横桁間の横桁の交点座標を計算する場合，主桁名(全主桁場合0)で入力してください.

!     例：　0, D1, C1, C2, 0.33333  → C1, C2 の間(C1から比率0.333のところ)にD1があります．

!          G1, D1, C1, C2, 0.33333  → C1, C2 の間(C1から比率0.333のところ)にあるG1-D1の座標を求めます．

!                                      (D1,C1,C2は必ず[GRID_GRID]に定義された横桁名．)

!

! すべて横桁間に横桁を追加したい場合，主桁名と横桁名を0で入力してください.

!     例：　0, 0, 3  　→ 全横桁の間に３分割します．+A,+B,+C... PLUS各区間左側横桁名の横桁が追加されます．

!                         例え，C1,C2間自動に+AC1, +BC1　２本の横桁が追加されます.(剛度無視)

!                         (この場合のみ，AC1,BC1,･･････　は[GRID_GRID]に定義しないでください．)

! 以下のデータをコピーして，青い部分を物件に合わせて使用すると便利です．

[GRID_COOR]   入力任意

!  主桁orLINE    横桁名         X 座標           Y 座標           Z 座標

!  主桁orLINE    横桁名         横桁左           横桁右          位置比率(座標入力修正用)

!     0          横桁名     　  横桁左           横桁右           位置比率(横桁左横桁右の間,横桁追加用)

!     0          0              分割数          (最小分割距離, 全横桁の間自動追加)

G1        C2            2.3000           3.0000           4.0000

L3        S2          212.3000          -3.0000           4.0000

[END_GRID_COOR] 入力行数制限なし, 平面格子の場合はZ 座標を0.0にする.

注意事項へ      目次へ

注意事項へ      目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 113.  [GRID_SWAY_DEL]   横桁の一部要素を削除

! (1)本ソフトは，横桁の両端の節点が主桁上の節点であることが必要です．そのため，この条件を

!    満たさない場合，この部分の要素を削除する必要があります．

! (2)斜角小さく，主桁に直角に対傾構・横桁を配置する場合，端部などに部分の要素を削除する必要があります．

! (3)削除した位置に実際に要素が存在する場合は，その他要素・節点として，[NODE], [ELEMENT]

!    を用いて，入力する必要があります．

! (4)しかし，枝桁，桁分岐により自動に無くした横桁要素について，改めてこの部分の要素を削除する

!   必要はありません.

! (5) 横桁位置に，全要素がない場合，[GRID_GRID]に横桁名前 -，-+ 付けることでも入力が出来ます．

!

! 例1：　　　C1   C1       G1          G3  　→　C1のG1, G3間横桁が存在しない場合.

!

!

L1

L1C1, G1C1, G2C1の３点は直線必要

!

G1

!

G2

!

L3C1, G2C1, G3C1の３点は直線必要

L3

!

G3

!

!

主桁上の仮想点　　  　ライン上の仮想点

S1    　　C1       C2

!

! 例2：　　　C1    C1       G2         G3  　→　C1のG2,G3間横桁が存在しない場合.

! 例3：　　　C2    C2      G2          G3  　→　C2のG2,G3間その他節点が存在する場合.

!   (例2の場合，まず，ここに削除し，次に[NODE], [ELEMENT]を用いてその他節点,他要素を追加します)

!

G2-C2

!                    G1

!

!                      G2

!

!                         G3

G3-C2

!

!                                     S1         C1          C2

!

!               自動に作成した節点：              橋面要素：                (実線)

!               その他節点：                      その他要素：              (実線)

!               その他節点,他要素：[NODE], [ELEMENT]を用いて，入力する必要があります．

!                (その他節点名，要素名はユーザより任意定義できます)

! 以下のデータをコピーして，青い部分を物件に合わせて使用すると便利です．

[GRID_SWAY_DEL]  入力任意: 横桁の一部要素を削除

!      横桁始   横桁終   主桁始      主桁終

C1       C2        G2          G3

C2       C2        G2          G3

[END GRID_SWAY_DEL]  主桁始=0 -> 最上側主桁； 主桁終=0 -> 最下側主桁

注意事項へ      目次へ

注意事項へ      目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 114.  [GRID_LINE_GIRDER]   座標入力済ライン，主桁から他のライン，主桁の座標を計算

! 1) 座標入力済ライン，主桁から他のライン，主桁の座標を計算する場合は入力してください．

! 2) ライン名，主桁名は必ず[GRID_GRID]に定義してください．

!

d1

L1

L22

d2     相対位置比 = d1/d2（<0：反対側）

G1

G2

l2     相対位置比 = l1/l2

l1

G3

S1         C1          C2

＊：  入力済節点：          　　　　   橋面要素：                (入力済線)

＊：  座標を計算する節点：            橋面要素：             　 (新たに入力する線)

!

! 以下のデータをコピーして，青い部分を物件に合わせて使用すると便利です．

[GRID_LINE_GIRDER]  入力済ライン，主桁から新たなのライン，主桁の座標を計算

!  ライン主桁名    左側ライン主桁  右側ライン主桁   横桁始 横桁終   相対位置比

G2              G1             G3              S1      S2      0.6000

L22             L1             G1              S1      S2      0.4000

[END GRID_LINE_GIRDER]   相対位置比<0とき，反対側を意味します．

注意事項へ      目次へ

注意事項へ      目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 115.  [GRID_Z_NEW_MODIFY]   (線形より)主桁節点Ｚ座標の修正

! 1) 本ソフトは，線形ファイルから，主桁節点Ｚ座標を自動に入力しますが，主桁中心を考慮する場合，橋面から

!    中心までの距離を修正する必要があります．

! 2) 桁中心線と路面との差が一定な場合は，[GRID_COMMON]のDZ_MODIFIYの入力によって一括修正できます．

! 3) 画面で入力する場合は，画面指示の通り入力してください.

! 4) テキスト入力する場合は，まず，BEGIN 主桁名１，･･････，主桁名iを入力して下さい．

!    次に，各主桁の各横桁位置の座標増分を入力してください．

!    一行内最大主桁８本修正できますので，主桁８本以上の場合，以上の方法

!    で少なくても２回の繰り返しが必要です．

!

!

! 以下のデータをコピーして，青い部分を物件に合わせて使用すると便利です．

[GRID_Z_NEW_MODIFY]  (線形より) 主桁節点Ｚ座標の修正量(一般に橋面から主桁中心の距離)

! 主桁始     主桁終     横桁始     横桁終                 DZ

G1         G2         C1          C1                -0.5

G3         G3         S1          S2                -1.5

[END GRID_Z_NEW_MODIFY]

以下は古いVersion (Before 20060128), 両方使えますが，同時しないで下さい．

[GRID_Z_MODIFY]  (線形より) 主桁節点Ｚ座標の修正量(一般に橋面から主桁中心の距離)

!     BEGIN    　　　　　　　　　主桁名1  主桁名2   主桁名3  主桁名4   ･････（最大８まで）

!     開始横桁名   終了横桁名　　DZ座標1　DZ座標2  DZ座標3　DZ座標4   ･････（最大８まで）

BEGIN                       G1       G2         G4

S1            S1          -0.5      -0.5       -0.5

C1            S2          -0.51     -0.51      -0.51

BEGIN                       G3       G5         G6

S1            P1          -0.65     -0.65      -0.65

P1            S2          -0.51     -0.51      -0.51

[END GRID_Z_MODIFY]

注意事項へ      目次へ

注意事項へ      目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 121.  [GRID_SECTION] 主桁・横桁要素の断面定数および材料の入力

! 1)主桁・横桁要素の断面定数および材料の入力

! 2)主桁・横桁要素の第３点いつも鉛直方向ですので，剛度Iy = 面内剛度

!   (参考：その他の要素の第３点はユザー入力ですので，第３点を確認し，剛度Iy，Iz を正しく入力してください.)

!   (a)主桁・横桁部材(第３点入力必要がない)    (b) その他部材(第３点入力必要がある)

!        x 軸： 部材軸	x 軸： 部材軸

!        z 軸： x軸を通る鉛直面内x軸と直角	y 軸： 第３点と部材軸により決定された面に

!               に設置される                             x軸と直角に設置される(ユザー入力)

!        y 軸： x,z軸より右手系に設置される	z 軸： x,z軸より右手系に設置される

! 3)そのた要素の断面定数および材料の入力は221.その他断面定数[SECTION]に入力してください．

!

!

! 入力例１：すべての主桁要素を同じ断面定数と材料にする場合です

!    +0    0    0    0.02,  0.03,  0.000001,  0.000001,  STEEL

! 入力例２： G1,  S1～P1　の主桁要素を同じ断面定数と材料にする場合です

!    G1    0    P1   0.02,  0.03,  0.000001,  0.00001,  STEEL

! 入力例３： G2,  J1～J2　の主桁要素を同じ断面定数と材料にする場合です

!    G2    J1    J2  0.02,  0.03,  0.000001,  0.000001,  STEEL

! 入力例４： C4,  G1～G3　の横桁要素を同じ断面定数と材料にする場合です

!    C4    0    G3   0.01,  0.001,  0.000001,  0.000001,  STEEL

! 入力例５： すべての横桁要素を同じ断面定数と材料にする場合です

!    -0    0    0    0.01,  0.001,  0.000001,  0.000001,  STEEL

下記１行目データ主桁対象要素　　　　　　　　　　　　　２行目データ主桁対象要素

G1

G2

G3

S1         C1          C2          C3       C4          C5

下記3行目データ横桁対象要素

! 以下のデータをコピーして，青い部分を物件に合わせて使用すると便利です．

[GRID_SECTION]  [MATERIAL]なしの場合：材料番号 1 = STEEL; 2 = CONCRETE

!   主桁=+0 -> 全主桁；    横桁始=0 -> 最左側横桁；     横桁終=0 -> 最右側横桁

!   主桁  横桁始  横桁終   面積AREA      剛度Iy        剛度Iz      ねじり J   材料名(番号)

G1	    C2	   C4	0.093120	    0.069451	0.012405     0.028936      1

G1	    C4	   C5	0.120758     0.086186	0.015442     0.037237      STEEL

!   横桁=-0 -> 全横桁；    主桁始=0 -> 最上側主桁；     主桁終=0 -> 最下側主桁

!   横桁  主桁始  主桁終   面積AREA      剛度Iy        剛度Iz      ねじり J   材料名(番号)

C2      0       0     0.029900     0.012400       0.000001     0.000001      STEEL

[END GRID_SECTION]

注意事項へ      目次へ

注意事項へ      目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 122.  [GRID_LOAD] 影響線荷重の入力（その１：面荷重）

その１は	面荷重(SURFACE, -SURFACE);

荷重は下向き

を正(+)とする

その２は	線荷重TYPE1 (LINE_S, -LINE_S); 線荷重TYPE2 (LINE_L, -LINE_L)

その３は	活荷重(LIVE);節点荷重(POINT);雪荷重(SNOW)桁自重（GIRDER）;

その４は	ハンチ荷重（直接入力G_HAUNCH，形状から自動計算A_HAUNCH）

その５は	床版増厚荷重（END_SLAB）

1) LIVE除く，荷重名についてはユーザより任意定義できるが，出力時に一定のルールがあります．

（中央分離帯ないモデルについては，右車道は入力しなくでもよいです．）

2) 橋面(影響線)荷重以外の荷重は222.節点荷重[LOAD_NODE]; 223.要素荷重(温度,温度差) [LOAD_ELEMENT] ; 224.強制変位[DISPLACEMENT] に入力できます．但し，自動設計と自動連動しません．これら荷重で設計する場合，ASDF sectionの306.設計荷重の定義[SEC_LOAD_DEF]に指定してください．また，222.節点荷重と223.要素荷重では固定荷重でも活荷重として扱う事ができます．

「横桁始   横桁終」の意味

「C1,C2」；「C2,C3」；「C3,C4」三回で入力して下さい

始2.000

始2.000

始2.000

終1.000

終1.000

終1.000

終1.000

始2.000

C1

C2

C3

C4

C1

C2

C3

C4

# 「SURFACE」 面分布荷重の入力（床版，歩道部床版など）

1) 面分布荷重の左右境界線名，左右高さ及び単位体積荷重を入力して下さい．

2) 橋軸方向高さなど変化がある場合，代表的な高さを入力して下さい．

その後，「-SURFACE」に区間ごと修正できます．

! 荷重タイプ   面荷重名(SURFACE) 左側LINE名 右側LINE名  高さ左    高さ右   単位体積荷重

SURFACE      歩道床版             L2         L3         0.450      0.300      24.50

L3

高さ左

(0.450)

高さ右

(0.300)

L1

L2

# 「-SURFACE」 面分布荷重橋軸変化の入力

1) まず，「SURFACE」に面分布荷重の左右境界線名，左右高さ及び単位体積荷重を入力して下さい．

2) 面荷重名は必ず「SURFACE」と同じ荷重名を入力してください．

3) 横桁対傾構区間，区間の始端，終端の高さを入力して下さい．

! 荷重タイプ   面荷重名(変化)   横桁始  横桁終    高さ左始  高さ右始      高さ左終   高さ右終

-SURFACE     歩道床版        C1     C2         0.450     0.300         0.250       0.100

高さ左

(0.450)

高さ右

(0.300)

L1

L2

L3

高さ左

(0.250)

高さ右

(0.100)

L1

L2

L3

C1側

C2側

注意事項へ      目次へ						前へ戻る；　次へ進む

# 122.  [GRID_LOAD] 影響線荷重の入力（その２：線荷重１ (LINE_S, -LINE_S); 　２(LINE_L, -LINE_L)）

その１は	面荷重(SURFACE, -SURFACE);

その２は	線荷重TYPE1 (LINE_S, -LINE_S); 線荷重TYPE2 (LINE_L, -LINE_L)

その３は	活荷重(LIVE);節点荷重(POINT);雪荷重(SNOW)； 桁自重（GIRDER）;

その４は	ハンチ荷重（直接入力G_HAUNCH，形状から自動計算A_HAUNCH）

その５は	床版増厚荷重（END_SLAB）

LIVE除く，荷重名についてはユーザより任意定義できるが，出力時に一定のルールがあります．

# 「LINE_S」 線荷重の入力_位置自動計算（地覆,縁石,分離帯など）

「-LINE_S」線荷重の入力_位置自動計算(橋軸変化の場合必要)

- 「LINE_S」 入力は「SURFACE」と同様であるが，内部に自動で荷重値と中心位置を計算し，線荷重とします．

- 「-LINE_S」 入力は「-ＳURFACE」と同様です．

# 「LINE_L」 線荷重の直接入力（地覆,縁石,分離帯, 高欄，添加物など）

「-LINE_L」線荷重の直接入力 (橋軸変化の場合必要)

!             荷重タイプ  線荷重名(LINE_L) 左側LINE名 右側LINE名 相対位置D  単位長さ荷重P

LINE_L    地覆(左)上高欄      L1         L2            0.400         0.500

単位長さ荷重Ｐ

基準線(LINE_Lに入力した左側LINE名)

L1

b1＜０

b1＞b2

b1＞０

L2

b1

相対位置D=b1/b2(左側ライン基準)

b2 = L1～L2間隔 > 0

b1<0  荷重は基準線L1左側

b1>b2 荷重はL2右側

b2

位置D・荷重Pは橋軸方向全橋一定

L1

L2

L3

! 荷重タイプ   線荷重名(変化)   横桁始  横桁終    線荷D始  線荷P始   線荷D終  線荷P終

-LINE_L       地覆(左)上高欄    C3     C4        0.4000    1.0000      0.600     0.5000

相対位置   D始=b1/b2      D終=b1/b2

線荷重       P始               P終

基準線(LINE_Lに入力した左側LINE名)

b1＜０

b1

L1

L2

地覆

b1＞０

b1

b2

b2

床版

C3

C4

b1＞b2

C3

C4

＊：-SURFACE, -LINE_S, -LINE_L に部分区間のみ入力する場合，入力しない区間の荷重は

SURFACE, LINE_S, LINE_L によるものとなります．

＊：単位体積荷重を1.00とすると，SURFACE, LINE_Sに高さを単位面積の荷重として入力できます

目次へ

注意事項へ      目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 122.  [GRID_LOAD] 影響線荷重の入力（その３：活荷重(LIVE);節点荷重(POINT);雪荷重(SNOW)）

その１は	面荷重(SURFACE, -SURFACE);

その２は	線荷重TYPE1 (LINE_S, -LINE_S); 線荷重TYPE2 (LINE_L, -LINE_L)

その３は	活荷重(LIVE);節点荷重(POINT);雪荷重(SNOW)桁自重（GIRDER）;

その４は	ハンチ荷重（直接入力G_HAUNCH，形状から自動計算A_HAUNCH）

その５は	床版増厚荷重（END_SLAB）

LIVE除く，荷重名についてはユーザより任意定義できるが，出力時に一定のルールがあります．

# 「LIVE」 道路橋活荷重

- 荷重名は BL,  AL, 群集荷重しか入力できません．

- 左車道，右車道まで入力できます．

- 中央分離帯ないモデルについては，右車道は入力しなくでもよいです．

- 単歩道の場合，左歩道に入力し，右歩道は入力しなくでもよいです．

!          活荷重タイプ 荷重名(LIVE)  左車道左LINE名 右LINE名   右車道左LINE名 右LINE名

!          活荷重タイプ 荷重名(LIVE)  左歩道左LINE名 右LINE名   右歩道左LINE名 右LINE名

LIVE      群集荷重       L2               L3            R2             R3

LIVE        BL           L3               L4            R3             R4

# 「POINT」 格点荷重

- 任意位置の集中荷重は格点へ等価計算して入力することを勧めます．

- 等価計算の場合はL_GL, L_GR, DISを入力して下さい．この場合，同じ荷重でも，下図のようにL_GL, L_GR, DISの入力組合せは無数になり，等価計算の結果は同様ではない場合があります．すなわち，等価計算方法はユーザー責任で入力して下さい．

!   荷重タイプ   節点荷重名(POINT)  横桁名  主桁名   荷重値   (L_GL   L_GR   DIS)

POINT        集中荷重_11        S1      G1     3.382

POINT        集中荷重_11        Ci      GL     3.382      1.2     1.2     1.0

Cj (L_GLより自動判定)

- L_GL, L_GR>0:  Cj = Ci＋1の場合

L_GL, L_GR<0:  Cj = Ci－1の場合

- DIS>0       :   GRはGLの右側

DIS<0       :   GRはGLの左側

- 等価計算(影響値)：

  - PをP1,P2へ分配

  - P1を主桁GLの格点へ分配

  - P2を主桁GRの格点へ分配

P

P1

Ci

GL

L_GL

L_GR

DIS

# P2

基準点

GR (主桁,DISより自動判定)

# 「SNOW」 雪荷重

- 雪荷重載荷範囲の境界線名を入力し，橋軸も直角も等分布の雪荷重を載荷します．

- 等分布以外の雪荷重の場合は「SURFACE」を用いて入力して下さい．

!          荷重タイプ   荷重名(SNOW)     左側LINE名 右側LINE名  分布荷重値

SNOW         雪荷重           L1         R1            0.000

# 「GIRDER」 桁自重

- 桁に作用する鋼重，コンクリート桁自重などの線荷重を入力して下さい．

- 横桁対傾構区間単位で入力できます．

!          荷重タイプ   荷重名(桁自重)  主桁始 主桁終  横桁始  横桁終    桁重始   桁重終

GIRDER       鋼重          G1     G8      S1      S2      5.227     5.227

注意事項へ      目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 122.  [GRID_LOAD] 影響線荷重の入力（その４：直接入力G_HAUNCH，形状から自動計算A_HAUNCH））

その１は	面荷重(SURFACE, -SURFACE);

その２は	線荷重TYPE1 (LINE_S, -LINE_S); 線荷重TYPE2 (LINE_L, -LINE_L)

その３は	活荷重(LIVE);節点荷重(POINT);  雪荷重(SNOW); 桁自重（GIRDER）;

その４は	ハンチ荷重（直接入力G_HAUNCH，形状から自動計算A_HAUNCH）

その５は	床版増厚荷重（END_SLAB）

LIVE除く，荷重名についてはユーザより任意定義できるが，出力時に一定のルールがあります．

# 「G_HUANCH」 ハンチ荷重入力1  (線荷重直接入力)

- 桁に作用するハンチなどの線荷重を入力して下さい．

- 横桁対傾構区間単位で入力できます．

!          荷重タイプ   荷重名        主桁始  主桁終  横桁始   横桁終  ハンチ始 ハンチ終

G_HAUNCH  ハンチ          G8     G8      C5       P1     2.310    2.240

# 「A_HUANCH」 ハンチ荷重入力2  (ハンチ形状を入力し，等価線荷重を内部で計算します．)

- 桁に作用するハンチ荷重を自動計算するため，各形状寸法を入力して下さい．

- 横桁対傾構区間単位で入力できます．

- 外桁については，左幅始(終)及び右幅始(終)については，左側線名，右側線名で入力しても良いです．左幅及び右幅は内部で自動計算されます．

標準入力例：

! 荷重タイプ   荷重名    主桁始 主桁終   横桁始 横桁終   FLG幅始 FLG幅終  単位体積荷重

! (つづく)                左幅始 右幅始   左高始 右高始    左幅終 右幅終     左高終 右高終

A_HAUNCH ハンチ_外桁   G1    G1       S1     S2      0.520   0.520      24.50

L1    0.240     0.080   0.080    L1     0.240      0.080  0.080

A_HAUNCH ハンチ_内桁   G2    G7       S1     S2      0.520   0.520      24.50

0.24   0.240     0.080   0.080   0.240   0.240      0.080  0.080

A_HAUNCH ハンチ_外桁   G8    G8       S1     S2      0.520   0.520      24.50

0.240  R1       0.080   0.080   0.240   R1         0.080  0.080

(左図は横桁始端の場合)

左高始

右高始

FLG幅始

左幅始

右幅始

等価線荷重　= (左幅始*左高始+ FLG幅始*(左高始+右高始)+ 右幅始*右高始)*0.5*単位体積荷重

「横桁始   横桁終」の意味

「C1,C2」；「C2,C3」；「C3,C4」三回で入力して下さい

始2.000

始2.000

始2.000

終1.000

終1.000

終1.000

終1.000

始2.000

C1

C2

C3

C4

C1

C2

C3

C4

注意事項へ      目次へ

注意事項へ      目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 122.  [GRID_LOAD] 影響線荷重の入力（その５ 床版増厚荷重（END_SLAB））

その１は	面荷重(SURFACE, -SURFACE);

その２は	線荷重TYPE1 (LINE_S, -LINE_S); 線荷重TYPE2 (LINE_L, -LINE_L)

その３は	活荷重(LIVE);節点荷重(POINT);  雪荷重(SNOW); 桁自重（GIRDER）;

その４は	ハンチ荷重（直接入力G_HAUNCH，形状から自動計算A_HAUNCH）

その５は	床版増厚荷重（END_SLAB）

LIVE除く，荷重名についてはユーザより任意定義できるが，出力時に一定のルールがあります．

# 「END_SLAB」 床版増厚荷重

- 床版増厚部分の長さは“自動”か直接長さを入力できます．

- 床版増厚荷重を集中荷重に換算し，各端支点に裁荷します．

- DL=DRの場合，DL=DR=0で入力OK ,  DL=-1の場合，横断勾配を無視します．

- 桁始端，桁終端形状同様の場合，桁終端の入力は省略できます．

- 床版の単位体積荷重24.5kN/m3とします．違う場合はHL,HRを換算して入力して下さい．

- 桁端寸法>0の場合，桁端部(橋軸方向張出部)も計算できます．

入力説明

入力(線形)Ｚ座標)

DL

入力(線形)Ｚ座標)

DR

床版上部

HS

HL

1:iL

打ち下ろしコンクリート

床版下部

1:iR

HR

BFL

BFR

横断方向長さ  L

LL

外桁のみ，自動

LR

外桁のみ，自動

増厚部分の長さ   Le = 0.5･L ＋ 3･Max(HL,HR)/2  (自動計算の場合)

集中荷重計算式

L1

h1

α1

h2

L2

b1

α2

b2

b3

増厚部     P = 0.5 ( b1･h1 + b3･(h1+h2) + b2･h2 )･Le･24.5･sinα (kN)  (左右桁合計値)

桁端部     P = 0.5 (HL+2･HS+HR )･L･桁端寸法･24.5･sinα(kN)       (左右桁合計値)

(α=斜角)  P = 0.5 ( 0.5BFL+LL)･HL･桁端寸法･24.5･sinα(kN)       (左外桁ハンチ部)

P = 0.5 ( 0.5BFR+LR)･HR･桁端寸法･24.5･sinα(kN)       (右外桁ハンチ部)

標準入力例：  (単位 m,)

! 荷重タイプ  荷重名  主桁始 主桁終  端横桁  長さ  桁端寸法  DL  DR  HL   HR   iL  iR  BFL  BFR  HS

END_SLAB  床版増厚   G1   G2     S1     自動    0.5      0    0   0.08  0.08  3   3  0.64  0.52  0.21

END_SLAB  床版増厚   G2   G7     S1     自動    0.5      0    0   0.08  0.08  3   3  0.52  0.52  0.21

END_SLAB  床版増厚   G7   G8     S1     自動    0.5      0    0   0.08  0.08  3   3  0.52  0.64  0.21

注意事項へ      目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 123.  [GRID_TINNKA]   支点沈下

! 1) 鉛直方向の基本支点沈下ケースを入力してください．

! 2) ここで入力した基本支点沈下ケース，およびこれらの組み合わせ（内部自動に行う）から，断面力が

!    最大，最小となるケースのみを出力します．

! 3) 各ケースの出力をしたい場合は，[OUTPUT] に指定するか，[DISPLACEMENT]に入力してください.

! 4) 任意方向の強制変位や基本ケースの組み合わせを指定したい場合は，このコマンドによる入力ではなく，

!    [DISPLACEMENT] に入力してください.

!

! 主桁節点名は以下の集約で自動に付けられます．

!   主桁名-横桁名　　（例: G1とP1の交点の節点名は G1-P1である）

!

! 例        TP1          P1       -0.050      →　全主桁とP1の交点の沈下量 0.050m

!           TP2          P2       -0.060      →　全主桁とP2の交点の沈下量 0.060m

!           TP2          G3-P2    -0.040      →　G3主桁とP2の交点の沈下量 0.040mに再定義されました

!

! 以下のデータをコピーして，青い部分を物件に合わせて使用すると便利です．

[GRID_TINNKA]  入力任意: 支点沈下 (アップの場合正とする)

! 沈下荷重名    節点名/横桁名(支承線)    沈下量

TP1          P1                       -0.050

TP2          P2                       -0.060

TP2          G3-P2                    -0.040

[END GRID_TINNKA]  入力行数任意

注意事項へ      目次へ

注意事項へ      目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 124.  [GRID_SPAN]   基本支間長或は各区間の開始或は終了横桁名(例：支承線位置)

! 1) *: 横桁名をS1, S2, P1, P2, ･･････使用する場合，すべて支承線である場合は入力の必要はありません．

! 2) [GRID_SPAN]&  [BOUNDARY] 両方入力の場合,

!    [GRID_SPAN]の入力より支間長, [BOUNDARY]より境界条件を決定します.

! 3) [GRID_SPAN]のみ入力の場合,

!    [GRID_SPAN]の入力より支間長決定します. 支承線上に境界条件を自動に与えます.

! 4) [BOUNDARY] のみ入力の場合,

!    [BOUNDARY] の入力より境界条件決定します. 入力位置より支承線を設置し支間長を自動計算します.

! 5) 両方とも入力しない場合:

!    S1,P*,S2の横桁を支承線とし，支間長, 境界条件を決定します.

!   両方とも入力がなく，S1,P*,S2の横桁も存在しない場合，解析が出来ません．

! 6) 支間長を入力する場合，基本衝撃支間長の自動計算が行われません．

! 7) 基本衝撃支間長を使用しない要素について，次の[GRID_I_LENGTH] より修正できます．

!

! 以下のデータをコピーして，青い部分を物件に合わせて使用すると便利です．

!

[GRID_SPAN]  入力任意: 各区間の開始或は終了横桁名(例：支承線位置)

!    横桁名         横桁名        横桁名       横桁名     横桁名 ･･････          入力方法 1

!　SPAN_LENGTH　　　区間始横桁，　基本衝撃支間長(活荷重衝撃係数計算用)           入力方法 2

S1          P1

P2          S2

SPAN_LENGTH     S1  　　　　  12.0

SPAN_LENGTH     P1  　　　　  18.0

SPAN_LENGTH     P2    　　　　20.0

SPAN_LENGTH     S2    　　　　0.0

[END GRID_SPAN]    行数制限なし

入力方法１は1行内10個までの各区間の開始，或は終了横桁入力できます．行数制限なし

入力方法２は1行内　(SPAN_LENGTH；区間始横桁；支間長)　三つのデータが必要.

基本衝撃支間長を使用しない要素について，次の[GRID_I_LENGTH]より修正できます．

注意事項へ      目次へ

注意事項へ      目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 125.  [GRID_I_LENGTH]   衝撃支間長のユーザ入力

! 1) 基本衝撃支間長は [GRID_SPAN] に定義されます．

! 2) アーチ支柱などの基本衝撃支間長以外の支間長を用いて計算する場合，ここで入力してください．

! 3) 各要素名に対して入力でも可能です．また，同様な部分文字を含む要素群に対しての入力も可能です．

! 4) TYPE = i : 衝撃係数値; TYPE = ％ : 基本衝撃支間長の%で計算

! 5) 要素群に対して，一般にすべての区間の入力が必要です．（入力していない区間に対して，

!   これらの要素群のこの区間の衝撃支間長は基本衝撃支間長になります．）

!

! 下記入力データに

!    第1行： G1-C1～G1-C2要素各区間の衝撃支間長は各基本衝撃支間長の75%とします．

!    第2行： 支柱文字を含む要素群各区間の衝撃係数は0.357とします．

!    第3行： G2-文字を含む要素群のS1区間の衝撃支間長は36.6 とします．

!

!

! 以下のデータをコピーして，青い部分を物件に合わせて使用すると便利です．

[GRID_I_LENGTH]  入力任意: 衝撃支間長のユーザ入力 (%:基本衝撃支間長の%で計算)

!  要素名        要素群   区間始横桁(-0=全横桁)   衝撃支間長     TYPE(なし, %，i)

G1-C1～G1-C2      NO         -0                    75               %

支柱              YES        -0                    0.357            i

G2-               YES        S1                    36.6

[END GRID_I_LENGTH] TYPE:入力しない場合道示式(表2.2.7)で計算し，=iの場合，衝撃係数値と見なす.

! 基本衝撃支間長は [GRID_SPAN] に定義されます．

注意事項へ      目次へ

注意事項へ      目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 126.  [GRID_AT_SAME_TIME]   同時状態の計算（現在無効）

! 1) 活荷重について，ある格点の反力・変位は最大・小時他格点の反力・変位の計算，

!    或はある要素の断面力は最大・小時他要素の断面力の計算を同時状態の計算といいます．

! 2) たくさん同時状態の計算を行う場合，出力量は膨大になる可能性があります．

! 3) 橋面要素＆主桁節点名は以下のように自動に付けられます．

!       主桁節点名は以下の条件で自動に付けられます．

!                     主桁名-横桁名　　（例: G1とJ1の交点の節点名は G1-J1です）

!       主桁要素名　　左節点名&右節点名;   例：G1-C2&G1-C3

!       横桁要素名　　S左節点名&右節点名;  例：SG1-C2&G2-C2

! 4) 成分は以下各成分の最大・小値を指定できます．要素の場合I端・J端の指定が必要です．

!       要素の場合　　断面力：　軸力NX, 曲げモーメントMY, MZ; せん断力 SZ, SY, ねじりモーメントTX

!                     例：　　　I端軸力NX最大，J端曲げMY最小      (変位・反力の入力は無効です)

!       格点の場合　　変位：　　UX,UY,UZ 　　　　　　回転変位：　　RX,RY,RZ

!       　　　　　　　反力：　　FX,FY,FZ 　　　　　　回転反力：　　MX,MY,MZ

!                     例：　　　UX最大，FZ最大      (断面力の入力は無効です)

! 5) 他格点・要素名は１～5箇所入力できます．

!    入力しない場合すべて格点・要素の同時状態を計算します

! 6) 他支点反力FZ同時状態を考慮する場合，103.解析設定[GRID_OPTION]に入力することを勧めます．

!

[GRID_AT_SAME_TIME]

! 同時状態名       格点・要素名        成分               他格点・要素名１  名2  名3  名4  名5

P1G1_曲げ最大     G1-C1&G1-C2    I端曲げMY最大

C3G1_変位最大       G1-C3          変位UZ最大

P2G2_反力最小       G2-P2           反力FZ最小

[END GRID_AT_SAME_TIME] .

注意事項へ      目次へ

注意事項へ      目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 201.  [MATERIAL]   材料定数の入力

! 1) 使用する材料は2種類(STEEL, CONCRETE)以上の場合は，ここで材料定数を入力してください．

! 2) [GRID_COMMON]に STEEL, CONCRETE をすでに定義しているので，再定義する必要はありません．

!

! 以下のデータをコピーして，青い部分を物件に合わせて使用すると便利です．

[MATERIAL]  入力任意: 材料定数の入力(材料名STEEL,CONCRETE使用不可)

!  材料名          Young's Modulus(ヤング係数)       Possion's ratio(ポアソン比)

STEEL2              2.5E8                        0.3

[END MATERIAL]

注意事項へ      目次へ

注意事項へ      目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 202.  [BOUNDARY]   境界条件（固定支持，バネ支持，連成バネ，局部座標方向の境界条件）

! 注意：（１）平面ＧＲＩＤプログラムと比較する場合，UXは１本横桁上の格点，UYは１本主桁上の格点に

!            入力して下さい．回転拘束 RX, RY は入力しないで下さい．

!      （２）境界条件は計算結果に大きく影響するので，必ず適切な境界条件を入力して下さい．

!      （３）軸方向変位拘束：　UX,UY,UZ 　　回転変位拘束：　RX,RY,RZ

! 1) 平面GRIDの場合，横桁名をS1,S2,P1,P2,･･････と使用し，これらの位置がすべて支点である場合は

!    入力の必要ありません．その他の場合と３次元の場合，[BOUNDARY]入力必須となります．

! 2) [GRID_SPAN]&  [BOUNDARY] 両方入力の場合,

!    [GRID_SPAN]の入力より支間長, [BOUNDARY]より境界条件を決定します.

! 3) [GRID_SPAN]のみ入力の場合,

!    [GRID_SPAN]の入力より支間長決定します. 支承線上に境界条件を自動に与えます.

! 4) [BOUNDARY] のみ入力の場合,

!    [BOUNDARY] の入力より境界条件決定します. 入力位置より支承線を設置し支間長を自動計算します.

! 5) 両方とも入力しない場合:

!    S1,P*,S2の横桁を支承線とし，支間長, 境界条件を決定します.

!   両方とも入力がなく，S1,P*,S2の横桁も存在しない場合，解析が出来ません．

!

! 以下のデータをコピーして，青い部分を物件に合わせて使用すると便利です．

[BOUNDARY]  入力任意: 境界条件の入力( _ を用いて，UX,UY,UZ,RX,RY,RZの組み合わせ)

!   節点名(番号)      拘束方向(1～6)     座標系名(座標系 0 or 未入力 = 大座標)

G1-S1            UX_UY_UZ_RZ

G3-S1            UX_UY_UZ_RZ

!   節点名(番号)   拘束方向(1～6)     座標系名(座標系 0 or 未入力 = 大座標)

P1                 SPRING

SPRING_K_II     3.3E5, 3.3E5, 4.6E5, 8.3E6, 8.3E6, 1.0E100

SPRING_K_IJ     1    5   -6.5E5

SPRING_K_IJ     2    4   +6.5E5

P2                 SPRING

SPRING_K_II     3.3E5, 3.3E5, 4.6E5, 8.3E6, 8.3E6, 1.0E100

[END BOUNDARY]

! 拘束方向(1～6)=UX,UY,UZ,RX,RY,RZ,  全部=ALL, 全並進=ALL_U, 全回転=ALL_R

! 拘束方向= SPRING の場合，SPRING_K_II を用いて，6個のバネ定数を入力してください

!                          SPRING_K_IJ を用いて，1行で１個の連成バネ定数を入力できます．

! 上例はP1は連成ばね定数２（FX～RY, FY～RX），P2は連成バネ定数0個

注意事項へ      目次へ

注意事項へ      目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 203.  [OUTPUT]   出力の設定

! 出力の設定

! 以下のデータをコピーして，青い部分を物件に合わせて使用すると便利です．

[GRID_OUTPUT]  入力任意: 出力の設定

! 固定荷重出力順番           荷重名1    荷重名2   荷重名3   荷重名4   荷重名5

LOAD_FIXED_OUT_SEQUENCE      風+X       風-X       風+Y       風-Y

LOAD_FIXED_OUT_SEQUENCE      地震+X     地震+Y

! 影響線荷重出力順番         荷重名1    荷重名2   荷重名3   荷重名4   荷重名5

LOAD_INFLUENCE_OUT_SEQUENCE  床版        地覆

! 基本支点沈下ケース           YES_OR_NO

BASIC_TINNKA_CASE_NOT_OUTPUT   YES

[END OUTPUT]

注意事項へ      目次へ

注意事項へ      目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 211.  [NODE]   その他の節点(主桁節点以外の節点)の入力

! 1) 主桁節点以外の節点がある場合は，ここで入力してください．

! 2) ３種類の入力方法があります．

!   (1) (直接座標値)   例：　節点「節_1」の座標は2.3,3.0,4.0の場合

!        入力データ：　　節_1,  2.3000,  3.0000, 4.0000

!   (2) (増分の場合)   例：  節点「N_C13」は節点「節_1」からZ座標 –5.5　移動する場合

!        入力データ：　　N_C13  節_1  0.0,  0.0 ,  -5.5

!   (3) (割合で入力)   例：  節点「N_C14」は節点「節_1」と節点「N_C13」の中間にある場合

!        入力データ：　　N_C14  節_1  N_C13  0.5

!   (2),(3)の場合は節点名1か節点名２は必ずここまでに入力済節点名であることが条件となります．

!   主桁節点名の利用は可能です．

! 3) 節点名は番号を用いる場合，座標値と混乱しないようにしてください.

!    例えば，座標値10の場合，10.0で入力して番号10と区別できます．

! 4) 橋面要素＆主桁節点名は以下のように自動に付けられます．

!    主桁節点名は以下の集約で自動に付けられます．

!    主桁名-横桁名　　（例: G1とJ1の交点の節点名は G1-J1である）

!    主桁節点番号(内部用)   i×1000+ j,  i =主桁順番，j = 横桁順番

!

! 下図は，横桁要素削除(Cr)　 [GRID_SWAY_DEL] の定義が必要です．またこれにより生じるその他節点,他要素

! に対して，[NODE], [ELEMENT]を用いて，入力する必要があります．

G1

G3-C2

P_TEM

G2-C3

G2-C2

G2

G3

S1         C1          C2        C3

＊：  自動に作成した節点：            橋面要素：                (実線)

＊：  その他節点：                   その他要素：             (実線)

!

! 以下のデータをコピーして，青い部分を物件に合わせて使用すると便利です．

[NODE]   入力任意:  その他の節点(主桁節点以外の節点)の入力

! 節点名       節点名1         DX              DY            DZ   (増分の場合)

! 節点名       節点名1         節点名2         比率              (割合で入力)

! 節点名       X 座標           Y 座標          Z 座標             (直接座標値)

節_1        2.3000           3.0000           4.0000

N_C13       節_1             0.0              0.0        -5.5

N_C14       節_1             N_C13            0.5

P_TEM       G2-C2            G3-C2            0.5

[END NODE] 入力行数制限なし, 平面格子の場合はZ 座標を0.0にする.

注意事項へ      目次へ

注意事項へ      目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 212.  [ELEMENT]   その他の要素(主桁横桁要素以外の要素)の入力，主桁(横桁)要素結合修正

! 1) 節点I, J, Kは同じ格点ではいけません．K点は要素座標を決定する参照点です．

! 2) 要素座標yと大座標Z (-Z,X,-X,Y,-Y) 同方向時，節点Kを“k_Pt_DIR+Z_3D”で入力できます．

!    (-Z,X,-X,Y,-Y の場合：k_Pt_DIR-Z_3D, k_Pt_DIR+X_3D, k_Pt_DIR-X_3D, k_Pt_DIR+Y_3D, k_Pt_DIR-Y_3D)

!    (平面問題限り，“k_Pt_DIR+Z_2D” のみ可能です．)

! 3) 結合条件に0(剛結合)，1(ピン結合)により構成された6桁数値を入力して下さい．

!   前の３桁は並進方向（Ux,Uy,Uz）,後ろの３桁は回転方向（θx,θy,θz）の結合条件を意味します．

!    例：　010000はUy自由，その他は固定の結合条件を表す．

! 4)主桁，横桁要素以外の要素がある場合は，ここで入力してください．

!    例１： 要素名   節点名I      節点J      節点K      断面名     材料名     左端結合 左端結合

!           E_G1C11    G1-P1       N_G1C11     N_G2C11     脚_1       STEEL      000000  000000

! 5) 主桁(横桁)要素の節点は通常剛結合ですが，結合条件を修正したい場合は，ここで入力してください．

!    例２：主(横)桁  左横(主)桁   右横(主)桁    節点K    断面名     材料名     左端結合 左端結合

!            G1           C1           C2           0        0          0        000111   000000

!     (主桁要素 G1-C1&G1-C2 の左端(C1側)はピン結合になります．節点K，断面名，材料名は0,0,0で入力)

! 6) 入力の節点名，断面名，材料名は必ず入力済みであること．

!    主桁節点名の利用は可能です．

! 7) 橋面要素＆主桁節点名は以下のように自動に付けられる．

!      主桁節点名は以下の集約で自動に付けられる．

!      主桁名-横桁名　　（例: G1とJ1の交点の節点名は G1-J1である）

!      主桁節点番号(内部用)   i×1000+ j,  i =主桁順番，j = 横桁順番

!      主桁要素名：　　　　　左節点名&右節点名;   例：G1-C2&G1-C3

!      横桁要素名：　　　　　S左節点名&右節点名;  例：SG1-C2&G2-C2

!

! 下図は，横桁要素削除113.[GRID_SWAY_DEL] の定義が必要です．またこれにより生じるその他節点,他要素

! に対して，[NODE], [ELEMENT]を用いて，入力する必要があります．

ピン結合

G1

ピン結合

剛結合

G2

G3

一つ節点に対して，少なく一つ要素のこの節点は剛結合が必要です

S1         C1          C2        C3

＊：  自動に作成した節点：         橋面要素：                (実線)

G3-C2

P_TEM

G2-C3

G2-C2

＊：  その他節点：                その他要素：             (実線)

[ELEMENT]   入力任意:  その他の要素(主桁横桁要素以外の要素)の入力，主桁(横桁)要素結合修正

! 要素名         節点名I        節点J        節点K    断面名     材料名       左端結合 左端結合

! 主(横)桁      左横(主)桁      右横(主)桁    節点K    断面名     材料名       左端結合 左端結合

G1              C1             C2           0        0          0            000111   000000

E_G1C11        G1-P1          N_G1C11      N_G2C11   脚_1       STEEL        000000   000000

E_G1C12       N_G1C11         N_G1C12      N_G2C12   脚_1       STEEL        000000   000000

P_TEM_1        G2-C2          P_TEM        G2-C3     横桁C21    STEEL        000000   000000

P_TEM_2        P_TEM          G3-C2        G2-C3     横桁C21    STEEL        000000   000000

[END ELEMENT] 入力行数制限なし.

注意事項へ      目次へ

注意事項へ      目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 213.  [LOCAL_AXIS]   局部座標系の入力

! 1) 局部座標系を利用し，境界条件を与える場合は，ここで入力してください．

! 2) 入力の節点名は必ず入力済みであることことが条件となります．主桁節点名の利用は可能です．

! 3) 主桁節点の場合，節点名I，節点名Jより支承セット方向を指定し

! 4) 節点名KをSUPPORT_GIRDERにしてください.この場合，内部で自動に

! 5) 節点JのZ座標を節点Iに調整してから，局部座標系を決定します.

!

! 橋面要素＆主桁節点名は以下のように自動に付けられます．

!	主桁節点名は以下の集約で自動に付けられます．

!	主桁名-横桁名　　（例: G1とJ1の交点の節点名は G1-J1です）

!	主桁節点番号(内部用)   i×1000+ j,  i =主桁順番，j = 横桁順番

!	主桁要素名：　　　　　左節点名&右節点名;   例：G1-C2&G1-C3

!	横桁要素名：　　　　　S左節点名&右節点名;  例：SG1-C2&G2-C2

!

局部座標系：

x 軸： 節点Iから節点2向きの軸

y 軸： 第３点と部材軸より決定面内x軸と直角

z 軸： x,z軸より右手系に設置する

x

y

z

I 点

第３点(自動決定)

x

y

z

I 点

J 点

第３点

J 点(入力)

J’点(内部用)

(1) 一般の場合                            (2)主桁節点の場合（SUPPORT_GIRDER）

(大座標でZ(J’)=Z(I), X(J’)=X(J), Y(J’)=Y(J))

!

! 以下のデータをコピーして，青い部分を物件に合わせて使用すると便利です．

[LOCAL_AXIS]   入力任意:  局部座標系の入力

! 局部座標系名 　  節点名I 　   節点名J     節点名K(主桁節点の場合SUPPORT_GIRDER)

XYZ_1           N1-P1         N1_P2       N2-P1

AXIS_S1P1        G1-S1         G1-P1       SUPPORT_GIRDER

[END LOCAL AXIS] 入力行数制限なし.

注意事項へ      目次へ

注意事項へ      目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 214.  [FATIGUE]   疲労荷重（変動応力の算出）の入力

! 1) 疲労荷重（変動応力の算出）の入力は，ここで入力してください．

! 2) T荷重中心線を入力する場合，車輪左側線, 右側線名に「自動」を入力して下さい．

!    中心線は必ず[GRID_GRID]に定義したラインです．

!    中心線の各横桁位置での座標値も必要です．（線形計算か112.[GRID_COOR] に入力か）

! 3) T荷重車輪左側線名, T荷重車輪右側線名を入力する場合は，

!    左側線名, 右側線名は必ず[GRID_GRID]に定義したラインです．

!    各左側線, 右側線の各横桁位置での座標値も必要です．（線形計算か112.[GRID_COOR] に入力か）

! 4) 車線記号は任意に定義できます．

! 5) 一行目は，車線ライン名(車線記号)=0の場合，この行に　0 以降のデータは

!    ADTT: 一方向一車線当たりの日大型車交通量;  ra: 構造解析係数となります．

!    これらのデータを入力しない場合, ADTT=2000, ra=0.8(主桁数>3), ra=1.0(主桁数=2)になります．

! 6) ra=0の場合活荷重補正，構造解析考慮しない

!

! 以下のデータをコピーして，青い部分を物件に合わせて使用すると便利です．

!

車線名(中心線)

中心線(or左右側線)と横桁との交点：座標入力必要

左側線

右側線

1750

[FATIGUE]   入力任意:  疲労荷重（変動応力の算出）の入力

! 変動応力の補正          ADTT        構造解析係数ra         変動断面力出力しない

0                       2000            0.8                  YES

! 車線ライン名            自動            自動               (横桁始     横桁終)

! 車線記号          T荷重車輪左側線名  T荷重車輪右側線名    (横桁始     横桁終)

FL1                     自動            自動

疲労車線FL1             FR1L            FR1R

[END SECTION] 入力行数制限なし. ra=0の場合活荷重補正，構造解析考慮しない

注意事項へ      目次へ

注意事項へ      目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 215.  [TRAIN]   列車荷重の入力

! 1) 列車荷重解析を行います．但し，衝撃を考慮していません．

! 2) 列車中心線名は必ず[GRID_GRID]に定義したラインです．

! 3) 各行は示す順番で入力してください.（順番任意ではありません）

! 4) 荷重名 K-10～K-18, E-10～E-17, M-10～M-18, N-16～N-19, P-16～P-19に対して，標準活荷重を採用し，

! 5) 修正がない場合，荷重名以降のデータ（入力行「一台車両の輪数」から）が入力しなくても良いです．

! 6) K荷重, E荷重について，最小・最大車両数を入力しても，Mmax=Mmin=2と固定します．

!  （そのとき，最小・最大車両数を考慮したい場合，荷重名にはK,Eを使用しないで下さい）

!   (また，この場合後継分布荷重の距離DIS_荷重FORCEを0，0に入力したほうが良いでしょう)

! 7) 列車中心線2本の場合，自動に同方向，異方向の計算が行います．片方のみの計算は行いません．

! 8) K荷重, E荷重かつ列車中心線１本の場合，自動に起点から終点まで方向，および終点から起点まで方向

!    の計算が行います.

! 9) 列車一回移動量 < 0 の場合，終点から起点まで方向の計算が行います.

!10) M荷重,N荷重およびP荷重など対称性があり，起点から終点まで方向，および終点から起点まで方向の

!    計算結果は同じになります．(列車一回移動量が十分に小さい場合)

!

! 以下のデータをコピーして，青い部分を物件に合わせて使用すると便利です．

!

[TRAIN]   入力任意: 列車荷重の入力．E(K)荷重の場合Mmax=Mmin=2, n=6(9),DIS>=0, FORCE>0

! 説明文                                                 入力データ

! 計算基本条件

Ka(在来２新幹線１)                                     1.0

列車の最高速度                                         300

列車一回移動量                                         0.1

列車2と列車１の初期位置差(列車中心線2本時有効)       0.0

最小_最大_車両数(Mmin_Mmax)                             1,      16

列車中心線名(最多2個まで)                              TL

! 荷重の指定

荷重名                                                 Ｍ-180荷重

! K-10～K-18, E-10～E-17, M-10～M-18, N-16～N-19, P-16～P-19標準活荷重の場合，以下は不要

一台車両の輪数(n)                                       4

後継分布荷重の距離DIS_荷重FORCE                        0.00，　0.0

! 以下はn行のデータが必要です．

車輪１から車輪2までの距離_車輪１荷重                   2.1,    180

車輪2から車輪3までの距離_車輪2荷重                   11.7,   180

n行

・・・・・・

車輪n-1から車輪nまでの距離_車輪n-1荷重               2.1,    180

車輪nから次車両の車輪１までの距離_車輪n荷重           4.1     180

[END TRAIN] 入力行数制限なし.

注意事項へ      目次へ

注意事項へ      目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 216.  [SPRING_ELEMENT]   バネ要素の入力

! 1) 節点I, J, Kは同じ格点ではいけません．K点は要素座標を決定する参照点です．

! 2) 要素座標zと大座標Z (-Z,X,-X,Y,-Y) 同方向時，節点Kを“k_Pt_DIR+Z_3D”で入力できます．

!    (-Z,X,-X,Y,-Y の場合：k_Pt_DIR-Z_3D, k_Pt_DIR+X_3D, k_Pt_DIR-X_3D, k_Pt_DIR+Y_3D, k_Pt_DIR-Y_3D)

!    (平面問題限り，“k_Pt_DIR+Z_2D” のみ可能です．)

! 3) 入力の節点名は必ず入力済みであること．!    主桁節点名の利用は可能です．

! 4) 橋面要素＆主桁節点名は以下のように自動に付けられる．

!      主桁節点名は以下の集約で自動に付けられる．

!      主桁名-横桁名　　（例: G1とJ1の交点の節点名は G1-J1である）

!      主桁節点番号(内部用)   i×1000+ j,  i =主桁順番，j = 横桁順番

!      主桁要素名：　　　　　左節点名&右節点名;   例：G1-C2&G1-C3

!      横桁要素名：　　　　　S左節点名&右節点名;  例：SG1-C2&G2-C2

! 5) 6個のバネ定数を入力してください

! 6) 連成バネ定数SPRING_K_IJ を用いて，1行で１個の連成バネ定数を入力できます．

!    下例はE_11は連成ばね定数２（FX～RY, FY～RX），E_12は連成バネ定数0個

!

[SPRING_ELEMENT]   入力任意:  バネの要素の入力

! 要素名      節点名I    節点J        節点K          K11      K22    K33     K44   K55   K66

E_11        G1-P1     N_G1C11    k_Pt_DIR+Y_3D   6.0E6   3000   1E100   1E100   0     0

SPRING_K_IJ     1    5   -6.5E5

SPRING_K_IJ     2    4   -6.5E5

E_12       N_G1C11    N_G1C12    k_Pt_DIR+Z_3D   3000    1E100   6.0E6   1E100   0     0

[END SPRING_ELEMENT] 入力行数制限なし.

注意事項へ      目次へ

注意事項へ      目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 221.  [SECTION]   その他の断面定数の入力

! 1)その他の要素がある場合，これらの要素の断面定数を，ここで入力してください．

! 2) その他の要素の第３点はユザー入力ですので，第３点を確認し，剛度Iy，Iz を正しく入力してください．

!    (参考： 主桁・横桁要素の第３点いつも鉛直方向ですので，剛度Iy = 面内剛度 )

!   (a)主桁・横桁部材(第３点入力必要がない)    (b) その他部材(第３点入力必要がある)

!        x 軸： 部材軸	x 軸： 部材軸

!        z 軸： x軸を通る鉛直面内x軸と直角	y 軸： 第３点と部材軸により決定された面に

!               に設置される                             x軸と直角に設置される(ユザー入力)

!        y 軸： x,z軸より右手系に設置される	z 軸： x,z軸より右手系に設置される

! 3) 主桁・横桁要素の断面定数・材料の入力は121.橋面要素断面定数[GRID_SECTION]に入力してください．

!

! 以下のデータをコピーして，青い部分を物件に合わせて使用すると便利です．

!

[SECTION]   入力任意:  その他の断面定数の入力

! 断面名(番号)            面積AREA       剛度Iy        剛度Iz          ねじり J

支柱_G1C7               0.0446         0.0015  	0.0032     	0.0033

支柱_G2C7               0.0347         0.0012 	0.0025     	0.0025

支柱_G1C9               0.0694         0.0025  	0.0051     	0.0054

[END SECTION] 入力行数制限なし.

注意事項へ      目次へ

注意事項へ      目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 222.  [LOAD]   固定荷重：節点荷重の入力

! 1) 橋面(影響線)荷重は122.橋面荷重[GRID_LOAD]に入力してください．

! 2) “活荷”を始まる荷重については，活荷重として扱う事ができます．

!      例： “活荷風”の場合，内部で各節点・部材の変位・反力・断面力は最大・最小なるように，

!      入力荷重を載荷させ，“活荷風-最大”，“活荷風-最大”として計算します．

! 3) 固定荷重の結果は自動設計ASDF sectionと自動連動しません．これら荷重で設計する場合，

!     ASDF section の306.設計荷重の定義[SEC_LOAD_DEF]に指定してください．

! 4) 節点に作用する荷重がある場合は，ここで入力してください．

!    軸方向荷重：FX,FY,FZ 　　モーメント荷重：　　MX,MY,MZ

! 5) 入力TYPE  +1    開始,終了節点名2節点を対象とします．

!               -1    入力名左側から共有文字を有する全て節点を対象とします．

! 6) 例１：　NODE_LOAD     G1-C1        G1-C2          1           FZ           1.000

!         →　節点 G1-C1, G1-C2 のＺ方向の集中荷重は1.0 です．

! 7) 例2 ：　NODE_LOAD     G2-           G2-          -1           FZ           2.000

!         →　節点名に G2- を有する全て節点のＺ方向の集中荷重は2.0 です．

! 8) 橋面要素＆主桁節点名は以下のように自動に付けられます．

!     主桁節点名は以下の集約で自動に付けられます．

!       主桁名-横桁名　　（例: G1とJ1の交点の節点名は G1-J1です）

!       主桁節点番号(内部用)   i×1000+ j,  i =主桁順番，j = 横桁順番

!       主桁要素名：　　　　　左節点名&右節点名;   例：G1-C2&G1-C3

!       横桁要素名：　　　　　S左節点名&右節点名;  例：SG1-C2&G2-C2

!

! 以下のデータをコピーして，青い部分を物件に合わせて使用すると便利です．

!

[LOAD_NODE]   入力任意:  節点荷重の入力

! 節点名の場合は節点増分  >=0    開始,終了節点名2点を対象とする；

!                         <0     入力名左側から共有文字を有する全て節点を対象

! 節点荷重名   開始節点番号   終了節点番号   入力TYPE   荷重方向      荷重値  ← 入力方法OPTION

! 節点荷重名   開始節点名     終了節点名     入力TYPE   荷重方向      荷重値  ← 入力方法

NODE_LOAD     G1-C1        G1-C2          1           FZ           1.000

NODE_LOAD     G2-          G2-           -1           FZ           2.000

[END LOAD_NODE] 荷重方向は必ず  方向(1-6) FX,FY,FZ, MX,MY,MZ 中の一つ

注意事項へ      目次へ

注意事項へ      目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 223.  [LOAD_ELEMENT]   固定荷重：要素荷重（温度荷重，温度差荷重を含む）の入力

! 1) 橋面(影響線)荷重は122.橋面荷重[GRID_LOAD]に入力してください．

! 2) “活荷”を始まる荷重については，活荷重として扱う事ができます．

!      例： “活荷風”の場合，内部で各節点・部材の変位・反力・断面力は最大・最小なるように，

!      入力荷重を載荷させ，“活荷風-最大”，“活荷風-最大”として計算します．

! 3) 固定荷重の結果は自動設計ASDF sectionと自動連動しません．これら荷重で設計する場合，

!     ASDF section の306.設計荷重の定義[SEC_LOAD_DEF]に指定してください．

! 4) 要素に作用する荷重がある場合は，ここで入力してください．

! 5) 入力TYPE  +1    開始,終了要素名2要素を対象とします．

!              -1    入力名左側から共有文字を有する全て要素を対象とします．

! 6) 要素上集中荷重の場合は左端距離，右端距離にて同じ値を入力して下さい．(右荷重値=左荷重値)

!   例：   ELEM_LOAD     A1        A1        +1       FZ     10.0      10.0      5       5

! 7) 一般荷重の荷重TYPE = FX,FY,FZ,MX,MY,MZ(要素座標); -FX,-FY,-FZ,-MX,-MY,-MZ(全体座標)

!   例：   ELEM_LOAD     G1        G1        -1       FZ     1.0      1.0        0       -1

!           →　要素名に G1 を有する全て要素(例主桁G1)のＺ方向の分布荷重は1.0 です．（要素座標）

!   例：   ELEM_LOAD     S         S         -1       -FZ     2.0      2.0        0       -1

!           →　要素名に S を有する全て要素(例全横桁)のＺ方向の分布荷重は2.0 です．（全体座標）

! 8)温度荷重の荷重TYPE = TEMP;  温度差荷重の荷重TYPE = H-TEMP;    右端距離=-1: 部材長

!   例：   温度          G         G         -1       TEMP    30     1.2E-5

!           →　要素名に G を有する全て要素(例全主桁)の温度荷重は30度です．（要素座標X）

!   例：   温度差        G         G         -1       H-TEMP  10     1.2E-5     0.30      Z

!           →　要素名に G を有する全て要素(例全主桁)の温度差荷重は10度です．（要素座標Z）

! 9) 橋面要素＆主桁節点名は以下のように自動に付けられます．

!      主桁節点名は以下の集約で自動に付けられます．

!        桁名-横桁名　　（例: G1とJ1の交点の節点名は G1-J1です）

!        主桁節点番号(内部用)   i×1000+ j,  i =主桁順番，j = 横桁順番

!        主桁要素名：　　　　　左節点名&右節点名;   例：G1-C2&G1-C3

!        横桁要素名：　　　　　S左節点名&右節点名;  例：SG1-C2&G2-C2

!

! 以下のデータをコピーして，青い部分を物件に合わせて使用すると便利です．

!

[LOAD_ELEMENT]   入力任意:  要素荷重（温度荷重，温度差荷重を含む）の入力

! 要素荷重名 開始要素名 終了要素名 入力TYPE 荷重TYPE 左荷重値 右荷重値 左端距離 右端距離

! 温度差荷重 開始要素名 終了要素名 入力TYPE 荷重TYPE 温度差値 線膨張α 高さ差H  Y/Z方向

! 温度荷重名 開始要素名 終了要素名 入力TYPE 荷重TYPE 温度値   線膨張α

ELEM_LOAD     G1        G1        -1       FZ     1.0      1.0        0       -1

ELEM_LOAD     S         S         -1       -FZ     2.0      2.0        0       -1

温度          G         G         -1       TEMP    30     1.2E-5

温度          S         S         -1       TEMP    30     1.2E-5

温度差        G         G         -1       H-TEMP  10     1.2E-5     0.30      Z

[END LOAD_ELEMENT]

注意事項へ      目次へ

注意事項へ      目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 224.  [DISPLACEMENT]   固定荷重：節点強制変位の入力

! 1) 橋面(影響線)荷重は122.橋面荷重[GRID_LOAD]に入力してください．

! 2) 支点沈下の場合，123.支点沈下[GRID_TINNKA] に入力してください． 123.支点沈下に入力すれば，

!    “支点沈下-最大”，“支点沈下-最大”として計算します．

! 3) 固定荷重の結果は自動設計ASDF sectionと自動連動しません．これら荷重で設計する場合，

!     ASDF section の306.設計荷重の定義[SEC_LOAD_DEF]に指定してください．

! 4) 節点に作用する強制変位荷重が入力すれば，この節点はその他荷重ケースに対して，

!    プログラム内部に，強制的に固定支点になります．

! 5) 節点に作用する強制変位荷重がある場合は，ここで入力してください．

!    軸方向変位：　UX,UY,UZ 　　回転変位：　RX,RY,RZ

! 6) 節点名の場合は節点増分  +1    開始,終了節点名2節点を対象とします．

!                            -1    入力名左側から共有文字を有する全て節点を対象とします．

! 7) 例１： DISP_LOAD     G1-P1        G2-P1          1           UZ           0.050

!             →　節点 G1-P1, G2-P2 のＺ方向の変位荷重は0.050 です．

! 8) 例２： DISP_LOAD     AP           AP             -1          UZ           0.030

!             →　節点名に AP を有する全て節点のＺ方向の変位荷重はは0.030 です．

! 9) 一般に，ここで入力した変位は全体座標に対する変位ですが，対象節点は支点である場合，かつ，

!   ([BOUNDARY]に入力が必要)境界条件に局部座標が定義する場合は,局部座標に対する変位になります．

! 9) 橋面要素＆主桁節点名は以下のように自動に付けられる．

!     主桁節点名は以下の集約で自動に付けられる．

!       主桁名-横桁名　　（例: G1とJ1の交点の節点名は G1-J1である）

!       主桁節点番号(内部用)   i×1000+ j,  i =主桁順番，j = 横桁順番

!       主桁要素名：　　　　　左節点名&右節点名;   例：G1-C2&G1-C3

!      横桁要素名：　　　　　S左節点名&右節点名;  例：SG1-C2&G2-C2

!

! 以下のデータをコピーして，青い部分を物件に合わせて使用すると便利です．

!

[DISPLACEMENT]   入力任意:  節点荷重の入力

! 節点名の場合は節点増分  >=0    開始,終了節点名2節点を対象とする；

!                         <0     入力名左側から共有文字を有する全て節点を対象

! 変位荷重名   開始節点番号   終了節点番号   節点増分   荷重方向      荷重値  ← 入力方法OPTION

! 変位荷重名   開始節点名     終了節点名     節点増分   荷重方向      荷重値  ← 入力方法

DISP_LOAD     G1-P1        G2-P1          1           UZ           0.050

DISP_LOAD     AP           AP             -1          UZ           0.030

[END DISPLACEMENT] R=θ 変位方向は必ず  方向(1-6) UX,UY,UZ, RX,RY,RZ 中の一つ

注意事項へ      目次へ

注意事項へ      目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 225.  [ARCH]   ARCHの入力

! 1) 通常ARCH部材・節点などは 211.その他節点[NODE] 及び212.その他要素 [ELEMENT]で自由に入力できます．

! 2) 2主桁限り，ここ[ARCH]でも簡単に入力できます．（但し，部材名節点名など自動に付けられる）．

! 3) AR_Gi_COLUMN, AR_SWAY, AR_LATERARL, GIRDER_LATERAL, AR_SECTION など５つの入力TYPEがあります．

! 4) 各入力TYPEに断面名をNONEで入力する場合，格点は作成されますが，その部材は作成されません．

!    NONE以外の入力をする場合，必ず221.その他断面定数[SECTION]に断面定数を入力して下さい．

! 5) AR_Gi_COLUMN:  ARCH支柱, 支柱間の横桁・対傾構の入力，３行１セットで入力して下さい．

!     1行目：  AR_Gi_COLUMN   横桁名    柱横桁断面名  材料名  柱対傾構断面名   材料名     結合条件

!     2行目：                 主桁1名  支柱断面名    材料名   支柱長さ       分割数n   長さ(n-1個)

!     3行目：                 主桁2名  支柱断面名    材料名   支柱長さ       分割数n   長さ(n-1個)

!

主桁横桁

!

!

支柱

支柱横桁

注：

- 支柱,支柱間の横桁・対傾構

の断面名はNONEで入力する場合部材は作成されません．

- n>0 長さは下から上へ

- n<0 長さは上から下へ

- ARCH横桁は格点のみ作成し，

部材は作成していません．

!

!

支柱対傾構

支柱長さ

長さ2

!

!

!

長さ１

!

ARCH横桁 (名前=AR*, *=横桁名)

!

!                                    n = 3 の場合

!

! 6) AR_SWAY:  支柱位置以外のARCH横桁格点の入力．(注意：横桁部材は作成されません)

!      入力      AR_SWAY  アーチ横桁名  AR横桁1  AR横桁2  比率(0～1,-1,+1)  ( DZ    DL ← ARCH端部)

!      例：      AR_SWAY      ARS1       ARC7       ARC9      -1.0            2.775,  4.7

!                AR_SWAY      ARC8       ARC7       ARC9      0.50

!

ARCH部材自動に作成されます

!

支柱

横桁部材は作成されません

!

!

ARC7

ARC9

ARS1

ARC8

DL

DZ

支柱位置

支柱以外の位置

!

!

!

!

ARC7

ARC9

ARS1

ARC8

!

!

! 7) AR_LATERAL: ４つのARCH横構部材を作成(+横桁名場合２つ部材)中間横桁ある場合２つの横桁部材を作成

!      入力    AR_LATERAL    AR横桁 AR横桁  横構断面名  材料名  中間横桁  横桁断面名  材料名

!      例1     AR_LATERAL    ARC8    ARC10    横構_AR1   STEEL    ARC9     横桁_AR2     STEEL

!      例2     AR_LATERAL    ARC10  +ARC11    横構_AR1   STEEL    ARC11    NONE         STEEL

!      例3     AR_LATERAL   +ARC11   ARC12    横構_AR2   STEEL    ARC11    横桁_AR2     STEEL

!

!

!

ARC9

ARC11

ARC8

ARC10

例１：４つのARCH横構部材を作成

ARC9

ARC11

ARC10

例2：２つのARCH横構部材を作成

２つの横桁部材作成

ARC10

ARC12

ARC11

例3：２つのARCH横構部材を作成

２つの横桁部材作成

!

例2

!

!

!

!

例2,例3はARC11左右横構部材断面が違う場合の入力例

! 8) GIRDER_LATERAL: AR_LATERALと同じ，但し，主桁と対象します．

!                   ４つの主桁横構部材を作成(+横桁名場合２つ部材)中間横桁ある場合２つの横桁部材を作成

!

! 9) AR_SECTION: ARCH部材の断面定数と材料の入力．

!    支柱，支柱間の横桁・対傾構, ARCH下横構および主桁横構などについては，

!    必ず221.その他断面定数[SECTION]に断面定数を入力して下さい．

!      ARCH        主桁   AR横桁  AR横桁    面積AREA   剛度Iy    剛度Iz     ねじり J   材料番号

!      AR_SECTION   G1    ARS1     ARC7      0.14728    0.054284   0.020775   0.040331   STEEL

!      AR_SECTION   G1    ARC7     ARC8      0.16048    0.077273   0.023581   0.050563   1

[ARCH]   入力任意:  節点荷重の入力

!   支柱        横桁   柱横桁名断面  材料名    柱対傾構断面名   材料名 結合条件 n<0上から

!（主桁数行）    主桁  支柱断面名    材料名      支柱長さ       分割数n 長さn-1,n>0下から

AR_Gi_COLUMN   C7    横桁_支柱     STEEL       対傾構_支柱    STEEL  000110

G1    支柱_G1C7     STEEL       23.3544        3      7.80   7.80

G2    支柱_G2C7     STEEL       23.6693        3      7.80   7.80

AR_Gi_COLUMN   C9    横桁_支柱     STEEL       対傾構_支柱    STEEL  000110

G1    支柱_G1C9     STEEL       18.1283        2      9.10

G2    支柱_G2C9     STEEL       18.4446        2      9.10

! アーチ支柱上格点名: 主桁名-AR横桁名(支柱位置);  放物線時自動計算(DZなしOK, 両端のぞく)

! 支柱位置以外  アーチ横桁名 アーチ横桁1   アーチ横桁2    比率(0～1) DZ(横桁1から)  DL>0

AR_SWAY        ARS1         ARC7          ARC9              -1.0        2.775,      4.7

AR_SWAY        ARJ1         ARC7          ARC9              0.25

AR_SWAY        ARC8         ARC7          ARC9              0.50

! ４つのARCH横構部材を作成(+横桁名場合２つ部材)中間横桁ある場合２つの横桁部材を作成

! アーチ横構    AR横桁 AR横桁  横構断面名     材料名  中間横桁   横桁断面名      材料名

AR_LATERAL    ARS1   ARC8   アーチ横構_1   STEEL    ARC7     横桁_アーチ2     STEEL

AR_LATERAL    ARC8   ARC10  アーチ横構_1   STEEL    ARC9     横桁_アーチ2     STEEL

AR_LATERAL    ARC10 +ARC11  アーチ横構_1   STEEL    ARC11    NONE             STEEL

! ４つの補剛桁横構部材を作成(+横桁名場合２つ部材）中間横桁ある場合２つの横桁部材を作成

! 補剛桁横構      横桁  横桁    横構断面名  材料名  中間横桁   横桁断面名      材料名

GIRDER_LATERAL  S1    C2      補剛桁横構    STEEL    C1       横桁_補剛桁     STEEL

GIRDER_LATERAL  C2    C4      補剛桁横構    STEEL    C3       横桁_補剛桁     STEEL

! ARCH         主桁     AR横桁    AR横桁    面積AREA   剛度Iy    剛度Iz     ねじり J   材料番号

AR_SECTION   G1       ARS1       ARC7      0.14728    0.054284   0.020775   0.040331   STEEL

AR_SECTION   G1       ARC7       ARC8      0.16048    0.077273   0.023581   0.050563   1

[END DISPLACEMENT] R=θ 変位方向は必ず  方向(1-6) UX,UY,UZ, RX,RY,RZ 中の一つ

注意事項へ      目次へ

注意事項へ      目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 251.  [GRID_COMBINE]　荷重組合せ

!

! 1) 新たな荷重名:   荷重名を入力して下さい.

! 2) 荷重名:         必ず122.橋面荷重に入力した荷重か先に定義した新たな組合せ荷重を入力して下さい．

! 3) 以下荷重組合せは自動に作成されます．ご利用してください．

[死荷重合計]

[雪荷重]

[死荷重+雪荷重]

群集荷重 - 最大

群集荷重 - 最小

B活L荷重P1 最大

B活L荷重P1 最小

B活L荷重P2 最大

B活L荷重P2 最小

群集+BL活 最大          ←  活荷重最大

群集+BL活 最小          ←  活荷重最小

(B-L荷重時)-最大          ←  死荷重＋雪＋活荷重最大

(B-L荷重時)-最小          ←  死荷重＋雪＋活荷重最小

BL                       ←  死荷重＋雪＋活荷重最大/最小

! 4) 下例は          NEW_LOAD = 床版×1.00 +  枠÷2.00 + 桁自重×1.50

! 5) 例：     新たな荷重名       荷重名       ×(÷)        係数

!     　　　　NEW_LOAD	床版	×　　　　　　1.00

!     　　　　継続行	枠	÷	2.00

!     　　　　継続行	桁自重	×	　　1.50

!

!

!

! 以下４種類の自動設計用荷重は自動に作成されます．

!

!      ASDF section用      意味                    荷重名                 通称名

!  (1)  曲げ最大		死荷重＋雪＋活荷重最大	“(B-L荷重時)-最大”

ＢＬ

!  (2)  曲げ最小		死荷重＋雪＋活荷重最小	“(B-L荷重時)-最小”

!  (3)  前死荷重		前死荷重			“前_[死荷重+雪荷重]”

!  (4)  後死荷重		後死荷重			“[死荷重+雪荷重]”