5. ASDF_Stringer_and_Bracker  縦桁･ブラケットの設計	次へ進む

# 目次

[注意事項]

640～669 縦桁の設計(644高さは入力必須)

640.縦桁名定義・基本条件	[STRINGER_COMMON]	･･････････････････････	3

641.縦桁有効範囲	[STRINGER_RANGE]	････････････････････････	8

642.側縦桁定義・仮想点・内縦桁設計荷重	[STRINGER_LOAD]	･･････････････････････	7

671.ブラケット(側縦桁)設計荷重	[BRACKET_LOAD]	･･･････････････････････	35

643.縦桁配置(上押え)・高差・間隔・角度	[STRINGER_DZ_ANGLE]	･･････････････････････	9

644.縦桁高さ(必須)断面・材質	[STRINGER_SECTION]	･････････････････････	10

645.縦桁垂直補剛材	[STRINGER_V_STIFF]	･････････････････････	11

646.縦桁水平補剛材	[STRINGER_H_STIFF]	･････････････････････	12

647.縦桁位置横桁断面	[STRINGER_CROSS_SECTION]	････････････････	13

648.縦桁位置横桁垂直補剛材	[STRINGER_CROSS_VS]	････････････････	14

649.縦桁位置横桁水平補剛材	[STRINGER_CROSS_HS]	････････････････	15

651.縦桁-横桁連結形式,入込方向	[STRINGER_TYPE_SPLICE]	･･････････････････	16

652.縦桁(仕口以外)フランジ連結タイプ	[STRINGER_F_TYPE_SPLICE]	･････････････････	18

653.縦桁(仕口以外)フランジ連結形状	[STRINGER_F_SHAPE_SPLICE]	････････････････	20

654.縦桁(仕口以外)フランジ連結ボルト	[STRINGER_F_BOLT_SPLICE]	･････････････････	21

655.縦桁(仕口以外)フランジ連結ボルト間隔	[STRINGER_F_BOLT_DIS]	････････････････････	22

656.縦桁(仕口以外)ウェブ連結ボルト	[STRINGER_W_BOLT_SPLICE]	････････････････	23

657.縦桁仕口添接板寸法	[STRINGER_S_SHAPE_SPLICE]	･･･････････････	24

658.縦桁仕口連結ボルト本数等	[STRINGER_S_BOLT_SPLICE]	････････････････	25

659.縦桁仕口フランジ連結ボルト間隔	[STRINGER_S_FLG_BOLT_DIS]	････････････････	26

660.縦桁仕口ウェブ連結ボルト間隔	[STRINGER_S_WEB_BOLT_DIS]	････････････････	27

661.縦桁仕口端部形状	[STRINGER_S_END_SHAPE]	･･････････････････	28

662.縦桁ずれ止め間隔	[STRINGER_STUD]	････････････････････････	29

665.縦桁ウェブスカーラップ	[STRINGER_WEB_SR]	････････････････････････	30

666.縦桁部材配置(標準間隔)	[STRINGER_MEMBER_POSITION]	･･･････････････	31

667.縦桁計算書出力・GROUP指定	[STRINGER_OUTPUT]	･･････････････････	32

668.縦桁図面範囲の指定	[STRINGER_SHEET_CROSS]	･･････････････････	33

669.縦桁材料範囲の指定	[STRINGER_MATERIAL_CROSS]	･･････････････････	33

670～689 ブラケットの設計(674高さは入力必須)

670.ブラケット設計基本条件	[BRACKET_COMMON]	･･･････････････････････	33

671.ブラケット(側縦桁)設計荷重	[BRACKET_LOAD]	･･･････････････････････	35

672.ブラケット長さ・横断差・入込・角度	[BRACKET_DZ_ANGLE]	･･･････････････････････	36

673.ブラケット配置・主桁・縦桁寸法	[BRACKET_Z]	･･･････････････････････	37

674.ブラケット高さ(必須)・断面・材質	[BRACKET_H_SECTION]	･･･････････････････････	38

675.ブラケット縦桁側FLG連結	[BRACKET_ST_F_BOLT]	･････････････････････	39

676.ブラケット縦桁側ウェブ連結ボルト	[BRACKET_ST_W_BOLT]	･････････････････････	40

677.ブラケット仕口連結板寸法	[BRACKET_MG_SPLICE]	･････････････････････	41

678.ブラケット仕口ボルト本数等	[BRACKET_MG_BOLT]	･････････････････････	42

679.ブラケット仕口フランジ連結ボルト間隔	[BRACKET_MG_FLG_BOLT_DIS]	･･･････････････	43

680.ブラケット仕口ウェブ連結ボルト間隔	[BRACKET_MG_WEB_BOLT_DIS]	･･･････････････	44

681.ブラケット仕口端部形状	[BRACKET_END_SECTION]	･･･････････････････	45

682.ブラケット垂直補剛材	[BRACKET_V_STIFF]	･･･････････････････････	46

683.ブラケット水平補剛材	[BRACKET_H_STIFF]	･･･････････････････････	47

689.ブラケット計算書出力・GROUP設定	[BRACKET_OUTPUT]	･･･････････････････････	48

目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 注意事項

BLOCK

BLOCK定義　＊＊＊＝BLOCK名

[＊＊＊]	BLOCKの開始

・・・・・・	BLOCKの内容

[END ＊＊＊]	BLOCKの終了

- *.STRINGERは，BLOCKにより構成される。

- BLOCK数は未定。（物件により変わる）

- BLOCKの入力順番は任意である。

- BLOCK内の入力順番は任意で，件数は物件による変わる。

- データは「 , 」或いは「  」で区切る。(FORTRANの自由格式)

- タイトル，桁名，等のデータ内部に空白を含まないこと。

- 必要とするBLOCK,データのみの入力で良い。(未指定項目には初期値がセットされる。)

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 640. [STRINGER_COMMON]  縦桁設計基本条件

- 縦桁を設計する場合，縦桁数及び縦桁名を必ず入力してください．

- 644.縦桁高さ断面[STRINGER_SECTION]に縦桁の高さを必ず入力してください．

[STRINGER_COMMON]  640. 縦桁設計基本条件

! 説明文                                                                                      入力データ

NUMBER_STRINGER                   縦桁数                                                             0

NAME_STRINGER                     縦桁名(左から右までNUMBER_STRINGER個数)                         無し

ST_MIN_MATERIAL                   縦桁最低材質(SM400_490_490Y_570_SMA400W_490W_570W)-H            SM400

ST_T_MIN_WEB                      ウェブの最小板厚mm                                                 9

ST_T_MAX_WEB                      ウェブの最大板厚mm                                                28

ST_T_MIN_FLG                      フランジの最小板厚mm                                               9

ST_T_MAX_FLG                      フランジの最大板厚mm                                              40

ST_B_MIN_FLG                      フランジの最小幅mm                                               210

ST_B_MAX_FLG                      フランジの最大幅mm                                               600

ST_COMPRESSION_U_FLG              縦桁UFLG圧縮許容応力度算出(全強_局部_曲げ圧縮_LFLG同様)        全強

ST_SIGMA_ROOM                     縦桁応力度の余裕値[N／mm2]                                          0

ST_CREVICE_BETWEEN_SECTIONS    縦桁仕口継手の部材間隙間(mm)                                        5

ST_TYPE_5mm_SPLICE                縦桁仕口添接板5mm控え(YES_NO_UFLG_LFLG控える量mm)                5,5

ST_YES_PURE_AREA_TIMES_11         引張面積1.1倍する(YES_NO)                                        YES

ST_TENSION_AREA_SPLICE_PLATE      引張添接板の必要断面積(半面積_面積_半応力75_応力75_半応力_応力) 半面積

ST_COMPRESSION_AREA_SPLICE_PLATE  圧縮添接板の必要断面積(半面積_面積_半応力75_応力75_半応力_応力) 半面積

ST_TYPE_TENSION_AREA_SPLICE       フランジ添接計算用引張面積(元断面_純断面積)                     元断面

ST_TYPE_FLG_ALLOWABLE_STRESS_SPLICE  フランジ添接計算用圧縮許容応力度(上限値_計算値)              上限値

ST_TYPE_WEB_ALLOWABLE_STRESS_SPLICE  ウェブ添接計算用圧縮許容応力度(上限値_計算値)                上限値

ST_MIN_DIS_BOLT_WIDTH            仕口ボルトFLG幅方向最小間隔(通常=0=自動)                             0

ST_DIS_WEB_RIB_CENTER            仕口ボルトFLG幅方向中心間隔(WEBかRIB両側_通常=0=自動)              0

ST_DIS_SPLICE_CENTER             仕口ボルトFLG長手方向中心間隔(通常=0=自動)                           0

ST_WEB_BOLT_1_2_DISTANCE         仕口ウェブ第１_第２ボルトとの間隔(自動_固定したい場合は値mm)      自動

ST_WEB_BOLT_SPLICE_CENTER        仕口ボルトWEB長手方向中心間隔(自動_固定したい場合は値mm)         自動

ST_BOLT_LENGTH_35_40_MODIFY      ボルト長さ(締付け長さ+35(40))の35(40)修正量(名高速の場合は-2_-1)   0,0

ST_TYPE_BOLT_NAME                ボルト呼び径の初期値(M22(S10T)_F10T_F8T_20_24)                M22(S10T)

ST_ADD_TO_BOLT_D                 ボルト孔径とボルト呼び径の差(mm_通常3)                                3

ST_SPLICE_075                    継手計算用全強の倍数(例0.75)                                       0.75

ST_GRADIENT_MAX_HORIZONTAL       仕口添接板勾配考慮しない最大縦断勾配%                                 3

ST_BOLT_TYPE_2and24_NOT_CONSIDERED     ボルト孔引きタイプ2も24も考慮しない(YES_NO)                 NO

ST_BOLT_TYPE_24or46or68_NOT_CONSIDERED ボルト孔引きタイプ24も46も68も考慮しない(YES_NO)           NO

ST_END_SHAPE_L_MIN                     縦桁端部形状Lの最小値mm(661個別修正できる)                 0

ST_T_CHANGE_TYPE_IF_THICKNESS_IS_OVER    最大板厚超過時の自動変化(幅WIDTH_材質MATERIAL)         幅変化

ST_S_CHANGE_TYPE_IF_WEB_SHEAR_IS_OVER    せん断超過時の自動変化(厚T_材質MATERIAL)               厚変化

ST_M_CHANGE_TYPE_IF_STRESS_ST_IS_OVER    合成応力超過時の自動変化(FLG厚_WEB厚)               FLG厚変化

ST_H_STIFF_B_R_DIS               水平補剛材位置スカーラップ寸法(mm_全幅_R_Dis)                   40 20 0

ST_FLG_SPLICE_B_R_DIS            縦桁フランジ連結スカーラップ寸法(mm_全幅_R_Dis)               80 40 –20

ST_YES_DF_DR                     ウェブ切欠部の傾斜考慮_寸法基準(YESNO_Df_DR)                  YES 10 20

ST_FLG_BOLT_POSITION_TYPE        FLG連結部幅寸法の参照方向(縦桁WEB直角_横桁WEB平行)       縦桁WEB直角

ST_CHAR_TYPE_FLG_DIR             縦桁フランジ縁向き(直角_平行)                                      直角

ST_NUMBER_H_STIFF                縦桁水平補剛材段数(1_01_12_012)                                      01

ST_DIS_FLG_TO_CROSS_FLG          横桁-縦桁フランジ縁最小間隔(mm)                                      10

ST_H_STIFF_02B_TYPE  縦桁水平補剛材位置Bの取り方(桁高_腹板高)                             桁高

ST_R_V_STIFF         縦桁標準スカーラップ(R_T_RR)                                           35,16,40

ST_CUT_45_V_STIFF    縦桁位置横桁垂直補剛材のコーナーカット(D1_R1_D2_R2)                    15, 0,15, 0

ST_VS_R_WEB          縦桁ウェブスカーラップタイプ(15C_16_15C)_(35R_16_40R)                   35R,16,40R

ST_C_VS_R_UP         縦桁位置横桁垂直補剛材上側スカーラップタイプ(15C_16_15C)_(35R_16_40R)   35R,16,40R

ST_C_VS_R_BOTTOM     縦桁位置横桁垂直補剛材下側スカーラップタイプ(15C_16_15C)_(35R_16_40R)   35R,16,40R

ST_END_WEB_T_TYPE    中縦桁仕口腹板厚タイプ(補剛材_縦桁腹板_VS優先)                         補剛材

ST_VS_R_FLG          横桁FLG縦桁WEBスカーラップ                                            20,0

[END_STRINGER_COMMON]

# 縦桁本数

縦桁の本数を指定してください．初期設定は「0」です．

本数をＮ本から０に修正することにより，側縦桁はなくなる場合，674.ブラケット高さ[BRACKET_H_SECTION]

のHGデータを残す可能性があります．ブラケットを設置しない位置のデータを削除する必要があります．

# 縦桁名

縦桁名（本数分）を左から右までの順番で指定してください．初期設定は「無し」です．

縦桁名を修正することにより，側縦桁はなくなる場合，674.ブラケット高さ[BRACKET_H_SECTION]

のHGデータを残す可能性があります．ブラケットを設置しない位置のデータを削除する必要があります．

# 縦桁応力度の余裕値

自動計算時の各応力度照査での，許容応力度に対しての実応力の余裕(N/mm2)を指定します．

ここでの指定される余裕を考慮して応力照査を満足するよう材料形状を決定します．

余裕値が許容応力度を超える照査では余裕値は考慮しません．

初期値は「0.0」N/mm2です．

# 縦桁仕口添接板5mm控え

縦桁仕口添接板の5mm控えの有無，または直接UFLG,LFLG控える量を指定します．全位置に対して有効です．

YES指定の場合は直接指定5mmと，NO指定の場合は直接指定0mmと同結果となります．

初期値は「5」mmです．

5mm(YES)

または指定値

YES,または控え量＞0mm　　　　　　　　　　　　　	　　NO,または控え量=0mm

# 縦桁継手の部材間隙間

縦桁継手のフランジ‐フランジ，ウェブ‐ウェブ間隔の基準値を指定します．自動計算時はここでの入力値が

全位置に適用されます．自動計算を行なわない場合でも，間隔未指定位置についてはここでの入力値を適用します．

詳細指定を行なう場合，561.[CBD_S_END_SHAPE] 自動計算NO設定を行い間隔を直接指定してください．

初期値は「-5」mmです．(通常，耐候性の場合は 5 に修正して下さい)

d=0     ：　　(主桁)一般の場合(部材間の隙間を設けず,下FLG外側添接板を分割しない

0<d<1   ：　　部材間の隙間を設けなく,   下フランジ外側添接板を分割します．

d>1     ：　　部材間の隙間を設け(dmm),  下フランジ外側添接板を分割します．

d<0     ：　　(縦桁)一般の場合(部材間の隙間を設け(-dmm), 下フランジ外側添接板を分割しない．)") );

部材間の隙間

# 横桁-縦桁フランジ縁最小間隔

自動計算時の，横桁垂直補剛材先端,フランジ縁,コネクションから縦桁フランジ縁間の最小間隔を指定します．

自動計算NO指定の場合，未指定位置のみここでの入力値が参照されます．

初期値は「10」mmです．

横桁垂直補剛材との間隔

コネクションとの間隔

横桁フランジとの間隔

# スカーラップ寸法基準

横桁垂直(水平)補剛材位置のスカーラップ形状の基準値を各々設定します．全幅,R,Disを指定してください．

665[STRINGER_WEB_SR] 653[STRINGER_F_SHAPE_SPLICE]自動計算YES指定時，タ

ここでの入力値を参照してデーを作成します．

自動計算NO指定の場合，未指定位置のみここでの入力値が参照されます．

全幅	：スカーラップの切欠幅を直接指定します．

R	：スカーラップ先端のR半径を指定します．(入力値は最小値とします)

Dis	：先端からのR中心のオフセット量を，補剛材先端方向を正として指定します．

R

Dis

+

-

全幅

# ウェブ切欠部の傾斜考慮_寸法基準

縦桁ウェブ切欠部の基準形状を決定します．傾斜考慮,Df,DRを指定してください．

[CBD_WEB_SR] 自動計算YES指定時，ここでの入力値を参照してデータを作成します．

自動計算NO指定の場合，未指定位置のみここでの入力値が参照されます．

傾斜考慮(YES_NO)	：長さ方向切欠縁をフランジ縁と平行とする場合YES，水平とする場合NOを指定してください．

初期設定は「YES」です．勾配が付かない場合は指定による変化はありません．

Df(mm)	：フランジの突出幅を指定します．初期値は「10」mmです．

DR(mm)	：隅部のR半径を指定します．初期値は「20」mmです．

DR

DR

Df

Df

DR

傾斜考慮 YES　　　　　　　　　　傾斜考慮 NO　　　　　　　　　　上弦材切欠部

# ボルト孔径とボルト呼び径との差

ボルト孔径がボルト呼び径に対し何mmの増分かを指定します．初期値は「3」mmです．

# FLG連結部幅寸法の参照方向

縦桁フランジ連結部の，縦桁フランジ幅方向寸法の参照方向を指定します．

適用の位置は以下の通りとなります．

FLG曲げ連結部

①水平ガセット幅(仕口の場合も含む)	([CBD_F_SHAPE_SPLICE], [CBD_S_END_SHAPE])

②コネクション側横桁フランジ幅方向ボルト間隔	([CBD_F_BOLT_DIS])

③横桁フランジ側横桁フランジ幅方向ボルト間隔	([CBD_F_BOLT_DIS])

④スカーラップ切欠幅	([CBD_F_SHAPE_SPLICE])

①

②

③

④

①

②

③

④

縦桁WEB直角　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横桁WEB平行

仕口継手の添接板形状,ボルト間隔については対象外です．(全て縦桁WEB直角)

初期設定は「縦桁WEB直角」です．

# 縦桁フランジ縁向き

縦桁フランジのフランジ幅方向縁の向きを設定します．直角または平行を指定してください.

[STRINGER_TYPE_SPLICE] 自動計算YES指定時，ここでの入力値を参照しデータを作成します．

自動計算NO指定の場合，未指定位置のみここでの入力値が参照されます．

初期設定は「直角」です．

直角　　　　　　　　　　　　　　　　　平行

# 縦桁水平補剛材段数

自動計算時の，縦桁水平補剛材設置段数の範囲を設定します．1, 01, 12, 012 のいずれかを指定してください．

含まれる数値が有効な水平補剛材段数となります．(0は水平補剛材を設置しない)

自動計算YES指定時，ここでの入力値を参照しデータを作成します．

自動計算NO指定の場合，指定による影響はありません．

初期設定は「01」です．

# 縦桁垂直補剛材スカーラップ(R_T_RR):  R  = スカーラップ (板厚<=T)

RR = スカーラップ (板厚>T)

例： 35, 16, 40 :  板厚は16mm以下の場合には35mm, 16mmを越える場合には40mmとします．

R

板厚 t

# 縦桁位置横桁垂直補剛材のコーナーカット(D1_R1_D2_R2):

フランジより幅の広い垂直補剛材では，45度にカットします．

D1,R1=一般部溶接代，Ｒ加工;  D2,R2=桁端部溶接代，Ｒ加工

(D1,R1,D2,R2の初期値：15, 0, 15, 0)

D1 (D2)

D1 (D2)

R1 (R2)

R = 0 の場合                    R > 0 の場合

# 縦桁ウェブスカーラップタイプ(15C_16_15C)_(35R_16_40R):	(初期値： 35R_16_40R)

スカーラップ(R_T_RR):  R  = スカーラップ (横桁ウェブ厚<=T);

RR = スカーラップ (横桁ウェブ厚>T);

例： 35R_16_40R:  横桁ウェブ板厚は16mm以下の場合には35mm, 16mmを越える場合には40mmとします．

上下側スカーラップ

# 縦桁位置横桁補剛材スカーラップタイプ(15C_16_15C)_(35R_16_40R):

スカーラップ(R_T_RR):  R  = スカーラップ (板厚<=T);

RR = スカーラップ (板厚>T);

例： 35R_16_40R:  補剛材などの板厚は16mm以下の場合には35mm,

16mmを越える場合には40mmとします．

補剛材(ダイヤフラム)等

板厚 t

R

板厚 t

15C埋め戻し

# 中縦桁仕口腹板厚タイプ(横桁補剛材_縦桁腹板_VS優先)

Ts

補剛材:     T = Ts

縦桁腹板    T = Tw

Tw

T

Ts

Ts

Tw

Tw

VS優先:  T = Tw

(この場合，L=0になるのは多いです)

L

# 横桁FLG縦桁WEBスカーラップ(R1_R2,R2>0　ST_VS_R_WEB 上側無効)):(初期値： 20, 0)

主桁UFLG

横桁UFLG

横桁UFLG

主桁UFLG

主桁WEB

R1

R2

R1

横桁ウェブ上側スカーラップ

主桁WEB

(1) R2 = 0                                     (2) R2 > 0

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 641. [STRINGER_RANGE]  縦桁有効範囲

- 縦桁の連続範囲を指定します．1縦桁に対し1連続区間の指定のみ有効となります．

- 自動計算「YES」及び入力しない場合は主桁より自動判断します．

ST1

ST2

C7

C8

C9

ST3

G1

G2

S1

C1

C2

S2

C3    ･･･

以下のデータは入力例です．

[STRINGER_RANGE] 641.縦桁有効範囲

自動取得(YES_NO) YES

! 縦桁   横桁始   横桁終

ST1     S1       C3

ST2     C7       S2

ST3     C8       S2

[END STRINGER_RANGE]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 642. [STRINGER_LOAD]  仮想点・内縦桁設計荷重と側縦桁張出し長

- 主桁など同時に設計する場合，縦桁直上の地覆，舗装，詰材，床版，ハンチ高さを312「その他高さ」に入力して下さい（設計・製図用）．自動計算の場合は，312より，本BLOCKのハンチ高，床版厚，舗装厚，詰材を求める．単独の場合と手動の場合は，本BLOCKのハンチ高，床版厚，舗装厚，詰材を入力して下さい．

- 側縦桁は左右支持桁どちが“無し”を選択し，主桁からの張出長を入力して下さい．

側縦桁荷重は671.ブラケット(側縦桁)設計荷重[BRACKET_LOAD] に入力して下さい．

- 仮想点の場合は４列目に「仮想点」を選択し入力して下さい．(その行の5列から入力必要ありません)

- 自動作成のデータの精度は十分ではない可能性がありますので，必要なら自動計算「NO」にして，データを修正して下さい．

線荷重Pi

HP舗装厚

HS床版厚

HO詰材厚

HHハンチ高

L1

L2

主桁(箱桁時は腹板)または縦桁

jyou

)

縦桁(入力対象)

jyou

)

主桁(箱桁時は腹板)または縦桁

jyou

)

[STRINGER_LOAD]  642. 内縦桁設計荷重・側縦桁の張出長

! 自動計算    YES_NO

自動計算    YES

! 縦桁始     横桁始  終 仮想点  ---   ---    ---   ---    ----   ---    ---

! 縦桁名     横桁始  終 左支持 右支持  L1    L2  ハンチ高 床版厚 舗装厚 詰材 線P1 NAME1 線P2 N2 線P3 N3

! 側縦桁(左) 横桁始  終 無し   右支持  L2    ---    ---    ---   ---    ---

! 側縦桁(右) 横桁始  終 左支持  無し   L1    ---    ---    ---   ---    ---

!                       (線名) (線名) (mm)  (mm)  (HHmm) (HSmm) (HPmm) (HOmm) (kN/m)    (kN/m)   (kN/m)

STR        S1     P1   G1    無し  2000

ST1        S1     P1  G1R    G2L   2350  2500    100    250    80     0

[END_STRINGER_LOAD]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 643. [STRINGER_DZ_ANGLE]  縦桁仮想点・配置(上側押え)・横断差，間隔及び平面角度

- 縦桁の配置(上側押え)，前後横桁位置の横断差，橋軸方向間隔，平面角度などを入力してください．

- 縦桁配置（上側押え）については，UU,LL,ULを指定する方法のほか（初期値はUU），

ウェブ上端からの距離を直接入力できます．また，フランジ外面からの距離を入力もできます．

- 横断差DZ_TYPEは下縁_横桁UFLG（初期値），上縁_横桁UFLGを選択できます．

[STRINGER_DZ_ANGLE]  643. 縦桁の配置・前後横桁位置の横断差，入れ込み方向，橋軸方向間隔，平面角度

自動計算            YES

横断差DZ_TYPE      下縁_横桁UFLG

! 縦桁始    縦桁終  横桁始  横桁終    始ZU    終ZU      横断差DZ    間隔     始側角度  終側角度

!                                                         (mm)        (mm)        (°)      (°)

ST1        ST1      S1     P1        UU      UU         10.2        6500         85        90

ST1        ST1      P1     P2        UU      UU         15.0        7000         90        90

[END_STRINGER_DZ_ANGLE]

＊ 縦桁配置(上側押え)

(1)：UU                            (2)：LL                            (3)：UL

(4)：ウェブ上端からの距離       (5)：フランジ外面からの距離

200の場合はW200で入力

200の場合はF200で入力

＊ 横断差，間隔：　単位mm

上縁_横桁UFLG

下縁_横桁UFLG

横断差　＋

縦桁WEB

後横桁

前横桁

－

間隔

＊ 平面角度と入れ込み方向：　単位 °

終側角度

始側角度

縦桁FLG

橋軸方向

前横桁

間隔

後横桁

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 644. [STRINGER_SECTION]  縦桁高さ（必須）断面・材質

- 自動計算「YES」でも，高さ(HB, HE) の入力が必要です．

HB = 横桁若番側縦桁高さ；          HE = 横桁老番側縦桁高さ．

2)  YES_最大断面： 全て位置を同じ断面；    YES_側・中：       側縦桁，中縦桁；

YES_全箇所別： 位置ごとにを決定；     YES_GROUP入力:  GROUPごとにを決定.(668.GROUP入力必要)

- 縦桁区間（横桁で区切り）データです．

- 上下のフランジ材質とについては，ウェブと同様の場合は入力を省略できます．

- 下図はU・LFLG桁高に含まない場合の１ケースを示し，その他３ケースは類似してください．

UFLG厚

WEB厚

HE

HB

LFLG厚

LFLG幅

橋軸方向

[STRINGER_SECTION] 644.縦桁断面,材質   寸法値単位mm

! 自動計算   YES_最大断面;YES_最大断面;YES_側・中;YES_全箇所別; YES_GROUP入力; NO

自動計算(YES_NO)          YES

桁高HBHE上FLGタイプ     桁高に含まない   (桁高に含む)

桁高HBHE下FLGタイプ     桁高に含まない   (桁高に含む)

! 縦桁始 縦桁終 横桁始 横桁終  HwB  HwE  WEB厚  UFLG幅  UFLG厚  LFLG幅  LFLG厚  W材質 (UF材質  LF材質)

ST1     ST1     S1     S2    600  600   9       300     10       350       11    SM400

ST1     ST1     S1     C1    800  600   9       300     10       350       11    SM400

ST1     ST1     C12    S2    600  800   9       300     10       350       11    SM400

[END STRINGER_SECTION]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 645. [STRINGER_V_STIFF]  縦桁垂直補剛材(横断線上,縦桁区間内）

- 自動取得YES の場合，データは自動作成されます．

- 自動取得NOの場合，入力値を用いて照査を行います．

- 縦桁区間（横桁で区切り）データです．但し，横断線上の場合は横断線ごとデータです．

VS本数	：指示区間上の垂直補剛材本数を指定してください．

横断線上	：この場合は，ピッチの入力は要りません．

幅,厚(mm)	：垂直補剛材の断面形状を指定してください．

材質	：垂直補剛材の材質を指定します．

始終両	：補剛材の取り付け方向を指定します．

主桁(他縦桁)若番側の場合「始側」；

主桁(他縦桁)老番側の場合「終側」；

両側の場合「両側」を指定してください。

ピッチ(mm)	：補剛材位置間の間隔を補剛材本数分左側より指定してください．

｢等分割｣指定の場合，各ピッチが等分となるよう自動決定します．

参照点の詳細については以下の図を参照して下さい．

始側

終側

橋軸直角方向

横桁若番側

横桁老番側

間隔

ピッチ(1)

ピッチ(2)

橋軸方向

[STRINGER_V_STIFF] 645.縦桁垂直補剛材   寸法値単位mm

自動計算(YES_NO) YES

! 縦桁始 縦桁終 横桁始 横桁終   横断線上   幅   厚    材質   始終両   ---

! 縦桁始 縦桁終 横桁始 横桁終   VS本数    幅   厚    材質   始終両    ﾋﾟｯﾁ(列数分)

ST2     ST2     S1     S2     横断線上  100   9    SM400    始側

ST1     ST1     S1     S2        2      100   9    SM400    終側     1130,1130

ST2     ST2     S1     S2        2      100   9    SM400    始側     等分割

[END STRINGER_V_STIFF]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 646. [STRINGER_H_STIFF]  縦桁水平補剛材

- 自動取得YES の場合，データは自動作成されます．

- 自動取得NOの場合，入力値を用いて照査を行います．

- 縦桁区間（横桁で区切り）データです．

幅,厚(mm)	：水平補剛材の断面形状を指定してください．

材質	：水平補剛材の材質を指定します．

始終両	：水平補剛材の取り付け方向を指定します．

主桁(他縦桁)若番側の場合「始側」；

主桁(他縦桁)老番側の場合「終側」；

両側の場合「両側」を指定してください。

上(下)段数	：垂直補剛材各区間に設置する水平補剛材段数を指定します．0～2で指定して下さい．

(0：設置なし．注意：区間数＝垂直補剛材本数＋１, 全区間なしの場合空白でいい)

水平補剛材の鉛直方向の取り付け位置は道示10.4.6 に従い以下の位置として計算します．

0.14b

0.36b

0.36b

0.20b

0.20b

0.14b

水平補剛材段数：1段　　　　　　　　　　　　　　　水平補剛材段数：2段

以下のデータは入力例です．

[STRINGER_H_STIFF] 646.縦桁水平補剛材 寸法値単位mm 自動計算(YES_NO) YES ! 縦桁始 縦桁終 横桁始 横桁終 幅 厚 材質 始終両 上段数 下段数 ST1 ST1 S1 S2 100 9 SM400 終側 1,1,0,0,1,1 0,1,1,1,1,0 ST2 ST2 S1 S2 100 9 SM400 両側 ST1 ST1 S1 S2 100 9 SM400 両側 1,1,0,0,1,1 0,1,1,1,1,0 ST1 ST1 S1 P1 100 9 SM400 始側 0 0 [END STRINGER_H_STIFF]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 647. [STRINGER_CROSS_SECTION]  中縦桁位置での横桁断面

- 縦桁位置の横桁断面寸法を入力してください．

BU

TU

TU	：上フランジ厚

TL	：下フランジ厚

TW

HW

TW	：ウェブ厚

BU	：上フランジ幅

BL	：下フランジ幅

TL

HW	：ウェブ高さ

BL

[STRINGER_CROSS_SECTION] 647. 中縦桁位置での横桁断面寸法, 単位mm

自動取得(YES_NO) YES

! 縦桁始   縦桁終   横桁始   横桁終    TU    TL    TW    BU    BL     HW

ST1      ST1        S1      S2      22    22    18    400   400   1000

ST2      ST2        S1      S2      20    20    12    12    120   12000

[END STRINGER_CROSS_SECTION]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 648. [STRINGER_CROSS_VS]  中縦桁位置での横桁垂直補剛材

- 自動取得YES の場合，データは自動作成されます．

- 自動取得NOの場合，全てのデータは入力値を用いて照査を行います．

- 自動取得NO-WELDの場合，WEB溶接,LFLG溶接は自動計算，その他は入力値を用いて照査を行います．

幅,厚(mm)	：垂直補剛材の板幅,板厚を指定してください．

WEB溶接	：主桁ウェブとの溶接タイプ及びサイズを指定します．

LFLG溶接	：主桁下フランジとの溶接タイプ及びサイズを指定します．

溶接タイプ,サイズ

S1

S2

D

45°

S

S

S

S

S

S

完全溶込み溶接	･･･　完全

(t<19 レ開先, t>=19 K開先とします)

部分溶込み溶接	･･･　部分_S1_S2_D

or部分_S(S=S1=S2=D)

すみ肉溶接	･･･　S orすみ肉_S

メタルタッチ	･･･　メタルタッチ

完全　　　　　　　　部分　　　　　　　　すみ肉	間隔	･･･　間隔_35

[STRINGER_CROSS_VS] 648. 中縦桁位置での横桁垂直補剛材   寸法値単位mm

自動取得(YES_NO_RESET_NO-WELD)    YES

! 縦桁始   縦桁終   横桁始   横桁終    幅     厚     材質      WEB溶接    LFLG溶接

ST1     G1        S1       S1      220    20    SM490Y        8          完全

ST2     G2        S1       S2      240    25    SM490Y    すみ肉_8     すみ肉_8

[END STRINGER_CROSS_VS]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 649. [STRINGER_CROSS_HS]  中縦桁位置での横桁水平補剛材

- 自動取得YES の場合，データは自動作成されます．

- 自動取得NOの場合，全てのデータは入力値を用いて照査を行います．

始終両	：補剛材の取り付け方向を指定します．横桁若番側の場合始側，老番側の場合終側，両側の場合両側 を指定してください。

上段数(0 or 1 or 2)	：上部設置の水平補剛材段数を指定してください．

下段数(0 or 1 or 2)	：下部設置の水平補剛材段数を指定してください．

BL,TL	：主桁若番側の水平補剛材断面寸法を指定します．

BR,TR	：主桁老番側の水平補剛材断面寸法を指定します．

上(下)段位置: 上下段取り付け位置を指定します．入力値<1  設置時の位置 = 桁高（ウェブ高）*入力値

入力値>1  設置時の位置 = 入力値(mm)

(FLG厚は桁高に含む場合，FLG外縁から，含まない場合WEB外縁から

入力方法：　H1(１段), H1_H2(２段) (設置しない位置-1)

始側

終側

縦桁

主桁若番側

主桁老番側

上1段目

上2段目

上1段目

下1段目

BR,TR

BL, TL

橋軸方向

[STRINGER_CROSS_HS] 649. 中縦桁位置での横桁水平補剛材   寸法値単位mm

自動取得(YES_NO) YES

! 縦桁始  終  横桁始 終  始終両 上段数L下段L  BL  TL  上位置L  下位置R  上段数L下段R  BR   TR  上位置R  下位置R

ST1   ST1    S1  C3  始側    2      0   120  12  0.14_0.36  -1       1     1   120  12  0.14     0.20

ST1   ST1    C3  S2  終側    1      1   130  13  0.20       0.20     0     0     0   0  -1       -1

ST2   ST2    S1  S2  両側    0      0     0   0  -1         -1       1     1   130  13  0.20     0.20

[END STRINGER_CROSS_HS]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 651. [STRINGER_TYPE_SPLICE]  縦桁-横桁連結形式, 入込方向

- 自動取得YES の場合，中縦桁は上下曲げ形式，側縦桁は仕口形式で自動作成されます．

- YES-1:  側縦桁の仕口設置箇所は横断区間毎一箇所(端部除く)；YES-2:  横断2区間毎一箇所(端部除く)；

- 側縦桁の仕口設置位置は661.縦桁仕口端部形状[STRINGER_S_END_SHAPE]に入力できます．

連結形式	：せん断	･･･	WEBせん断形式

上下曲げ	･･･	上下FLG曲げ形式

上曲げ	･･･	上FLG曲げ形式

下曲げ	･･･	下FLG曲げ形式

仕口	･･･	仕口形式

無し	･･･	継手設置しません

仕口形式指定の場合，入込方向,FLG縁向きについては指定の必要はありません．

入込方向	：橋軸方向の連結の配置を指定します．始, 終 の組み合わせで入力してください．

組み合わせの詳細については[入込方向の指定]を参照してください．

要素の左右については考慮しないため，同一要素に対する指定が複数行ある場合，後入力のものが

優先されます．

入力しない場合，中縦桁本数Nの場合，1～N/2は橋軸直角方向右側，

N/2+1～N本目縦桁は左側となります．

FLG縁向き	：縦桁幅方向フランジ縁の向きを指定します．直角,平行,自動のいずれかを指定してください．

未指定の場合「自動」となります．(自動＝平行)

FLG縁向きについて

ボルトピッチの方向

ボルトピッチの方向

直角　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平行

以下のデータは入力例です．

[STRINGER_TYPE_SPLICE] 651. 縦桁-横桁連結形式,入込方向 自動計算(YES-1_YES-2_NO) YES-1 ! 縦桁始 縦桁終 横桁始 横桁終 左右両 連結形式 (入込方向 UFLG縁向き LFLG縁向き) ST1 ST1 S1 S2 要素両側 せん断 始 直角 直角 ST2 ST2 S1 S2 要素両側 上下曲げ 終始 平行 自動 [END STRINGER_TYPE_SPLICE]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# * [STRINGER_TYPE_SPLICE] 連結形式

縦桁連結

横桁若番側

横桁老番側

横桁若番側

横桁老番側

せん断(左)　　　　　　　上下曲げ(右)　　　　　　　　　　　　　　せん断(左)　　　　　　　　仕口(右)

縦桁入込方向の指定

主桁若番側

主桁老番側

指定：終　　　　　　　　　　指定：始

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 652. [STRINGER_F_TYPE_SPLICE]  縦桁(仕口以外)フランジ連結タイプ(溶接，コネクション)

(1) 自動計算 YES 指定の場合，溶接(W)またはコネクション(C)かどうかのみ指定することができます．

(2) 自動計算 NO 指定の場合，フランジ曲げ連結位置に対しては指定が必要です．

(3) 縦桁のフランジ曲げ連結タイプを設定します．縦桁要素別データです．

また，コネクション設置の場合コネクション形状を設定します．

(4) [STRINGER_TYPE_SPLICE] 連結形式が上(下)曲げの位置のみ入力は有効となります．範囲選択時，

他の連結形式の位置が含まれていても無視されます．

フランジ曲げ連結のタイプの設定(WまたはCは片方を指定)

W番号	：横桁ウェブとの連結を溶接で行なう場合に，W(1～2)を指定します．

自動計算時に溶接を指定する場合はWのみを入力データとして指定することができます．

C番号	：横桁ウェブとの連結をコネクションで行なう場合に，C(1～5)を指定します．

自動計算時にコネクション設置を指定する場合はCのみを入力データとして指定すること

ができます．(自動計算時にW,C共に指定されない場合はC指定)

材質	：横桁ウェブと連結する部材の材質を指定します.

：W番号指定時は連結板の，C番号指定時はコネクションの材質を指定してください.

W,C番号指定による形状の変化については，[フランジ連結タイプ]を参照してください．

コネクション形状(C番号指定の場合のみ有効)

向き	：コネクション(連結板)の横桁ウェブ直角方向縁の向きを指定します．

直角指定の場合横桁ウェブに対し直角，平行指定の場合横断線に対し平行となります．

自動計算時の初期値は「平行」です．

コネクション幅,厚(mm)	：横桁ウェブ直角方向のコネクション幅,及びコネクション板厚を指定します．

入込	：コネクションの連結板に対する鉛直入込方向を指定します．

コネクションを外側とする場合外，内側とする場合内を指定してください．

自動計算時の初期値は「内」です．

向き,コネクション幅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入込

指定：外

コネクション幅

コネクション幅

指定：平行　　　　　　　　　　指定：直角　　　　　　　　　　　　　　　　　　指定：内

以下のデータは入力例です．

[STRINGER_F_TYPE_SPLICE] 652.縦桁(仕口以外)フランジ連結タイプ 寸法値単位mm 自動計算(YES_NO) YES ! 縦桁始 縦桁終 横桁始 横桁終 左右両 上下 W番号 (材質) ! 縦桁始 縦桁終 横桁始 横桁終 左右両 上下 C番号 (材質) (向き コネクション幅 厚 入込) ST1 ST1 S1 S2 要素左側 上下 W1 SM400 ST1 ST1 S1 S2 要素右側 上下 C1 SM400 平行 160 10 外 ST2 ST2 P1 P2 要素両側 下 C1 SM400 平行 160 10 内 [END STRINGER_F_TYPE_SPLICE]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# * [STRINGER_F_TYPE_SPLICE] フランジ連結タイプ

| 溶接(W) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ｢W1｣指定 主桁ウェブに溶接 | ｢W2｣指定 主桁フランジに溶接 |  |
| コネクション(C) |  |  |
| ｢C1｣指定 補剛材位置分割 | ｢C2｣指定 スカーラップ | ＊ 補剛材分断 ｢C3｣指定 垂直補剛材を分断 |
| ｢C4｣指定 補剛材溶接 | ｢C5｣指定 主桁フランジに連結 |  |

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 653. [STRINGER_F_SHAPE_SPLICE]  縦桁(仕口以外)フランジ連結形状

(1) 自動計算 YES 指定の場合，データ指定は必要ありません．自動計算後は更新されます．

(2) 自動計算 NO 指定の場合，フランジ曲げ連結位置に対しては指定が必要です．

(3) 縦桁フランジ連結の水平ガセット形状の設定を行ないます．縦桁要素別データです．

(4) [STRINGER_TYPE_SPLICE] 連結形式が上(下)曲げの位置のみ入力は有効となります．

(5) 仕口形式の場合は入力は無効です．仕口端部形状の指定は[STRINGER_S_END_SHAPE]を参照してください．

(6) 縦桁フランジ幅方向の寸法は，[STRINGER_NAME_COMMON]FLG連結部幅寸法の参照方向の指定により変化します．

(主桁ウェブ平行方向か縦桁ウェブ直角方向か．)

B,T(mm)	：水平ガセットの板幅,板厚を指定します．

R_CENTER	：スカーラップの中心位置を決定します．WEB, 補剛材, 接合面 のいずれかで指定してください．

BR(mm)	：横桁ウェブ平面上でのスカーラップの切欠幅を指定します．

R(mm)	：スカーラップ先端部の半径を指定します．

DIS(mm)	：スカーラップ先端部の補剛材先端位置からのオフセット量を補剛材先端方向を正として指定します．

自動計算時の R_CENTER 初期値は「補剛材」です．

自動計算時のスカーラップ形状は [STRINGER_NAME_COMMON] での入力を参照し作成します．

水平ガセット形状

B(横桁WEB平行)

)

T

T

若番側

老番側

B(横桁WEB平行)

)

B(縦桁WEB直角)

)

B(縦桁WEB直角)

)

溶接時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コネクション時

スカーラップ形状

BR(横桁WEB平行)

R_CENTER

WEB

接合面

R

DIS

+

-

BR(縦桁WEB直角)

補剛材

以下のデータは入力例です．

[STRINGER_F_SHAPE_SPLICE] 653.縦桁(仕口以外)フランジ連結形状 寸法値単位mm 自動計算(YES_NO) YES ! 縦桁始 縦桁終 横桁始 横桁終 左右両 上下 B T (R_CENTER BR R DIS) ST1 ST1 S1 S2 要素両側 上下 500 9 補剛材 70 35 0 ST2 ST2 S1 S2 要素左側 上 500 9 補剛材 70 35 0 [END STRINGER_F_SHAPE_SPLICE]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 654. [STRINGER_F_BOLT_SPLICE]  縦桁(仕口以外)フランジ連結ボルト

(1) 自動計算 YES 指定の場合，データ指定は無効となり，自動計算後は更新されます．

(2) 自動計算 NO 指定の場合，フランジ曲げ連結位置に対しては指定が必要です．

(3) 縦桁フランジ－横桁連結の連結ボルト設定を行ないます．縦桁要素別データです．

呼び(等級)	：連結ボルトの呼びと等級を指定します．

呼び M20, M22, M24 等級 S10T, F8T, F10T の組み合わせで，呼び(等級)の形式で指定して

ください．自動計算時は 呼びM22,等級S10Tで設定されます．

孔引き形式	：フランジ側連結ボルトの孔引き形式を設定します．

縦桁についての指定は全孔引きまたは千鳥_外のいずれかを指定してください．

FLG本数	：フランジ側連結ボルト本数を偶数で指定してください．

FLG行数	：フランジ側連結ボルトの片側の行数を指定します．

孔引き形式が千鳥_外指定の場合，最小２行となります．

ｺﾈｸｼｮﾝ行数,列数	：横桁(コネクション)側の連結ボルト行数,列数(横桁ウェブ平行方向)を指定します．

行数は中央で分割した片側のものを指定してください．

縦桁フランジ側

孔引き形式	：全孔引き	孔引き形式	：千鳥_外

FLG本数	：8	FLG本数	：14

FLG行数	：1	FLG行数	：2

横桁(コネクション)側

コネクション行数	：3

コネクション列数	：2

以下のデータは入力例です．

[STRINGER_F_BOLT_SPLICE] 654.縦桁(仕口以外)フランジ連結ボルト 自動計算(YES_NO) YES ! 縦桁始 縦桁終 横桁始 横桁終 左右両 上下 呼び(等級) 孔引き形式 FLG本数 FLG行数 (ｺﾈｸｼｮﾝ行数 列数) ST1 ST1 S1 S2 要素両側 上下 M22(S10T) 千鳥_外 14 2 ST2 ST2 S1 S2 要素左側 上下 M22(S10T) 千鳥_外 14 2 3 2 ST3 ST3 P1 P2 要素右側 上下 M22(S10T) 千鳥_外 14 2 3 2 [END STRINGER_F_BOLT_SPLICE]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 655. [STRINGER_F_BOLT_DIS]  縦桁(仕口以外)フランジ連結ボルト間隔

(1) 自動計算 YES 指定の場合，データ指定は無効となり，自動計算後は更新されます．

(2) 自動計算 NO 指定の場合，フランジ曲げ連結位置に対しては指定が必要です．

(3) 縦桁フランジ－横桁連結の連結ボルト間隔の設定を行ないます．縦桁要素別データです．

(4) 縦桁フランジ幅方向の寸法は，[STRINGER_NAME_COMMON] FLG連結部幅寸法の参照方向 の指定により変化します．

(横桁ウェブ平行方向か縦桁ウェブ直角方向か．)

縦桁フランジ側ボルト (各mm)

Lfc,Lfd,LfeL(R)	：FLG長さ方向の，	FLG縁端ボルト距離，中間ボルト間隔，連結板縁端ボルト距離(始終)

LfeL(R)については，縦桁若番側をLfeL，縦桁老番側をLfeRに指定してください.

Bfc,Bfe	：FLG幅方向の，	中央ボルト間隔(接合面側縁端ボルト距離)，縁端ボルト距離

横桁(コネクション)側ボルト (各mm)

Lgc,Lgd,Lge	：FLG長さ方向の，	横桁側連結板縁端ボルト距離，中間ボルト間隔，縁端ボルト距離

Bgd,Bge	：FLG幅方向の，	中間ボルト間隔，縁端ボルト距離

縦桁フランジ側

Lfd×6

Lfc

LfeL

Bfe

Bfe

Bfc

Lfd×2

Lfc

Bfe

Bfc

LfeR

LfeR

縦桁老番側

縦桁若番側

LfeL

横桁(コネクション)側

Bge

Bgd

×2

Lge

Lgd

Lgc

Lge

Lgd

Bge

Bgd

×2

Lgc

Bgd

×2

縦桁WEB直角

横桁WEB平行

Bge

Lge

Lgd

Lgc

コネクション向き：平行　　　　　　　　　　　　　　コネクション向き：直角

コネクション向きの設定は，[STRINGER_F_TYPE_SPLICE]で設定します．(自動計算時は向き=平行です．)

以下のデータは入力例です．

[STRINGER_F_BOLT_DIS] 655.縦桁フランジ連結ボルト間隔 寸法値単位mm 自動計算(YES_NO) YES ! 縦桁始 縦桁終 横桁始 横桁終 左右両 上下 Lfc Lfd LfeL LfeR Bfc Bfe (Lgc Lgd Lge Bgd Bge) ST1 ST1 S1 S2 要素左側 上下 40 75 40 40 130 40 40 75 40 75 40 ST2 ST2 S1 S2 要素両側 上下 40 75 40 40 130 40 [END STRINGER_F_BOLT_DIS]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 656. [STRINGER_W_BOLT_SPLICE]  縦桁(仕口以外)ウェブ連結ボルト(WEBせん断)

(1) 自動計算 YES 指定の場合，データ指定は無効となり，自動計算後は更新されます．

(2) 自動計算 NO 指定の場合，仕口連結以外の縦桁位置に対して指定が必要です．

(3) 縦桁ウェブ－横桁連結の連結ボルト設定を行ないます．縦桁要素別データです．

(4) ボルト孔と縦桁ウェブとの取り合いは，[STRINGER_WEB_SR]で指定できます.

呼び(等級)	：連結ボルトの呼びと等級を指定します．

呼び M20, M22, M24 等級 S10T, F8T, F10T の組み合わせで，呼び(等級)の形式で指定してください．

自動計算の場合，呼びM22,等級S10Tで設定されます．

列数,割数	：連結ボルトの列数および割数を指定してください．

：連結ボルト本数は，列数×(割数+1)となります．

Ld(mm)	：長さ方向の中間ボルト間隔を指定します．列数が1の場合仮入力となります．(0を指定)

Le(mm)	：長さ方向の補剛材縁端ボルト距離を指定します．

DU(mm)	：横桁上フランジ外縁～上部第１ボルト中心距離を指定します．

DL(mm)	：横桁下フランジ外縁～下部第１ボルト中心距離を指定します．

ピッチ(mm)	：中間ボルト中心間隔を割数分指定します．上側より順に指定してください．

列数(左)

列数(右)

割数(右)

割数(左)

DU

ピッチ(1)

Le

Ld

DL

ピッチ(2)

ピッチ(割数)

・

・

・

・

以下のデータは入力例です．

[STRINGER_W_BOLT_SPLICE] 656.縦桁ウェブ連結ボルト 自動計算(YES_NO) YES ! 縦桁始 縦桁終 横桁始 横桁終 左右両 呼び(等級) 列数 割数 Ld Le DU DL ピッチ(割数分) ST1 ST1 S1 S2 要素両側 M22(S10T) 2 11 75 40 240 300 75 130 11*75 ST2 ST2 S1 S2 要素左側 M22(S10T) 1 11 0 40 240 300 75 130 11*75 [END STRINGER_W_BOLT_SPLICE]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 657. [STRINGER_S_SHAPE_SPLICE]  縦桁仕口添接板

(1) 自動計算 YES 指定の場合，データ指定は無効となり，自動計算後は更新されます．

(2) 自動計算 NO 指定の場合，仕口連結の縦桁で継手がある位置について指定が必要です．

(3) 縦桁仕口連結の添接板形状の設定を行ないます．縦桁要素別データです．

(4) 651.[STRINGER_TYPE_SPLICE] 連結方式の指定が仕口の場合入力は有効となります．

[U･L]FLG,WEB	：データ設定の対象を指定します．

フランジ添接について	UFLG, LFLG, FLG(上下共通)	を指定．

ウェブ添接について	WEB	を指定．

B1,B2(mm)	：(U,L)FLG指定の場合，フランジ外側(B1),内側(B2)添接板幅を指定してください．

WEB指定の場合，主桁若番側(B1),老番側(B2)ウェブ添接板幅を指定してください．

T1,T2(mm)	：(U,L)FLG指定の場合，フランジ外側(T1),内側(T2)添接板厚を指定してください．

WEB指定の場合，縦桁若番側(T1),老番側(T2)ウェブ添接板厚を指定してください．

L(mm)	：横断線方向の添接板長さを指定してください．

GB1,GB2,GL(mm)	：(U,L)FLG指定の場合，横桁側のB1,B2,Lと縦桁側と違う場合を指定してください．

(FLG,WEB添接板と横桁垂直補剛材と干渉する場合手動で入力できます)

フランジ添接　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウェブ添接

B1(GB1)

GL

L

T1

UFLG

T2

T1

B2

B2

B1

T2

B2

FLG

(GB2)

(GB2)

B2

B2

T2

LFLG

T1

主桁若番側

主桁老番側

B1

ウェブ添接において一面摩擦とする場合，設置しない側のB, Tを0mmで指定してください．

以下のデータは入力例です．

[STRINGER_S_SHAPE_SPLICE] 657.縦桁仕口添接板 寸法値単位mm 自動計算(YES_NO) YES ! 縦桁始 縦桁終 横桁始 横桁終 左右両 [U･L]FLG・WEB T1 T2 B1 B2 L (GB1, GB2, GL) ST1 ST1 S1 S2 要素両側 FLG 9 9 460 210 470 ST2 ST2 P1 P2 要素両側 WEB 9 9 720 720 320 ST3 ST3 P1 S2 要素両側 WEB 9 0 720 0 320 [END STRINGER_S_SHAPE_SPLICE]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 658. [STRINGER_S_BOLT_SPLICE]  縦桁仕口連結ボルト

(1) 自動計算 YES 指定の場合，データ指定は無効となり，自動計算後は更新されます．

(2) 自動計算 NO 指定の場合，仕口連結の縦桁で継手がある位置について指定が必要です．

(3) 縦桁仕口連結の連結ボルト設定を行ないます．縦桁要素別データです．

(4) 651.[STRINGER_TYPE_SPLICE] 方式 指定が仕口の場合入力は有効となります．

[U･L]FLG,WEB	：データ設定の対象を指定します．

フランジ添接について指定	UFLG , LFLG , FLG	--- 呼び(等級), FLG本数, 孔引き形式 を指定

ウェブ添接について指定	WEB	--- 呼び(等級), WEB列数, WEB割数 を指定

呼び(等級)	：連結ボルトの呼びと等級を指定します．呼び M20, M22, M24 等級 S10T, F8T, F10T の組み

合わせで呼び(等級)の形式で指定してください．自動計算時は呼びM22,等級S10Tが設定されます．
    FLG本数	：連結ボルト本数を指定します．継手位置で分割される片側の連結ボルト本数を指定してください．

孔引き形式	：全孔引き,  2, 4, 6孔引き,  24, 46, 68孔引き,  千鳥_外, 内 のいずれかで指定してください．

WEB列数,割数	：ウェブ添接ボルト列数,中間部の割数を指定してください．

割数による総断数は，第1-2ボルト間隔＞0 の場合 割数+3，=0の場合 割数+1 となります．

GFLG本数,G孔引：FLG指定の場合，横桁側のFLGボルト本数・孔引形式と縦桁側と違う場合を指定してください．

(301CONTROLのVS優先の場合やFLG,WEB添接板と横桁垂直補剛材と干渉する場合手動で入力できます.)

(なお，301CONTROLのVS優先の場合, 全孔引きを入力のは普通です.)

列数

割数

列数

割数

FLG本数,WEB列数,WEB割数

FLG本数：12　　　　　　　　　　　第1-2ボルト間隔＞0　　　　　第1-2ボルト間隔=0

孔引き形式

全孔引き　　　　　　　　　　　　千鳥_外　　　　　　　　　　千鳥_内

2孔

2孔

4孔

2孔

4孔

6孔

24孔

24孔

46孔

24孔

46孔

68孔

2孔引き, 4孔引き, 6孔引き　　　　　　　　　　　　24孔引き, 46孔引き, 68孔引き

[STRINGER_S_BOLT_SPLICE] 658.縦桁仕口連結ボルト 自動計算(YES_NO) YES ! 縦桁始 縦桁終 横桁始 横桁終 左右両 [U･L]FLG 呼び(等級) FLG本数 孔引き形式 (GFLG本数, G孔引) ! 縦桁始 縦桁終 横桁始 横桁終 左右両 WEB 呼び(等級) WEB列数 WEB割数 ST1 ST1 S1 S2 要素両側 FLG M22(S10T) 10 24孔引き ST2 ST2 S1 S2 要素両側 WEB M22(S10T) 4 11 [END STRINGER_S_BOLT_SPLICE]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 659. [STRINGER_S_FLG_BOLT_DIS]  縦桁仕口フランジ連結ボルト間隔

(1) 自動計算 YES 指定の場合，データ指定は無効となり，自動計算後は更新されます．

(2) 自動計算 NO 指定の場合，仕口連結の縦桁で継手がある位置について指定が必要です．

(3) 縦桁仕口連結のフランジ連結ボルト間隔の設定を行ないます．縦桁要素別データです．

(4) 651.[STRINGER_TYPE_SPLICE] 方式 指定が仕口の場合，入力は有効となります．

Lc(mm)	：縦桁フランジ長さ方向の，中央ボルト間隔を指定します．

Ld(mm)	：縦桁フランジ長さ方向の，中間部ボルト間隔を指定します．

Le(mm)	：縦桁フランジ長さ方向の，縁端部ボルト間隔を指定します．

Bc(mm)	：縦桁フランジ幅方向の，中央ボルト間隔を指定します．

Be(mm)	：縦桁フランジ幅方向の，縁端ボルト距離を指定します．

GLd,GLe,GBc,GBe：(U,L)FLG指定の場合，横桁側のLd, Le, Bc, Beと縦桁側と違う場合を指定してください．

(301CONTROLのVS優先の場合やFLG,WEB添接板と横桁垂直補剛材と干渉する場合手動で入力できます.)

(なお，301CONTROLのVS優先の場合, GLe=0, GBc=Bcを入力のは普通です.)

Be (GBe)

Bc(GBc)

Be (GBe)

Le×2

Le×2

Lc

Ld×2

Ld×2

(GLd×2)

(GLe×2)

横桁側：

(GLc)

)e×2)

以下のデータは入力例です．

[STRINGER_S_FLG_BOLT_DIS] 659.縦桁仕口フランジ連結ボルト間隔 寸法値単位mm 自動計算(YES_NO) YES ! 縦桁始 縦桁終 横桁始 横桁終 左右両 [U･L]FLG Lc Ld Le Bc Be (GLc, GLd, Gle, GBc, GBe) ST1 ST1 S1 S2 要素両側 FLG 130 75 80 130 40 ST2 ST2 S1 S2 要素両側 FLG 130 75 80 130 40 [END STRINGER_S_FLG_BOLT_DIS]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 660. [STRINGER_S_WEB_BOLT_DIS]  縦桁仕口ウェブ連結ボルト間隔

- 継手位置の桁高及び中間部の間隔は自動計算．（自動計算「YES」，「NO」とも）

- 橋軸方向間隔DX,DCは入力しない場合，標準値かフランジの間隔参照して決定されます．

- ウェブ第１ボルト力をフランジに分担BU01; BL01(NO_分担率%_分担幅mm)   (初期値:NO)

NO：   考慮しません

値%：   FLG～第１ボルト間隔＊値%までのボルト力をフランジに分担

値：   FLG～第１ボルト入力値までのボルト力をフランジに分担

DU1 =上フランジ　～第１ボルトとの間隔

DU12=上第１ボルト～第２ボルトとの間隔

DU23=上第２ボルト～第３ボルトとの間隔

DL1 =下フランジ　～第１ボルトとの間隔

DL12=下第１ボルト～第２ボルトとの間隔

DL23=下第２ボルト～第３ボルトとの間隔

DU1

DU12

DL1

DL12

DU1

DU12

DL1

DL12

割数＊間隔

割数＊間隔

DC

DX

DC

DX

DU23

DU23

DL23

DL23

BU01

BL01

BU01

BL01

(1) T_U_FLG_TYPE: 桁高に含む          (2) T_U_FLG_TYPE: 桁高に含まない

T_L_FLG_TYPE: 桁高に含む              T_L_FLG_TYPE: 桁高に含まない

以下のデータは入力例です．

[STRINGER_S_WEB_BOLT_DIS] 660.縦桁仕口ウェブ連結ボルト間隔 寸法値単位mm 自動計算(YES_NO) YES ! 縦桁始 縦桁終 横桁始 横桁終 左右両 DU1 DU12 DL12 DL1 DC DX H(出力) DU23 DL23 BU01 BL01 ST1 ST1 S1 P1 要素両側 75 50 50 75 90 75 1200 75 75 50% 50% ST2 ST2 S1 S2 要素両側 75 50 50 75 [END STRINGER_S_WEB_BOLT_DIS]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 661. [STRINGER_S_END_SHAPE]  縦桁仕口端部形状

- 自動計算 YES 指定の場合，データ指定は無効となり，自動計算後は更新されます．

注：　651.縦桁-横桁連結形式,入込方向[STRINGER_TYPE_SPLICE]に継手形式を指定できます．

(2) 自動計算 NO 指定の場合，仕口連結の縦桁については指定が必要です．

(3) 縦桁仕口連結時の端部形状を指定します．縦桁要素別データです．

(4) 仕口形式以外の形状の指定は653．[STRINGER_F_SHAPE_SPLICE]を参照してください．

(5) 縦桁フランジ幅方向の寸法は640．[STRINGER_NAME_COMMON] FLG連結部幅寸法の参照方向 の指定により指定の方向が変化するので注意が必要です．(横桁ウェブ平行方向か縦桁ウェブ直角方向か．)

BU1,BU2(mm)	：上側端部の取付幅BU1(主桁若番側)とBU2(主桁老番側)を指定してください．

0mm指定の場合，縦桁のフランジ幅を参照します．

L(mm)	：縦桁軸方向の縦桁ウェブ-継手位置(間隔の中央)間の距離を指定してください．

入力値は下フランジ側についての指定となります.

301VS優先且つLは補剛材幅Bvsより小さい場合，コネクション幅となり，下図を参考して下さい

0mm指定の場合，継手を設置しません．

(301CONTROLのVS優先の場合や添接板と横桁垂直補剛材と干渉する場合,657,658,659も修正・入力して下さい.)

Dis(mm)	：縦桁仕口継手の部材間隙間を指定します．指定のない場合，640．[STRINGER_NAME_COMMON]指

定の最小間隔(初期値10mm, VS優先の場合，ウェブ10mm, フランジは20mm)が適用されます．

RU1,RU2(mm)	：上FLGの開先のR半径を指定してください．初期値は0mm(VS優先の場合100mm)とします．

DU1,DU2(mm)	：上FLGの開先端部寸法を指定してください．初期値は0mm(VS優先の場合15mm)とします．

BL1,BL2,RL1,RL2,DL1,DL2(mm)： 下FLGの値を指定してください．

DU2(DL2)

RU2(RL2)

横桁WEB平行

平行

縦桁WEB直角

平行

BU2(BL2)

BU2(BL2)

BU1(BL1)

BU1(BL1)

L

Dis

横桁

主桁老番側

主桁若番側

(VS優先，且つL<Bvsの場合)

L

(一般の場合)

RU1(RL1)

DU1(DL1)

溶接

Dis

Tw

Tw

溶接

Ts

縦桁FLG幅

L

L = 0mm指定(継手無し)

VS優先，且つL>=Bvsの場合

[STRINGER_S_END_SHAPE] 661.縦桁仕口端部形状 寸法値単位mm 自動計算(YES_NO) YES ! 縦桁始 縦桁終 横桁始 横桁終 左右両 BU1 BU2 L LU Dis RU1 RU2 DU1 DU2 (BL1 BL2 RL1 RL2 DL1 DL2) ST1 ST1 S1 S2 要素右側 230 230 330 0 0 100 100 15 15 230 230 100 100 15 15 ST2 ST2 P1 P2 要素両側 230 230 330 0 5 [END STRINGER_S_END_SHAPE]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 662. [STRINGER_STUD]  ずれ止め間隔

! 1) 縦桁のずれ止め間隔の入力或は出力．（自動の場合は１行目のみでよいです．単位mm）

! 2) ずれ止めタイプ・寸法は１行目に入力して下さい．２行目から間隔を入力して下さい．

! 3)  始位置     n1,間隔1,     n2,間隔2,    ･･･, ni,間隔i, ･･･

D  ( 32,35等)

Ｌ:材料長さ(通常600)

材料

t (10)

Ｈ: スラブ端寸法

(通常50)

L(130,150等)

RB径Ｄ(通常16)

FB幅D(通常50)

径d (19,22等)

(1) スタッドジベル                     (2)スラブ止め_RB (スラブ止め_FB)

(TYPE 1)                               (TYPE 2)       (TYPE 3)

D

開始位置

n1*間隔1

n2*間隔2

n3*間隔3

･･･

･･･

･･･

UFLG

横桁i

横桁i+1

[STRINGER_STUD] 662.ずれ止め間隔の入力或は出力

! 自動手動  ずれ止めタイプ  径d  長さL  端寸法H  始位置標準  標準間隔     (スラブ止めの場合)

! 自動手動  ずれ止めタイプ  径d  長さL    径D    頭部厚t    直角本数    (直角間隔)  (スタッドの場合)

自動      スラブ止め_RB    16    600     50       200       1000

自動      スタッド         19    150     32       10        1           0

! 縦桁始 縦桁終  横桁始 横桁終  始位置D   n1     間隔1    n2      間隔2   n3     間隔3, ･･･

ST1     ST2    S1     S2        200     1      791.7     11      1000     1      791.7

[END_STRINGER_STUD]ずれ止めタイプ・寸法は一行目に入力

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 665. [STRINGER_WEB_SR]  縦桁ウェブスカーラップ

(1) 自動計算 YES 指定の場合，データ指定は無効となり，自動計算後は更新されます．

(2) 自動計算 NO 指定の場合，未指定位置は 640．[STRINGER_NAME_COMMON] 入力値が適用されます．

(3) 縦桁ウェブガセットのスカーラップ形状を指定します．縦桁要素別データです．

Br,R,Dis(mm)	：横桁水平補剛材位置でのスカーラップ切欠幅,先端のR半径,オフセット量を指定してください．

オフセット量は横桁ウェブに対し補剛材先端方向を正とします．

Br(右上)

R

Br(左上)

Br(左下)

Br

Br(右上)

Dis

Br(右下)

+

-

Br(右下)

傾斜(YES_NO)	：YES指定時，ウェブ長さ方向の切欠縁は縦桁フランジに対し平行となります．

NO指定時，ウェブ長さ方向の切欠縁は水平となります．

Df(mm)	：縦桁フランジ内縁上でのフランジ端－ウェブ接合位置間の距離を指定してください．

DR(mm)	：切欠部のR半径を指定してください．

Dh,Dv(mm)	：最外側ボルト孔中心からの，ウェブ縁端距離を指定します．

Dh

Dv

Df

上フランジ

下縁と平行

DR

Dv

Dh

Df

DR

下フランジ

上縁と平行

Dh

Dv

Df

水平

DR

Df

DR

Dv

水平

Dh

傾斜YES指定　　　　　　　　　　　　傾斜NO指定

以下のデータは入力例です．

[STRINGER_WEB_SR] 665.縦桁ウェブスカーラップ 寸法値単位mm 自動計算(YES_NO) YES ! 縦桁始 縦桁終 横桁始 横桁終 左右両 上下 Br R Dis 傾斜(YES_NO) Df DR Dh Dv ST1 ST1 S1 S2 要素両側 上 40 20 0 NO 10 20 40 40 ST2 ST2 S1 P1 要素両側 下 40 20 0 NO 10 20 40 40 [END STRINGER_WEB_SR]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 666. [STRINGER_MEMBER_POSITION]  縦桁部材配置

(1) 自動計算 YES 指定の場合，データ指定は無効となり，自動計算後は更新されます．

(2) 自動計算 NO 指定の場合，未指定位置は 640．[STRINGER_NAME_COMMON] 入力値が適用されます．

(3) 縦桁の部材配置を設定します．縦桁要素別データです．

上下	：縦桁上フランジについて指定する場合上，縦桁下フランジまたは

HL,HR(mm)	：フランジ先端位置からの水平方向の取り合いの距離を指定してください．

補剛材との取り合い　　　　　　横桁フランジとの取り合い　　　　　　コネクションとの取り合い

HL

HL

HL

HL

HL

以下のデータは入力例です．

[STRINGER_MEMBER_POSITION] 666.縦桁部材配置 寸法値単位mm 自動計算(YES_NO) YES ! 縦桁始 縦桁終 横桁始 横桁終 上下 HL HR ST1 ST2 S1 P1 上 20 20 ST1 ST2 P1 S2 上下 20 20 [END STRINGER_MEMBER_POSITION]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 668. [STRINGER_OUTPUT]  縦桁計算書出力・GROUP設定

- 出力位置を選択して下さい．（出力に影響しますが，プログラム内部の計算は全て位置で行います．

- 644の第１行目に「YES_GROUP入力」or「NO」を選択した場合，GROUP名を入力して下さい．

- 自動「YES」の場合，側縦桁，中縦桁それぞれ支間長最大の一つを選択し出力します．

[STRINGER_OUTPUT] 668. 縦桁出力・GROUP設定

自動計算(YES_NO) YES

! 縦桁始 縦桁終  若番横桁  出力     GROUP名

ST1     ST1       C1     YES     側縦桁

ST2     ST2       C1     NO      中縦桁

[END STRINGER_OUTPUT]

目次へ	注意事項へ　前へ戻る；　次へ進む

# 668. [STRINGER_SHEET_CROSS]      縦桁図面範囲の指定

# 669. [STRINGER_MATERIAL_CROSS]   縦桁材料範囲の指定

(1) 自動計算 YES 指定の場合，データ指定は無効となり，自動計算後は更新されます．

(2) 自動計算 NO 指定の場合，下横構各図面(材料)出力の範囲を指定します．

以下の入力は右図になります．

図面範囲

! 縦桁始      縦桁終      横桁名

ST1          ST1         C2

ST1          ST1         S2

図面範囲

S1

C2

C1

C3

S2

C4

ST1

[STRINGER_SHEET_CROSS] 668.縦桁図面出力の範囲の指定 自動計算(YES_NO) YES ! 縦桁始 縦桁終 横桁名 ST1 ST1 C2 (図面１：ST1のS1～C2) ST1 ST1 S2 (図面2：ST1のC2～S2) ST2 ST3 S2 (図面3：ST2～ST3のS1～S2) [END SBD_SHEET_GIRDER]

目次へ

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 670. [BRACKET_COMMON]  ブラケット基本条件

- 674.ブラケット高さ(必須) [BRACKET_SECTION]を必ず入力してください

- ブラケット高さを入力しない場合，その横断線にブラケット設置しないと意味する．

- 左・右側縦桁ある場合必ずそのライン名及び縦桁の標準断面寸法を入力してください．初期設定は「無し」です．

[BRACKET_COMMON]  670. ブラケット基本条件

! タイプ                            説明文                                                    入力データ

LEFT_STRINGER                    左側縦桁名及び縦桁の標準断面寸法                                  無し

RIGHT_STRINGER                   右側縦桁名及び縦桁の標準断面寸法                                  無し

BR_LIVE_TYPE                     活荷重定義(TYPE・群集・PT・D1・D2・D3)      B荷重,5，100,1750,500,250

BR_UNIT_TYPE                     鋼材地覆歩道舗装床板の単位重量定義          77，24.5，23.0,22.5，24.5

BR_MIN_MATERIAL                  最低材質(SM400_490_490Y_570_SMA400W_490W_570W)-H                SM400

BR_T_MIN_WEB                     ウェブの最小板厚mm                                                 9

BR_T_MAX_WEB                     ウェブの最大板厚mm                                                28

BR_T_MIN_FLG                     フランジの最小板厚mm                                               9

BR_T_MAX_FLG                     フランジの最大板厚mm                                              40

BR_B_MIN_FLG                     フランジの最小幅mm                                               210

BR_B_MAX_FLG                     フランジの最大幅mm                                               600

BR_COMPRESSION_U_FLG             UFLG圧縮許容応力度算出(全強_局部_曲げ圧縮_LFLG同様)            全強

BR_SIGMA_ROOM                    応力度の余裕値[N／mm2]                                             5

BR_CREVICE_BETWEEN_SECTIONS   仕口継手の部材間隙間(mm)                                           0

BR_TYPE_5mm_SPLICE               仕口添接板5mm控え(YES_NO_UFLG_LFLG控える量mm)                   5,5

BR_YES_PURE_AREA_TIMES_11        引張面積1.1倍する(YES_NO)                                        YES

BR_TENSION_AREA_SPLICE_PLATE     引張添接板の必要断面積(半面積_面積_半応力75_応力75_半応力_応力) 半面積

BR_COMPRESSION_AREA_SPLICE_PLATE 圧縮添接板の必要断面積(半面積_面積_半応力75_応力75_半応力_応力) 半面積

BR_TYPE_TENSION_AREA_SPLICE      フランジ添接計算用引張面積(元断面_純断面積)                     元断面

BR_TYPE_FLG_ALLOWABLE_STRESS_SPLICE フランジ添接計算用圧縮許容応力度(上限値_計算値)              上限値

BR_TYPE_WEB_ALLOWABLE_STRESS_SPLICE ウェブ添接計算用圧縮許容応力度(上限値_計算値)                上限値

BR_MIN_DIS_BOLT_WIDTH            仕口ボルトFLG幅方向最小間隔(通常=0=自動)                             0

BR_DIS_WEB_RIB_CENTER            仕口ボルトFLG幅方向中心間隔(WEBかRIB両側_通常=0=自動)              0

BR_DIS_SPLICE_CENTER             仕口ボルトFLG長手方向中心間隔(通常=0=自動)                           0

BR_WEB_BOLT_1_2_DISTANCE         仕口ウェブ第１_第２ボルトとの間隔(自動_固定したい場合は値mm)      自動

BR_WEB_BOLT_SPLICE_CENTER        仕口ボルトWEB長手方向中心間隔(自動_固定したい場合は値mm)         自動

BR_BOLT_LENGTH_35_40_MODIFY      ボルト長さ(締付け長さ+35(40))の35(40)修正量(名高速の場合は-2_-1)   0,0

BR_TYPE_BOLT_NAME                ボルト呼び径の初期値(M22(S10T)_F10T_F8T_20_24)               M22(S10T)

BR_ADD_TO_BOLT_D                 ボルト孔径とボルト呼び径の差(mm_通常3)                               3

BR_SPLICE_075                    継手計算用全強の倍数(例0.75横桁は521の13行目)                   0.75

BR_GRADIENT_MAX_HORIZONTAL       仕口添接板勾配考慮しない最大縦断勾配%                                3

BR_BOLT_TYPE_2and24_NOT_CONSIDERED     ボルト孔引きタイプ2も24も考慮しない(YES_NO)                 NO

BR_BOLT_TYPE_24or46or68_NOT_CONSIDERED ボルト孔引きタイプ24も46も68も考慮しない(YES_NO)           NO

BR_END_SHAPE_L_MIN                     ブラケット端部形状Lの最小値mm(681個別修正できる)           0

BR_T_CHANGE_TYPE_IF_THICKNESS_IS_OVER    最大板厚超過時の自動変化(幅WIDTH_材質MATERIAL)         幅変化

BR_S_CHANGE_TYPE_IF_WEB_SHEAR_IS_OVER    せん断超過時の自動変化(厚T_材質MATERIAL)               厚変化

BR_M_CHANGE_TYPE_IF_STRESS_ST_IS_OVER    合成応力超過時の自動変化(FLG厚_WEB厚)               FLG厚変化

BR_SR_F_M_GIRDER           主桁側ULFGスカーラップ(R1_R2I_R2B(R2I_R2B>0時SR_U_M_GIRDER無効))   35,0,35

BR_SR_U_M_GIRDER           主桁側上側スカーラップ(15C_16_15C)_(35R_16_40R)                   35R,16,40R

BR_SR_L_M_GIRDER           主桁側下側スカーラップ(15C_16_15C)_(35R_16_40R)                   35R,16,40R

BR_SR_U_ST_GIRDER          側縦桁側上側スカーラップ(RU_DU1_DU2)                                20,10,10

BR_SR_L_ST_GIRDER          側縦桁側下側スカーラップ(RL_DL1_DL2)                                20,10,10

BR_DIR_OF_BRACKET          標準入れ込み方向(始端_終端_中央)                                        中央

BR_DIR_VS_OF_BRACKET       垂直補剛材方向(入込_反入込)                                             入込

BR_DIR_HS_OF_BRACKET       水平補剛材方向(入込_反入込)                                             入込

BR_SAME_MATERIAL_AS_CROSS  同横断線上横桁と同じ材質(計算_YES)                                      計算

[END_BRACKET_COMMON]

## 左側側縦桁名及び縦桁の標準断面寸法_NAME_SBU_STU_SBL_STL_SHW_STW_SBV_STV

初期設定は「無し」です．但し，側縦桁同時に設計を行う場合，ここの入力は無効です．側縦桁の結果によります．

## 右側側縦桁名及び縦桁の標準断面寸法_NAME_SBU_STU_SBL_STL_SHW_STW_SBV_STV

初期設定は「無し」です．但し，側縦桁同時に設計を行う場合，ここの入力は無効です．側縦桁の結果によります．

側縦桁断面：

STW

STU

STL

SBL

SBU

SBV=垂直VSの幅

STV=垂直VSの厚

## 活荷重定義(TYPE・群集・PT・D1・D2・D3)     初期値： B荷重, 5，100,1750,500,250

TYPE = B荷重， A荷重

群集 = 群集荷重値，          通常床組設計の場合は 5kN/m2

PT   = T荷重値，             通常は 100kN

D1   = T荷重輪距離，         通常は 1750mm

D2   = 車輪と占有幅縁端距離， 通常は 500mm  (占有幅=2*D2+D1)

D3   = 車輪と車道縁端距離，   通常は 250mm

## 主桁側ULFGスカーラップ(R1_R2I_R2B) (初期値35,0,35)

(1) R2I,R2B>0時主桁側上側スカーラップSR_U_M_GIRDER無効))

(2) R2Iは鈑桁用，R2Bは箱桁用です.  R1,R2I,R2Bについては15C,15C,15C入力可

(3) R中心はブラケットUFLG，主桁UFLGの板厚大きいほう側とする．

主桁UFLG

ブラケットUFLG

ブラケットUFLG

主桁UFLG

R1

主桁WEB

R1

R2I or R2B

主桁側上側スカーラップ

主桁WEB

(1) R2I or R2B = 0                                      (2) R2I or R2B > 0

## 主桁側上側スカーラップ(初期値35R,16,40R SR_F_M_GIRDERのR2>0時無効)

## 主桁側下側スカーラップ(初期値35R,16,40R)

ブラケットUFLG

主桁UFLG

主桁側上側スカーラップ

ブラケットLFLG

主桁側下側スカーラップ

スカーラップ(R_T_RR):

R	= スカーラップ (ブラケットウェブ厚<=T)

RR	= スカーラップ (ブラケットウェブ厚 > T)

例： 35R, 16, 40R → ブラケットウェブ厚は16mm以下の場合には35mm, 16mmを越える場合には40mmとします．

主桁WEB

## 側縦桁側上側スカーラップ(RU_DU1_DU2, 初期値20,10,10)

## 側縦桁側下側スカーラップ(RL_DL1_DL2, 初期値20,10,10)

DU1

DU2

RU

ブラケットWEB

RL

DL1

DL2

## 標準入れ込み方向：｢始端｣，｢終端｣，｢中央｣ (452. [DRAW_BK_DZ_ANGLE]で横断位置ごと指定できます)

｢始端｣指定　(主桁始端ブラケットは終向き，他は始向き)

始端ブラケット

終端ブラケット

始+1

側縦桁

始側

(横桁若番側)

終側

(横桁老番側)

終向き

始向き

｢終端｣指定　(主桁終端ブラケットは始向き，他は終向き)

終端-1

始端ブラケット

終端ブラケット

側縦桁

始側

(横桁若番側)

終側

(横桁老番側)

始向き

終向き

｢中央｣指定　(径間数が奇数の場合，中間径間の横桁対傾構数/2(切上)から始側は終向き,より終側は始向き．

径間数が偶数の場合，中間の支点上横桁対傾構から始側は終向き,より終側は始向き．)

径間数が奇数

中間支点横桁Si

中間支点横桁Si+1

Si～Si+1中間

始端ブラケット

終端ブラケット

終側

(横桁老番側)

側縦桁

始側

(横桁若番側)

始向き

終向き

径間数が偶数

中央支点

始端ブラケット

終端ブラケット

終側

(横桁老番側)

側縦桁

始側

(横桁若番側)

始向き

終向き

## 同横断線上横桁と同じ材質(計算_YES)

計算：　　計算で決定します．

YES：　　いつもこの横断線上の横桁と同様です．

# ブラケットフランジ縁向き

ブラケットフランジのフランジ幅方向縁の向きを設定します．直角または平行を指定してください.

[CBD_TYPE_SPLICE] 自動計算YES指定時，ここでの入力値を参照しデータを作成します．

自動計算NO指定の場合，未指定位置のみここでの入力値が参照されます．

初期設定は「直角」です．

直角　　　　　　　　　　　　　　　　　平行

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 671. [BRACKET_LOAD]  ブラケット(側縦桁)設計荷重

- 自動でも風荷重を考慮する場合，風荷重による曲げモーメントを別途計算して入力してください．

Mw1_Mw2で活荷重無載荷時の風荷重を入力できます．( Mw2入力しない場合： Mw2 = 2*Mw1 )

自動でも衝突荷重を考慮する場合，衝突荷重による曲げモーメントを別途計算して入力してください．

- 荷重幅＝橋軸方向の負担する荷重の長さB(通常=左右横桁区間長合わせの半分)を入力して下さい．

但し，端ブラケットについては，B_BE_BSように桁端長さBE及び床版増厚長さBSを指定できます．

この場合は，B = 端横桁区間長

- HS_HSEように床版端部の厚さHSEを指定できます．（HSE入力しない場合HSE=HS）

また，側縦桁あり場合, HH_nように側縦桁ハンチの傾斜nを指定できます．（n入力しない場合n=3）

- 床版張出し長変化の場合，ASDFと連動しない場合，連動しても高覧・地覆・舗装・床版など荷重名を使わない場合或は別な意味で使う場合など，自動作成のデータの精度は不十分可能性がありますので，必要なら自動計算「NO」にして，データを修正して下さい．

- 地覆の詳細形状(矩形以外)を考慮する場合，B1地覆下部実幅,  H1を０にし，Pi名(地覆), Pi, B2iで入力して下さい．

Pi (高覧,遮音壁など,最大５個)

歩道幅B0>０時，群集荷重を考慮

車道部はT荷重を考慮

B0

B2i

B1

HHハンチ高

HS床版厚

H1地覆高

HP2舗装歩

Mw1風荷重(載荷時)

H0歩道高

Mw2風荷重(無載荷時)

HP1舗装車

Mco衝突荷重

主桁腹板

側縦桁腹板

床版張出 L

Pi (高覧,遮音壁など,最大５個)

歩道幅B0>０時，群集荷重を考慮

車道部はT荷重を考慮

B0

B2i

B1

HHハンチ高

HS床版厚

H1地覆高

HP2舗装歩

Mw1風荷重(載荷時)

H0歩道高

Mw2風荷重(無載荷時)

HP1舗装車

Mco衝突荷重

Hse

床版張出 L

主桁腹板

[BRACKET_LOAD]  671. ブラケット設計荷重

! 横桁始 横桁終 左右両  M風 M衝突 荷重幅  張出 ﾊﾝﾁ高  床版厚  舗装車 舗装歩 歩道幅 歩道高 地覆幅 地覆高 Pi名  Pi B2i

!             (左右両) (kN･m)(kN･m) (Bmm) (Lmm) (HHmm) (HSmm) (HP1) (HP2)   (B0mm) (H0mm) (B1mm) (H1mm)   文字 (kN/m) (mm)

自動計算    YES

S1    P1    左    0     0   6000  1500   80   250    70     0      0      0   400   400  高覧   0.5 200

S1    P1    右    0     0   6000  1350  100   250    80     30   3000    250  400   400  遮音壁 0.5 200

[END_BRACKET_LOAD]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 672. [BRACKET_DZ_ANGLE]  ブラケット長さ・横断差，入れ込み方向及び平面角度

- 自動計算「YES」の場合，ブラケット長さ及び平面角度を自動計算できます．

その場合，ブラケット長さについては，自動計算の値を必ず確認してください．

但し，側縦桁設計を行う場合，642.側縦桁L1(L2)は優先です．

- 自動計算「YES」の場合でも，ブラケットの横断差は必ず入力してください．入力しない場合，横断差は0とします．(側縦桁設計を行う場合を除く)

- 主桁側・張出側の横断差DZ_TYPE_G・DZ_TYPE_Sは以下４・２種類があります．

DZ_TYPE_G:   下縁_ブラケットUFLG  a点(かその延長平行線か, 主桁ウェブ基準線上)

上縁_ブラケットUFLG  b点(かその延長平行線か, 主桁ウェブ基準線上)

下縁_主桁UFLG        c点(主桁ウェブ基準線上)                     (初期値)

上縁_主桁UFLG        d点(主桁ウェブ基準線上)

DZ_TYPE_S:   下縁_側縦桁・ブラケットUFLG                                      (初期値)

上縁_側縦桁・ブラケットUFLG

- 入れ込み方向を「自動」で入力する場合，671.ブラケット基本条件の標準入れ込み方向によります．

[BRACKET_DZ_ANGLE]  672. ブラケット長さ・横断差，入れ込み方向及び平面角度

自動計算   YES

DZ_TYPE_G  下縁_主桁UFLG

DZ_TYPE_S  下縁_側縦桁・ブラケットUFLG

! 横桁始    横桁終  左右両     横断差     BR長さ    入込方向  縦桁側上角度  縦側下角度  主桁側上角度  主側下角度

(左・右・両)     (mm)    (mm)  (始・終・自動)  (°)      (°)          (°)        (°)

S1     P1        左      10.2     1650     終側       89.532    90.468       90.000       90.000

S1     P1        右      12.5     1750     自動       85.000    56.000       95.000       85.000

C6     S2        両      10.0     1750     始側       90.000    90.000       90.000       90.000

[END_BRACKET_DZ_ANGLE]

＊横断差，張出し長：　単位mm

b点ブラケットUFLG上縁(延長平行線)

a点ブラケットUFLG下縁(延長平行線)

上縁の場合

側縦桁側

下縁の場合

d点主桁UFLG下縁(本図の場合=ｂ点)

横断差　＋

(DZ_TYPEよりa/b/b/d点と基準)

－

c点主桁UFLG下縁

主桁側

ブラケット長さ(側縦桁無し場合)

主桁FLG平行線

673.高さ押えデータ

ブラケット長さ長(側縦桁有り場合)

642.側縦桁L1(L2)は優先です

＊平面角度：　単位 °

主桁側上角度

側縦桁側上角度

ブラケットFLG

主桁側下角度

側縦桁側下角度

橋軸方向

ブラケット長さ

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 673. [BRACKET_Z]  ブラケット高さ押えデータ・主桁・縦桁寸法

- 橋の左右側のブラケットの主桁側・縦桁側の上下押えデータ及び主桁・縦桁寸法を入力してください．

- 主桁側上Z，縦桁側上Z，縦桁側下Zについては，UU,LL,ULを指定する方法のほか（初期値はUU），

ウェブ上端からの距離を直接入力方法を利用できます．また，フランジ外面からの距離を入力方法も利用できます．

- 主桁GBUはUFLGの張出し長さ(箱桁)・UFLGの半分(鈑桁)を入力してください．

側縦桁寸法は670の第１，２行目に一括入力できます．

但し，側縦桁同時に設計を行う場合，側縦桁寸法の入力は無効です．側縦桁の結果によります．

4)  幅などの寸法はブラケット方向の値を入力して下さい．

側縦桁断面：

GBU

主桁寸法：

SBU

(ブラケット側低い場合: +)

GTU

SBV=垂直VSの幅

STV=垂直VSの厚

STU

STL

SBL

ブラケット側

STW

主桁ウェブ基準線

GT1 (基準線～ウェブ縁距離)

GTW (主桁ウェブ厚)

上側    (1)：UU                            (2)：LL                            (3)：UL

(4)：ウェブ上端からの距離       (5)：フランジ外面からの距離

200の場合はW200で入力

200の場合はF200で入力

下側    (1)：UU                            (2)：LL                            (3)：UL

(4)：ウェブ上端からの距離           (5)：フランジ外面からの距離

200の場合はW200で入力

200の場合はF200で入力

[BRACKET_Z]  673. ブラケット押えデータ

! 自動計算    YES_NO

自動計算    YES

! 横桁始 終 左右両 主側上Z  主GBU  GTU  GTW  GT1  G勾配 (縦上Z  下Z  SBU  STU  SBL  STL  STW  SBV  STV)

!                            (mm)  (mm) (mm)  (mm)  (%)                (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

S1    P1  左     UU      120     20    9     5   2.0    UU     UU   210  12   210   12   9   100  10

S1    P1  右     UU      260     32    9   4.5   0.0

[END_BRACKET_Z]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 674. [BRACKET_H_SECTION]  ブラケット高さ(必須)・断面・材質

- 自動計算「YES」でも，高さ(HG, HS) の入力が必要です．入力しない場合，その横断線に設置しないと意味する．

但し，640～669に側縦桁の設計を行う場合，HSは強制に644.側縦桁ウェブ高さになります．またHG入力しない

場合HG=2*HSになります．（その場合，ブラケットがいつも設置します．）

- YES_最大断面： 全て位置を同じ断面；   YES_端・中間：   端部，中間部2種類断面；

YES_全箇所別： 位置ごとにを決定；     YES_GROUP入力:  GROUPごとにを決定.(689.GROUP入力必要);

- HG = ブラケットFLG内縁線の延長線か主桁FLG平行線の主桁ウェブ基準線上の高さ（上・下FLGタイプは有効）

HS = 側縦桁ウェブ高さ．          (側縦桁あり場合, いつもWEB高さ，上・下FLGタイプは関係ありません)

HS = ブラケット外側端部での高さ．(側縦桁無し場合, 上・下FLGタイプは有効)

- 桁高HG上・下FLGタイプは側縦桁あり場合，HGのみ有効です．無し場合HGにもHSにも有効です．

- 同横断線上横桁と同じ材質に「YES」を選択すれば，この横断線上の横桁の材質を使用します．

- 上下のフランジ材質とについては，ウェブと同様の場合は入力を省略できます．

- 下図はU・LFLG桁高に含む(含まない)場合２ケースを示し，その他２ケースは類似してください．

また，LFLG板厚の鉛直方向の寸法については，ブラケット下側勾配を考慮します．

桁高に含む場合

桁高に含む場合

桁高に含まない場合

桁高に含まない場合

WEB厚

UFLG厚

LFLG厚

LFLG幅

UFLG幅

673.高さ押えデータ

HG

HS

HS

HG

延長線

主桁ウェブ基準線

HS

橋軸直角方向

側縦桁有り場合

側縦桁無し場合

主桁FLG平行線

ブラケット断面

[BRACKET_H_SECTION]  674. ブラケットの高さ・断面・材質

! 自動計算   YES_最大断面;YES_最大断面;YES_端・中間;YES_全箇所別; YES_GROUP入力; NO

自動計算    YES_最大断面

! 横桁始   横桁終   左右両     HG    HS  WEB厚  UFLG幅  UFLG厚  LFLG幅  LFLG厚  W材質 (UF材質  LF材質)

!                 (左・右・両)  (mm)   (mm)  (mm)   (mm)     (mm)    (mm)    (mm)

S1      P1       左       1000   500    9     300      10      350      10     SM490Y

S1      P1       右       1200   600    9     300      10      350      10     SM490Y

[END_BRACKET_H_SECTION]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 675. [BRACKET_ST_F_BOLT]  ブラケット側縦桁側フランジ連結ボルト

- 橋の左右側縦側のブラケットのフランジ縁向き及び上フランジ連結ボルトの入力データです．

- 自動計算「YES」の場合はフランジ連結板設置しません．（フランジボルト等のデータなし，ウェブボルト連結のせん断式）

- フランジ連結設置しない場合，上・下フランジ縁の向きだけを入力して下さい．

- フランジ連結については，上フランジだけ有効です．

FLG縁向き	：ブラケット幅方向フランジ縁の向きを指定します．直角,平行のいずれかを指定してください．

直角 = ブラケットウェブと直角；   平行 = 側縦桁ウェブと平行(側縦桁あり場合)

呼び(等級)	：連結ボルトの呼びと等級を指定します．

呼び M20, M22, M24 等級 S10T, F8T, F10T の組み合わせで，呼び(等級)の形式で指定して

ください．自動計算時は 呼びM22,等級S10Tで設定されます．

縦桁側行数,列数	：縦桁UFLG側の連結ボルト片側行数, 列数(縦桁ウェブ平行方向)を指定します．

孔引き形式	：ブラケットフランジ側連結ボルトの孔引き形式を設定します．

指定は全孔引きまたは千鳥_外のいずれかを指定してください．

FLG片本数	：フランジ側連結ボルト本数(片側)を指定してください．

FLG片行数	：フランジ側連結ボルト行数(片側)を指定します．(ブラケットウェブ平行方向)

孔引き形式が千鳥_外指定の場合，最小２行となります．

側縦桁側                             ブラケットフランジ側

SBc

SBd

SBe

SLe

FBe

FBd×3

FBc

FBe

FBd×6

FBc

SLd

FLe

FLd

孔引き形式	：全孔引き	孔引き形式	：千鳥_外

側縦桁側行数	：3	FLG片本数	：4	FLG片本数	：7

側縦桁側列数	：2	FLG片行数	：1	FLG片行数	：2

[BRACKET_ST_F_BOLT]  675. 側縦側のブラケットのフランジ連結ボルト

! 自動計算    YES_NO

自動計算    YES

! 横桁始 終 左右両 UFLG縁向 LFLG縁向  呼び 側縦片行数 列数 孔引形式 片本数 片行数SLe SLd SBc SBd SBe  FLe FLd FBc FBd FBe

S1   P1     左    直角      直角   M22(S10T)   2    1     全孔     4     1        40 75 40 75 40       40 75 40 75 40

S1   P1     右    直角      直角

[END_BRACKET_ST_F_BOLT]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 676. [BRACKET_ST_W_BOLT]  ブラケット側縦桁側ウェブ連結ボルト

- 橋の左右側縦桁垂直補剛材とブラケットウェブとの連結ボルトの入力データです．

- 自動計算「YES」の場合は間隔100mm程度で連結ボルトを設置します．

- 自動計算「NO」の場合は各間隔のあわせは垂直補剛材高さと一致するように入力してください．

- 等間隔の場合はピッチを入力しなくてもいいです．

Le

Ld

Lv

DU

ピッチ(1)

DL

ピッチ(2)

ピッチ(割数)

・

・

・

・

[BRACKET_ST_W_BOLT]  676. 側縦桁垂直補剛材とブラケットウェブとの連結ボルト

! 自動計算    YES_NO

自動計算    YES

! 横桁始      横桁終   左右両   呼び(等級)      割数   Lv   Ld   Le   DU   DL    (等間隔・ピッチ(割数分))

S1         P1       左       M22(S10T)       5     40   40   40   150  150      5*75

S1         P1       右       M22(S10T)       5     40   40   40   100  100      等間隔

[END_BRACKET_ST_W_BOLT]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 677. [BRACKET_MG_SPLICE]  ブラケット主桁側仕口連結板寸法

- 橋の左右側の主桁側のブラケットの仕口連結板の入力データです．

- 自動計算「YES」の場合はデータ指定は無効となり，自動計算後は更新されます．

- ウェブ添接において一面摩擦とする場合，設置しない側のB, Tを0mmで指定してください．

[U･L]FLG,WEB	：データ設定の対象を指定します．

ブラケットのフランジ添接について	UFLG, LFLG, FLG(上下共通)	を指定．

ブラケットのウェブ添接について	WEB	を指定．

B1,B2(mm)	：(U,L)FLG指定の場合，ブラケットのフランジ外側(B1),内側(B2)添接板幅を指定してください．

WEB指定の場合，横桁若番側(B1),老番側(B2)ブラケットのウェブ添接板幅を指定してください．

T1,T2(mm)	：(U,L)FLG指定の場合，ブラケットのフランジ外側(T1),内側(T2)添接板厚を指定してください．

WEB指定の場合，横桁若番側(T1),老番側(T2) ブラケットのウェブ添接板厚を指定してください．

L(mm)	：ブラケットの横断線方向の添接板長さを指定してください．

ブラケットのフランジ連結　　　　　　　　　　　　　　ブラケットのウェブ連結

L

B1

T1

UFLG

T2

T1

B2

B2

B1

T2

B2

FLG

B2

B2

T2

LFLG

T1

横桁若番側

横桁老番側

B1

[BRACKET_MG_SPLICE]  677. ブラケット主桁側仕口連結板寸法

! 自動計算    YES_NO

自動計算    YES

! 横桁始      横桁終   左右両      [U･L]FLG・WEB    T1     T2     B1      B2      L

!                     (左・右・両)                   (mm)   (mm)    (mm)   (mm)   (mm)

S1         P1       左            FLG           9       9     460    210     470

S1         P1       右            WEB           9       9     720    720     320

S1         P1       右            WEB           9       0     720      0     320

[END_BRACKET_MG_SPLICE]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 678. [BRACKET_MG_BOLT]  ブラケット主桁側仕口ボルト本数・形式

- 橋の左右側の主桁側のブラケットの仕口ボルトの本数・形式・割数などの入力データです．

- 自動計算「YES」の場合はデータ指定は無効となり，自動計算後は更新されます．

[U･L]FLG,WEB	：データ設定の対象を指定します．

ブラケットのフランジボルトについて	UFLG, LFLG, FLG(上下共通)	を指定．

ブラケットのウェブボルトについて	WEB	を指定．

FLG片側本数	：ブラケットフランジの片側のボルト本数を指定します．

孔引き形式	：全孔引き,  2, 4, 6孔引き,  24, 46, 68孔引き, 千鳥_外, 内 のいずれかで指定．

WEB全列数,中間部割数	：ブラケットウェブ添接ボルト列数,中間部の割数を指定してください．

割数による総断数は，第1-2ボルト間隔＞0 の場合 割数+3，

第1-2ボルト間隔=0の場合 割数+1 となります．

列数

割数

列数

割数

FLG本数,WEB列数,WEB割数

FLG本数：12　　　　　　　　　　　第1-2ボルト間隔＞0　　　　　第1-2ボルト間隔=0

孔引き形式

全孔引き　　　　　　　　　　　　千鳥_外　　　　　　　　　　千鳥_内

2孔

2孔

4孔

2孔

4孔

6孔

24孔

24孔

46孔

24孔

46孔

68孔

2孔引き, 4孔引き, 6孔引き　　　　　　　　　　　　24孔引き, 46孔引き, 68孔引き

[BRACKET_MG_BOLT]  678. ブラケット仕口ボルトの本数・形式・割数

! 自動計算    YES_NO

自動計算    YES

! 横桁始      横桁終   左右両      [U･L]FLG    呼び(等級)    FLG片側本数   孔引き形式

! 横桁始      横桁終   左右両      WEB         呼び(等級)    WEB全列数     中間部WEB割数

S1         P1       左          FLG        M22(S10T)       10         24孔引き

S1         P1       右          WEB        M22(S10T)        4           11

[END_BRACKET_MG_BOLT]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 679. [BRACKET_MG_FLG_BOLT_DIS]  ブラケット主桁側仕口フランジボルト間隔

- 橋の左右側の主桁側のブラケットの仕口フランジボルトの間隔などの入力データです．

- 自動計算「YES」の場合はデータ指定は無効となり，自動計算後は更新されます．

Lc(mm)	：横桁フランジ長さ方向の，中央ボルト間隔を指定します．

Ld(mm)	：横桁フランジ長さ方向の，中間部ボルト間隔を指定します．

Le(mm)	：横桁フランジ長さ方向の，縁端部ボルト間隔を指定します．

Bc(mm)	：横桁フランジ幅方向の，中央ボルト間隔を指定します．

Be(mm)	：横桁フランジ幅方向の，縁端ボルト距離を指定します．

Be

Bc

Be

Le×2

Le×2

Lc

Ld×2

Ld×2

[BRACKET_MG_FLG_BOLT_DIS]  679. ブラケット仕口フランジボルトの間隔

! 自動計算    YES_NO

自動計算    YES

! 横桁始      横桁終   左右両      [U･L]FLG    Lc    Ld    Le     Bc    Be

S1         P1       左          UFLG      130    75    80    130    40

S1         P1       右           FLG      130    75    80    130    40

[END_BRACKET_MG_FLG_BOLT_DIS]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 680. [BRACKET_MG_WEB_BOLT_DIS]  ブラケット主桁側仕口ウェブボルト間隔

- 674.ブラケット高さ[BRACKET_H_SECTION]注の上・下FLGタイプにより，

DU1, DL1, H の基準位置は変わりますので，注意してください．

- 下図はU・LFLG板厚は桁高に含む(含まない)場合２ケースを示し，その他２ケースは類似してください．

- 継手位置の桁高及び中間部の間隔は自動計算．（自動計算「YES」，「NO」とも）

- 橋軸方向間隔DX,DCは入力しない場合，標準値かフランジの間隔参照して決定されます．

- ウェブ第１ボルト力をフランジに分担BU01; BL01(NO_分担率%_分担幅mm)   (初期値:NO)

NO：   考慮しません

値%：   FLG～第１ボルト間隔＊値%までのボルト力をフランジに分担

値：   FLG～第１ボルト入力値までのボルト力をフランジに分担

DU1 =上フランジ　～第１ボルトとの間隔

DU12=上第１ボルト～第２ボルトとの間隔

DU23=上第２ボルト～第３ボルトとの間隔

DL1 =下フランジ　～第１ボルトとの間隔

DL12=下第１ボルト～第２ボルトとの間隔

DL23=下第２ボルト～第３ボルトとの間隔

DU1

DU12

DL1

DL12

DU1

DU12

DL1

DL12

割数＊間隔

割数＊間隔

DC

DX

DC

DX

DU23

DU23

DL23

DL23

BU01

BL01

BU01

BL01

(1) T_U_FLG_TYPE: 桁高に含む          (2) T_U_FLG_TYPE: 桁高に含まない

T_L_FLG_TYPE: 桁高に含む              T_L_FLG_TYPE: 桁高に含まない

[BRACKET_MG_WEB_BOLT_DIS]  680. ブラケット仕口ウェブボルトの間隔

! 自動計算    YES_NO

自動計算    YES

! 横桁始      横桁終   左右両   DU1  DU12  DL12  DL1  DC  DX  H(出力)  DU23  DL23  BU01  BL01

S1         P1       左       95   75    75   105  90  75    1200    75    75    50%   50%

S1         P1       右       95   75    75   105  90  75

[END_BRACKET_MG_WEB_BOLT_DIS]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 681. [BRACKET_END_SHAPE]  ブラケット端部形状

- 橋の左右側のブラケットの主桁側のフランジ端部形状データです．

- 454.[BRACKET_SECTION]フランジ幅と同様の場合は入力必要ありません．(B1=B2=フランジ幅/２)

- 上・下フランジ別々入力できます．

主桁のフランジ縁 OR ウェブ外側

D2

R2

B2

B1

DIS

R1

D1

主桁のウェブ中心

L

[BRACKET_END_SHAPE]  681. ブラケットの端部形状．

! 自動計算    YES_NO

自動計算    YES

! 横桁始      横桁終   左右両     [U][L]FLG    L     DIS      B1     B2     R1     R2     D1    D2

!                     (左・右・両)              (mm)   (mm)    (mm)   (mm)   (mm)    (mm)  (mm)   (mm)

S1         P1       左          UFLG      500     10      350    350    100    100    10    10

S1         P1       右          FLG       500     10      175    175     0       0     0     0

[END_BRACKET_END_SHAPE]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 682. [BRACKET_V_STIFF]  ブラケット垂直補剛材

- 橋の左右側のブラケットの垂直補剛材データです．

始終両	：補剛材の取り付け方向を指定します．横桁若番側の場合始側，老番側の場合終側，両側の場合

両側 を指定してください。

幅,厚(mm)	：垂直補剛材の断面形状を指定してください．

列数	：指示区間上の垂直補剛材本数を指定してください．

ピッチ(mm)	：補剛材位置間の間隔を補剛材本数分左側より指定してください．

｢等分割｣指定の場合，各ピッチが等分となるよう自動決定します．

参照点の詳細については以下の図を参照して下さい．

始側

終側

橋軸方向

主桁側

側縦桁側

張出し長

ピッチ(1)

ピッチ(2)

橋軸直角方向

[BRACKET_V_STIFF] 682.ブラケット垂直補剛材 寸法値単位mm

自動計算(YES_NO) YES

! 横桁始 横桁終  左右両  VS本数   幅   厚    材質   始終両    等分割・ﾋﾟｯﾁ(列数分)

S1     S2       左        2     100   9    SM400    終側     1130,1130

S1     S2       両        2     100   9    SM400    始側       等分割

[END BRACKET_V_STIFF]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 683. [BRACKET_H_STIFF]  ブラケット水平補剛材

- 橋の左右側のブラケットの水平補剛材データです．

始終両	：補剛材の取り付け方向を指定します．横桁若番側の場合始側，老番側の場合終側，両側の場合

両側 を指定してください。

幅,厚(mm)	：水平補剛材の断面形状を指定してください．

材質	：水平補剛材の材質を指定します．

上(下)段数	：垂直補剛材各区間に設置する水平補剛材段数を指定します．0～2で指定して下さい．

(0：設置なし．注意：区間数＝垂直補剛材本数＋１, 全区間なしの場合空白でいい)

水平補剛材の鉛直方向の取り付け位置は道示10.4.6 に従い以下の位置として計算します．

0.14b

0.36b

0.36b

0.20b

0.20b

0.14b

水平補剛材段数：1段　　　　　　　　　　　　　　　水平補剛材段数：2段

[BRACKET_H_STIFF] 683. ブラケット水平直補剛材 寸法値単位mm

自動計算(YES_NO) YES

! 横桁始 横桁終  左右両    幅    厚     材質   始終両       上段数      下段数

S1     S2       左      100     9    SM400    終側        0,0,0       1,1,1

S1     S2       両      100     9    SM400    始側        0,          0

[END BRACKET_H_STIFF]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 689. [BRACKET_OUTPUT]  ブラケット計算書出力・GROUP設定

- 出力位置を選択して下さい．（出力に影響しますが，プログラム内部の計算は全て位置で行います．

- 674の第１行目に「YES_GROUP入力」or「NO」を選択した場合，GROUP名を入力して下さい．

- 自動「YES」の場合，以下の基準で出力かどうかを判断します：

  - 同一GROUP内，直接載荷と縦桁経由載荷で２種類分けます．

  - 同一種類内，672.「ブラケット長さ」の長さ最大のブラケットを出力します．

[BRACKET_OUTPUT] 689. ブラケット出力・GROUP設定

自動計算(YES_NO) YES

! 横桁始 横桁終  左右両    出力     GROUP名

S1     S1       左      YES       ブラケット_最大断面

C1     C2       両      NO        中間ブラケット

[END BRACKET_OUTPUT]

以下タイプの縦桁・ブラケットを開発対象とします．

その他の縦桁なし                           n本の縦桁                           その他の縦桁なし

以下タイプの縦桁は開発対象外です（自動設計は可能？）

主桁側　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主桁側

床　　桁