ASDF_material	次へ進む

# *.MBD BLOCK目次

注意事項	[注意事項]	･････････････････････････････････････････････････････	0

801.CONTROL	[MBD_CONTROL]	･･････････････････････････････････････････････	0

802.材料計算設定	[MBD_MATERIAL_COMMON]	･････････････････････････････････････････	0

803.塗装計算設定	[MBD_PAINT_COMMON]	････････････････････････････････････････	0

804.溶接長計算設定	[MBD_WELD_COMMON]	････････････････････････････････････････	0

811.主分類の定義	[MBD_TYPE_DEF]	･････････････････････････････････････････････	0

812.ブロック定義,特性	[MBD_BLOCK_DEF]	･････････････････････････････････････････････	0

821～.材料データ	[MBD_INPUT_主分類名]	･･･････････････････････････････････････････	0

部材分類,材料用途	[部材分類,材料用途]	･････････････････････････････････････････････	0

材料種別	[材料種別]	･････････････････････････････････････････････････････	0

計算書,集計表	[計算書,集計表]	･････････････････････････････････････････････････	0

目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 注意事項

BLOCK

BLOCK定義　＊＊＊＝BLOCK名

[＊＊＊]	BLOCKの開始

・・・・・・	BLOCKの内容

[END ＊＊＊]	BLOCKの終了

- *.MBDは、BLOCKにより構成される。

- BLOCK数は未定。（物件により変わる）

- BLOCKの入力順番は任意である。

- BLOCK内の入力順番は任意で、件数は物件による変わる。

- データは「 , 」或いは「  」で区切る。(FORTRANの自由格式)

- タイトル、桁名、等のデータ内部に空白を含まないこと。

- 必要とするBLOCK,データのみの入力で良い。(未指定項目には初期値がセットされる。)

- 821.[MBD_INPUT]以降のデータについてはBLOCKの開始,終了の指定について特別な指定が必要です．

詳細は[MBD_INPUT]を参照してください．

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 801. [MBD_CONTROL]  材料計算CONTROL

1) 本BLOCKは、ASDF section専用のBLOCKです．ASDF materialとは関係ありません．

2) 自動計算,製図の結果より材料データを自動作成する場合のみ参照されます．

従って、ASDF_sectionでの材料計算データ作成前に入力完了している必要があります．

[MBD_CONTROL] 801.CONTROL ! ﾀｲﾌﾟ ﾃﾞｰﾀ 主桁FLG材料寸法に縦断勾配を考慮するか(YES_NO) YES 主桁FLG材料寸法に曲率を考慮するか(YES_NO) YES 主桁WEB材料寸法に縦断勾配を考慮するか(YES_NO) YES 横桁FLG材料寸法に横断勾配を考慮するか(YES_NO) YES 横桁WEB材料寸法に横断勾配を考慮するか(YES_NO) YES 箱桁FLG材料寸法に横断勾配を考慮するか(YES_NO) YES 箱桁縦リブ材料寸法に縦断勾配を考慮するか(YES_NO) YES 箱桁横リブ材料寸法に横断勾配を考慮するか(YES_NO) YES 主桁ブロックに主桁継手を含むか(YES_NO) NO [END MBD_CONTROL]

主桁ブロックに主桁継手を含むか：	YES指定の場合主桁と主桁継手を同ブロック，分類=主桁として

材料データを作成します．

NO指定の場合は主桁と主桁継手のブロック,分類を分けて作成します．

縦断勾配・横断勾配・曲率を考慮するか：	材料NET決定方法．

ASDF_section連動でのデータ作成時のみ設定は有効です．

詳細については，次頁の図に参考してください．

縦断勾配・横断勾配・曲率を考慮するかについて：

縦断勾配

縦断勾配

ｔ

ｔ

L

L

(1－1) 主桁FLG材料寸法に縦断勾配を考慮しない場合         (1－2) 主桁FLG材料寸法に縦断勾配を考慮する場合

BL

H

L

L0

BR

BL

BR

B=MAX(BL,BR)

L

ネット率 =(BL+BR)/2/B*100％

ネット率 = [(BL+BR)*L0 / 2 ] / (H*L) *100％

ネット率 =(HL+HR)/2/H*100％

ネット率 = [(HL0+HR0)*L0 / 2 ] / (H*L) *100％

(通常BL=BR, ネット率=100％)

(2－1) 主桁FLG材料寸法に曲率を考慮しない場合              (2－2) 主桁FLG材料寸法に曲率を考慮する場合

HR0

HL

HR

HL0

H

L

H=MAX(HL,HR)

L

L0

(通常HL=HR, ネット率=100％)

(3－1) 主桁WEB材料寸法に縦断勾配を考慮しない場合    (3－2) 主桁WEB材料寸法に縦断勾配を考慮する場合

ｔ

ｔ

L

横断勾配

L

横断勾配

(4－1) 横桁FLG材料寸法に横断勾配を考慮しない場合         (4－2) 横桁FLG材料寸法に横断勾配を考慮する場合

L

HL

ネット率 =(HL+HR)/2/H*100％

(通常HL=HR, ネット率=100％)

横断勾配

L

HR

H

横断勾配

HR

HL

L

HR

H

横断勾配

HL

H=MAX(HL,HR)

(1)  L < H                         (2)  L>=H

ネット率 = [(HL+HR)*L / 2 ] / (H*L) *100％

(5－1) 横桁WEB材料寸法に横断勾配を考慮しない場合         (5-2) 横桁WEB材料寸法に横断勾配を考慮する場合

B

ｔ

横断勾配

B

横断勾配

ｔ

(6－1) 箱桁FLG材料寸法に横断勾配を考慮しない場合         (6－2) 箱桁FLG材料寸法に横断勾配を考慮する場合

ｂ

ｂ

L

L

縦断勾配

縦断勾配

(7－1) 箱桁縦リブ材料寸法に縦断勾配を考慮しない場合      (7－2) 箱桁縦リブ材料寸法に縦断勾配を考慮する場合

横断勾配

横断勾配

h

h

L

L

L0

(ネット率=100％)

ネット率 = L0 / L *100％

(8－1) 箱桁横リブ材料寸法に横断勾配を考慮しない場合      (8－2) 箱桁横リブ材料寸法に横断勾配を考慮する場合

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 802. [MBD_MATERIAL_COMMON]  材料計算の基本条件

! 単位質量(m3)計算タイプ	：単位質量kg/m3の材料の単品質量算出の方法を指定します．

!	　単位×長さの場合

!	　　WL(kg/m)	= SIZE1(m)×SIZE2(m)×単位重量(kg/m3)

!	　　Wp(kg)	= WL(単位質量(m)設定で丸め,kg/m)×長さ(m)×材料NET(%)

!	　　単品質量	= Wp(単品質量設定で丸め,kg)

!	　単位×面積の場合

!	　　Wa(kg/m2)	= SIZE2(m)×単位重量(kg/m3)

!	　　Wp(kg)	= Wa(単位質量(m2)設定で丸め,kg/m2)×SIZE1(m)×長さ(m)×材料NET(%)

!	　　単品質量	= Wp(単品質量設定で丸め,kg)

! 有効桁数_丸め	：有効桁数は以下のいずれかを指定してください．

! 	　　連乗

! 	　　整数

! 	　　小数n桁	(nは>0の任意の整数)

! 	　　n桁	(nは>0の任意の整数)

! 	　丸めは以下のいずれかを指定してください．

! 	　　四捨五入

! 	　　五捨五入

! 	　　切り上げ

! 	　　切り捨て

!

! 以下のデータはシステムの初期値です．変更のある場合修正を行なってください．

[MBD_MATERIAL_COMMON] 802.材料計算の基本条件 ! ﾀｲﾌﾟ ﾃﾞｰﾀ TITLE MBD橋材料 計算出力Version 最終Version 設計方法 TYPE1(東,中,西日本高速道路) 単位質量(kg／m3)計算タイプ(単位×長さ_単位×面積) 単位×長さ 単位質量(kg／m2)計算有効桁数_丸め 連乗 単位質量(kg／m)計算有効桁数_丸め 3桁, 五捨五入 面積(m2)計算有効桁数_丸め 連乗 単品質量(kg/個)計算有効桁数_丸め 3桁, 五捨五入 質量(kg)計算有効桁数_丸め 整数, 五捨五入 丸め計算質量=0kg時は1kgとする(YES_NO) NO 総括表の材質の並び(昇順_降順) 昇順 総括表の板厚の並び(昇順_降順) 昇順 総括表の計算有効桁数_丸め 整数, 五捨五入 [END MBD_MATERIAL_COMMON]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 803. [MBD_PAINT_COMMON]  塗装計算の基本条件

! 上塗り塗装を工場で行なう	：各塗装分類に対し、上塗り塗装を工場で行なうものとして集計するか、現場で

!	　行なうものとして集計するかを選択できます．

!	　指定によって工場、現場の集計は以下の様に変化します．

|  |  | 工場下塗 | 工場上塗 | 現場下塗 | 現場上塗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外面工場上塗 | YES | 一般部-添接部 | 一般部-添接部 | 添接部+ボルト | 添接部+ボルト |
|  | NO | 一般部-添接部 | --- | 添接部+ボルト | 一般部+ボルト |
| 内面工場上塗 | YES | 一般部-添接部 | 一般部-添接部 | 添接部+ボルト | 添接部+ボルト |
|  | NO | 一般部-添接部 | --- | 添接部+ボルト | 一般部+ボルト |
| 特殊工場上塗 | YES | 一般部-添接部 | 一般部-添接部 | 添接部+ボルト | 添接部+ボルト |
|  | NO | 一般部-添接部 | --- | 添接部+ボルト | 一般部+ボルト |

!

! 大型材片の板厚考慮	：塗装面積計算時に、大型材片の長さ(幅)×板厚の面積を考慮するかを指定します．

! 小型材片の板厚考慮	：塗装面積計算時に、小型材片の長さ(幅)×板厚の面積を考慮するかを指定します．

!

! 以下のデータはシステムの初期値です．変更のある場合修正を行なってください．

[MBD_PAINT_COMMON] 803.塗装計算の基本条件 ! ﾀｲﾌﾟ ﾃﾞｰﾀ 外面上塗り塗装を工場で行なう(YES_NO) NO 内面上塗り塗装を工場で行なう(YES_NO) YES 特殊上塗り塗装を工場で行なう(YES_NO) NO 大型材片の板厚考慮(YES_NO) YES 小型材片の板厚考慮(YES_NO) NO 塗装面積計算有効桁数_丸め 整数 四捨五入 [END MBD_PAINT_COMMON]

目次へ						注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 804. [MBD_WELD_COMMON]  溶接長計算の基本条件

! 溶接長計算の基本条件を設定します．

!

! Ｔ継手データ作成(FLG_WEB)	：FLG指定の場合、Ｔ字継手溶接長は自動計算時フランジ材料長さより算出します．

!	　また、溶接長集計時も溶接長はフランジに対してのデータとして扱います．

!	　WEB指定の場合は、自動計算時ウェブ材料長さより算出を行い、集計はウェブに

!	　対してのデータとして扱います．

!

WEB

線数4

!

FLG

線数2(箱桁時4)

!

!

!

!

!

!　　　　　　　　　　　FLGに対して　　　　　　　　　　　　　　　　　　　WEBに対して

!

WEB

FLGの参照長さ

WEBの参照長さ

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長さ(縦、横断)方向の参照

!

! 以下のデータはシステムの初期値です．変更のある場合修正を行なってください．

[MBD_WELD_COMMON] 804.溶接長計算の基本条件 ! ﾀｲﾌﾟ ﾃﾞｰﾀ Ｔ継手データ作成(FLG_WEB) WEB [END MBD_WELD_COMMON]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 811. [MBD_TYPE_DEF]  主分類の定義 (入力必要)

! 1) 本BLOCKは，物件の主分類名の定義を行います．

! 2) 入力の順番で材料計算結果を出力されます．

! 3) システム定義の分類については[部材分類,用途]を参照して入力して下さい．

!   システムで定義される分類以外の指定も有効です．

! 4) 一般の場合，ここに定義した主分類名の個数分の材料データBLOCKの入力が必要です．

! 5) 分類名には日本語も英語も使用できます．

[MBD_TYPE_DEF] 811.主分類名の定義 自動取得(YES_NO) YES ! 主分類 主桁_鈑桁 主桁継手_鈑桁 端横桁 中間横桁 中間支点横桁 下横構 [END MBD_TYPE_DEF]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 812. [MBD_BLOCK_DEF]  ブロック定義、特性

! ブロックの定義，及びその特性を設定します．

! ブロックとは、特定の分類、計上種別、溶接、他特性で分けることのできる区分を示します．ブロック名は任意で、

! その総数も任意ですが、計算書でブロック単位での集計を行なうことを考慮して設定する必要があります．

! また、板継溶接を考慮する場合、ブロック単位で材料の連続性を判断します．

!

! 自動計算時は以下を主構造と定義し、ブロックを設定します．

! 　主桁(鈑桁,箱桁)	：主桁、継手位置で分割される各部材別にブロックを作成します．部材数=ブロック個数とな

! 	ります．

!	　(継手を含む場合([MBD_CONTROL]設定)、横桁若番側の主桁部材に含む．)

! 　主桁継手	：継手を主桁ブロックに含まない場合に、各継手位置別にブロックを作成します．

!	　部材数は計上しません．(= 0)

! 　横桁、対傾構	：横断線、主桁間隔別にブロックを作成します．横桁の場合、部材数＝ブロック個数となります．

! 	対傾構の場合、部材数はブロック個数を形鋼トラス構造の部材数として自動処理します。そ

! 	のため、必要に応じて別途部材数を指定してください．指定時は、部材数＝形鋼及び鋼板部

! 	材数とします．

! 　横構	：全橋で１つのブロックとし、部材数＝形鋼及び鋼板部材数とします．

!

! 主構造の自動設定例

!	主桁

主桁G1

主桁G2

主桁G3

継手J1

継手J2

端対傾構S1

分配横桁C1

分配横桁C2

分配横桁C3

SEC1

SEC2

SEC3

B1

B2２

!	　主桁G1SEC1, 主桁G1SEC2, ･･･

!	　主桁G2SEC1, 主桁G2SEC2, ･･･

!	　･･･

!	主桁継手(主桁に含まない場合)

!	　主桁継手G1J1, 主桁継手G1J2, ･･･

!	　主桁継手G2J1, 主桁継手G2J2, ･･･

!	　･･･

!	横桁

!	　分配横桁C1B1,分配横桁C1B2, ･･･

!	　分配横桁C2B1,分配横桁C2B2, ･･･

!	　･･･

!	対傾構

!	　端対傾構S1B1,端対傾構S1B2, ･･･

!	横構

!	　下横構

! ブロック名	：ブロック名を指定してください．カンマ,空白を含まない任意の名前を指定することができます．

! 主分類	：811.主分類の定義[MBD_TYPE_DEF]に定義した分類名を指定してください．

! 修正Type	：データ行の修正のとき、修正のタイプを入力します．（項目：上の行修正）

! 修正Version	：データ行の修正のとき、修正する日付を入力します．

! 個数	：定義するブロックの個数を指定します．主分類が、横構以外のとき、部材数となります．

! 部材数(形鋼)	：形鋼トラス構造の部材数を指定します．（対傾構、横構の場合のみ有効）

! 部材数(鋼板)	：鋼板トラス構造の部材数を指定します．（対傾構、横構の場合のみ有効）

!

! 以下のデータは入力例です．

[MBD_BLOCK_DEF] 812.ブロック定義,特性 自動取得(YES_NO) YES ! ブロック名 修正Type 修正Version 主分類 個数 部材数(形鋼) 部材数(鋼板) 主桁SEC1 なし 20060101 GIRDER_I 4 主桁SEC1 上の行修正 20060201 GIRDER_I 6 横桁S1 なし 20060101 CROSS_E 3 下横構 なし 20060101 LATERAL_L 1 25 排水装置1 なし 20060101 DRAIN 10 伸縮装置2 なし 20060101 EXPANSION 3 [END MBD_BLOCK_DEF]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 821～. [MBD_INPUT_主分類名]  材料データ  (*=分類名)

! 811.主分類の定義[MBD_TYPE_DEF]に定義した主分類名に対しそれぞれ入力を行ないます．

!               [MBD_INPUT_主分類名]	・・・BLOCKの開始

!                 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	・・・BLOCKの内容(入力データ)

!               [END MBD_INPUT_主分類名]	・・・BLOCKの終了

! システム定義の分類名については、[部材分類,材料用途]を参照してください．

!

! 以下は材料の基本データです．

! ブロック名	：材料設定対象のブロック名を入力して下さい．ここで指定するブロック名は、[MBD_BLOCK_DEF]で

!	　主分類に対して設定が行なわれているものを使用して下さい．

! 修正Type	：データ行の修正のとき、修正のタイプを入力します．（項目：削除行、追加行、上の行修正）

! 修正Version	：データ行の修正のとき、修正する日付を入力します．

! 個数	：指定する材料の個数を入力して下さい．(1ブロック内の個数)

! 使用箇所	：指定する材料の用途名を入力して下さい．(用途名については、[部材分類,材料用途]参照)

! 種別	：材料の種別名を入力して下さい．(種別名については、[材料種別]参照)

! SIZE1～4	：材料の寸法等の、形状を決定するパラメータを入力して下さい．対応は材料種別により変化します．

! 長さ	：材料の長さを入力してください．

! 材質	：材料の材質を入力してください．

! 亜鉛メッキ	：亜鉛メッキ処理を行うか入力してください。(YES or NO)

! 材料NET(%)	：材料のNET率を入力して下さい．入力値≦0 の場合、100%と認識します．

!

! 以降の入力データは材料、塗装、溶接データに分類されます．

!

! 　材料データ	：質量, 質量／個, 単位質量, 質量計算方法, 特性, 質量自動計算

! 	質量自動計算が「自動」の場合、材料データは自動で計算されます．（ただし、特性、単位質量に

! 	ついては任意入力することができます．）

! 	質量自動計算が「手動」の場合、材料データ全てを任意入力することができます．

! 　塗装データ	：塗装分類, 表面積, 外面, 単位 , 内面, 単位, 特殊, 単位, 合面, 単位

! 　溶接データ	：板継溶接ﾀｲﾌﾟ, S換算率, 板継溶接長, Ｔ形線数, Ｔ型溶接長

!

! 以下は全データの配置と入力例です．(例は分類=主桁(鈑桁)についてのブロック)

[MBD_INPUT_主桁_鈑桁] 821.材料条件 主桁(鈑桁) ←基本データ 自動取得(YES_NO_YESC) YES ! ¦------------------------------- 基本データ ----------------------------------------------------------¦ ¦--//----¦ ¦--//----¦ ¦--//----¦ ! ブロック名 修正Type 修正Version 個数 使用箇所 種別 SIZE1 SIZE2 SIZE3 SIZE4 長さ 材質 亜鉛ﾒｯｷ 材料NET 主桁G1SEC1 なし 20060101 1 U-FLG PL 500 19 0 0 2800 SM490YB YES 98 材料データ 塗装データ 溶接データ 主桁G1SEC1 なし 20060101 1 WEB PL 1620 9 0 0 2800 SM490YB YES 100 入力部 入力部 入力部 ・・・・ [END MBD_INPUT_主桁_鈑桁]

! 材料データ入力部

! |----------------------- 材料データ ----------------------------------------------------|

! 質量  質量／個  単位質量  質量計算方法    特性    質量自動計算

3363    1121     56.5      kg／m×長さ   大型材片     手動     ※手動入力時		項目の詳細は、

自*404  自*101   自*10.1  自*kg／m×長さ  自*大型材片  自動     ※自動計算後	[MBD_INPUT_材料データ]参照

・・・・

! 塗装データ入力部

! |----------------------------------- 塗装データ ------------------------------------|

! 塗装分類  表面積(m2) 外面 単位 内面 単位 特殊 単位 合面 単位

一般部      3.620      50  %     0   %     0   %     0   %	項目の詳細は、

一般部      4.540     100  %     0   %     0   %     0   %	[MBD_INPUT_塗装データ]参照

・・・・

! 溶接データ入力部

! |-------------------------------------- 溶接データ ---------------------------------------|

! 板継溶接ﾀｲﾌﾟ  S換算率    板継溶接長(m)  Ｔ形線数  Ｔ形溶接長(m)

V形            15.200       15.200           0        0.000	項目の詳細は、

I形             5.670       17.690           4       11.200	[MBD_INPUT_溶接データ]参照

・・・・

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# MBD_INPUT_材料データ

! |----------------------- 材料データ ------------------------|

! 単位質量_単位     材料特性    Znﾒｯｷ(YES_NO)

68.65 kg/m2    大型材片         NO

92.83 kg/m2    大型材片         NO

・・・・

! 単位質量 単位	：単位質量およびその単位を決定します．

!	　単位質量は自動,または実値を指定します．

!	　単位は自動,またはkg/個, kg/m, kg/m2, kg/m3 のいずれかで指定してください．

!	　自動指定を行なう場合は単位重量、単位共に自動ｓ低を行なってください．

!	　材料単品(1個)の質量計算は単位の指定で以下のようになります．

!	　　[kg/個]	Wp(kg)	= 単位質量(kg)×材料NET(%)

!	　　[kg/m]	Wp(kg)	= 単位質量(kg/m)×長さ(m)× 材料NET(%)

!	　　[kg/m2]	A(m2)	= SIZE1(m)×長さ(m)

!	　　	Wp(kg)	= A(面積設定で丸め,m2)×材料NET(%)

!	　　[kg/m3] 単位質量(m3)計算タイプ = 単位×長さの場合

!	　　	WL(kg/m)	= SIZE1(m)×SIZE2(m)×単位重量(kg/m3)

!	　　	Wp(kg)	= WL(単位質量(m)設定で丸め,kg/m)×長さ(m)×材料NET(%)

!	　　[kg/m3] 単位質量(m3)計算タイプ = 単位×面積の場合

!	　　	Wa(kg/m2)	= SIZE2(m)×単位重量(kg/m3)

!	　　	A(m2)	= SIZE1(m)×長さ(m)

!	　　	Wp(kg)	= Wa(単位質量(m2)設定で丸め,kg/m2)×A(面積設定で丸め,m2)×材料NET(%)

!

!	　　単品質量(kg) = Wp(単品質量設定で丸め,kg)

!

!	　単位質量(m3)計算タイプ,丸め設定については[MBD_MAT_COMMON]参照

!

! 材料特性	：材料特性を設定します．自動または以下より選択、入力してください．

!	　入力により集計、計上の対象が決定されます．下表を参照してください．

| 材料特性 | 材料例 | 大型材片計上 |  | 小型材片計上 |  | 加工質量計上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 片数 | 質量 | 片数 | 質量 |  |
| 大型材片 | 主桁,横桁ﾌﾗﾝｼﾞ,ｳｪﾌﾞ | 〇 | 〇 | --- | --- | 〇 |
| 小型材片 | 垂直補剛材 など | --- | --- | 〇 | 〇 | 〇 |
| 小型材片_加質無 | 落橋防止等 | --- | --- | 〇 | 〇 | --- |
| その他材片 | 付属物一般 | --- | --- | --- | 〇 | 〇 |
| その他材片_加質無 | 排水装置等 | --- | --- | --- | 〇 | --- |
| 形鋼トラス構造 | 対傾構 | --- | --- | --- | --- | 〇 |
| 鋼板トラス構造 | 対傾構 | --- | --- | --- | --- | 〇 |
| 形鋼構造 | 横構 | --- | --- | --- | --- | 〇 |
| 鋼板構造 | 横構 | --- | --- | --- | --- | 〇 |
| 購入品 | ﾎﾞﾙﾄ,ｽﾀｯﾄﾞ など | --- | --- | --- | --- | --- |

!

! Znメッキ	：YES指定の場合、亜鉛メッキ鋼材とします．この場合、塗装を考慮しません．

!	　塗装データの指定は全て無視されます．

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# MBD_INPUT_塗装データ

! |----------------------------------- 塗装データ ------------------------------------|

! 塗装分類  表面積(m2) 外面_単位 内面_単位 特殊_単位 合面_単位

一般部      3.620      50 %       0 %       0 %       0 %

一般部      4.540     100 %       0 %       0 %       0 %

・・・・

! 塗装分類	：塗装面積集計での集計区分を指定します．自動,一般部,添接部,ボルト

!	　自動指定時の設定については、ブロックの主分類,材料用途より決定します．

! 表面積(m2)	：材料の表面積を指定します．ここでの入力値=NET100%時の塗装面積となります．

!	　表面積を実値指定する場合、外面以降の塗装面積の指定はできません．(NET率指定以外不可)

! 外面_単位	：外面塗装の塗装NET率、または直接外面塗装面積を指定します．

!	　NET率を指定する場合単位は「%」塗装面積を指定する場合単位は「m2」を指定します．

!	　値、または単位のみ自動指定はできません．塗装面積を直接指定する場合は表面積を参照しません

!	　ので、矛盾の無いように入力する用して下さい．

! 内面_単位	：内面塗装について、外面と同様の形式で指定します．

! 特殊_単位	：特殊塗装について、外面と同様の形式で指定します．

!

! 合面_単位	：塗装分類が一般部の材料で、材料合せ面については添接部外面として計上する場合に指定します．

!	　また、値に「-」を付加することで一般部外面塗装より差し引く指定となります．

!	　自動設定時は考慮しません．(=0%)

!

!	　例)

!		合せ面(NET15%)を添接部外面として、残り全表面積を一般部外面

!		として計上する場合（以下指定は同等の結果となります）

!

!		  外面_単位 ･･･ 合面_単位	外面_単位 ･･･ 合面_単位

!		    85 %    ･･･   15 %	 100 %    ･･･  -15 %

!

合せ面

!

!		一般部外面塗装NET=85%, 添接部外面塗装NET15%として扱う

!

!

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# MBD_INPUT_溶接データ

! |-------------------------------------- 溶接データ ---------------------------------------|

! 板継溶接ﾀｲﾌﾟ  S換算率    板継溶接長(m)  Ｔ形線数  Ｔ形溶接長(m)

V形            15.200       15.200           0        0.000

I形             5.670       17.690           4       11.200

・・・・

! 板継溶接タイプ	：板継溶接での溶接のタイプを指定します．

!	　　自動	= 板継溶接の有無及び溶接タイプを自動判断します．

!	　　I	= Ｉ型開先	(自動計算時,ｔ≦12で選択)

!	　　L	= レ型

!	　　V	= Ｖ型	(自動計算時,12＜ｔ≦21で選択)

!	　　X	= Ｘ型開先	(自動計算時,21＜ｔで選択)

!
! S換算率	：溶接長の6mm隅肉溶接への換算率を指定します．

!	　自動指定の場合、板継溶接タイプ及び板厚より内部決定します．

! 板継溶接長(mm)	：材料１個単位の板継溶接長を直接指定する場合に指定します．

!	　入力による板継溶接タイプ、S換算率の決定は実行できません．通常は自動指定を行なって

!	　下さい．

! Ｔ形線数	：材料１個単位のＴ型溶接の溶接線数を指定します．

!	　ここでの入力線数×長さが材料１個でのＴ型溶接長となります．

! Ｔ形溶接長(mm)	：材料１個単位のＴ形溶接長を直接指定する場合に指定します．

!	　通常は自動指定を行なって下さい．

!

! 板継溶接での材料配置,自動計算時の選定

! 　配置はブロック内の指定順(降順)で決定され、同種であるかは用途,種別の指定で判断します．

! 　ブロック,用途,種別すべて同じ場合で連続性を判断しますので、間の行に他の材料データが含まれていても

! 　問題はありません．

! 　板継幅は溶接を行なう２材の内、板厚が小さいほうの板幅を、板厚が同じ場合板幅の小さい方を適用します．

! 　共に同じ場合は先入力を優先します．

!

!	　例)

!	　　 ブロック名 個数 用途  種別 SIZE1 SIZE2 SIZE3 SIZE4 ･･･

!	　　 主桁G1SEC1    1   UFLG   PL    300    20     0     0     ――― ①

!	　　 主桁G1SEC1    1   UFLG   PL    350    22     0     0     ――― ②

降順

!	　　 主桁G1SEC1    1   UFLG   PL    360    22     0     0     ――― ③

!	　　 主桁G1SEC1    1   UFLG   PL    310    24     0     0     ――― ④

!

!

①

②

③

④

!

!

!

①厚=20mm, < ②厚=22mm

⇒板継幅は300mm

⇒換算率決定の板厚は20mm

②厚=22mm, = ③厚=22mm

②幅=350mm, < ③幅=360

⇒板継幅は350mm

⇒換算率決定の板厚は22mm

③厚=22mm, < ④幅=24mm

⇒板継幅は310mm

⇒換算率決定の板厚は24mm

!

!

!

目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 部材分類,材料用途

# 分類一覧

| 分類名 |  | 分類名 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日本語 | 英語 | 日本語 | 英語 |
| 上弦材 |  | 上横構 | LATERAL_U |
| 下弦材 |  | 下横構 | LATERAL_L |
| アーチリブ |  | ストラット |  |
| 垂直材 |  | 橋脚 |  |
| 斜材 |  | アンカーフレーム |  |
| 橋門構 |  | 擬似連結構 |  |
| 主桁_鈑桁 *1 | GIRDER_I | 支承 |  |
| 主桁_箱桁 *2 | GIRDER_B | 伸縮装置 |  |
| 主桁継手_鈑桁 | GIRDER_JI | 高欄 |  |
| 主桁継手_箱桁 | GIRDER_JB | 排水装置 |  |
| 隔板 |  | 耐震連結装置 |  |
| 横リブ_箱桁内 |  | 落橋防止 |  |
| 横リブ_箱桁外 |  | 添加支材 |  |
| 鋼床版 |  | 電らん |  |
| 横桁 *3 | CROSS | プルボックス |  |
| 端横桁 | CROSS_E | 検査路 |  |
| 中間横桁 | CROSS_M | 梯 |  |
| 中間支点横桁 | CROSS_S | 手摺 |  |
| 対傾構 *4 | SWAY | 床版端部補強 |  |
| 端対傾構 | SWAY_E | 防護柵 |  |
| 中間対傾構 | SWAY_M | 防音壁 |  |
| 中間支点対傾構 | SWAY_S | 転落防止網 |  |
| 縦桁 *5 |  | 照明 |  |
| 中間縦桁 |  | 標識柱受台 |  |
| 耳縦桁 |  | 消化配管 |  |
| ブラケット *6 |  | その他(任意名指定) | OTHERS |
| 中間ブラケット |  |  |  |
| 端ブラケット |  |  |  |

*1 主桁継手_鈑桁を含む．

*2 主桁継手_箱桁,隔板,横リブ_箱桁内,横リブ_箱桁外,鋼床版を含む．

*3 [横桁]は端横桁,中間横桁,中間支点横桁を統括した分類です．

*4 [対傾構]は端対傾構,中間対傾構,中間支点対傾構を統括した分類です．

*5 [縦桁]は中間縦桁,耳縦桁を統括した分類です．

*6 [ブラケット]は中間ブラケット,端ブラケットを統括した分類です．

目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 材料用途一覧 主桁_鈑桁,主桁継手_鈑桁	分類一覧へ

| 用途 主桁(鈑桁) |  | 用途 主桁(鈑桁) 主桁継手(鈑桁) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称１ | 名称２ | 名称１ | 名称２ |
| FLG_U | 上FLG | SPL_UO | 上FLG添接板(外側) |
| FLG_L | 下FLG | SPL_UI | 上FLG添接板(内側) |
| WEB | WEB | SPL_LO | 下FLG添接板(外側) |
| VS | 垂直補剛材(中間) | SPL_LI | 下FLG添接板(内側) |
| VS_SUPPORT | 垂直補剛材(中間支点) | SPL_WM | WEB添接板(モーメントPL) |
| VS_END | 垂直補剛材(端支点) | SPL_WS | WEB添接板(シアーPL) |
| VS_CROSS | 垂直補剛材(横桁取付) | VS_WS | WEB添接板付垂直補剛材 |
| VS_SWAY | 垂直補剛材(対傾構取付) | FILLER | フィラーPL |
| HS | 水平補剛材 | CROSS_SPLW | 横桁WEB添接板 |
| RIB | リブ | CROSS_SPLF | 横桁WEB添接板 |
| CONNECT | コネクションPL | BOLT_UF | 高力ボルト(上FLG) |
| GUSSET | ガセット | BOLT_LF | 高力ボルト(下FLG) |
| SOLE | ソールPL | BOLT_WM | 高力ボルト(モーメントPL) |
| CROSS_UF | 横桁上FLG | BOLT_WS | 高力ボルト(シアーPL) |
| CROSS_W | 横桁WEB | BOLT_VS | 高力ボルト(垂直補剛材) |
| CROSS_LF | 横桁下FLG |  |  |
| HANGER | 足場用補助材 |  |  |
| DRAIN | 水切り |  |  |
| STUD | スタッド |  |  |
| ANCHOR | アンカー |  |  |
| JYOGI | 定規用鉄筋 |  |  |
| BR_UF | ブラケット上FLG |  |  |
| BR_W | ブラケットWEB |  |  |
| BR_LF | ブラケット下FLG |  |  |
| CORNER | コーナープレート |  |  |

# 材料用途一覧 主桁_箱桁,主桁継手_箱桁	分類一覧へ

| 用途 |  | 用途 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称１ | 名称２ | 名称１ | 名称２ |
| FLG_U | 上フランジ |  |  |
| FLG_L | 下フランジ |  |  |
| WEB | ウェブ |  |  |

目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 材料用途一覧 横桁,分配横桁,中間支点横桁,端横桁	分類一覧へ

| 用途 |  | 用途 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称１ | 名称２ | 名称１ | 名称２ |
| FLG_U | 上FLG | SPL_UO | 上FLG添接板(外側) |
| FLG_L | 下FLG | SPL_UI | 上FLG添接板(内側) |
| FLG | 上下FLG | SPL_LO | 下FLG添接板(外側) |
| WEB | WEB | SPL_LI | 下FLG添接板(内側) |
| RIB_T | 縦リブ(開断面) | SPL_U | 上下FLG添接板(外側) |
| RIB_U | 縦リブ(閉断面) | SPL_L | 上下FLG添接板(内側) |
| VS | 垂直補剛材 | SPL_WM | WEB添接板(モーメントPL) |
| HS | 水平補剛材 | SPL_WS | WEB添接板(シアーPL) |
| GUSSET | ガセット | FILLER | フィラーPL |
| RIB | リブ | BOLT_UF | 高力ボルト(上FLG) |
| RIB_F | リブのフランジ | BOLT_LF | 高力ボルト(下FLG) |
| CONNECT | コネクションPL | BOLT_WM | 高力ボルト(モーメントPL) |
| HANGER | 足場用補助材 | BOLT_WS | 高力ボルト(シアーPL) |
| ANCHOR | アンカー | BOLT_VS | 高力ボルト(垂直補剛材) |
| SOLE | ソールPL |  |  |
| KNEE_W | 端横桁ニープレースWEB |  |  |
| KNEE_F | 端横桁ニープレースFLG |  |  |

# 材料用途一覧 対傾構,中間支点対傾構,端対傾構	分類一覧へ

| 用途 |  | 用途 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称１ | 名称２ | 名称１ | 名称２ |
| CHO_U | 上弦材 | CONNECT | コネクションPL |
| CHO_UW | 上弦材WEB | FILLOR | フィラーPL |
| CHO_UUF | 上弦材上FLG | ANCHOR | アンカー |
| CHO_ULF | 上弦材下FLG | HGUSSET | 水平ガセット |
| CHO_L | 下弦材 | VGUSSET_U | 鉛直ガセット(上部) |
| CHO_LW | 下弦材WEB | VGUSSET_L | 鉛直ガセット(下部) |
| CHO_LF | 下弦材FLG | BOLT_HG | 高力ボルト(水平ガセット) |
| CHO | 弦材 | BOLT_VG | 高力ボルト(鉛直ガセット) |
| CHO_W | 弦材WEB |  |  |
| CHO_F | 弦材FLG |  |  |
| DIA | 斜材 |  |  |
| DIA_W | 斜材WEB |  |  |
| DIA_F | 斜材FLG |  |  |
| RIB | リブ |  |  |

目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 材料用途一覧 上横構,下横構	分類一覧へ

| 用途 |  | 用途 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称１ | 名称２ | 名称１ | 名称２ |
| BRA | 綾材 | RIB | リブ |
| BRA_W | 綾材WEB | CONNECT | コネクションPL |
| BRA_F | 綾材FLG | SPL_B | 綾材添接板 |
| BRA_WB | 綾材WEB(BOX) | FILLOR | フィラーPL |
| BRA_FB | 綾材FLG(BOX) | BOLT_H | 高力ボルト(綾材) |
| DIAPH | 綾材ダイアフラム | BOLT_H | 高力ボルト(ハンガー) |
| GUSSET | ガセット |  |  |

目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 材料種別

材料種別一覧(1)

| 種別 | 名称 | SIZE1 | SIZE2 | SIZE3 | SIZE4 | 材質 | 長さ | 単位質量 |  | 塗装単位面積 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PL | 鋼板 | 幅1 | 厚1 | --- | --- |  |  | 7850 | kg/m3 | 1 | m2/m2 |
| APL | 鋼板(鉄道用) | 幅1 | 厚1 | --- | --- |  |  | 7850 | kg/m3 | 1 | m2/m2 |
| HPL | 鋼板(鉄道用) | 幅1 | 厚1 | --- | --- |  |  | 7850 | kg/m3 | 1 | m2/m2 |
| AHPL | 鋼板(鉄道用) | 幅1 | 厚1 | --- | --- |  |  | 7850 | kg/m3 | 1 | m2/m2 |
| SPL | 鋼板(ｽﾃﾝﾚｽ) | 幅1 | 厚1 | --- | --- |  |  | 7930 | kg/m3 | 1 | m2/m2 |
| FB | 平鋼 | 幅1 | 厚1 | --- | --- |  |  |  | kg/m |  | m2/kg |
| L | 山形鋼 | 幅1 | 幅2 | 厚1 | 厚2 |  |  |  | kg/m |  | m2/kg |
| H | Ｈ形鋼 | 幅1 | 幅2 | 厚1 | 厚2 |  |  |  | kg/m |  | m2/kg |
| I | Ｉ形鋼 | 幅1 | 幅2 | 厚1 | 厚2 |  |  |  | kg/m |  | m2/kg |
| CH | 溝形鋼 | 幅1 | 幅2 | 厚1 | 厚2 |  |  |  | kg/m |  | m2/kg |
| CT | ＣＴ形鋼(橋梁用) | 幅1 | 幅2 | 厚1 | 厚2 |  |  |  | kg/m |  | m2/kg |
| BP | 球平形鋼 | 幅1 | 厚1 | --- | --- |  |  |  | kg/m |  | m2/kg |
| U | Ｕ形鋼 | 幅1 | 幅2 | 厚1 | --- |  |  |  | kg/m |  | m2/kg |
| PFC | ＰＦＣ鋼 | 幅1 | 幅2 | 厚1 | 厚2 |  |  |  | kg/m |  | m2/kg |
| LCH | リップ溝形鋼 | 幅1 | 幅2 | 厚1 | 厚2 |  |  |  | kg/m |  | m2/kg |
| KCH | 軽量溝形鋼 | 幅1 | 幅2 | 厚1 | 厚2 |  |  |  | kg/m |  | m2/kg |
| KL | 軽量山形鋼 | 幅1 | 幅2 | 厚1 | --- |  |  |  | kg/m |  | m2/kg |
| Z | 軽量Ｚ形鋼 | 幅1 | 幅2 | 厚1 | 厚2 |  |  |  | kg/m |  | m2/kg |
| STK | 一般構造用炭素鋼鋼管 | 径1 | 厚1 | --- | --- |  |  |  | kg/m |  | m2/kg |
| STKR | 角形鋼管 | 幅1 | 幅2 | 厚1 | --- |  |  |  | kg/m |  | m2/kg |
| SGP | 配管用炭素鋼鋼管 | 径1 | --- | --- | --- |  |  |  | kg/m |  | m2/kg |
| PIPE | 任意肉厚管 | 径1 | 厚1 | --- | --- |  |  |  | kg/m |  | m2/m |
| STUD | スタッドジベル |  |  | --- | --- |  | --- |  | kg/個 |  | m2/個 |
| RB | 丸鋼 |  | --- | --- | --- |  |  |  | kg/m |  | m2/m |
| DB | 異径棒鋼 |  | --- | --- | --- |  |  |  | kg/m |  | m2/個 |
| ANCH | アンカーボルト |  | --- | --- | --- |  |  |  | kg/m |  | m2/個 |
| DECK | デッキプレート |  |  | --- | --- |  |  |  | kg/m | 1 | m2/m2 |
| KSPL | キーストンプレート |  |  | --- | --- |  |  |  | kg/m | 1 | m2/m2 |
| EXP | エキスパンドメタル |  | --- | --- | --- | XG11 |  |  | kg/m2 |  | m2/kg |
| EXP | エキスパンドメタル |  | --- | --- | --- | XS31 |  |  | kg/m2 |  | m2/kg |
| FLPL | 床用鋼板 |  |  | --- | --- |  |  |  | kg/m2 | 1 | m2/m2 |
| CHPL | 縞鋼板 |  | --- | --- | --- |  |  |  | kg/m2 | 1 | m2/m2 |
| GR | グレーチング |  | --- | --- | --- |  |  |  | kg/m2 | 1 | m2/m2 |
| GI | 格子床版用Ｉ形鋼 |  | --- | --- | --- |  |  |  | kg/m2 | 1 | m2/m2 |
| BN | ﾎﾞﾙﾄ+ﾅｯﾄ(1)+座金 |  | --- | --- | --- |  |  |  | kg/個 |  | m2/個 |
| BT | 普通ボルト |  | --- | --- | --- |  |  |  | kg/個 |  | m2/個 |
| NT1 | 六角ナット(1種) |  | --- | --- | --- |  | --- |  | kg/個 |  | m2/個 |
| NT2 | 六角ナット(2種) |  | --- | --- | --- |  | --- |  | kg/個 |  | m2/個 |
| NT3 | 六角ナット(3種) |  | --- | --- | --- |  | --- |  | kg/個 |  | m2/個 |
| NT4 | 六角ナット(4種) |  | --- | --- | --- |  | --- |  | kg/個 |  | m2/個 |
| WS | 座金 |  | --- | --- | --- |  | --- |  | kg/個 |  | m2/個 |
| WPN | 割ピン |  | --- | --- | --- |  | --- |  | kg/個 |  | m2/個 |
| PN | ピン |  | --- | --- | --- |  |  |  | kg/m |  | m2/個 |
| RH | リベット |  | --- | --- | --- |  | --- |  | kg/個 |  | m2/個 |
| SD | 頭付スタッド |  | --- | --- | --- |  |  |  | kg/個 |  | m2/個 |
| HTB | 高力ボルト |  | --- | --- | --- |  |  |  | kg/個 |  | m2/個 |
| HTC | ﾄﾙｼｱ形高力ボルト |  | --- | --- | --- |  |  |  | kg/個 |  | m2/個 |
| UB | Ｕボルト |  | --- | --- | --- |  |  |  | kg/個 |  | m2/個 |

目次へ	前へ戻る；　次へ進む

材料種別一覧(2)

以下の項目は、質量,塗装集計の対象外です．

| 種別 | 名称 | SIZE1 | SIZE2 | SIZE3 | SIZE4 | 材質 | 長さ | 単位重量基準 |  | 塗装面積基準 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AN | コンクリートアンカー |  | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- |
| GS | ゴム支承 |  |  | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- |
| GR | ガードレール |  | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- |
| AL | アルミ高欄 |  | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- |
| GC | ガードケーブル |  | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- |
| WR | ワイヤーロープ |  | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- |
| CN | チェーン |  | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- |
| VP | 硬質塩化ビニール管 |  | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- |
| WN | 金網 |  |  | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- |
| PT | プラスチック板 |  |  | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- |
| GM | ゴム管 |  |  | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- |
| VL | 体積の集計品 |  |  | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- |

目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 計算書,集計表

・積算数量総括表(主構造統合)

| 項目 |  |  | 単位 | 主構造 | 付属品 |  | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 落橋防止 | 排水装置 |  |
| 下記以外 | 大型材片 | 材片数 | 個 |  |  |  |  |
|  |  | 材片質量 | kg |  |  |  |  |
|  | 小型材片 | 材片数 | 個 |  |  |  |  |
|  |  | 材片質量 | kg |  |  |  |  |
|  | 部材数 |  | 個 |  |  |  |  |
|  | 加工質量 |  | kg |  |  |  |  |
| 対傾構 | 部材数 | 形鋼ﾄﾗｽ構造 | 個 |  |  |  |  |
|  |  | 鋼板ﾄﾗｽ構造 | 個 |  |  |  |  |
|  | 加工質量 |  | kg |  |  |  |  |
| 横構 | 部材数 | 形鋼構造 | 個 |  |  |  |  |
|  |  | 鋼板構造 | 個 |  |  |  |  |
|  | 加工質量 |  | kg |  |  |  |  |
| 部材数 |  | 計 | 個 |  |  |  |  |
| 加工質量 |  | 計 | kg |  |  |  |  |
|  |  | 内570K鋼質量 | kg |  |  |  |  |
| T継手溶接長 |  |  | m |  |  |  |  |
| 板継溶接延長 |  |  | m |  |  |  |  |

(特性=付属_＊)の分類数

・積算数量総括表(主構造分割)

| 項目 |  | 単位 | 主構造 |  |  |  |  |  | 付属品 |  |  | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主桁 | 主桁継手 | 横桁 | 対傾構 | 下横構 | 小計 | 落橋防止 | 排水装置 | 小計 |  |
| 大型材片 | 材片数 | 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材片質量 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小型材片 | 材片数 | 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材片質量 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部材数 |  | 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加工質量 |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部材数 | 形鋼ﾄﾗｽ構造 | 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鋼板ﾄﾗｽ構造 | 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加工質量 |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部材数 | 形鋼構造 | 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鋼板構造 | 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加工質量 |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部材数 | 計 | 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加工質量 | 計 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 内570K鋼質量 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T継手溶接長 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 板継溶接延長 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(特性=主)の分類数

(特性=付属_＊)の分類数

主構造の分類数2以上で表示

主構造付付属品の分類数2以上で表示

・数量総括表(全) (単位：kg)

| 種別 | 材質 | 形状 | 主構造 |  |  |  | 主構造 小計 | 付属品 |  | 付属品 小計 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主桁 | 横桁 | 対傾構 | 下横構 |  | 落橋防止 | 排水装置 |  |  |
| PL | SM490YB | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小計 | 材質２種以上の種別かつ形状が ２種以上で材質別の合計を表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SM400A | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SS400 | 9 | データ数２以上で表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PL 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CT | SS400 | 114×204×12× 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 88×111× 8× 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CT 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L | SS400 | 75×75×6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BN | SUS304 | M16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BN 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TC | S10T | M22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TC 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(特性=主)の分類数

(特性=付属_＊)の分類数

主構造の分類数2以上で表示

主構造付付属品の分類数2以上で表示

・数量総括表(亜鉛メッキ) (単位：kg)

数量総括表(全)の形式で、材料特性が_メッキ付加のものについてのみ出力．

・ボルト総括表 (単位：個数)

| 種別 | 材質 | 形状 | 主構造 |  |  |  | 主構造 小計 | 付属品 |  | 付属品 小計 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主桁 | 横桁 | 対傾構 | 下横構 |  | 落橋防止 | 排水装置 |  |  |
| TC | S10T | M22×110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M22×100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M22× 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M22× 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M22× 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M22× 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M22× 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M22× 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小計 材質２種以上の種別かつ形状が ２種以上で材質別の合計を表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F10T | M22× 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M22× 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M22× 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TC 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BN | SS400 | M16× 50 |  | 種別別の合計は必ず表示 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M16× 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M12× 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M12× 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CT 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(特性=主)の分類数

(特性=付属_＊)の分類数

主構造付付属品の分類数2以上で表示

主構造の分類数2以上で表示

・材料計算書

ブロック別に出力

| 分類：主桁(鈑桁) ブロック：主桁G1SEC1 ブロック数：4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 個数 | 用途 | 種別 | 形状(mm) | 長さ (mm) | 材質 | 単位質量 (kg/mm2) | 単品質量 (kg/個) | 質量 (kg) | 材料NET (%) | 特性 |
| 1 | UFLG | PL | 450 × 20 | 4285 | SS400 | 65.63 | 277 | 277 | 98 | 大型 |
| 1 | UFLG | PL | 480 × 25 | 4555 | SM490YB | 92.33 | 400 | 400 |  | 大型 |
| 1 | UFLG | PL | 520 × 28 | 4448 | SM490YB | 102.3 | 420 | 420 |  | 大型 |
| 1 | LFLG | PL | 450 × 20 | 4200 | SS400 | 65.63 | 277 | 277 | 98 | 大型 |
| 1 | LFLG | PL | 480 × 25 | 4555 | SM490YB | 92.33 | 400 | 400 |  | 大型 |
| 1 | LFLG | PL | 520 × 28 | 4448 | SM490YB | 102.3 | 420 | 420 | 98 | 大型 |
| 1 | WEB | PL | 2650 × 10 | 4200 | SS400 | 205.3 | 855 | 855 |  | 大型 |
| 1 | WEB | PL | 2650 × 10 | 8300 | SM490YB | 206.3 | 1236 | 1236 |  | 大型 |
| 8 | VSTIFF | PL | 115 × 11 | 820 | SS400 | 9.634 | 15.6 | 125 |  | 小型 |
| ～中略～ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | L-SPL | TCB | M22 × 110 | --- | S10T | --- | 0.630 | 41 |  | 購入品 |
| 小計 |  |  |  |  |  |  |  | 7777 |  |  |
| ブロック数：4×小計 |  |  |  |  |  |  |  | 31108 |  |  |

ブロック数=1 非表示

・溶接延長総括表

| 分類 | ブロック | 個数 | 板継手長(m) | Ｔ継手長(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主桁(鈑桁) | 主桁SEC1 | 2 | 120.330 | 666.333 |
|  | 主桁G1SEC2 | 1 | 120.330 | 666.333 |
|  | 主桁G1SEC3 | 1 | 120.330 | 666.333 |
|  | 主桁G2SEC2 | 1 | 120.330 | 666.333 |
|  | 主桁G2SEC3 | 1 | 120.330 | 444.333 |
|  | 小計 |  | 721.980 | 3775.998 |
| 横桁 | 端横桁S1 | 1 |  |  |
|  | 中間支点横桁P1 | 1 |  |  |
|  | 端横桁S2 | 1 |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |

溶接有りの分類のみ

統合可の分類は統合する

・溶接延長計算書

分類別に出力

| 主桁(鈑桁) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ブロック | 個数 | 用途 | 種別 | 形状(mm) | 長さ (mm) | 板継幅 (mm) | タイプ | 換算率 | 板継手長 (m) | Ｔ継長さ (mm) | 線数 | Ｔ継手長 (m) |
| 主桁SEC1 | 1 | UFLG | PL | 500×20 | 2000 | 500 | V形 | 15.2 | 15.600 |  |  |  |
|  | 1 | WEB | PL | 1620×10 | 2000 | 1620 | I形 | 5.67 | 18.200 | 2000 | 4 | 8.000 |
|  | 1 | WEB | PL | 1620×10 | 2300 |  |  |  |  | 2300 | 4 | 9.200 |
|  | 1 | LFLG | PL | 500×20 | 2000 | 500 | V形 | 15.2 | 15.600 |  |  |  |
|  | 小計 ブロック数=1 非表示 |  |  |  |  |  |  |  | 49.400 |  |  | 17.200 |
|  | ブロック数：２×小計 |  |  |  |  |  |  |  | 98.800 |  |  | 34.400 |
| 主桁G1SEC2 | 1 | UFLG | PL | 520×20 | 1800 | 520 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | WEB | PL | 1620×10 | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | WEB | PL | 1620×10 | 1920 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | LFLG | PL | 520×20 | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ブロック数：１×小計 |  |  |  |  |  |  |  | 49.400 |  |  | 17.200 |
| ～中略～ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主桁G2SEC3 | 1 | UFLG | PL | 520×20 | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | WEB | PL | 1620×10 | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | WEB | PL | 1620×10 | 1920 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | LFLG | PL | 520×20 | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ブロック数：１×小計 |  |  |  |  |  |  |  | 49.400 |  |  | 17.200 |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  | 721.980 |  |  | 3375.998 |

・塗装分類別集計表 (単位：m2)

|  |  | 主構造 |  |  |  | 主構造 小計 | 付属品 |  | 付属品 小計 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主桁 | 横桁 | 対傾構 | 下横構 |  | 落橋防止 | 排水装置 |  |  |
| 一般部 | 外面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 内面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特殊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 添接部 | 外面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 内面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特殊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ボルト | 外面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 内面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特殊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

固定

(特性=主)の分類数

(特性=付属_＊)の分類数

主構造の分類数2以上で表示

主構造付付属品の分類数2以上で表示

・塗装面積集計表 (単位：m2)

|  | 工場下塗 |  | 工場上塗 |  | 現場下塗 |  | 現場上塗 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計算方法 | 面積 | 計算方法 | 面積 | 計算方法 | 面積 | 計算方法 | 面積 |
| 外面 | 一般部-添接部 | 000.0 | --- | 000.0 | 添接部+ボルト | 000.0 | 一般部-添接部 | 000.0 |
| 内面 | 一般部-添接部 | 000.0 | 一般部-添接部 | 000.0 | 添接部+ボルト | 000.0 | 添接部+ボルト | 000.0 |
| 特殊 | 一般部-添接部 | 000.0 | --- | 000.0 | 添接部+ボルト | 000.0 | 一般部-添接部 | 000.0 |

固定

塗装計算条件[MBD_PAINT_COMMON]で

上塗りを工場で行なう 指定のいずれかがYES時のみ表示

・塗装計算書 (m2)

| 主桁(鈑桁) ブロック：主桁G1SEC1 ブロック数：4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 個数 | 用途 | 種別 | 形状(mm) | 長さ(mm) | 材料NET (%) | 表面積 | 塗装分類 | 塗装面積 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 外面 | 内面 | 特殊 |
| 1 | UFLG | PL | 420 × 19 | 2300 | 98 | 3.22 | 一般部 | 3.22 |  |  |
| 1 | WEB | PL | 1650 × 10 | 2300 |  | 1.00 | 一般部 | 1.00 |  |  |
| 1 | LFLG | PL | 420 × 19 | 2300 |  | 1.00 | 一般部 | 1.00 |  |  |
| 2 | VSTIFF | PL | 115 × 9 | 650 | 85 | 1.00 | 一般部 | 1.00 |  |  |
| 2 | VSTIFF | PL | 130 × 12 | 1590 | 88 | 1.00 | 一般部 | 1.00 |  |  |
| ～中略～ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | U-SPL | HCB | M22 × 130 | --- |  | 0.33 | ボルト | 0.33 |  |  |
| 小計 |  |  |  |  |  |  | 一般部 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 添接部 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ボルト | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| ブロック数４×小計 ブロック数=1 非表示 |  |  |  |  |  |  | 一般部 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 添接部 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ボルト | 4.00 | 0.00 | 0.00 |

含まれる塗装分類のみ表示

| 2 | GUSS | PL | 400 × 9 | 500 | 80 | 2.00 | 一般部 | 1.50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 添接部 | 0.50 |  |  |

合せ面指定により一般部と添接部に分ける場合