2. ASDF_support_stiff_diaphragm  支点上補剛材,ダイヤフラムの設計	次へ進む

# 2BD BLOCK目次

注意事項	[注意事項]	･･････････････････････････････････････････	2

701.鈑桁基本条件	[2BD_COMMON]	･････････････････････････････････････	3

702.鈑桁主桁_横桁_支承線	[2BD_GRID]	･････････････････････････････････････････	8

703.鈑桁グループ設定(支点)	[2BD_GROUP]	･･･････････････････････････････････････	9

704.鈑桁橋軸方向死荷重分担率	[2BD_RATIO_D_LOAD]	･･････････････････････････････	10

705.鈑桁風荷重	[2BD_FORCE_WIND]	･････････････････････････････････	11

706.鈑桁主桁間距離	[2BD_DIS_GIRDER]	･･････････････････････････････････	12

707.鈑桁死荷重_活荷重	[2BD_D_L_LOAD]	･････････････････････････････････	13

708.鈑桁反力曲げモーメント	[2BD_REACTION_MOMENT]	･･････････････････････････	14

711.鈑桁断面材質	[2BD_GIRDER]	･･････････････････････････････････････	15

712.鈑桁ソールプレート	[2BD_SOLE_PL]	･･･････････････････････････････････	16

713.鈑桁補強リブ(406.733)	[2BD_RIB]	･･････････････････････････････････････････	18

714.主桁垂直補剛材(格点上)	[CBD_GIRDER_S_STIFF]	･･････････････････････････････	19

721.箱桁基本条件	[2BD_BOX_COMMON]	･････････････････････････････････	20

722.箱桁主桁_横桁_支承線(702)	[2BD_GRID]	･････････････････････････････････････････	21

723.箱桁断面材質	[2BD_BOX_SECTION]	･････････････････････････････････	22

724.箱桁横断部材	[2BD_BOX_CROSS]	････････････････････････････････････	23

725箱桁縦リブ	[2BD_BOX_V_RIB]	････････････････････････････････････	24

726箱桁支間長_欠損高	[2BD_BOX_H_SR]	･････････････････････････････････	25

727.箱桁死荷重_活荷重(707)	[2BD_D_L_LOAD]	････････････････････････････････････	26

731.箱桁支点ダイヤ_支承数_断面	[2BD_BOX_DIA_SUPPORT]	････････････････････････････	27

732.箱桁支点ダイヤ_ソールプレート(712)	[2BD_SOLE_PL]	･･････････････････････････････････････	28

733.箱桁支点ダイヤ_補強リブ(406.713)	[2BD_RIB]	････････････････････････････････････････････	30

734.箱桁支点ダイヤ_垂直補剛材	[2BD_BOX_DIA_STIFF]	･･･････････････････････････････	31

735.箱桁支点ダイヤ_マンホール	[2BD_BOX_MAN_HOLE]	･･･････････････････････････････	32

741.箱桁中間ダイヤ_断面	[2BD_DIA_INTER_SECTION]	･･･････････････････････････	33

742.箱桁中間ダイヤ_床版厚_間隔_曲率	[2BD_DIA_INTER_DIS]	････････････････････････････････	34

743.箱桁中間ダイヤ_荷重_モーメント	[2BD_DIA_INTER_MOMENT]	･･･････････････････････････	35

744.箱桁中間ダイヤ_開口部	[2BD_DIA_INTER_OPENING]	･･･････････････････････････	36

745.箱桁中間ダイヤ_補強板(充腹開口周)	[2BD_DIA_INTER_PLATE_J]	･･･････････････････････････	37

746.箱桁中間ダイヤ_補強板(水平材付補強)	[2BD_DIA_INTER_PLATE_JH]	･･････････････････････････	38

747.箱桁中間ダイヤ_補強板(ﾗｰﾒﾝ開口周)	[2BD_DIA_INTER_PLATE_R]	･･･････････････････････････	39

751.箱桁ダイヤ補強板(その他水平材)	[2BD_DIA_PLATE_H]	･･････････････････････････････････	40

752.箱桁ダイヤ補強板(その他垂直材)	[2BD_DIA_PLATE_V]	･･････････････････････････････････	41

目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 注意事項

BLOCK

BLOCK定義　＊＊＊＝BLOCK名

[＊＊＊]	BLOCKの開始

・・・・・・	BLOCKの内容

[END ＊＊＊]	BLOCKの終了

- *.CBDは、BLOCKにより構成される。

- BLOCK数は未定。（物件により変わる）

- BLOCKの入力順番は任意である。

- BLOCK内の入力順番は任意で、件数は物件による変わる。

- データは「 , 」或いは「  」で区切る。(FORTRANの自由格式)

- タイトル、桁名、等のデータ内部に空白を含まないこと。

- 必要とするBLOCK,データのみの入力で良い。(未指定項目には初期値がセットされる。)

自動取得,自動計算

本プログラムでは、各BLOCKの第１指定項目として、自動取得,または自動計算の有無を設定します．

(基本条件等、指定の無いBLOCKもあります．)

| 自動取得 | YES | ASDF_sction データからASDF_support_stiff_diaphragmデータを作成する場合、 ASDF_support_stiff_diaphragm連動での処理実行前に該当BLOCKのデータを自動作成します． |
| --- | --- | --- |
|  | NO | 該当BLOCKのデータ自動作成を行ないません．(手入力による指定、または初期値を適用) |
| 自動計算 | YES | 設計の諸条件、照査結果を用いて該当BLOCKのデータを自動作成作成します． (ASDF_sectionとの連動である必要は無い) |
|  | NO | 該当BLOCKのデータ自動作成を行ないません．(手入力による指定、または初期値を適用) |

支点上垂直補剛材

| ｢自動取得｣ 指定BLOCK | ｢自動計算｣ 指定BLOCK | 指定の無いBLOCK |
| --- | --- | --- |
| [2BD_GRID] [2BD_GROUP] [2BD_RATIO_D_LOAD] [2BD_FORCE_WIND] [2BD_DIS_GIRDER] [2BD_D_L_LOAD] [2BD_GIRDER] | [2BD_REACTION_MOMENT] [DRAW_SOLE_PL] [2BD_RIB] [CBD_GIRDER_S_STIFF] | [2BD_COMON] |

中間,支点ダイヤフラム

| ｢自動取得｣ 指定BLOCK | ｢自動計算｣ 指定BLOCK | 指定の無いBLOCK |
| --- | --- | --- |

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 701. [2BD_COMMON]  鈑桁基本条件

(1) 鈑桁の支点上垂直補剛材設計で使用するBLOCKです．

(2) 新規の場合、データは初期値が設定されます．変更のある場合は修正を行なってください．

(3) 支点上垂直補剛材設計の基本条件を設定します．

以下のデータはシステムの初期値です．変更のある場合修正を行なってください．

[2BD_COMMON] 701.鈑桁基本条件 ! ﾀｲﾌﾟ ﾃﾞｰﾀ 風荷重考慮(YES_NO) NO 設計地震動(A_B1_B2_NO) B2 補剛材安定照査の実行(YES_NO) YES 鉛直方向応力度照査でのウェブ有効幅(12t_Be_MIN) 12t 支圧応力度照査でのウェブ有効幅(12t_Be_MIN) Be 直角等価水平震度 0.400 橋軸等価水平震度 0.400 橋軸直角方向水平力の作用位置支承高の(上_中_下) 中 橋軸方向水平力の作用位置支承高の(中_下) 下 支点垂直補剛材上側スカーラップタイプ(15C_16_15C)_(35R_16_40R) 15C,16,15C 支点垂直補剛材下側スカーラップタイプ(15C_16_15C)_(35R_16_40R) 15C,16,15C 支点補強リブスカーラップタイプ(15C_16_15C)_(35R_16_40R) 35R,16,40R 支点垂直補剛材とLFLG溶接タイプ(完全溶込み_部分溶込み_すみ肉) 完全溶込み 支点補強リブとLFLG溶接タイプ(完全溶込み_部分溶込み_すみ肉) 完全溶込み 応力度の余裕値(N／mm2) 0.0 板厚1mmピッチを使用(YES_NO) YES 使用地域(一般_東北_北海道25_北海道35_北海道36) 一般 補剛材最低材質(SM400_490_490Y_570_SMA400W_490W_570W)-H SM400 補強リブ最低材質(SM400_490_490Y_570_SMA400W_490W_570W)-H SM400 補剛材最小板厚(mm) 12.0 補剛材最大板厚(mm) 40.0 補剛材最小板幅(mm) 100.0 補剛材最大板幅(mm) 600.0 補強リブ最小板厚(mm) 9.0 補強リブ最大板厚(mm) 40.0 補強リブ最大板幅(mm) 600.0 補強リブ最大板高(mm) 600.0 補剛材列数(自動計算)(1_2_3_12_23_123) 123 補剛材断面超過時の自動変化(列数_材質) 材質 割増係数_主(通常1.00) 1.00 割増係数_風(通常1.20) 1.20 割増係数_主+風(通常1.25) 1.25 割増係数_主+地震(通常1.50) 1.50 最大すみ肉溶接サイズ(通常9.0) 9.00 [END 2BD_COMMON]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

[2BD_COMMON] 先頭へ

# * ２BD_COMMON 入力説明(1)

# 風荷重考慮

YES指定の場合、垂直補剛材に作用する風時曲げモーメント,鉛直反力に対する照査を実行します．

NO指定の場合、これらに対しての照査を実行しません．

照査を行なう場合、[2BD_FORCE_WIND]で風荷重による水平力,鉛直反力を指定し断面力計算を行なうか、

[2BD_REACTION_MOMENT]で、作用する断面力を直接指定する必要があります．

初期設定は「NO」です．(照査を実行しません)

指定による処理の変化は以下のとおりとなります．

風荷重を考慮するか?

[2BD_COMMON]風荷重考慮

YES

断面力を直接指定するか?

[2BD_REACTION_MOMENT]自動計算

･風時断面力計算は実行しない．

･断面計算で風時断面力について

照査しない．

NO

YES

･風時断面力計算は実行しない．

･[2BD_REACTION_MOMENT]入力値で

断面計算を実行．

NO

･[2BD_FORCE_WIND]入力値で

断面力計算を実行．

･断面力計算結果で断面計算を実行

# 設計地震動(地震荷重考慮)

レベル1地震動の場合A、レベル2地震動の場合B(タイプⅠでB1,タイプⅡでB2)を指定します．

地震荷重を考慮しない場合はNOを指定してください．

指定により設計水平震度に乗ずる係数は以下のように変化します．(H14道示V 15.2)

|  | レベル１地震動 (タイプAの支承部) | レベル2地震動(タイプBの支承部) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | タイプⅠ | タイプⅡ |
| 係数 | 0.5 | 0.5 | 0.67 |

補強リブは地震時鉛直反力に対し照査を行ないますので、補強リブ自動計算を行なう場合は地震荷重に対する

照査を行なってください．(設計地震動 NO指定時は補強リブ自動計算を実行しません．)

指定による処理の変化は以下のとおりとなります．

地震荷重荷重を考慮するか?

[2BD_COMMON]設計地震動

地震動指定

断面力を直接指定するか?

[2BD_REACTION_MOMENT]自動計算

･地震断面力計算は実行しない．

･断面計算で地震時断面力について

照査しない．

･補強リブ自動計算(照査)は実行しない

NO

YES

･地震時断面力計算は実行しない．

･[2BD_REACTION_MOMENT]入力値で

断面計算を実行．

NO

･地震時断面力計算条件の各BLOCK入力値で

断面力計算を実行．

･断面力計算結果で断面計算を実行

地震時断面力計算を行なう場合、以下の各BLOCKについて設定が必要です．

ASDF_section連動時は各々自動取得YES の指定でデータを自動作成します．(2BD_COMMONを除く)

701.[2BD_COMMON]	設計地震動、設計水平震度の設定

704.[2BD_RATIO_D_LOAD]	死荷重分担率の設定

706.[2BD_DIS_GIRDER]	主桁間隔の指定

707.[２BD_D_L_LOAD]	死荷重の指定

# 補剛材安定照査の実行

YES指定の場合、橋軸直角方向水平力に対する安定照査(道示 式4.3.4, 式4.3.5)を行ないます．

NO指定の場合は実行しません．

風,または地震荷重について考慮する場合にYES指定は有効です．

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

[2BD_COMMON] 先頭へ

# * ２BD_COMMON 入力説明(2)

# ウェブ有効幅

鉛直方向応力度,支圧応力度に対する主桁ウェブ有効幅の決定方法を指定します．

支圧応力度算出では、下記有効幅に対し沓ボス孔径による欠損幅(最大で孔径-下FLG幅×2＞0)を低減します．

12t	：12×t(主桁ウェブ厚)より有効幅を算出します．

Be	：有効幅を,ｿｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ幅＋下FLG厚×2とします．(支圧応力度照査での初期設定)

Min	：12tでの有効幅と、Beでの有効幅とでの最小値を適用します．(鉛直方向応力度照査での初期設定)

ｿｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ幅

12t

12t

24t=有効幅

t

12t

12t

24t以下

t

有効幅

12t

12t

t

12t

12t

有効幅=48t

ｿｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ幅+下FLG厚×2

下FLG厚

12tによる有効幅　　　　　　　　　　　　　ｿｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ幅+下FLG厚×2による有効幅

# 直角,橋軸等価水平震度

地震荷重水平力算出時に、死荷重反力に乗ずる設計水平震度を橋軸方向,橋軸直角方向について指定します．

地震荷重を考慮しない場合は入力値は使用されません．

初期値は共に「0.40」です．

# 使用地域

鋼材の使用地域を設定します．指定により出力する材質名が変化しますが、計算結果への影響はありません．

以下のいずれかを指定してください．

一般	：一般地域　道路橋示方書

東北	：寒冷地域　国土交通省東北地方整備局

北海道25	：寒冷地域　国土交通省北海道開発,土木局 最低気温～-25℃

北海道35	：寒冷地域　国土交通省北海道開発,土木局 最低気温～-35℃

北海道36	：寒冷地域　国土交通省北海道開発,土木局 最低気温-36℃～

初期設定は「一般」です．

# 橋軸直角方向水平力の作用位置

風,地震荷重考慮時の橋軸直角方向水平力の作用位置を決定します．指定により風,地震時の橋軸直角方向作用水平力

による曲げモーメント(Mw,Me1)の計算式が変化します．

初期設定は「中」です．

M:風,地震時水平力による曲げモーメント,  Ph：風,地震時水平力

H1

Ph

H1

Ph

H1

Ph

H2

H2/2

H2

上(M=H1×Ph)　　　　　　　　　　中(M=(H1+H2/2)×Ph)　　　　　　　　　　下(M=(H1+H2)×Ph)

# 橋軸方向水平力の作用位置

地震荷重考慮時の橋軸方向水平力の作用位置を決定します．指定により地震時の橋軸方向作用水平力による

曲げモーメント(Me2)の計算式が変化します．

初期設定は「下」です．

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

[2BD_COMMON] 先頭へ

# * ２BD_COMMON 入力説明(3)

# 応力度の余裕値

自動計算時の各応力度照査での、許容応力度に対しての実応力の余裕(N/mm2)を指定します．

ここでの指定される余裕を考慮して応力照査を満足するよう材料形状を決定します．

余裕値が許容応力度を超える照査では余裕値は考慮しません．

初期値は「0.0」N/mm2です．

# 板厚1mmピッチを使用

自動計算時の断面変化での、板厚変化のタイプを指定します．

YES指定の場合1mm単位で板厚は変化,決定され、NO指定ではマーケットサイズを基準として板厚を決定します．

初期設定は「YES」です．

# 補剛材,補強リブ最低材質

断面自動計算時の材質変化における最低の(初期の)材質を垂直補剛材,補強リブに対し設定します．

降伏点一定鋼材を使用する場合-Hを付加してください．

自動計算時の変化は以下のとおりとなります．(降伏点一定鋼材も同様)

SM400	→	SM490	→	SM490Y	→	SM570

SMA400W			→	SMA490W	→	SMA570W

初期設定は共に「SM400」です．

# 最小,最大形状

断面自動計算時の補剛材,補強リブ各形状の最小,最大値を設定します．

初期値が各々設定されていますが、案件によって変更してください．

補強リブ幅

(最大)

補剛材厚

(最大,最小)

補剛材幅

(最大,最小)

補強リブ厚

(最大,最小)

補強リブ高

(最大)

# 補剛材列数

自動計算で有効な補剛材列数を設定します．1,2,3の組合せで指定してください．

初期設定は[123]です．(1列～3列まで有効)

# 断面超過時の自動変化

自動計算時に設定された最大の断面で照査OUTとなる場合に、列数の増加を優先するか、材質の変更を

増加するかを設定します．列数または材質を入力してください．

列数優先の場合、列数増加範囲内で列数増加を検討し、最大列数で照査OUTとなる場合は材質変更を

行ないます．(列数増加時は断面初期化,材質増加時は断面と列数初期化)

材質優先の場合、材質増加範囲内で材質変更を検討し、許容最大の材質で照査OUTとなる場合は列数変更を

行ないます．(材質増加時は断面初期化,列数増加時は断面と材質初期化)

初期設定は「材質」です．

# 割増係数

許容応力度の割増係数を各々指定します．通常は変更を行なわないで下さい．

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

[2BD_COMMON] 先頭へ

# * ２BD_COMMON 入力説明(4)

# 補剛材,補強リブスカーラップタイプ

補剛材(上下)及び補強リブのスカーラップ形状を決定します．自動計算実行の有無によらず参照します．

初期値は支点上垂直補剛材については上下とも「15C,16,15C」, 補強リブは「35R,16,40R」です．

整数値とRまたはCの組合せで形状を指定します．Rの場合円形,Cの場合直線の切欠となります．

30R,16,40R 指定のような場合、対象の板厚16mm以下は35Rの形状,16mmより板厚が大きい場合は40Rの形状を

適用する設定となります．

板厚による形状変化を考慮しない場合は直接40Rのように指定することができます．

寸法値(「40R」なら「40」の部分)には任意の値を整数で指定することができます．

補剛材下側

補剛材上側

補強リブ

「R」　　　　　　　　　「C」

# 補剛材,補強リブとLFLG溶接タイプ

自動計算での、補剛材と下フランジ、補強リブと下フランジの溶接タイプの初期設定を指定します．

完全溶込み,部分溶込み,すみ肉 のいずれかで指定してください．

自動計算ではすみ肉での照査OUT時には部分溶込みでの溶接を検討し、さらに部分溶込みでの照査OUT時には

完全溶込み(照査なし)の設定となります．

完全溶込み　　　　　　　　　　　　部分溶込み　　　　　　　　　　　　すみ肉

個別に設定、照査を行なう場合、[2BD_RIB], [CBD_GIRCER_S_STIFF] での入力を行なってください．

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 702. [2BD_GRID]  鈑桁・箱桁の主桁_横桁_支承線

(1) 鈑桁支点上垂直補剛材設計、箱桁ダイヤフラム設計共用のBLOCKです．

(2) ASDF_section連動時は、本BLOCK自動取得YES の指定でデータは自動作成されます．

(3) 自動取得NOの場合、またはASDF_support_stiff_diaphragm単独実行の場合、必ず指定が必要です．

(4) 主桁,横桁,支承線,箱桁名およびその数を指定します．入力順により主桁,横桁の配置が決定されます．

主桁	：主桁数,及び主桁数分の主桁名を配置順に指定してください．

横桁	：横桁(対傾構含む)数,及び横桁数分の横桁対傾構名を配置順に指定してください．

支承線	：支承線数、及び支承線名をして下さい．支承線名は横桁名または任意の名前を指定できます．

任意名を指定する場合は[2BD_D_L_LOAD] で支承線上の格点の位置を横断線上の格点位置と

対応させてください．

箱桁	：箱桁とする主桁数と主桁名を指定します．箱桁数は主桁数以下で入力し、箱桁名は主桁名入力に

含まれるものを指定してください．入力の無い主桁については縦桁として扱います．

箱桁数の入力が１以上、かつ箱桁名が正しく指定される場合は各横段線上格点位置でのダイアフラムの設計を

行います．箱桁数0の場合については各支承線上格点位置での支点上垂直補剛材の設計を行ないます．

箱桁の場合、支承線格点位置に対応する横桁上格点位置においては支点ダイアフラムの設計を行ないます．

他の位置については中間ダイアフラムの設計を行ないます．

以下のデータは入力例です．

[2BD_GRID] 702.主桁,横桁,支承線 自動取得(YES_NO) YES ! ﾀｲﾌﾟ 桁(線)数 桁名 主桁 4 G1 G2 G3 G4 横桁 13 S1 C1 C2 C3 C4 P1 C5 C6 P2 C7 C8 C9 S2 支承線 3 S1 P1 S2 箱桁 0 [END 2BD_GRID]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 703. [2BD_GROUP]  グループ設定(支点)

(1) 鈑桁支点上垂直補剛材設計、箱桁ダイヤフラム設計共用のBLOCKです．

(2) ASDF_section連動時は、本BLOCK自動取得YES の指定でデータは自動作成されます．

(3) 自動取得NOの場合、またはASDF_support_stiff_diaphragm単独実行の場合、必ず指定が必要です．

(4) 計算のグループを設定します．支承線上の格点別データです．照査対象の格点については必ず設定してください．

(5) 支承の無い位置については、グループ名に｢無｣指定で支承無しとして設定できます．

また、未指定の位置についても｢無｣指定となります．

(6) 部材形状、反力等の設計条件はグループ別に代表値(極値)を用いて計算、出力を行ないます．

(7) 主桁連動の場合，グループデータにより，314，514支点上補剛材の寸法などが修正される可能性があります．

(１支点１グループなら(グループ数＝支点数)，修正されません)

以下のデータは入力例です．

[2BD_GROUP] 703.ｸﾞﾙｰﾌﾟ設定(支点) 支承なし=[無] 自動取得(YES_NO) YES ! 支承線始 支承線終 主桁始 主桁終 ｸﾞﾙｰﾌﾟ名 S1 S1 G1 G4 S1上支点 P1 P1 G1 G4 P1上支点 P1 P1 G2 G3 無 S2 S2 G1 G4 S2上支点 [END 2BD_GROUP]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 704. [2BD_RATIO_D_LOAD]  鈑桁橋軸方向死荷重分担率

(1) 鈑桁の支点上垂直補剛材設計で使用するBLOCKです．

(2) ASDF_section連動時は、本BLOCK自動取得YES の指定で分担率を考慮しません．

そのためデータを作成しません．((5)参照)

(3) 自動取得NOの場合、またはASDF_support_stiff_diaphragm単独実行の場合、分担率を考慮する場合指定が必要です．

(4) 地震荷重計算時の総死荷重に対する各々支承線別のの死荷重分担率を設定します．支承線別データです．

([2BD_COMMON] 設計地震動 NO 指定以外)

(5) 全支承線についての入力がない場合、支承線別の死荷重の割合をそのまま使用します．

(6) 分担率を指定する場合、通常は合計=100%になるよう設定を行なってください．

例)

地震時断面力計算用の小計

ΣRdP1=4000kN

支承線S1 30%分担

支承線S2 30%分担

支承線S1

支承線P1

支承線S2

ΣRdS1=4000kN

ΣRdP1=2000kN

ΣRdS2=4000kN

入力値の死荷重小計

ΣRdTOTAL=10000kN

支承線P1 40%分担

支承線S1

支承線P1

支承線S2

ΣRdS1=3000kN

ΣRdS2=3000kN

計算用の小計	ΣRdS1 = 10000 × 0.30 = 3000kN

ΣRdP1 = 10000 × 0.40 = 4000kN

ΣRdS2 = 10000 × 0.30 = 3000kN

計算用の小計を用いて地震時断面力を算出します．

以下のデータは入力例です．

[2BD_RATIO_D_LOAD] 704.鈑桁橋軸方向死荷重分担率 自動取得(YES_NO) YES ! 支承線 荷重分担率(%) S1 40.0 P1 20.0 S2 40.0 [END 2BD_RATIO_D_LOAD]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 705. [2BD_FORCE_WIND]  鈑桁風荷重

(1) 鈑桁の支点上垂直補剛材設計で使用するBLOCKです．

(2) ASDF_section連動時は、本BLOCK自動取得YES の指定ではデータを作成しません．

(3) 自動取得NOの場合、またはASDF_support_stiff_diaphragm単独実行の場合、風荷重考慮時に指定してください．

(4) 作用する風荷重水平力、鉛直反力を指定します．支承線別データです．

(5) [2BD_COMMON] 設定で風荷重による断面力を考慮する場合指定は有効となります．

鉛直反力

水平力

橋軸直角方向

以下のデータは入力例です．

[2BD_FORCE_WIND] 705.鈑桁風荷重 自動取得(YES_NO) YES ! 支承線 水平力(kN) 鉛直反力(kN) S1 12.0 32.0 P1 7.0 24.0 S2 11.0 34.0 [END 2BD_FORCE_WIND]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 706. [2BD_DIS_GIRDER]  鈑桁主桁間距離

(1) 鈑桁の支点上垂直補剛材設計で使用するBLOCKです．

(2) ASDF_section連動時は、本BLOCK自動取得YES の指定でデータは自動作成されます．

(3) 自動取得NOの場合、またはASDF_support_stiff_diaphragm単独実行の場合、地震荷重考慮時に指定が必要です．

(4) 支承線上の主桁間の距離を指定します．支承線上の主桁間データです．

入力により死荷重による支承線上の重心位置を算出します．

(5) 支点の無い主桁についても設定されますので、範囲指定時は注意してください．

(死荷重,活荷重指定のため)

例) 支承線P1, 主桁G1支点あり, G2無し, G3あり

Rd

Rd

Rd

! 支承線始 支承線終 主桁始 主桁終    距離

P1       P1       G1     G3      3000.0

支承線

P1

G1～G2間距離=3000mm

G2～G3間距離=3000mm

3000

3000

上記のような入力でG1～G3間距離が3000mmという指定にならないことに注意してください．

以下のデータは入力例です．

[2BD_DIS_GIRDER] 706.主桁間距離 自動取得(YES_NO) YES ! 支承線始 支承線終 主桁始 主桁終 距離(mm) S1 S1 G1 G2 2700.0 S1 S1 G2 G3 2700.0 S1 S1 G3 G4 2700.0 P1 P1 G1 G2 2700.0 P1 P1 G2 G3 2700.0 P1 P1 G3 G4 2700.0 S2 S2 G1 G2 2700.0 S2 S2 G2 G3 2700.0 S2 S2 G3 G4 2700.0 [END 2BD_DIS_GIRDER]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 707. [2BD_D_L_LOAD]  死荷重_活荷重

(1) 鈑桁支点上垂直補剛材設計、箱桁ダイヤフラム設計共用のBLOCKです．

(2) ASDF_section連動時は、本BLOCK自動取得YES の指定でデータは自動作成されます．

(3) 自動取得NOの場合、またはASDF_support_stiff_diaphragm単独実行の場合、必ず指定が必要です．

(4) 支承位置に作用する死荷重,活荷重および実横桁を指定します．支承線上の格点別データです．

(5) 死荷重,活荷重は支承位置以外の横断線上格点も設定は有効です．

(6) 支承線-主桁で指定される格点が実際の格点とは違う場合、必ず実横桁を指定してください．

支承線と横断線が同一の場合については実横桁の指定は必要ありませんが、実横桁の入力がある場合は支承線名と

横桁名が一致する場合でも、指定される実横桁上の格点を有効とします．(例2を参照)

例1)

S2

主桁G1

主桁

横桁

格点

G2

支点

横桁S1

C1

C2

C3

C4

C5

支承線S1

支承線P1

支承線S2

例1では、

支承線名P1は横桁名に含まれていないので、支承線P1上の格点は実横桁の設定が必要．

支承線名S1,S2上の格点は横桁S1,S2上の格点とすべて一致するため、実横桁の設定は必要ない．

例2)

S2

主桁G1

G2

G3

横桁S1

C1

C2

P1

C3

C4

支承線S1

支承線P1

支承線S2

例2では、

支承線P1上のG2-P1格点は支承線名と名前が一致する横桁P1上の格点なので、実横桁の設定は必要ない．

支承線P1上のG1-C2,G3-C3格点は横桁P1上の格点ではないため、実横桁の設定が必要．

支承線名S1,S2上の格点は横桁S1,S2上の格点とすべて一致するため、実横桁の設定は必要ない．

箱桁の場合支承位置に作用する反力を指定します．支承数=2の場合、死荷重2,活荷重2を入力してください．

支承数の設定は、[2BD_BOX_DIA_SUPPORT] を参照してください．

以下のデータは入力例です．（例2の場合）

[2BD_D_L_LOAD] 707.死荷重,活荷重 自動取得(YES_NO) YES ! 支承線 主桁 死荷重(kN) 活荷重(kN) (実横桁) ! 鈑桁,箱桁1支承 ! 支承線 主桁 死荷重1(kN) 活荷重1(kN) 死荷重2(kN) 活荷重2(kN) (実横桁) ! 箱桁2支承 S1 G1 1000.000 400.000 S1 G2 1000.000 400.000 S1 G3 1000.000 400.000 P1 G1 1000.000 400.000 C2 P1 G2 1000.000 400.000 P1 G3 1000.000 400.000 C3 S2 G1 1000.000 400.000 S2 G2 1000.000 400.000 S2 G3 1000.000 400.000 [END 2BD_D_L_LOAD]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 708. [2BD_REACTION_MOMENT]  鈑桁反力曲げモーメント

(1) 鈑桁の支点上垂直補剛材設計で使用するBLOCKです．

(2) 断面設計に用いる断面力を指定します．グループ別データです．

(3) 自動計算YES指定の場合、各項目について704～707 各BLOCK条件より作用断面力を算出します．

(入力値は使用されず、計算後に結果として出力されます．)

(4) 自動計算NOの場合、ここで指定される断面力を用いて断面計算を行ないます．

断面力計算は実行されず、計算書にも出力されません．

自動計算NO指定で各値入力を行なう場合、以下に注意してください．

1) 各値は許容応力度の割増係数を考慮した値となります．

2) 風,地震荷重を考慮しない場合、風,地震荷重時作用断面力については0.0を指定してください．

3) 風,地震時曲げモーメントは橋軸方向,橋軸直角方向の最大値となります．

断面計算はグループ別の代表位置について実行しますので、グループ単位で入力します．

グループ名は [2BD_GROUP] で設定されるグループ名を指定してください．

以下のデータは入力例です．

[2BD_REACTION_MOMENT] 708.鈑桁反力曲げﾓｰﾒﾝﾄ 反力(R)単位kN, 曲げﾓｰﾒﾝﾄ(M)単位kN･m 自動計算(YES_NO) YES ! ｸﾞﾙｰﾌﾟ 常時R 風時鉛直R 地震時鉛直R 風時M 地震時M (補強ﾘﾌﾞ鉛直R) S1上支点 1263.3 132.0 1300.2 322.3 986.6 456.3 P1上支点 1263.3 132.0 1300.2 322.3 986.6 456.3 S2上支点 1263.3 132.0 1300.2 322.3 986.6 456.3 [END 2BD_REACTION_MOMENT]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 711. [2BD_GIRDER]  鈑桁断面材質

(1) 鈑桁の支点上垂直補剛材設計で使用するBLOCKです．

(2) ASDF_section連動時は、本BLOCK自動取得YES の指定でデータは自動作成されます．

NOの場合,入力したデータは支点上垂直補剛材設計で使用されますが，主桁設計・製図には使用されません．

(3) 自動取得NOの場合、またはASDF_support_stiff_diaphragm単独実行の場合、必ず指定が必要です．

(4) 主桁形状,材質を指定します．支承線上の格点別データです．

下FLG厚

WEB厚

WEB高

H-G距離

以下のデータは入力例です．

[2BD_GIRDER] 711.鈑桁断面材質 寸法値単位mm 自動取得(YES_NO) YES ! 支承線始 支承線終 主桁始 主桁終 WEB高 WEB厚 WEB材質 下FLG厚 H-G距離 S1 S1 G1 G2 2000.0 9.0 SM490Y 30.0 250.0 P1 P1 G1 G2 2000.0 9.0 SM490Y 30.0 250.0 S2 S2 G1 G2 2000.0 9.0 SM490Y 30.0 250.0 [END 2BD_GIRDER]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 712. [2BD_SOLE_PL] (405,712,732共通) ソールプレート寸法(製図・支点上補剛材設計)

! 1) ソールプレート寸法の入力(自動製図・支点上補剛材設計用)

! 2) 支点以外の横桁位置を入力しても無視されます．

! 3) 支承セット方向αは基準線との角度(支点右側)を入力して下さい．

! 4) 箱桁２支承の場合は１支承１行（全２行）で入力してください．(基準線=主桁中心線(_Cの場合基準線=横桁))

- 支承セット方向:

CASE 1:  他支点名(下図の場合P1)

（箱桁２支承の場合はCASE1不可）

CASE 2:  DX_DY_α   (必ず _ を使用;α:度，基準線=主桁)

DX_DY_α_C (必ず _ を使用;α:度，基準線=横桁)

## P1

## S1

DX

DY

基準線

基準線

基準線

角度α

## S1

- 支ソールプレート寸法：

間隔2(拡幅の場合)

間隔1(拡幅の場合)

１：勾配

溶接：Yの場合

直角幅

橋軸幅

沓ﾎﾞｽ孔径

厚

支承高

ボルト孔径

橋軸縁端

橋軸縁端

直角縁端

直角縁端

## S1

橋軸幅

厚さt

上図は端支点の場合，中間支点の場合は左右対称となります．

[DRAW_SOLE_PL] 入力任意405,712,732ソールプレート（支承セット方向: 支点名 OR DX_DY_α_L(R)）

!主桁始 終 横桁始 終 セット方向 直角幅 橋軸幅 厚さ 支承高 ﾎﾞｽ径 BOLT径 本数 直角縁端 橋軸縁端 (間隔1,間隔2 勾配 溶接)

G1   G8   S1   S2     P1      720   660    51    400    161   33    10       75     45        15    100    5    NO

[END_DRAW_SOLE_PL] (幅 OR幅_W2_R1_R2_R3_H2)  (本数 OR NX_P1_･･･_Pnx_NY_G1_･･･Gny)

橋軸幅，本数は以下のように詳細に入力できます：

## R1

## R2

## R3

## H2

## W2

NY区間

Ｇ２

Ｇ１

直角幅

橋軸幅

Ｐ１   Ｐ２    Ｐ３    (NX区間)

(1) 幅:   CASE 1:  幅                               (2) 本数: CASE 1: 本数 (Pi,Gi自動計算)

CASE 2:  幅_W2_R1_R2_R3_H2                          CASE 2: NX_P1_･･･_Pnx_NY_G1_･･･Gny

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 713. [2BD_RIB] 406.(713.733共用) 補強リブ

(1) 鈑桁支点上垂直補剛材設計、箱桁ダイヤフラム設計共用のBLOCKです．

(2) 自動計算YESの場合、各条件によりデータを自動作成します．

(3) 自動計算NOの場合、入力値に対し照査を実行します．

(4) 補強リブ形状,材質を指定します．格点別データです．(自動製図も使用)

(5) 実横桁の指定となる為、支承線と横断線が異なる位置については入力に注意してください．

[2BD_D_L_LOAD] を参照してください．

(6) 補強リブは地震時の鉛直反力について照査を行ないます．自動計算を行なう場合は、地震荷重に対する照査を

行なうよう各BLOCKについて条件を入力してください．

(7) 405基準線と直交する方向との角度は入力しない場合，405の支承セット方向αと直交する方向を用いられます．

CASE1

幅B

間隔

CASE2

FLG幅

FLG厚

高H

厚t

DH

高H

DB

厚t

間隔

厚t

間隔

間隔

幅B(箱桁は入力無視)

WEB溶接	：補強リブと主桁ウェブとの溶接での、溶接タイプ及び形状を指定します．

LFLG溶接	：補強リブと主桁下フランジとの溶接での、溶接タイプ及び形状を指定します．

WEB溶接およびLFLG溶接の指定は、溶接タイプ_サイズ(mm) の形式または直接溶接サイズを指定してください．

直接溶接サイズが指定される場合は、溶接タイプ=すみ肉として扱います．

完全溶込み溶接	･･･　完全 (t<19 レ開先, t>=19 K開先とします)

部分溶込み溶接(LFLG溶接のみ)	･･･　部分_S1_S2_D, または 部分_S (S=S1=S2=D)

すみ肉溶接	･･･　S orすみ肉_S

S

S

S1

S2

D

45°

S

完全　　　　　　　　　　　　　部分　　　　　　　　　　　　　すみ肉

以下のデータは入力例です．

[2BD_RIB] 406.(713,733).補強ﾘﾌﾞ 寸法値単位mm 自動計算(YES_NO_無) YES ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 CASE1 材質 間隔 高H 厚t 幅B DH DB WEB溶接 LFLG溶接 (角度) ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 CASE2 材質 間隔 高H 厚t 幅B FLG幅 FLG厚 WEB溶接 LFLG溶接 (角度) G1 G2 S1 S1 CASE1 SM490Y 300 200 20 250 50 50 すみ肉_8 すみ肉_8 G1 G2 S2 S2 CASE2 SM490Y 300 200 20 0 180 10 すみ肉_8 部分_5_7_7 [END 2BD_RIB]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 714(=514). [CBD_GIRDER_S_STIFF]  主桁垂直補剛材(格点上)

(1)  ASDF_section連動時は，314.支点格点補剛材[SEC_S_STIFF]の入力を参考・注意してください．

連動ではない場合：  データがある位置については，自動計算での最小形状として入力値を使用します．

データ入力の無い位置については[2BD_COMMON]形状の最小値より最小形状を決定します．

連動の場合(314自動)： 714(=514)自動計算 YES の場合，314の結果は714(=514)の初期値とします．

(314手動)： 714(=514)自動計算 YES の場合，強制に YES314 になります．(WEB,LFLG溶接だけ自動)

(314手動)： 714(=514)自動計算 NO  の場合，714(=514)は優先

(314NO314ONLY)：  714(=514)自動計算 NO  の場合, 314, 714(=514)は別々結果となります．（一致しません）

(2) 自動取得RESETの場合，本BLOCK全入力を初期値として使用せず自動計算を行ないます．

(3) 自動取得NO-WELDの場合，溶接項目のみ自動計算を行ないます．この場合，溶接項目には0を仮入力してください．

(4) 主桁格点上垂直補剛材の寸法を設定します．格点別データです．

左右両	：主桁線直角方向位置を指定します．鈑桁は突出方向，箱桁は左右腹板位置を示します．

鈑桁の場合、I桁左側, I桁右側, I桁両側 のいずれかを指定してください．

箱桁の場合、左腹板, 右腹板, 両腹板 のいずれかを指定してください．

幅,厚(mm)	：垂直補剛材の板幅,板厚を指定してください．

WEB溶接	：主桁ウェブとの溶接タイプ及びサイズを指定します．

LFLG溶接	：主桁下フランジとの溶接タイプ及びサイズを指定します．

列数(1～3)	：垂直補剛材の列数を指定します．(支点上のみ有効,他は1を指定)

間隔(mm)	：垂直補剛材列数が2列以上の場合の補剛材間の間隔を指定します．(支点上のみ有効,他は0を指定)

取付タイプ	：直角	･･･ 主桁ウェブに対し直角方向で、主桁ウェブに補剛材を取り付けます．

平行	･･･ 横断線に沿う方向で、主桁ウェブに補剛材を取り付けます．(規定値)

補助	･･･ 横断線に沿う方向で、補助部材に補剛材を取り付けます．補助部材の寸法指定が必要です．

列数,間隔(支点上垂直補剛材)　　　　　　　　　　　　　　取付タイプ

主桁

間隔

間隔

間隔

主桁

１列　　　　　　２列　　　　　　３列　　　　　　　　　　直角　　　　　　平行　　　　　　補助

溶接タイプ,サイズ

S1

S2

D

45°

S

S

S

S

S

S

完全溶込み溶接	･･･　完全

(t<19 レ開先, t>=19 K開先とします)

部分溶込み溶接	･･･　部分_S1_S2_D

or　部分_S(S=S1=S2=D)

すみ肉溶接	･･･　S orすみ肉_S

完全　　　　　　　　部分　　　　　　　　すみ肉	メタルタッチ	･･･　メタルタッチ

補助部材の形状指定

B1

B2

D

W

B2

B1

D

W

B1	：横桁若番側のウェブ上の幅(mm)
	B2	：横桁老番側のウェブ上の幅(mm)

W	：ウェブ直角方向幅(mm)

D	：立ち上げ(mm)

[CBD_GIRDER_S_STIFF] 714(514).主桁垂直補剛材(格点上) 寸法値単位mm 自動取得(YES_YES314_NO_RESET_NO-WELD) YES ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 左右両 幅 厚 材質 WEB溶接 LFLG溶接 (列数 間隔) (取付タイプ) (B1 B2 W D) G1 G1 S1 S1 I桁左側 220 20 SM490Y 8 完全 2 180 直角 G2 G2 S1 S2 I桁右側 240 25 SM490Y すみ肉_8 すみ肉_8 1 0 補助 80 80 80 40 [END CBD_GIRDER_S_STIFF]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 721. [2BD_BOX_COMMON]  箱桁基本条件

(1) 箱桁のダイヤフラム設計で使用するBLOCKです．

(2) 新規の場合、データは初期値が設定されます．変更のある場合は修正を行なってください．

(3) ダイヤフラム設計の基本条件を設定します．

(4) ASDF_section連動時，１行目から１０行目のデータは301，311，401と自動リンクしています．

以下のデータはシステムの初期値です．変更のある場合修正を行なってください．

[2BD_BOX_COMMON] 721.箱桁基本条件 ! ﾀｲﾌﾟ ﾃﾞｰﾀ 主桁上フランジ厚を主桁高に含むか(YES_NO) YES 主桁下フランジ厚を主桁高に含むか(YES_NO) YES 構造種別(合成桁_非合成桁) 非合成桁 中間ダイヤL荷重の決定(A活荷重_B活荷重_入力) B活荷重 支承上垂直補剛材上側スカーラップタイプ(15C_16_15C)_(35R_16_40R) 15C,16,15C 支承上垂直補剛材下側スカーラップタイプ(15C_16_15C)_(35R_16_40R) 15C,16,15C 支点補強リブスカーラップタイプ(15C_16_15C)_(35R_16_40R) 35R,16,40R 支承上垂直補剛材とLFLG溶接タイプ(完全溶込み_部分溶込み_すみ肉) 完全溶込み 支点補強リブとLFLG溶接タイプ(完全溶込み_部分溶込み_すみ肉) 完全溶込み 使用地域(一般_東北_北海道25_北海道35_北海道36) 一般 応力度の余裕値(N／mm2) 0.0 板厚1mmピッチを使用(YES_NO) YES 鋼材のせん断弾性係数(×10^4N／mm2) 7.7 支点上ダイヤ最小板厚(mm) 9 支点上ダイヤ最大板厚(mm) 40 中間ダイヤ最小板厚(mm) 9 中間ダイヤ最大板厚(mm) 20 支承上垂直補剛材最低材質(SM400_490_490Y_570_SMA400W_490W_570W)-H SM400 支承上垂直補剛材最小板厚(mm) 12.0 支承上垂直補剛材最大板厚(mm) 40.0 支承上垂直補剛材最小板幅(mm) 100.0 支承上垂直補剛材最大板幅(mm) 600.0 支承上垂直補剛材列数(1_2_3_12_23_123) 123 支承上垂直補剛材断面超過時の自動変化(列数_材質) 材質 支点ダイヤ最低材質(SM400_490_490Y_570_SMA400W_490W_570W)-H SM400 中間ダイヤ最低材質(SM400_490_490Y_570_SMA400W_490W_570W)-H SM400 鉛直方向応力度照査でのダイヤ有効幅(12t_Be_MIN) 12t 支圧応力度照査でのダイヤ有効幅(12t_Be_MIN) Be 水平方向応力度照査での片側有効フランジ幅(12t_0.15L) 12t 縦リブスカーラップ先端からの余裕(mm) 100.0 支点上ダイヤマンホール基準(高(mm)幅(mm)) 600 400 中間ダイヤ開口部最小形状(高(mm)幅(mm)) 600 400 水平材基準断面(幅(mm)厚(mm)) 100 10 垂直材基準断面(幅(mm)厚(mm)) 90 10 カラープレート基準断面(幅(mm)厚(mm)) 100 10 支点上ダイヤマンホール補強材(タブリング)基準(方向(始終両)幅(mm)幅H(mm)) 両,150,150 最大すみ肉溶接サイズ(通常9.0) 9.00 [END 2BD_BOX_COMMON]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 722. [2BD_GRID]  主桁_横桁_支承線

(1) 鈑桁支点上垂直補剛材設計、箱桁ダイヤフラム設計共用のBLOCKです．

(2) ASDF_section連動時は、本BLOCK自動取得YES の指定でデータは自動作成されます．

(3) 自動取得NOの場合、またはASDF_support_stiff_diaphragm単独実行の場合、必ず指定が必要です．

(4) 主桁,横桁,支承線,箱桁名およびその数を指定します．入力順により主桁,横桁の配置が決定されます．

主桁	：主桁数,及び主桁数分の主桁名を配置順に指定してください．

横桁	：横桁(対傾構含む)数,及び横桁数分の横桁対傾構名を配置順に指定してください．

支承線	：支承線数、及び支承線名をして下さい．支承線名は横桁名または任意の名前を指定できます．

任意名を指定する場合は[2BD_D_L_LOAD] で支承線上の格点の位置を横断線上の格点位置と

対応させてください．

箱桁	：箱桁とする主桁数と主桁名を指定します．箱桁数は主桁数以下で入力し、箱桁名は主桁名入力に

含まれるものを指定してください．入力の無い主桁については縦桁として扱います．

箱桁数の入力が１以上、かつ箱桁名が正しく指定される場合は各横段線上格点位置でのダイアフラムの設計を

行います．箱桁数0の場合については各支承線上格点位置での支点上垂直補剛材の設計を行ないます．

箱桁の場合、支承線格点位置に対応する横桁上格点位置においては支点ダイアフラムの設計を行ないます．

他の位置については中間ダイヤフラムの設計を行ないます．

以下のデータは入力例です．

[2BD_GRID] 722.主桁,横桁,支承線 自動取得(YES_NO) YES ! ﾀｲﾌﾟ 桁(線)数 桁名 主桁 4 G1 G2 G3 G4 横桁 13 S1 C1 C2 C3 C4 P1 C5 C6 P2 C7 C8 C9 S2 支承線 3 S1 P1 S2 箱桁 2 G2 G3 [END 2BD_GRID]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 723. [2BD_BOX_SECTION]  箱桁断面材質

(1) 箱桁のダイヤフラム設計で使用するBLOCKです．

(2) ASDF_section連動時は、本BLOCK自動取得YES の指定でデータは自動作成されます．

NOの場合,入力したデータはダイヤフラム設計で使用されますが，主桁設計・製図には使用されません．

(3) 自動取得NOの場合、またはASDF_support_stiff_diaphragm単独実行の場合、必ず指定が必要です．

(4) 横断線格点上の、ダイヤフラム方向の主桁断面の各部寸法、材質を指定して下さい．横断線上の格点別データです．

[U･L]FLG,WEB	：UFLG,LFLG,FLG,WEBのいずれかで指定してください．

材質	：指定位置の材質を指定してください．

< [U･L]FLG 指定での入力項目 >

B1,B2(mm)	：ウェブ縁端から基準線までの水平距離を指定してください．(B1左側,B2右側)

BL,BR(mm)	：フランジの水平突出幅を指定してください．

TF(mm)	：フランジの板厚を指定してください．

< WEB 指定での入力項目 >

HL,HR(mm)	：ウェブ縁端位置での主桁高を指定します．鉛直方向の値を指定してください．

TWL,TWR(mm)	：ウェブ厚を指定してください．

ZL(mm)	：左右ウェブ下縁端間の鉛直距離を指定します.同位置の場合0mmで指定してください.

右側ウェブ下縁端が左側より上となる場合正,下となる場合負の値で指定してください.

HL,HRの各主桁高については、[2BD_BOX_COMMON] 主桁上(下)フランジ厚を桁高に含むか の設定により

参照点が変化します．右図を参照してください．

上側ウェブ縁端位置の詳細(A部)

基準線

B1

BL

B1

B2

BR

BL

TF

HL

上FLG厚を桁高に含まない場合

A

HL

上FLG厚を桁高に含む場合

TWL

TWR

HL

HR

下側ウェブ縁端位置の詳細(B部)

B

下FLG厚を桁高に含む場合

HL

+

TF

下FLG厚を桁高に含まない場合

HL

ZL

-

B1

B2

BR

BL

B1

BL

以下のデータは入力例です．

[2BD_BOX_SECTION] 723.箱桁断面材質 単位mm 自動取得(YES_NO) YES ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 [U･L]FLG 材質 B1 B2 BL BR TF ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 WEB 材質 HL HR TWL TWR ZL G1 G1 C1 C3 FLG SM490Y 1500 1500 150 150 30 G1 G1 C1 C3 UFLG SM490Y 1250 1250 300 300 25 G1 G1 C1 C3 WEB SM490Y 1500 1500 15 15 0 [END 2BD_BOX_SECTION]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 724. [2BD_BOX_CROSS]  箱桁横断部材

(1) 箱桁のダイヤフラム設計で使用するBLOCKです．

(2) ASDF_section連動時は、本BLOCK自動取得YES の指定でデータは自動作成されます．

NOの場合,入力したデータはダイヤフラム設計で使用されますが，主桁設計・製図には使用されません．

(3) 自動取得NO の場合、以下の格点位置については入力が必要です．

・中間ダイヤフラムで開口部の形式が「充腹板」以外の位置(モーメントによる作用力の照査)

・ホール形状、水平材等の自動計算で横桁(ブラケット)位置の押えを考慮する場合．

(4) 横桁(ブラケット)のフランジの配置および断面を指定します．横断線上の格点別データです．

DU,DL(mm)	：主桁フランジから添接部外面までの鉛直距離を指定します．

[2BD_BOX_COMMON] 主桁フランジ厚を桁高に含むか の指定で、参照点が変化します．

BU1,BU2,TU(mm)	：横桁(ブラケット)上フランジ側の添接断面を指定します．BU1,BU2はダイヤフラム直角方向の

値を指定してください．BU1は横桁始側,BU2は横桁終側について指定してください．

BL1,BL2,TL(mm)	：横桁(ブラケット)下フランジ側の添接断面を指定します．上側と同様に指定してください．

DU

DU

主桁UFLG厚を桁高に

含まない

含む

DL

DL

含まない

含む

主桁LFLG厚を桁高に

DU,DLの参照点

DU

TU

TL

DL

BU1

BU2

BL1

BL2

以下のデータは入力例です．

[2BD_BOX_CROSS] 724.箱桁横断部材 単位mm 自動取得(YES_NO) YES ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 左右両 DU DL BU1 BU2 TU BL1 BL2 TL G1 G1 C1 C3 左 150 270 200 200 15 110 110 15 G1 G1 C1 C3 右 150 270 200 200 15 110 110 15 [END 2BD_BOX_CROSS]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 725. [2BD_BOX_V_RIB]  箱桁縦リブ

(1) 箱桁のダイヤフラム設計で使用するBLOCKです．

(2) ASDF_section連動時は、本BLOCK自動取得YES の指定でデータは自動作成されます．

NOの場合,入力したデータはダイヤフラム設計で使用されますが，主桁設計・製図には使用されません．

データを一致するため，自動取得YES にして，326[SEC_SIZE_L_RIB]で入力してください．

(3) 自動取得NOの場合、またはASDF_support_stiff_diaphragm単独実行の場合指定が必要です．

(4) ダイヤフラム位置のフランジ付縦リブ形状,配置を指定します．横断線上の格点別データです．

B

T

B

H

T

R

UFLG張出左

UFLG中間

UFLG張出右

間隔の方向

･･･ 間隔(1)

間隔(1)

間隔(3)･･･

間隔(1)･･･

間隔(2)

平リブ　　　　　　　　　　Uリブ

B

T

D

間隔(1)

間隔(2)･･･

UFLG中間

連続の指定がYESの位置については、主桁縦リブはダイヤフラムを貫通するものとし、同位置でのスカーラップ形状

の指定([2BD_BOX_V_RIB_SR] 主桁縦リブスカーラップ)の入力を有効とします．

連続の指定がNOの位置ではダイヤフラム位置を通過せず、製図用の入力とすることができます．

この場合、縦リブ断面及びスカーラップによるダイヤフラムの断面欠損を計算時に考慮しません．

間隔 は 等分割 指定で間隔(残間隔)が同じ距離となるよう自動設定します．

以下のデータは入力例です．

[2BD_BOX_V_RIB] 725.箱桁縦リブ 単位mm 自動取得(YES_NO) YES ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 位置 ﾀｲﾌﾟ(U) 連続(YES_NO) B H T R 本数 間隔(本数分or等分割) ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 位置 ﾀｲﾌﾟ(BP) 連続(YES_NO) B T D 0 本数 間隔(本数分or等分割) ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 位置 ﾀｲﾌﾟ(PL) 連続(YES_NO) B T 0 0 本数 間隔(本数分or等分割) G1 G1 C1 C3 UFLG張出左 U YES 300 220 6 40 1 250 G1 G1 C1 C3 UFLG張出右 BP NO 150 15 20 0 2 等分割 G1 G1 C1 C3 LFLG中間 PL YES 120 10 0 0 5 180 180 180 180 180 [END 2BD_BOX_V_RIB]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 726. [2BD_BOX_H_SR]  箱桁縦リブスカーラップ欠損高

- 箱桁のダイヤフラム設計で使用するBLOCKです．

- 各位置の中間ダイヤフラム設計用代表支間長はm単位で入力してください．

(3) 欠損高mm単位で入力してください．上部、下部各々指定することができます．入力のある場合、マンホール位置の水平応力度照査時に入力位置の断面を有効としません．自動取得時には縦リブ(725)＋スカーラップ寸法(423)よりデータは自動作成されます．

(4) 725．[2BD_BOX_V_RIB]連続の指定がNO(縦リブがダイヤを貫通しない場合)の位置の欠損高は0で入力してください．

以下のデータは入力例です．

[2BD_BOX_H_SR] 726.箱桁支間長縦リブスカーラップ欠損高 自動取得(YES_NO) YES ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 支間長m 上部欠損高mm 下部欠損高mm G1 G1 S1 S1 60.0 0 0 G1 G1 C1 C2 60.0 210 210 G1 G1 P1 P1 70.0 210 0 G1 G1 C8 C8 80.0 210 210 G1 G2 S2 S2 80.0 0 0 [END 2BD_BOX_H_SR]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 727. [2BD_D_L_LOAD]  (707)死荷重_活荷重

(1) 鈑桁支点上垂直補剛材設計、箱桁ダイヤフラム設計共用のBLOCKです．

(2) ASDF_section連動時は、本BLOCK自動取得YES の指定でデータは自動作成されます．

(3) 自動取得NOの場合、またはASDF_support_stiff_diaphragm単独実行の場合、必ず指定が必要です．

(4) 支承位置に作用する死荷重,活荷重および実横桁を指定します．支承線上の格点別データです．

(5) 死荷重,活荷重は支承位置以外の横断線上格点も設定は有効です．

(6) 支承線-主桁で指定される格点が実際の格点とは違う場合、必ず実横桁を指定してください．

支承線と横断線が同一の場合については実横桁の指定は必要ありませんが、実横桁の入力がある場合は支承線名と

横桁名が一致する場合でも、指定される実横桁上の格点を有効とします．(例2を参照)

例1)

S2

主桁G1

主桁

横桁

格点

G2

支点

横桁S1

C1

C2

C3

C4

C5

支承線S1

支承線P1

支承線S2

例1では、

支承線名P1は横桁名に含まれていないので、支承線P1上の格点は実横桁の設定が必要．

支承線名S1,S2上の格点は横桁S1,S2上の格点とすべて一致するため、実横桁の設定は必要ない．

例2)

S2

主桁G1

G2

G3

横桁S1

C1

C2

P1

C3

C4

支承線S1

支承線P1

支承線S2

例2では、

支承線P1上のG2-P1格点は支承線名と名前が一致する横桁P1上の格点なので、実横桁の設定は必要ない．

支承線P1上のG1-C2,G3-C3格点は横桁P1上の格点ではないため、実横桁の設定が必要．

支承線名S1,S2上の格点は横桁S1,S2上の格点とすべて一致するため、実横桁の設定は必要ない．

箱桁の場合支承位置に作用する反力を指定します．支承数=2の場合、死荷重2,活荷重2を入力してください．

支承数の設定は、[2BD_BOX_DIA_SUPPORT] を参照してください．

以下のデータは入力例です．（例2の場合）

[2BD_D_L_LOAD] 727.(707)死荷重,活荷重 自動取得(YES_NO) YES ! 支承線 主桁 死荷重(kN) 活荷重(kN) (実横桁) ! 鈑桁,箱桁1支承 ! 支承線 主桁 死荷重1(kN) 活荷重1(kN) 死荷重2(kN) 活荷重2(kN) (実横桁) ! 箱桁2支承 S1 G1 1000.000 400.000 1000.000 400.000 S1 G2 1000.000 400.000 1000.000 400.000 S1 G3 1000.000 400.000 1000.000 400.000 P1 G1 1000.000 400.000 1000.000 400.000 C2 P1 G2 1000.000 400.000 1000.000 400.000 P1 G3 1000.000 400.000 1000.000 400.000 C3 S2 G1 1000.000 400.000 1000.000 400.000 S2 G2 1000.000 400.000 1000.000 400.000 S2 G3 1000.000 400.000 1000.000 400.000 [END 2BD_D_L_LOAD]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 731. [2BD_BOX_DIA_SUPPORT]  箱桁支点ダイヤ_支承数_断面

(1) 箱桁のダイヤフラム設計で使用するBLOCKです．

(2) 自動計算の有無を問わず｢支承数｣の入力が必要です．未指定位置は支承数=１で処理を行ないます．

(3) 自動計算YESの場合、各条件により材質以降のデータを自動作成します．

(4) 自動計算NOの場合入力が必要です．入力値に対して照査を実行します．

支承数	：ダイヤフラム位置の支承数を指定します．1または2を指定してください．

自動計算の有無によらず入力を行なってください．

材質	：ダイヤフラムの材質を指定してください．

板厚(mm)	：ダイヤフラムの板厚を指定してください．

WEB溶接	：ダイヤフラム－ウェブ溶接での溶接タイプおよび各部寸法を指定します．

支承数

1支承　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2支承

溶接タイプ,サイズ

S

S

S

S

S

S

完全溶込み溶接	･･･　完全

(t<19 レ開先, t>=19 K開先とします)

すみ肉溶接	･･･　S orすみ肉_S

完全　　　　　　　　すみ肉

以下のデータは入力例です．

[2BD_BOX_DIA_SUPPORT] 731.箱桁支点ダイヤ_支承数_断面 自動計算(YES_NO) YES ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 支承数 (材質 板厚 WEB溶接) G1 G1 C1 C3 1 SM400 16 完全 G1 G1 C1 C3 1 SM400 16 完全 G1 G1 C1 C3 1 SM400 16 すみ肉_6 G1 G1 C1 C3 2 SM400 16 すみ肉_6 [END 2BD_BOX_DIA_SUPPORT]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 732. [2BD_SOLE_PL] (405,712,732共通)ソールプレート寸法(製図・支点上補剛材設計)

! 1) ソールプレート寸法の入力(自動製図・支点上補剛材設計用)

! 2) 支点以外の横桁位置を入力しても無視されます．

! 3) 支承セット方向αは基準線との角度(支点右側)を入力して下さい．

! 4) 箱桁２支承の場合は１支承１行（全２行）で入力してください．(基準線=主桁中心線(_Cの場合基準線=横桁))

- 支承セット方向:

CASE 1:  他支点名(下図の場合P1)

（箱桁２支承の場合はCASE1不可）

CASE 2:  DX_DY_α   (必ず _ を使用;α:度，基準線=主桁)

DX_DY_α_C (必ず _ を使用;α:度，基準線=横桁)

## P1

## S1

DX

DY

基準線

基準線

基準線

角度α

## S1

- 支ソールプレート寸法：

間隔2(拡幅の場合)

間隔1(拡幅の場合)

１：勾配

溶接：Yの場合

直角幅

橋軸幅

沓ﾎﾞｽ孔径

厚

支承高

ボルト孔径

橋軸縁端

橋軸縁端

直角縁端

直角縁端

## S1

橋軸幅

厚さt

上図は端支点の場合，中間支点の場合は左右対称となります．

[DRAW_SOLE_PL] 入力任意405,712,732ソールプレート（支承セット方向: 支点名 OR DX_DY_α）

!主桁始 終 横桁始 終 セット方向 直角幅 橋軸幅 厚さ 支承高 ﾎﾞｽ径 BOLT径 本数 直角縁端 橋軸縁端 (間隔1,間隔2 勾配 溶接)

G1   G8   S1   S2     P1      720   660    51    400    161   33    10       75     45        15    100    5    NO

[END_DRAW_SOLE_PL] (幅 OR幅_W2_R1_R2_R3_H2)  (本数 OR NX_P1_･･･_Pnx_NY_G1_･･･Gny)

橋軸幅，本数は以下のように詳細に入力できます：

## R1

## R2

## R3

## H2

## W2

NY区間

Ｇ２

Ｇ１

直角幅

橋軸幅

Ｐ１   Ｐ２    Ｐ３    (NX区間)

(1) 幅:   CASE 1:  幅                               (2) 本数: CASE 1: 本数 (Pi,Gi自動計算)

CASE 2:  幅_W2_R1_R2_R3_H2                          CASE 2: NX_P1_･･･_Pnx_NY_G1_･･･Gny

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 733. [2BD_RIB] 406.(713.733共用) 補強リブ

(1) 鈑桁支点上垂直補剛材設計、箱桁ダイヤフラム設計共用のBLOCKです．

(2) 自動計算YESの場合、各条件によりデータを自動作成します．但し，箱桁自動計算の場合，設置しないとなります．

(3) 自動計算NOの場合、入力値に対し照査を実行します．

(4) 補強リブ形状,材質を指定します．格点別データです．(自動製図も使用)

(5) 実横桁の指定となる為、支承線と横断線が異なる位置については入力に注意してください．

[2BD_D_L_LOAD] を参照してください．

(6) 補強リブは地震時の鉛直反力について照査を行ないます．自動計算を行なう場合は、地震荷重に対する照査を

行なうよう各BLOCKについて条件を入力してください．

(7) 405基準線と直交する方向との角度は入力しない場合，405の支承セット方向αと直交する方向を用いられます．

CASE1

幅B

間隔

CASE2

FLG幅

FLG厚

高H

厚t

DH

高H

DB

厚t

間隔

厚t

間隔

間隔

幅B

WEB溶接	：補強リブと主桁ウェブとの溶接での、溶接タイプ及び形状を指定します．

LFLG溶接	：補強リブと主桁下フランジとの溶接での、溶接タイプ及び形状を指定します．

WEB溶接およびLFLG溶接の指定は、溶接タイプ_サイズ(mm) の形式または直接溶接サイズを指定してください．

直接溶接サイズが指定される場合は、溶接タイプ=すみ肉として扱います．

完全溶込み溶接	･･･　完全 (t<19 レ開先, t>=19 K開先とします)

部分溶込み溶接(LFLG溶接のみ)	･･･　部分_S1_S2_D, または 部分_S (S=S1=S2=D)

すみ肉溶接	･･･　S orすみ肉_S

S

S

S1

S2

D

45°

S

完全　　　　　　　　　　　　　部分　　　　　　　　　　　　　すみ肉

以下のデータは入力例です．

[2BD_RIB] 406.(713,733).補強ﾘﾌﾞ 寸法値単位mm 自動計算(YES_NO_無) YES ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 CASE1 材質 間隔 高H 厚t 幅B DH DB WEB溶接 LFLG溶接 (角度) ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 CASE2 材質 間隔 高H 厚t 幅B FLG幅 FLG厚 WEB溶接 LFLG溶接 (角度) G1 G2 S1 S1 CASE1 SM490Y 300 200 20 250 50 50 すみ肉_8 すみ肉_8 G1 G2 S2 S2 CASE2 SM490Y 300 200 20 1970 180 10 すみ肉_8 部分_5_7_7 [END 2BD_RIB]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 734. [2BD_BOX_DIA_STIFF]  箱桁支点ダイヤ_垂直補剛材

(1) 箱桁のダイヤフラム設計で使用するBLOCKです．

(2) 支承上に設置する垂直補剛材の配置,形状等を指定します．

左右両	：2支承では、左側支承上の補剛材について指定する場合は左、右側支承上の補剛材について

指定する場合は右を指定してください．(1支承は左で固定)

支承数の設定は、[2BD_BOX_DIA_SUPPORT]で設定を行ないます．

WEB溶接	：補強リブと主桁ウェブとの溶接での、溶接タイプ及び形状を指定します．

LFLG溶接	：補強リブと主桁下フランジとの溶接での、溶接タイプ及び形状を指定します．

長さ_切欠長(mm)	：補剛材の長さ(正)または主桁上フランジ内縁から補剛材上縁までの距離(負)を指定します．

主桁UFLG位置までの場合0mmで指定して下さい．

列数,間隔(mm)	：１支承に対する垂直補剛材の列数および補剛材間の間隔を指定します．入力のない場合1列と

なります．主桁ウェブ位置にソールプレートが設置される場合列数は1,間隔(主桁ウェブ間)は

支承距離×2で固定となります．(支承距離disの入力は732.(712)[2BD_SOLE_PL]を参照．)

長さ_切欠長の入力例

主桁UFLG

補剛材

切欠長=150

長さ=1600

入力値＝｢1600｣　　　　　　　　　　　　入力値＝｢-150｣　　　　　　　　　　　入力値＝｢0｣

補剛材断面,間隔

幅

厚

幅

厚

間隔

幅

厚

幅

厚

間隔

dis

dis

間隔

１列　　　　　　　　　　　２列　　　　　　　　　　　３列　　　　　　ｿｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ上に主桁WEBがある

溶接タイプ,サイズ

S1

S2

D

45°

S

S

S

S

S

S

完全溶込み溶接	･･･　完全

(t<19 レ開先, t>=19 K開先とします)

部分溶込み溶接	･･･　部分_S1_S2_D

or　部分_S(S=S1=S2=D)

すみ肉溶接	･･･　S orすみ肉_S

完全　　　　　　　　部分　　　　　　　　すみ肉

以下のデータは入力例です．

[2BD_BOX_DIA_STIFF] 734.箱桁支点上ダイヤ垂直補剛材 自動計算(YES_NO) YES ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 左右両 材質 幅 厚 DIA溶接 LFLG溶接 長さ_切欠長 (列数 間隔) G1 G1 C1 C3 左 SM400 150 12 すみ肉_8 完全 1600 3 120 G1 G1 C1 C3 左 SM400 150 12 すみ肉_8 部分_3_6_7 -150 3 120 G1 G1 C1 C3 左 SM400 150 12 すみ肉_8 完全 0 3 120 [END 2BD_BOX_DIA_STIFF]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 735. [2BD_BOX_MAN_HOLE]  箱桁支点ダイヤ_マンホール

1) 箱桁のダイヤフラム設計で使用するBLOCKです．

2) マンホールの高，幅，補強材(タブリング)幅，方向などの初期値は721.箱桁基本条件[2BD_BOX_COMMON]に

よります．補強材(タブリング)厚の初期値はダイヤフラムの板厚とします．

3) 支点上ダイヤフラムのマンホール(タブリング)形状を指定します．

設置	：マンホールの有無と自動計算時には補剛材に対しての配置を指定します.

自動計算の有無によらず入力を行なってください．

YES左	･･･	マンホール有りとし、自動計算時は補剛材(左)の左側配置となります.

YES右	･･･	マンホール有りとし、自動計算時は補剛材(右)の右側配置となります.

YES中	･･･	マンホール有りとし、自動計算時は左右補剛材の中央配置となります.

YES	･･･	マンホール有りとします.

NO	･･･	マンホール無しとします.

YES中は支承数=2の場合のみ有効です.(支承数=1ではYES左となります.)

自動計算の場合，支承数=1では1～NG/2桁はYES左，その他桁はYES右となります.

支承数=2ではYES中となります. (NGは桁本数)

自動計算NOの場合,配置決定はX,Y距離入力で決定されます.(YES左右中⇒YES).

< 以下は自動計算=NOの場合入力 >

X,Y距離(mm)	：マンホール中心の位置を指定します．X方向は左側WEB下縁中心、Y方向は下フランジ上縁

からの距離を指定してください．

HOLE高,幅(mm)	：マンホールの高、幅を指定してください．

始終両	：マンホール補強材の取り付け方向を指定してください．

補強幅,厚(mm)	：補強材の断面をを指定してください．

隙間(mm)	：補強材内縁とホールとの隙間間隔を指定してください．

補強幅H(mm)	：鉛直方向の補強材幅と違う場合水平方向の補強材の幅を指定してください．

外側幅

= HOLE幅+(補強幅H+隙間)×2

外側幅/2

Y距離

補強幅H

外側高

= HOLE幅

+(補強幅+隙間)×2

隙間

X距離

HOLE高

HOLE幅

補強幅

補強厚

ホール位置,形状　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　補強板形状

以下のデータは入力例です．

[2BD_BOX_MAN_HOLE] 735.箱桁支点ダイヤ_マンホール 自動計算(YES_NO) YES ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 設置 (X距離 Y距離 HOLE高 HOLE幅 始終両 補強幅 補強厚 隙間 補強幅H) G1 G1 C1 C3 YES中 1000 800 600 400 両 150 10 10 150 [END 2BD_BOX_MAN_HOLE]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 741. [2BD_DIA_INTER_SECTION]  箱桁中間ダイヤ_断面

(1) 箱桁のダイヤフラム設計で使用するBLOCKです．

(2) 自動計算YESの場合,必要位置について自動設定を行ないます．

(3) 自動計算NOの場合入力が必要です．

材質	：ダイヤフラムの材質を指定してください．

板厚(mm)	：ダイヤフラムの板厚を指定してください．[2BD_DIA_INTER_OPENING] 開口種別 がラーメン,

上部開,下部開 の場合 板厚U,板厚Lについての入力が有効となります．

板厚U

板厚C

板厚C

板厚L

充腹板　　　　　　　　　　　　　　　　ラーメン

[2BD_DIA_INTER_SECTION] 741.箱桁中間ダイヤ_断面 自動計算(YES_NO) YES ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 材質 板厚C (板厚U 板厚L) G1 G1 C1 C3 SM400 16 9 9 G1 G1 C1 C3 SM400 16 [END 2BD_DIA_INTER_SECTION]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 742. [2BD_DIA_INTER_DIS]  箱桁中間ダイヤ_床版厚_間隔_曲率

(1) 箱桁のダイヤフラム設計で使用するBLOCKです．

(2) ASDF_section連動時は、本BLOCK自動取得YES の指定でデータは自動作成されます．

(3) 自動取得NOの場合、またはASDF_support_stiff_diaphragm単独実行の場合、必ず指定が必要です．

床版厚(mm)	：指示格点位置の床版厚を指定します．中間ダイヤフラムでの剛性の照査時に使用します．

非合成桁の場合は計算では使用しません．

ダイヤ間隔(m)	：間隔の照査時に、入力値に対して照査を行ないます．照査OUT時には入力値の変更が

必要となりますので注意してください．

曲率半径(m)	：曲線桁の場合に、指示格点位置での曲率半径を指定します．入力値 > 0 の場合は曲線桁

として設計を行ないます．曲率 = ∞ の場合は 0 を指定してください．

主桁曲げM(kN･m)	：格点位置に作用する主桁曲げモーメントを指定してください．曲率半径の入力値 > 0 の

場合に入力値は使用されます．

以下のデータは入力例です．

[2BD_DIA_INTER_DIS] 742.箱桁中間ダイヤ_床版厚_間隔_曲率 自動取得(YES_NO) YES ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 床版厚(mm) ダイヤ間隔(m) 曲率半径(m) (主桁曲げM(kN･m)) G1 G1 C1 C3 250.0 5.000 500.000 1200.000 G1 G1 C1 C3 250.0 5.000 500.000 1200.000 G1 G1 C1 C3 220.0 5.000 0.000 G1 G1 C1 C3 230.0 5.000 0.000 [END 2BD_DIA_INTER_DIS]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 743. [2BD_DIA_INTER_MOMENT]  箱桁中間ダイヤ_荷重_モーメント

(1) 箱桁のダイヤフラム設計で使用するBLOCKです．主桁左右別々指定できます．

(2) ASDF_section連動時は、本BLOCK自動取得YES の指定でデータは自動作成されます．

(3) 自動取得「NO」の場合、またはASDF_support_stiff_diaphragm単独実行の場合、必ず指定が必要です．

(4) 自動取得「無視」の場合、応力照査を行いません．（ダイヤフラム剛度照査のみ）

(5) 中間ダイヤフラム位置の荷重載荷幅、及び荷重を指定します．形状種別がラーメンの場合にはブラケットまたは

横桁の作用曲げモーメントを指定します．(鋼構造の補剛設計(小松定夫)より)

(6) 入力は中間部格点上のみ有効です．支点上格点位置への指定は無視されます．

(範囲選択時に含まれていてもかまいません．)

ラーメン方式のダイヤフラム位置では、曲げモーメントの入力が有効となります．

(開口率＞0.4)

曲げモーメント(kN･m)	：分布荷重作用側の部材(横桁,ブラケット)に作用する曲げモーメントを指定します．

モーメントによる作用力の位置は[2BD_BOX_CROSS] の入力で決定しますので、

対応位置については入力を行なってください．(添接位置の入力)

歩道幅

車道幅

車道幅

(1)  片持部                             (2) 一般部

以下のデータは入力例です．

[2BD_DIA_INTER_MOMENT] 743.箱桁中間ダイヤ_荷重_モーメント 寸法mm,分布荷重kN/m2,曲げﾓｰﾒﾝﾄkN･m 自動取得 (YES_NO_無視) YES ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 左右両 一般_片持 車道幅 歩道幅 部分等分布P1 載荷長 等分布P2 (群集荷重) (曲げﾓｰﾒﾝﾄ) G1 G1 C1 C3 左 片持部 2000 1500 10.000 10.0 3.500 3.500 G1 G1 C1 C3 右 一般部 2000 1500 10.000 10.0 3.500 0.000 138.000 [END 2BD_DIA_INTER_MOMENT]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 744. [2BD_DIA_INTER_OPENING]  箱桁中間ダイヤ_開口部

(1) 箱桁のダイヤフラム設計で使用するBLOCKです．

(2) ASDF_section連動時は、本BLOCK自動取得YES の指定でデータは自動作成されます．

(3) 自動計算NOの場合、またはASDF_support_stiff_diaphragm単独実行の場合、必ず指定が必要です．

(4) 中間ダイヤフラムの開口部形状を指定します．横断線上の格点別データです．

(5) 入力は中間部格点上のみ有効です．支点上格点位置への指定は無視されます．

(範囲選択時に含まれていてもかまいません．)

開口種別	：開口部の形式を決定します．充腹板,ラーメンのいずれかで指定してください．

自動計算では充腹板のみ適用されます．

X,Y距離(mm)	：ホール中央の位置を指定します．X方向は左側WEB下縁基準点、Y方向は下フランジ上縁からの

距離を指定してください．

開口高,幅(mm)	：開口部の高,幅を指定します．ラーメンではプレート内縁での寸法となります．

R半径(mm)	：開口隅のR半径を指定します．充腹板のみ指定は有効です．

X距離

Y距離

開口高H

開口幅B

Y距離

開口高H

開口幅B

X距離

B/2

B/2

H/2

H/2

B/2

B/2

H/2

H/2

A

A部

R半径

充腹板　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラーメン

以下のデータは入力例です．

[2BD_DIA_INTER_OPENING] 744.箱桁中間ダイヤ_開口部 自動計算(YES_NO) YES ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 開口種別 X距離 Y距離 開口高 開口幅 (R半径) G1 G1 C1 C3 充腹板 1000 800 800 800 100 G1 G1 C1 C3 ラーメン 1000 900 1000 1000 [END 2BD_DIA_INTER_OPENING]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 745. [2BD_DIA_INTER_PLATE_J]  箱桁中間ダイヤ_補強板(充腹板開口周)

(1) 箱桁のダイヤフラム設計で使用するBLOCKです．

(2) 中間ダイヤフラムの開口部周りの補強板の配置、形状を指定します．横断線上の格点別データです．

(3) [2BD_DIA_INTER_OPENING] 開口種別 指定が充腹板の格点位置のみ指定は有効です．

始終両	：横桁始側に設置する場合始,終側に設置する場合終を指定してください．

水平(上下)	：水平補強材について指定する場合に、水平,水平上,水平下で位置を決定してください．

垂直(左右)	：垂直補強ついて指定する場合に、垂直,垂直左,垂直右で位置を決定してください．

水平上

垂直左

始

終

始

終

水平下

垂直右

< 水平(上下) 指定での入力項目 >

開口隙間(mm)	：水平補強材内側縁と開口縁との隙間間隔を指定してください．

板幅,板厚(mm)	：水平補強材の板幅, 板厚を指定してください．

左(右)突出(mm)	：垂直補強材外縁からの水平補強材の突出長を指定してください．

板幅R(mm)	：左右両端板幅が違う場合，右端の幅を指定してください．

開口隙間

板厚

板幅

板幅R(=板幅時入力不要)

左突出

右突出

< 垂直(左右) 指定での入力項目 >

開口隙間(mm)	：垂直補強材内側縁と開口縁との隙間間隔を指定してください．

板幅,板厚(mm)	：垂直補強材の断面を指定してください．

板幅

開口隙間

板厚

以下のデータは入力例です．

[2BD_DIA_INTER_PLATE_J] 745.箱桁中間ダイヤ_補強板(充腹板開口周)単位mm 自動計算(YES_NO) YES ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 始終両 水平(上下) 開口隙間 板幅 板厚 左突出 右突出 (板幅R) ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 始終両 垂直(左右) 開口隙間 板幅 板厚 G1 G1 C1 C3 始 水平上 20 100 20 20 600 110 G1 G1 C1 C3 終 水平 20 100 20 20 20 G1 G1 C1 C3 両 垂直 20 90 10 [END 2BD_DIA_INTER_PLATE_J]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 746. [2BD_DIA_INTER_PLATE_JH]  箱桁中間ダイヤ_補強板(水平材付補強)

(1) 箱桁のダイヤフラム設計で使用するBLOCKです．

(2) 中間ダイヤフラム開口周補強材と連続する補強材の配置および断面を決定します．

(3) [2BD_DIA_INTER_OPENING] 開口種別 指定が充腹板の格点位置のみ指定は有効です．

始終両	：横桁始側に設置する場合始,終側に設置する場合終を指定してください．

位置	：UL,UR,LL,LRのいずれかで指定してください．

押え距離(mm)	：補強材ウェブ側と主桁ウェブ縁端との鉛直方向距離を指定します．

[2BD_BOX_COMMON] 主桁フランジ厚を桁高に含むか の指定で主桁フランジ側の参照点が

変化します．補強材側の参照点は板厚の外側面（UL,URは上面；LL,LRは下面）です．

開口側板幅(mm)	：開口部側の補強材板幅を指定します．

WEB側板幅(mm)	：主桁ウェブ側の補強材板幅を指定します．

板厚(mm)	：補強材の板厚を指定します．

押え距離の参照点 主桁WEB側

LL押え距離

UR押え距離

UL

開口側板幅

UL

WEB側板幅

UR

WEB側板幅

UR

開口側板幅

LL

開口側板幅

LL

WEB側板幅

LR

開口側板幅

LR

WEB側板幅

下側(LL,LR)

UFLG厚を桁高に

含まない

含む

押え距離

LFLG厚を桁高に

含まない

UL押え距離

押え距離

(上面合わせ)

上側(UL,UR)

UL板厚

UR板厚

(補強材上面)

LL板厚

LR板厚

LR押え距離

含む

(補強材下面)

(下面合わせ)

自動計算時は横桁(ブラケット)のフランジ位置,断面を参照して設定を行ないますので、

[2BD_BOX_CROSS] での横桁(ブラケット)配置設定が必要となります．

以下のデータは入力例です．

[2BD_DIA_INTER_PLATE_JH] 746.箱桁中間ダイヤ_補強板(水平材付補強) 自動計算(YES_NO) YES ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 始終両 位置 押え距離 WEB側幅 開口側幅 板厚 G1 G1 C1 C3 始 UL 150 110 100 15 G1 G1 C1 C3 始 UR 500 110 100 15 G1 G1 C1 C3 終 LL 270 220 100 15 G1 G1 C1 C3 両 LR 300 110 100 15 [END 2BD_DIA_INTER_PLATE_JH]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 747. [2BD_DIA_INTER_PLATE_R]  箱桁中間ダイヤ_補強板(ラーメン開口周)

(1) 箱桁のダイヤフラム設計で使用するBLOCKです．

(2) 中間ダイヤフラムの開口部周りの補強板の配置、形状を指定します．横断線上の格点別データです．

(3) [2BD_DIA_INTER_OPENING] 開口種別 指定がラーメンの格点位置のみ指定は有効です．

幅,厚	：各対応位置の断面寸法を指定してください．

HU_B, HU_T

HU_T

HU_B

VL_B,VL_T

VR_B,VR_T

HL_B

HL_T

HL_B,HL_T

VL_B

VR_B

VL_T

VR_T

以下のデータは入力例です．

[2BD_DIA_INTER_PLATE_R] 747.箱桁中間ダイヤ_補強板(ラーメン開口周) 自動計算(YES_NO) YES ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 HU_B HU_T HL_B HL_T VL_B VL_T VR_B VR_T G1 G1 C1 C3 100 10 100 10 100 10 100 10 G1 G1 C1 C3 100 10 100 10 [END 2BD_DIA_INTER_PLATE_R]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 751. [2BD_DIA_PLATE_H]  箱桁ダイヤ補強板(その他水平材)

- 箱桁のダイヤフラム設計で使用するBLOCKです．

- [2BD_BOX_COMMON] 主桁上(下)フランジ厚を主桁高に含むか の設定により、ZL,ZRの主桁フランジ側の

参照点は変化します．含む設定の場合、主桁フランジ厚を考慮した値を指定してください．

- ZL,ZRについては、どちらか｢水平｣を入力することができます．この場合、ZL[ZR]には実寸, ZL[ZR]には｢水平｣を

指定してください．ZL,ZR同時に｢水平｣指定の場合該当行の入力は無視されます．

始終両	：横桁始側に設定する場合始,終側に設置する場合終,両方に設置する場合両を指定してください．

上下	：ZL,ZR(鉛直方向押え)をウェブ上側縁端～水平材板厚中心とする場合上、ウェブ下側縁端～水平材

板厚中心とする場合下を指定してください．

左右押えタイプ	：水平材縁端の配置タイプを設定します．以下のいずれかで指定してください．

タイプ別で入力無効となるデータ列については0を指定してください．

L	･･･	左側縁端を左側ウェブに接触	→ ZL, ZR, 0,  0,  長さ, 幅, 厚

R	･･･	右側縁端を右側ウェブに接触	→ ZL, ZR, 0,  0,  長さ, 幅, 厚

C	･･･	左右縁端はウェブに接触しない	→ ZL, ZR, HL, HR  0,    幅, 厚

A	･･･	左右縁端共にウェブに接触	→ ZL, ZR, 0,  0,  0,    幅, 厚

以下、左右押えタイプ別の参照図を示します．(上下指定はすべて｢上｣での例です)

長さ

ZR

長さ

ZL

ZR

ZL

左右押えタイプ = L　　　　　　　　　　　　　　　　左右押えタイプ = R

ZR

ZR

ZL

(長さ)

HL

HR

ZL

左右押えタイプ = C　　　　　　　　　　　　　　　　左右押えタイプ = A

上下指定が｢下｣の場合(左右押えタイプ = Lでの例)

長さ

ZL

ZR

以下のデータは入力例です．

[2BD_DIA_PLATE_H] 751.箱桁ダイヤ補強板(その他水平材) 自動計算(YES_NO) YES ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 始終両 上下 左右押えタイプ ZL ZR HL HR 長さ 幅 厚 G1 G1 C1 C3 両 上 L 150 水平 0 0 250 120 9 G1 G1 C1 C3 始 下 C 200 210 300 300 0 120 9 G1 G1 C1 C3 終 上 A 水平 150 0 0 0 120 9 [END 2BD_DIA_PLATE_H]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 752. [2BD_DIA_PLATE_V]  その他垂直材

- 箱桁のダイヤフラム設計で使用するBLOCKです．

- 自動計算YESの場合，何にも設置しません．（データなし）

- HU,HLについては、｢鉛直｣指定によりHU,HLどちらかの入力を省略することができます．この場合、HU[HL]には実寸,

HL[HU]には｢鉛直｣を指定してください．HU,HL同時に｢鉛直｣指定の場合該当行の入力は無視されます．

始終両	：横桁始側に設定する場合始,終側に設置する場合終,両方に設置する場合両を指定してください．

左右	：HU,HL(水平方向押え)をウェブ左側縁端より指定する場合左,ウェブ右側縁端より指定する場合

右を指定してください．垂直材側の参照位置は板厚の中心です．

上下押えタイプ	：垂直材縁端の配置タイプを設定します．以下のいずれかで指定してください．

タイプ別で入力無効となるデータ列については0を指定してください．

U	･･･	上側縁端を上フランジに接触	→ HU, HL, 0,  0,  長さ, 幅, 厚	を以降指定する．

L	･･･	下側縁端を下フランジに接触	→ HU, HL, 0,  0,  長さ, 幅, 厚	　　　〃

C	･･･	上下縁端はフランジに接触しない	→ HU, HL, ZU, ZL, 0,    幅, 厚	　　　〃

A	･･･	上下縁端共にフランジに接触	→ HU, HL, 0,  0,  0,    幅, 厚	　　　〃

以下、上下押えタイプ別の参照図を示します．(左右指定はすべて｢左｣での例です)

HU

HU

HL

長さ

HL

(長さ)

HU

HL

HU

HL

ZU

ZL

長さ

上下押えタイプ = U　　　　　上下押えタイプ = L　　　　　上下押えタイプ = C　　　　　上下押えタイプ = A

以下のデータは入力例です．

[2BD_DIA_PLATE_V] 752.その他垂直材 自動計算(YES_NO) YES ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 始終両 左右 上下押えタイプ HU HL ZU ZL 長さ 幅 厚 G1 G1 C1 C3 両 左 U 400 鉛直 0 0 1300 120 9 G1 G1 C1 C3 始 右 C 350 400 150 270 0 120 9 G1 G1 C1 C3 終 左 A 鉛直 200 0 0 0 120 9 [END _DIA_PLATE_V]

目次へ	注意事項へ	前へ戻る；　次へ進む

# 761. [2BD_DIA_DRAW_COMMON]  ダイヤ製図基準

以下のデータはシステムの初期値です．変更のある場合修正を行なってください．

[2BD_DIA_DRAW_COMMON] 761.製図基準 ! ﾀｲﾌﾟ ﾃﾞｰﾀ [END 2BD_COMMON]