ASDF_fem	次へ進む

# *.FBD BLOCK目次

601.基本条件 [FBD_COMMON] ････････････････････････････････････ 4 602.分割詳細設定 [FBD_DIVIDE_DETAILS] ････････････････････････････ 6 603.要素番号 [FBD_NUMBER_ELEMENT] ････････････････････････････ 7 604.主桁部材長,断面 [FBD_GIRDER_SECTION] ････････････････････････････ 8 605.主桁垂直補剛材 [FBD_GIRDER_V_STIFF] ････････････････････････････ 9 606.主桁水平補剛材 [FBD_GIRDER_H_STIFF] ････････････････････････････ 10 607.支点コンクリート [FBD_SUPPORT_CONCRETE] ･･････････････････････････ 11 608.支点補強板 [FBD_SUPPORT_V_STIFF] ･･･････････････････････････ 12 609.境界条件 [FBD_BOUNDARY_CONDITION] ･･･････････････････････ 13 610.横桁(対傾構)種別 [FBD_CROSS_SWAY_TYPE] ･･････････････････････････ 14 611主桁高 [FBD_GIRDER_H] ･･･････････････････････････････････ 15 612.横桁(対傾構)配置 [FBD_CROSS_SWAY_Z] ････････････････････････････････ 16 613.横桁(対傾構)入込連結形式 [FBD_TYPE_SPLICE] ･･････････････････････････････････ 17 621.横桁断面 [FBD_CROSS_SECTION] ･･･････････････････････････････ 18 622.フランジ連結板寸法 [FBD_FLG_SPLICE] ･･･････････････････････････････････ 19 623対傾構断面 [FBD_SWAY_SECTION] ･･･････････････････････････････ 20 624.対傾構鉛直ガセット(端部) [FBD_VSG_SHAPE_SPLICE] ････････････････････････････ 23 625.対傾構鉛直ガセット(中央) [FBD_VCG_SHAPE_SPLICE] ･･･････････････････････････ 24 631.下横構配置 [FBD_L_LATERAL_POSITION] ･････････････････････････ 25 632.下横構水平ガセット [FBD_L_LATERAL_GUSSET] ･･･････････････････････････ 26 633.下横構断面 [FBD_L_LATERAL_SECTION] ･････････････････････････ 27

目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 注意事項

BLOCK

BLOCK定義　＊＊＊＝BLOCK名

[＊＊＊]	BLOCKの開始

・・・・・・	BLOCKの内容

[END ＊＊＊]	BLOCKの終了

- *.CBDは、BLOCKにより構成される。

- BLOCK数は未定。（物件により変わる）

- BLOCKの入力順番は任意である。

- BLOCK内の入力順番は任意で、件数は物件による変わる。

- データは「 , 」或いは「  」で区切る。(FORTRANの自由格式)

- タイトル、桁名、等のデータ内部に空白を含まないこと。

- 必要とするBLOCK,データのみの入力で良い。(未指定項目には初期値がセットされる。)

自動取得,自動計算

本プログラムでは、各BLOCKの第１指定項目として、自動取得の有無を設定します．

自動取得	ASDF_sction 入力データよりデータを作成する場合YES, 指定する場合 NO

YES指定の場合、ASDF_sectionでの対応データ入力があれば、データを自動作成します．

目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 注意事項(続き)

データ種別、指定範囲決定

｢格点別｣、｢要素別｣、｢パネル別｣ に大別することができます．

1) 格点別

格子格点、その他格子上の点により分類されるデータです．

左右指定のある場合、格点位置を基準として主桁若番側を左側、老番側を右側とします．

始終指定のある場合、横桁(対傾構)若番側を始側、老番側を終側とします．

主桁

横桁

主桁若番側

主桁老番側

横桁若番側

横桁老番側

格点

左側

右側

始側

終側

2) 要素別

主桁部材、横桁(対傾構)等の格点間に位置する部材等のデータです．

左右指定のある場合、要素位置を基準として主桁若番側を左側、老番側を右側とします．

始終指定のある場合、横桁(対傾構)若番側を始側、老番側を終側とします．

横桁始

横桁終

左側

始側

終側

主桁

主桁若番側

主桁老番側

横桁若番側

横桁老番側

左側

始側

終側

主桁若番側

主桁老番側

右側

右側

横桁

横桁若番側

横桁老番側

主桁要素の場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横桁要素の場合

3) パネル別

格点で構成される矩形で分類されるデータです．主に下横構データ等で指定します．

主桁若番側

主桁老番側

横桁若番側

横桁老番側

横桁始

横桁終

主桁始

主桁終

目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 601. [FBD_COMMON]  基本条件

! (1) ASDF_section 自動取得YES の場合入力の必要はありません．

! (2) 解析モデルの基本条件を入力します。

!

! 以下のデータは入力例です。

ASDF_FEM 全橋モデル(応力集中)弾性解析: 本沢SM570 [FBD_COMMON] 601.基本条件 自動取得(YES_NO) YES ! ***** 基本設定,形状 ! ﾀｲﾌﾟ ﾃﾞｰﾀ 主桁数 4 横桁数 10 径間数 1 継手数 1 コンクリート等価密度 2.500 対傾構～補剛材最小間隔(mm) 25.0 対傾構～対傾構最小間隔(mm) 20.0 横構部材～主桁最小間隔(mm) 50.0 横構部材～横桁最小間隔(mm) 20.0 舗装厚(mm) 75.0 床版厚(mm) 310.0 ハンチ幅_左_右(mm) 400.0 400.0 端部床版厚_左_右(mm) 240.0 240.0 地覆幅_左_右(mm) 445.0 445.0 地覆高_左_右(mm) 195.0 195.0 桁端部床版増厚部分の長さ_始_終(mm) 2000.0 2500.0 座標(大-1小1) 1 原点X_原点Y(m) 0.0000E+00 0.0000E+00 調整コンクリート高_主桁数分(mm) 4*0.0 ハンチ高_主桁数分(mm) 4*80.0 対傾構上部連結板を考慮する(YES_NO) YES 対傾構下部連結板を考慮する(YES_NO) NO 対傾構部材要素種別(SHELL_はり) SHELL 横構部材要素種別(SHELL_はり) SHELL 下横構高さ自動調整での横桁LFLG(対傾構下弦材)との最大間隔(mm) 100 ! ***** 要素分割 ! ﾀｲﾌﾟ ﾃﾞｰﾀ 垂直補剛材間橋軸方向分割(基準) 3 横桁WEB長方向分割数(基準) 15 横桁FLG幅方向分割数(基準) 2 床版鉛直方向分割数 1 床版張出部直角方向分割数_左_右 1 1 床版ハンチ部直角方向分割数_左_右 2 2 床版一般部直角方向分割数_左_右 2 2 地覆鉛直方向分割数_左_右 1 1 地覆直角方向分割数_左_右 1 1 主桁WEB高さ方向分割数_主桁数分 4*20 主桁FLG幅分割数_主桁数分 2*4 2*6 垂直補剛材幅方向分割数_主桁数分 4*1 床版上面分割タイプ(鋼部材_均等) 鋼部材 [END FBD_COMMON]

目次へ	前へ戻る；　次へ進む

! 主桁数	：同名の線形ファイル(*.LI9)内記入分の主桁数を入力して下さい。

! 横桁数	：主桁数同様に、横桁数を入力して下さい。

! 継手数	：主桁継手の最大数を入力して下さい。

! 対傾構～補剛材最小間隔(mm)	：対傾構上下弦材と、連結する主桁格点上垂直補剛材縁間隔の最小値を指定します。

! 対傾構～対傾構最小間隔(mm)	：対傾構上下弦材と、対傾構斜材との間隔の最小値を指定します。

!

対傾構～補剛材間隔

主桁

対傾構～対傾構間隔

対傾構～補剛材間隔

対傾構～対傾構間隔

対傾構～対傾構間隔

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! 横構部材～主桁最小間隔(mm)	：主桁ウェブから横構部材間隔の最小値を指定します。

! 横構部材～横桁最小間隔(mm)	：横桁フランジ縁から、横構部材間隔の最小値を指定します。

!

横構部材～横桁間隔

横構部材～主桁間隔

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! 下横構高さ自動調整(mm):    578の下横構高さと532横桁LFLG(542対傾構下弦材)との間隔は入力より小さい場合，

!                            下横構高さの入力は無視され，横桁LFLG(542対傾構下弦材)の下部と一致します

!

! 桁端部床版増厚部分の長さ(mm)	：桁端部のハンチ打ち下ろしの距離を指定します。

!

L

2.5H

2.5H

H(ハンチ高)

!

!

!

!

!

!

!

! 座標	：大座標系の場合 -1、小座標系の場合 1 を指定して下さい。

! 対傾構上部連結板を考慮する	：対傾構において、上部連結板の入力を有効とします。

! 対傾構下部連結板を考慮する	：対傾構において、下部連結板の入力を有効とします。

!	　連結板寸法の入力については、[FBD_FLG_SPLICE]を参照して下さい。

! 垂直補剛材間橋軸方向分割(基準)	：主桁垂直補剛材間橋軸方向分割の基準設定を入力します。

!	　入力値＞0で分割数、＜0で最大分割距離(m)が指定可能です。

! 横桁WEB長方向分割数(基準)	：横桁(対傾構)の長手方向の分割数を入力します。

! 横桁FLG幅方向分割数(基準)	：横桁(対傾構)のFLG幅方向の分割数を入力します。偶数値のみ指定可能です。

! 	　以上3項目の分割は、[FBD_DIVIDE_DETAILS]入力で詳細設定が可能です。

!

! 分割の位置については、[FBD_DIVIDE_DETAILS] を参照してください。

目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 602. [FBD_DIVIDE_DETAILS]  分割詳細設定

! (1) ASDF_section 自動取得YES の場合入力の必要はありません．

! (2) [FBD_COMMON] 基本条件で指定する分割設定を全適用する場合入力は必要ありません．

! (3) 主桁垂直補剛材間橋軸方向分割、横桁(対傾構)分割の詳細設定を入力します。

! (4) 横断線別データです。

!

! 以下のデータは入力例です

[FBD_DIVIDE_DETAILS] 602.分割詳細設定 自動取得(YES_NO) YES ! 垂補間 :垂直補剛材間主桁橋軸方向分割 (入力<0で最大分割距離(m) 入力>0で分割数指定) ! 横WEB :横桁WEB(対傾構)長方向分割数 ! 横FLG :横桁FLG(対傾構)幅方向分割数 ! 横桁始 横桁終 垂補間 横WEB 横FLG S1 S1 7 12 2 C1 C8 16 15 2 S2 S2 0 12 2 [END FBD_DIVIDE_DETAILS]

# * 分割位置および制約（ ()内は表示例での入力値 ）

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

床版コンクリート

① 地覆鉛直方向分割数(3)

② 床版鉛直方向分割数(2)

③ 地覆直角方向分割数(2)

④ 床版張出部直角方向分割数(2)

⑤ 主桁FLG幅分割数(4)

⑥ 床版ハンチ部直角方向分割数R(2)

⑦ 床版一般部直角方向分割数L(2)

⑧ 床版一般部直角方向分割数R(2)

⑨ 床版ハンチ部直角方向分割数L(2)

・主桁FLG幅分割数は最小4,偶数指定．

・支点上,端対傾構有り,支点コンクリート有りの場合、⑥+⑦+⑧+⑨の最小は8．

②

⑤

③

①

⑥

④

鋼部材

① 主桁WEB高さ方向分割数(12)

② 主桁垂直補剛材間橋軸方向分割数(2)

③ 主桁FLG幅方向分割数(4)

④ 垂直補剛材幅方向分割数(1)

⑤ 横桁WEB長方向分割数(10)

⑥ 横桁FLG幅方向分割数(2)

・垂直補剛材幅方向は、③/2以上の

指定はできません．

・主桁WEB高さ方向分割数は、

横桁、支点コンクリート分割により内部で

再計算を行なうため、入力値と一致しない場合があります．

・支点上、支点コンクリート充填有りの場合、横桁WEB長方向

分割数は自動修正されます．(床版直角方向分割数による．)

目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 603. [FBD_NUMBER_ELEMENT]  要素番号

! (1) ASDF_section 自動取得YES の場合入力の必要はありません．

! (2) 分割要素単位の要素番号(初期値)を設定します．主桁別データです．

! (3) 各部位または主桁,部位別に要素番号初期値の設定が可能です．

! (4) 特に指定がない場合、BLOCK単位で入力は必要ありません．自動設定(更新)を行ないます．

!     また、入力時データエラー(番号不足等)の場合においても自動設定(更新)を行ないます．

!

! 以下のデータは入力例です。

[FBD_NUMBER_ELEMENT] 603.要素番号 自動取得(YES_NO) YES ! 横桁 支点ｺﾝｸﾘｰﾄ 床版 支点 44099 50519 59065 79184 ! 主桁 WEB U_FLG L_FLG V_STIFF H_STIFF 下横構ｶﾞｾｯﾄ 下横構部材 G1 1 16553 22061 27569 40429 44085 44093 G2 4139 17930 23438 30532 41343 44087 44095 G3 8277 19307 24815 33999 42257 44089 44097 G4 12415 20684 26192 37466 43171 44091 0 [END FBD_NUMBER_ELEMENT]

目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 604. [FBD_GIRDER_SECTION]  主桁部材長,断面

! (1) ASDF_section 自動取得YES の場合入力の必要はありません．

! (2) 主桁部材長および断面寸法の入力を行ないます。主桁別データです．

! (3) 指示主桁での部材長および部材断面寸法を、始横桁側より必ず順に入力して下さい．

! (4) 途中での主桁始,終の変更も不可です．

! (5) 各種桁別の入力数は、継手数+１となります．

!

! 部材名の前に「‐」を付加した部材名を連続入力することで、断面形状に変化のある部材の指定ができます．

!

! (入力例)

!    主桁始 主桁終  部材名     部材長   WEB厚  UFLG幅  UFLG厚  ……

!    G1     G1      SEC1         0.00      10     600       25   ……

!    G1     G1     -SEC1      5000.00      10     600       36   ……

!    G1     G1     -SEC1      2000.00      10     600       36   ……

!    G1     G1     -SEC1      5000.00      10     600       25   ……

!

25

36

36

25

5000

2000

5000

主桁G1  UFLG  SEC1

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! 以下のデータは入力例です．

[FBD_GIRDER_SECTION] 604.主桁部材長,断面 始横桁側より順に入力 寸法値単位mm 自動取得(YES_NO) YES ! 主桁始 主桁終 部材名 部材長 WEB厚 UFLG幅 UFLG厚 LFLG幅 LFLG厚 G1 G2 SEC1 45000.00 13 520 24 640 24 G1 G2 SEC2 0.00 13 520 24 640 35 G1 G2 -SEC2 18000.00 13 520 30 640 35 G1 G2 -SEC2 9000.00 13 520 30 640 35 G1 G2 -SEC2 18000.00 13 520 24 640 35 ! 主桁始 主桁終 部材名 部材長 WEB厚 UFLG幅 UFLG厚 LFLG幅 LFLG厚 G3 G4 SEC1 45000.00 13 640 20 640 25 G3 G4 SEC2 45000.00 13 640 30 640 33 [END FBD_GIRDER_SECTION]

目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 605. [FBD_GIRDER_V_STIFF]  主桁垂直補剛材

! (1) ASDF_section 自動取得YES の場合入力の必要はありません．

! (2) 主桁垂直補剛材の配置,形状寸法を入力します。

! (3) 横桁位置の垂直補剛材形状は格点上、他は一般部にて入力して下さい。

! (4) 一般部垂直補剛材に対しては、横桁始～横桁終間の寸法および分割数、間隔を指定します。(主桁要素別データ)

! (5) 格点上の垂直補剛材に対しては、横桁始+1～横桁終上の寸法を指定します。(格点別データ)

! (6) 分割数については同一横桁間において、[FBD_GIRDER_H_STIFF]入力の分割数と一致するよう注意して下さい。

! (7) すべての距離=0の場合、横桁間間隔を分割数で等分します。

! (8) 横桁間橋軸方向分割数を等分割数にするため、横桁間の垂直補剛材数は必ず一定である必要があります。

! (9) 異主桁同横桁間垂直補剛材数に違いがある場合、仮想垂直補剛材(距離を負で入力)の設定を行なってください。

!     仮想補剛材が必要な配置で指定がない場合、システムで自動設定を行ないます．

! (例1)

!  主桁始 主桁終 横桁始 横桁終  分割数  一般部幅  板厚  格点上幅  板厚   距離(分割数分)

!  G1     G1     C1     C3         3         160    15       180    20   3*2000

!  G1     G1     C1     C3         3         160    15       180    20   3*0

G1

G2

C1

C2

C3

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

一般部垂直補剛材板幅160mm

板厚15mm

格点上垂直補剛材板幅180mm

板厚20mm

6000

6000

! (例2)

!  主桁始 主桁終 横桁始 横桁終  分割数  一般部幅  板厚  格点上幅  板厚   距離(分割数分)

!  G1     G2     S1     S1         1           0     0       220    20   0.0

!  G1     G1     S1     C3         3         160    12       200    18   3*940.0

!  G2     G2     S1     C3         3         160    12       200    18   -500.0 500.0 1000.0

G1

G2

S1

C1

C3

C2

一般部垂直補剛材板幅160mm

板厚12mm

格点上垂直補剛材板幅200mm

板厚18mm

仮想垂直補剛材

500

500

1000

500

500

1000

500

500

1000

940

940

940

940

940

940

940

940

940

格点上垂直補剛材板幅220mm

板厚20mm

! 以下のデータは入力例です

[FBD_GIRDER_V_STIFF] 605.主桁垂直補剛材 寸法値単位mm 自動取得(YES_NO) YES ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 分割数 一般部幅 板厚 格点上幅 板厚 距離(分割数分) G1 G4 S1 S1 1 0 0 160 19 0.000 G1 G4 S1 P1 4 160 10 180 19 4*2500 G1 G4 P1 C4 4 160 10 180 19 4*2500 [END FBD_GIRDER_V_STIFF] ｢-｣距離指定で仮想補剛材

目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 606. [FBD_GIRDER_H_STIFF]  主桁水平補剛材

! (1) ASDF_section 自動取得YES の場合入力の必要はありません．

! (2) 主桁水平補剛材の配置,形状寸法を入力します。主桁要素別データです．

! (3) 横桁始～終格点間の寸法および分割数、本数を入力して下さい．

! (4) 分割数については同一横桁間において、主桁垂直補剛材[FBD_GIRDER_V_STIFF]入力の分割数と一致するよう

!     注意して下さい．(仮想垂直補剛材を含む)

!

! (例)

! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終  上幅   上板厚  下幅  下板厚    分割数   上本数     下本数

G1     G1     C1     C2       150    12     150     12        2       2,1        2,1

G1     G1     C2     C3       140    12     140     12        3       1,0,1      0,1,0

G1

C1

C2

C3

! 橋軸方向の長さは主桁垂直補剛材[FBD_GIRDER_V_STIFF]入力の距離に依存します．

!

! 以下のデータは入力例です．

[FBD_GIRDER_H_STIFF] 606.主桁水平補剛材 寸法値単位mm 自動取得(YES_NO) YES ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 上幅 上板厚 下幅 下板厚 分割数 上本数 下本数 G1 G1 C1 C2 150 12 150 12 2 2,1 2,1 G1 G1 C2 C3 140 12 140 12 3 1,0,1 0,1,0 G1 G4 C7 S2 150 12 150 12 4 1,1,1,1 1,1,1,1 [END FBD_GIRDER_H_STIFF]

目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 607. [FBD_SUPPORT_CONCRETE]  支点コンクリート

! (1) ASDF_section 自動取得YES の場合入力の必要はありません．

! (2) 支点上横桁の形式、支点コンクリートの形状寸法を決定します。横断線別データです．

! (3) ここで指定される横桁(対傾構)は、すべて支点とみなされます。

! (4) [FBD_COMMON] 桁端部床版増厚部分の長さ が指定される場合、

!     該当する端横桁においては 横桁U_FLG-床版 充填は自動でコンクリート全充填となります。

! (5) 対傾構の場合、桁形式の入力値による影響はありません．(幅指定のため仮入力が必要．)

!     コンクリート充填の指定の必要もありません．

!

! 桁形式	：支点上横桁の形式を決定します．Ｉ,BOXのいずれかを指定してください．

! 左幅,右幅(mm)	：左(右)補強板までの距離を入力します．左幅+右幅の値が支点コンクリート厚になります．

!	　入力がある場合、横桁のフランジ幅となります．

! 横桁UFLG-床版	：横桁上フランジから床版までのコンクリート充填の設定を行ないます．

!	　「0」充填無し、「-1」全充填、距離の入力で横桁上フランジよりの充填距離を指定できます．

! 横桁UFLG-LFLG	：横桁上フランジから横桁下フランジまでのコンクリート充填の設定を行ないます．

!	　「0」充填無し、「-1」全充填 が指定できます．

! 横桁LFLG-主桁LFLG	：横桁下フランジから主桁下フランジまでのコンクリート充填の設定を行ないます．

!	　「0」充填無し、「-1」全充填、距離の入力で横桁下フランジよりの充填距離を指定できます．

!

!

横桁UFLG-床版

コンクリート充填

!

!

!

横桁UFLG-横桁LFLG

コンクリート充填

!

!

!

横桁LFLG-主桁LFLG

コンクリート充填

!

!

!

!

!

右幅

!

左幅

!

!　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ桁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　BOX桁

!

!

!

! 以下のデータは入力例です．

[FBD_SUPPORT_CONCRETE] 607.支点コンクリート 寸法値単位mm 自動取得(YES_NO) YES ! 横桁始 横桁終 桁形式 左幅 右幅 (横桁UFLG-床版 横桁UFLG-LFLG 横桁LFLG-主桁LFLG) S1 S1 I 250 250 -1 -1 -1 S2 S2 I 250 250 -1 -1 -1 [END FBD_SUPPORT_CONCRETE] ｺﾝｸﾘｰﾄ充填 0:充填無し >0:充填高さ(mm) -1:全充填

CHECK	･･･	左右主桁分割数および横桁位置により、支点コンクリートの鉛直方向分割が不完全な場合があります。

該当時は、分割数の修正を行なってください。([FBD_COMMON]主桁WEB高さ方向分割数)

目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 608. [FBD_SUPPORT_V_STIFF]  支点上補強板

! (1) ASDF_section 自動取得YES の場合入力の必要はありません．

! (2) 支点上における、主桁補強板の寸法を入力します。格点別データです．

! (3) [FBD_SUPPORT_CONCRETE] で指定される横桁のみ対象となります．他の横桁への入力は無効です．

! (4) 板幅または板厚の入力値が0、または入力がない格点上については、補強板が無いものとみなします．

!

主桁ウェブ

支点上垂直補剛材

支点上補強板

支点上補強板

V板厚

V板幅

支点ｺﾝｸﾘｰﾄ幅

支点ｺﾝｸﾘｰﾄ幅

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! 以下のデータは入力例です。

[FBD_SUPPORT_V_STIFF] 608.支点上補強板寸法; 寸法値単位mm 自動取得(YES_NO) YES ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 V板幅 V板厚 G1 G4 S1 S1 150 15 G1 G4 S2 S2 150 15 [END FBD_SUPPORT_V_STIFF]

目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 609. [FBD_BOUNDARY_CONDITION]  境界条件

! (1) ASDF_section 自動取得YES の場合入力の必要はありません．

! (2) 境界条件の設定を行ないます。

! (3) 使用するFEMソフトウェアにより、本プログラムの出力ファイルを修正する必要があります。

!

!

! (例)

! 支点   ｾｯﾄ方向    ｾｯﾄ方向バネ    直角バネ    鉛直バネ

S1      P2           5000.0          0.0         0.0

P1      P2           8000.0          0.0         0.0

P2      S2           8000.0          0.0         0.0

P1      P2           5000.0          0.0         0.0

!

SET方向ﾊﾞﾈ

直角方向ﾊﾞﾈ

S1

P1

P2

S2

!

!
!
!
!
!
!
!

!

! 以下のデータは入力例です。

[FBD_BOUNDARY_CONDITION] 609.境界条件 バネ定数単位kN/m 自動取得(YES_NO) YES ! 支点 ｾｯﾄ方向 ｾｯﾄ方向バネ 直角バネ 鉛直バネ S1 S2 5000.0 0.000 0.000 S2 S1 5000.0 0.000 0.000 [END FBD_BOUNDARY_CONDITION]

目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 610. [FBD_CROSS_SWAY_TYPE]  横桁(対傾構)種別

! (1) ASDF_section 自動取得YES の場合入力の必要はありません．

! (2) 横桁(対傾構)の種別を設定します．横桁(対傾構)要素別データです．

! (3) 指定のない場合，要素無しとなります．

!     要素無し指定は現在対応しておりません．(H18.6)

!

! 種別	：指定する横桁(対傾構)要素の種別を指定します。横桁,対傾構,要素無しのいずれかを指定してください．

!

! 横桁指定の要素は、	[CBD_CROSS_SECTION] での断面の指定が必要になります．

! 対傾構指定の要素は、	[CBD_SWAY_SECTION] での断面の指定が必要になります．

!		[CBD_VSG_SHAPE_SPLICE], [CBD_VCG_SHAPE_SPLICE] での鉛直ガセット形状の指定が

!		必要になります．

!

! 以下のデータは入力例です

[FBD_CROSS_SWAY_TYPE] 610.横桁(対傾構)種別 自動取得(YES_NO) YES ! 横桁始 横桁終 主桁始 主桁終 種別 S1 S2 G1 G2 横桁 C1 C1 G1 G6 対傾構 P1 P1 G1 G6 横桁 C7 C12 G1 G6 対傾構 [END FBD_CROSS_SWAY_TYPE]

目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 611. [FBD_GIRDER_H]  主桁高の設定

! (1) ASDF_section 自動取得YES の場合入力の必要はありません．

! (2) フランジ厚タイプ、主桁高を設定します．格点別データです．

! (3) フランジ厚タイプの指定により，主桁高の参照点を決定します．

!     組合せは全部で４ケースあります．(全桁共通)

!

!

!

上FLG厚

!

!

!

!

!

主桁高

上FLG厚

FLG

主桁高

!

下FLG厚

FLG

下FLG厚

!

!
!

!　　　　　　上フランジ厚を主桁高に含むか YES       上フランジ厚を主桁高に含むか NO

!　　　　　　下フランジ厚を主桁高に含むか YES       下フランジ厚を主桁高に含むか NO

!

!

!

!

!

上FLG厚

!

!

!

!

主桁高

上FLG厚

FLG

主桁高

!

下FLG厚

FLG

下FLG厚

!

!
!

!　　　　　　上フランジ厚を主桁高に含むか YES       上フランジ厚を主桁高に含むか NO

!　　　　　　下フランジ厚を主桁高に含むか NO        下フランジ厚を主桁高に含むか YES

!

! 主桁高(mm)	：指示格点上の主桁高を指定します．

!

! 以下のデータは入力例です．

[FBD_GIRDER_H] 611.主桁高 寸法値単位mm 自動取得(YES_NO) YES ! フランジ厚タイプ ﾃﾞｰﾀ 上FLG厚を主桁高に含むか(YES_NO) YES 下FLG厚を主桁高に含むか(YES_NO) YES ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 主桁高 G1 G6 S1 S2 3000 G2 G5 S1 S2 2800 [END FBD_GIRDER_H]

目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 612. [FBD_CROSS_SWAY_Z]  横桁(対傾構)配置

! (1) ASDF_section 自動取得YES の場合入力の必要はありません．

! (2) 横桁(対傾構)鉛直方向位置を決定します．横桁要素別データです．

! (3) SZ_U(mm)	：主桁上フランジ～横桁上フランジ上縁(対傾構上弦材上縁)間の距離を指定します．

!	　端対傾構上弦材の場合、主桁上フランジ～上弦材上縁間の距離となります．

! (4) SZ_L(mm)	：主桁下フランジ～横桁下フランジ下縁(対傾構下弦材下縁)間の距離を指定します．

! (5) H_SWAY(mm)	：上下フランジ厚を含む横桁高を指定します．

! (6) [FBD_GIRDER_H] フランジ厚タイプにより位置の参照点は下図のように変化します．

! (7) SZ_U, SZ_L, H_SWAYはいずれか2つの入力が必要です．未指定項目については内部算出します．

!     設定位置は主桁ウェブ中心となります．

! (8) H_SWAYを指定する場合、200より大きいの値を負の数で指定して下さい。(例 横桁高1200 → -1200と指定)

!     –200以上の値はSZ_UまたはSZ_Lとして適用します。

!

主桁高

SZ_U

SZ_L

H_SWAY

主桁高

SZ_U

SZ_L

H_SWAY

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!	上フランジ厚を桁高に含む：	YES	上フランジ厚を桁高に含む：	NO

!	下フランジ厚を桁高に含む：	YES	下フランジ厚を桁高に含む：	NO

!

! 以下のデータは入力例です。

[FBD_CROSS_SWAY_Z] 612.横桁(対傾構)配置 寸法値単位mm 自動取得(YES_NO) YES ! 横桁始 横桁終 主桁始 主桁終 左右両 SZ_U･H_SWAY SZ_L･H_SWAY S1 S2 G1 G2 要素左側 200 200 S1 S2 G2 G3 要素両側 200 -1800 [END CROSS_SWAY_Z] H_SWAY: -指定かつ200以上の場合横桁高(対傾構上下縁間隔)

目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 613. [FBD_TYPE_SPLICE]  横桁(対傾構)入込連結形式

! (1) ASDF_section 自動取得YES の場合入力の必要はありません．

! (2) 横桁(対傾構)の入込方向、連結形式の設定を行ないます．横桁要素別データです．

! (3) 連結形式	：せん断	･･･	WEBせん断形式(主桁鈑桁のみ)

!	　上下曲げ	･･･	上下FLG曲げ形式(主桁鈑桁のみ)

!	　上曲げ	･･･	上FLG曲げ形式(主桁鈑桁のみ)

!	　下曲げ	･･･	下FLG曲げ形式(主桁鈑桁のみ)

!	　仕口	･･･	仕口形式(横桁連結のみ)

!

! (4) 方向については、

!

!　　　　　横桁の場合(ウェブ位置)　　　　　　　対傾構の場合(ガセットプレート位置)

終端横桁

方向：終

方向：始

方向：終

方向：始

始端横桁

(先入力)

終端横桁

始端横桁

ガセットプレート

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!　＊仕口方式の横桁の場合，方向の指定の必要はありません．

!

!

! 方向の初期設定は始横桁～Nsway / 2(端数繰上)が終向き、他が始向きとなります

! 横桁連結方式の初期設定は橋軸直角方向中間位置は上下曲げ、端部はせん断となります。

!

! 以下のデータは入力例です。

[FBD_TYPE_SPLICE] 613.横桁(対傾構)入込連結形式 自動取得(YES_NO) YES ! 横桁始 横桁終 主桁始 主桁終 左右両 連結形式 (入込方向) S1 S1 G1 G6 要素左側 せん断 始 C1 C12 G1 G6 要素両側 上下曲げ 終 [END FBD_TYPE_SPLICE]

目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 621. [FBD_CROSS_SECTION]  横桁断面

! (1) ASDF_section 自動取得YES の場合入力の必要はありません．

! (2) 横桁の断面寸法の入力を行ないます。横桁要素別データです．

! (3) 横桁腹板高は、[FBD_CROSS_SWAY_Z] 入力で決定されます．

! (4) 対傾構要素についての入力は無視されます。(範囲選択時含まれていてもかまいません。)

!

H_SWAY

WEB厚

UFLG厚

LFLG厚

UFLG幅

LFLG幅

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! 以下のデータは入力例です。

[FBD_CROSS_SECTION] 621.横桁断面寸法 寸法値単位mm 自動取得(YES_NO) YES ! 横桁始 横桁終 主桁始 主桁終 WEB厚 UFLG幅 UFLG厚 LFLG幅 LFLG厚 S1 S1 G1 G8 9 300 10 350 9 S2 S2 G1 G8 9 300 10 350 9 P1 P1 G1 G8 9 300 10 350 9 C3 C3 G1 G8 9 300 10 350 9 C8 C8 G1 G8 9 300 10 350 9 [END FBD_CROSS_SECTION]

目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 622. [FBD_FLG_SPLICE]  フランジ連結寸法

! (1) ASDF_section 自動取得YES の場合入力の必要はありません．

! (2) フランジ連結板寸法を設定します．横桁要素別データです．

! (3) 曲げ、仕口連結時に適用されます．横桁連結形式については、[FBD_TYPE_SPLICE] 参照．

! (4) 未指定位置(B×T=0)についてはフランジ断面を参照します．

!

!

!

B

(板幅)

L (長さ)

!

!

!

!

B

(板幅)

!

!

!

!

L (長さ)

!

!

T

(板厚)

T(板厚)

!

!

!

!　　　　　　　　　上(下)曲げ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仕口

!

! 以下のデータは入力例です。

[FBD_FLG_SPLICE] 622.フランジ連結板寸法 寸法値単位mm 自動取得(YES_NO) YES ! 横桁始 横桁終 主桁始 主桁終 左右両 上下 B T L P1 P1 G1 G8 要素左側 上下 550 10 720 C3 C3 G1 G8 要素右側 上下 540 10 750 C8 C8 G1 G8 要素両側 上下 540 12 750 [END FBD_FLG_SPLICE]

目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 623. [FBD_SWAY_SECTION]  対傾構 部材寸法の設定

! (1) ASDF_section 自動取得YES の場合入力の必要はありません．

! (2) 対傾構部材の材質,断面形状を設定します．対傾構要素別データです．

! (3) 横桁要素についての指定は無視されます．(範囲指定時含まれていてもかまいません．)

! 上下斜	：データを指定する部材位置を指定します．

!	　上(上弦材),斜(斜材),下(下弦材)の組み合わせで指定してください．

! 種別	：部材形状種別を指定します．形鋼使用時はは山形,CT形,溝形,プレート加工時はPL山,PLCTの

!	　いずれかで指定してください．

! H,B,T1,T2(mm)	：使用部材断面の各寸法を指定します．(形鋼使用時の値は固定．[形鋼形状]参照)

! 	　通常H はガセットプレートとの接合辺長，T1 は接合辺の板厚となります．

!	　(CT形斜材の場合は取り付けにより変化しますので、下図を参照ください．)

! V(mm)	：骨組線～部材縁の距離を指定します．上弦材,斜材は部材上縁との距離，下弦材の場合は

!	　部材下縁との距離を指定してください．

! CT斜材取付	：斜材CT形部材の配置を設定します．CT形(PLCT)かつ斜材の場合指定は有効です．

!	　｢H｣指定の場合幅Hの辺をガセットとの接合辺とする取り付け，｢B｣指定の場合幅Bの辺を

!	　ガセットとの接合辺とする取り付けとなります．指定のない場合は｢B｣指定となります．

! 形状について

!

!

H

B

T1

T2

H

B

T1

T2

H

B

T1

T2

H

B

T1

T2

!

!

!

!

!

ガセットプレート

!

!　　　　　　　山形　　　　　CT形(上,下弦,斜材H)　　　　　CT形(斜材B)　　　　　　　　溝形

!

H

B

T1

T2

H

B

T1

T2

H

B

T1

T2

!

!

!

!

!

!

!

!　　　　　　　PL山　　　　　PLCT(上,下弦,斜材H)　　　　　PLCT(斜材B)

!

! AXIALについて

骨組線

!

!

V

骨組線

!

V

骨組線

!

V

!

!　　　　　　　　上弦材　　　　　　　　　　　　　斜材　　　　　　　　　　　　　　下弦材

!

! 以下のデータは入力例です．

[FBD_SWAY_SECTION] 623.対傾構断面,材質 寸法値単位mm 自動取得(YES_NO) YES ! 横桁始 横桁終 主桁始 主桁終 上下斜 種別 H B T1 T2 V (CT斜材取付) C1 C2 G1 G8 上 山形 90 90 6 6 60 C1 C2 G1 G8 斜 CT形 118 176 8 8 45 H [END FBD_SWAY_SECTION]

目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# * 形鋼形状,寸法

(単位：mm)

| 等辺山形鋼 (JIS G 3192) T1 T2 B H 90° | H B T1 T2 | 使用頻度 | H B T1 T2 | 使用頻度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 75 75 6 6 |  | 130 130 15 15 |  |
|  | 75 75 9 9 | 〇 | 150 150 12 12 |  |
|  | 75 75 12 12 |  | 150 150 15 15 |  |
|  | 80 80 6 6 |  | 150 150 19 19 |  |
|  | 90 90 6 6 |  | 175 175 12 12 |  |
|  | 90 90 7 7 |  | 175 175 15 15 |  |
|  | 90 90 10 10 | 〇 | 200 200 15 15 |  |
|  | 90 90 13 13 |  | 200 200 20 20 |  |
|  | 100 100 7 7 |  | 200 200 25 25 |  |
|  | 100 100 10 10 | 〇 | 250 250 25 25 |  |
|  | 100 100 13 13 |  | 250 250 35 35 |  |
|  | 120 120 8 8 |  | 300 300 35 35 |  |
|  | 130 130 9 9 | 〇 | 350 350 35 35 |  |
|  | 130 130 12 12 | 〇 |  |  |

(単位：mm)

| 不等辺山形鋼 (JIS G 3192) T1 T2 B H 90° | H B T1 T2 | 使用頻度 | H B T1 T2 | 使用頻度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90 75 9 9 |  | 150 100 9 9 |  |
|  | 100 75 7 7 |  |  |  |
|  | 100 75 10 10 | 〇 |  |  |
|  | 125 75 7 7 |  |  |  |
|  | 125 75 10 10 | 〇 |  |  |
|  | 125 75 13 13 |  |  |  |
|  | 125 90 10 10 |  |  |  |
|  | 125 90 13 13 |  |  |  |
|  | 150 90 9 9 | 〇 |  |  |
|  | 150 90 12 12 | 〇 |  |  |
|  | 150 100 9 9 |  |  |  |
|  | 150 100 12 12 |  |  |  |

(単位：mm)

| 不等辺不等厚山形鋼 (JIS G 3192) T2 B H 90° T1 | H B T1 T2 | 使用頻度 | H B T1 T2 | 使用頻度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 200 90 9 14 |  |  |  |
|  | 250 90 10 15 |  |  |  |
|  | 250 90 12 16 |  |  |  |
|  | 300 90 11 16 |  |  |  |
|  | 300 90 13 17 |  |  |  |
|  | 350 100 12 17 |  |  |  |
|  | 400 100 13 18 |  |  |  |
|  | 450 125 11.5 18 |  |  |  |
|  | 500 150 11.5 18 |  |  |  |
|  | 550 150 12 21 |  |  |  |

目次へ	前へ戻る；　次へ進む

(単位：mm)

| ＣＴ形鋼 (橋梁用) T1 H B T2 | H B T1 T2 | 使用頻度 | H B T1 T2 | 使用頻度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 95 152 8 8 | 〇 |  |  |
|  | 118 176 8 8 | 〇 |  |  |
|  | 119 177 9 9 |  |  |  |
|  | 118 178 10 8 | 〇 |  |  |
|  | 118 249 8 8 |  |  |  |
|  | 142 200 8 8 | 〇 |  |  |
|  | 144 204 12 10 | 〇 |  |  |
|  | 165 251 10 10 |  |  |  |

(単位：mm)

| B H T2 T1 (B-T1)/2 95° 溝形鋼 (JIS G 3192) | H B T1 T2 | 使用頻度 | H B T1 T2 | 使用頻度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 75 40 5 7 |  | 300 90 12 16 |  |
|  | 100 50 5 7.5 |  | 380 100 10.5 16 | 〇 |
|  | 125 65 6 8 |  | 380 100 13 16.5 |  |
|  | 150 75 6.5 10 |  | 380 100 13 20 |  |
|  | 150 75 9 12.5 |  |  |  |
|  | 180 75 7 10.5 |  |  |  |
|  | 200 80 7.5 11 |  |  |  |
|  | 200 90 8 13.5 |  |  |  |
|  | 250 90 9 13 | 〇 |  |  |
|  | 250 90 11 14.5 |  |  |  |
|  | 300 90 9 13 | 〇 |  |  |
|  | 300 90 10 15.5 | 〇 |  |  |

目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 624. [FBD_VSG_SHAPE_SPLICE]  対傾構鉛直ガセット(端部)

! (1) 自動計算 YES 指定の場合、データ指定は必要ありません．自動計算後は更新されます．

! (2) 対傾構補剛材連結の鉛直ガセットプレート形状，寸法を設定します．対傾構要素別データです．

!

! T(mm)	：プレートの板厚を入力してください．

! H(mm)	：主桁側縁上での，プレートの高さを入力してください．

! L(mm)	：水平線上での,補剛材先端～プレート縁距離を入力してください．

!

! 上部連結

L

L

!

!

!

!

!

!

H

H

!

!

!

!

!　　　　　中間対傾構,中間支点対傾構　　　　　　　　　　　　端対傾構

!

! 下部連結

!

!

!

!

H

H

!

!

!

!

!

L

L

!

!　　　　　中間対傾構,中間支点対傾構　　　　　　　　　　　　端対傾構

!

! 以下のデータは入力例です．

[FBD_VSG_SHAPE_SPLICE] 625.対傾構ガセット形状(部材端) 寸法値単位mm 自動計算(YES_NO) YES ! 横桁始 横桁終 主桁始 主桁終 左右両 上下 T H L S1 S4 G1 G4 要素両側 上下 10 500 400 [END FBD_VSG_SHAPE_SPLICE]

目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 625. [FBD_VCG_SHAPE_SPLICE]  対傾構鉛直ガセット(中央)

! (1) ASDF_section 自動取得YES の場合入力の必要はありません．

! (2) 対傾構部材中央位置のガセットプレート形状、寸法を設定します。対傾構要素別データです。

!

!  T(mm)	：プレートの板厚を入力して下さい。

!  BL(mm)	：プレート外縁上での、骨組線交点位置～主桁始側縁の板幅を入力して下さい。

!  BR(mm)	：プレート外縁上での、骨組線交点位置～主桁終側縁の板幅を入力して下さい。

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

BR

!

BL

!

!

!

!

! 以下のデータは入力例です。

[FBD_VCG_SHAPE_SPLICE] 624.対傾構ガセット形状(中央) 寸法値単位mm 自動取得(YES_NO) YES ! 横桁始 横桁終 主桁始 主桁終 T BL BR S1 S2 G1 G4 10 350 350 [END FBD_VCG_SHAPE_SPLICE]

目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 631. [FBD_L_LATERAL_POSITION]  下横構 配置設定

! (1) 自動計算 YES 指定の場合、データ指定は必要ありません．自動計算後は更新されます．

! (2) 下横構の配置設定を行ないます．格子パネル別のデータです．

!

! 始,終位置	：主桁上の横構連結点を指定します．B, C, E のいずれかを指定してください．

!	　始位置は主桁始側の横構連結位置を、終位置は主桁終側の連結位置を指定します．

!	　B	：横桁若番の側格点

!	　C	：中間点

!	　E	：横桁老番側の格点

!

! 主桁始終の指定方向は任意です．主桁始が主桁終より老番側でも有効です．

!

!

| 主桁始 主桁終 始位置B 始位置C 始位置E 終位置B 終位置C 終位置E 横桁(対傾構) 横桁(対傾構) 横桁若番側 横桁老番側 | 例1 横構要素① 始位置 B 終位置 C １ ２ 横構要素② 始位置 E 終位置 C 主桁始 主桁終 B E C |
| --- | --- |
|  | 例2 横構要素① 始位置 B 終位置 E １ ２ 横構要素② 始位置 E 終位置 B C 主桁始 主桁終 B E |

!

!

! 以下のデータは入力例です．

[FBD_L_LATERAL_POSITION] 641.下横構配置 自動取得(YES_NO) YES ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 始位置 終位置 G1 G2 S1 S2 B C G1 G2 S1 S2 E C G4 G3 S1 S2 B C G4 G3 S1 S2 E C G2 G3 S1 C1 C B G2 G3 S1 C1 C C G2 G3 C7 S2 C C G2 G3 C7 S2 E C [END FBD_L_LATERAL_POSITION]

目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 632. [FBD_L_LATERAL_GUSSET]  下横構 ガセットプレート寸法

! (1) 自動計算 YES 指定の場合、データ指定は必要ありません．自動計算後は更新されます．

! (2) 下横構ガセットプレートの配置,形状寸法を設定します。格点別データです。

! (3) [FBD_L_LATERAL_POSITION] 入力により下横構が配置される位置のみ本BLOCKの指定は有効となります．

!

! 格点_中間_両	：指示格点上について指定する場合格点、指示格点～同主桁上の次格点間の中間点について指定する

!	　場合中間、格点上,中間点上共に指定する場合両を指定してください．

! 左右両	：主桁線直角方向位置を指定します．鈑桁は突出方向，箱桁は腹板位置を示します．

!	　I桁左側, I桁右側, I桁両側 のいずれかを指定してください．

! H(mm)	：主桁下フランジからのガセット位置高さを指定します．

! T(mm)	：水平ガセットの板厚を指定します．

! BL,BR,W(各mm)	：水平ガセットの幅を各々決定します．

!

! BL,BRが指定される場合Wの、Wが指定される場合BL,BRの入力を省略することもできます．

! 省略時は0mmを指定してください．

!

主桁線

下横構軸線

下横構軸線

部材有：中間部材軸線

部材無：主桁線直角方向

BL

BR

W

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! 以下のデータは入力例です。

! 下横構 ガセット寸法 [FBD_L_LATERAL_GUSSET] 寸法値単位mm 自動取得(YES_NO) YES ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 格点_中間_両 左右両 H T BL BR (W) G1 G4 S1 S2 格点 I桁左側 300 9 300 300 400 G1 G4 S1 S2 両 I桁両側 300 9 300 300 G1 G4 S1 S2 中間 I桁右側 300 9 0 0 400 [END FBD_L_LATERAL_GUSSET]

目次へ	前へ戻る；　次へ進む

# 633. [FBD_L_LATERAL_SECTION]  下横構 部材寸法

! 下横構部材の形状、寸法の設定を行ないます。対傾構要素別データです。

!

! 種別	：使用部材の種別を指定します。

!	　形鋼		----	山形,	CT形

!	　プレート加工	----	PL山,	PLCT

! H,B,T1,T2(mm)	：使用部材断面の形状寸法を指定します。(mm)　(形鋼使用時の値は[形鋼形状]参照)

!	　山形鋼の場合、H はガセットプレートとの接合辺板長、T1 は接合辺板厚となります。

H

ガセットプレート

B

T2

T1

!

!

H

B

T1

T2

!

!

!

!

!

!

!

!　　　　　　　山形　　　　　　　　　　　　　　CT形

!

! ＊プレート加工（PL山, PLCT）の場合

H

B

T2

T1

!

H

B

T1

T2

!	＊注意

!	山形	･･･	B に	T1は含まれない

!	CT形	･･･	H に	T2は含まれない

!

!

!

!

!　　　　　　　山形　　　　　　　　　　　　　　CT形

!

!

! 以下のデータは入力例です。

! 下横構 部材形状,寸法 ! 種別(山形_CT形_PL山_PLCT) [FBD_L_LATERAL_SECTION] 寸法値単位mm 自動取得(YES_NO) YES ! 主桁始 主桁終 横桁始 横桁終 種別 H B T1 T2 G1 G2 S1 S2 CT形 118 178 10 8 [END FBD_L_LATERAL_SECTION]